# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产2000吨灌装蜂蜜及18000吨蜂蜜制品和蜂蜜饮品项目

建设单位（盖章）：宿迁蜂佑康生物科技有限公司

编制日期：              2025年11月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 12 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 22 -

四、主要环境影响和保护措施	- 28 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 47 -

六、结论	- 49 -

附表	- 50 -

附件

附件1   项目备案证

附件2   建设单位营业执照及法人身份证

附件3   环评委托书

附件4   技术合同

附件5   建设单位已阅读环评报告承诺书

附件6   信用承诺书

附件7   入园协议

附件8   《关于对江苏泗阳经济开发区开发建设规划环境影响报告书的审查意见》

附件9   《关于对宿迁蜂佑康生物科技有限公司年产5000吨罐装蜂蜜及蜂蜜制品项目环境影响报告表的批复》

附件10   现场踏勘记录表

附件11   危废处置承诺书

附图

附图1   项目地理位置图

附图2   项目周边500m环境概况图

附图3   项目厂区平面布置图

附图4   项目所在区域水系图

附图5   项目与生态空间管控区域相对位置关系图

附图6   江苏泗阳经济开发区土地利用规划图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产2000吨灌装蜂蜜及18000吨蜂蜜制品和蜂蜜饮品项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2411-321362-89-01-141543 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 |  | 江苏省宿迁市泗阳经济开发区深圳路31号 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （经度：118°44′25.597″，纬度：33°42′53.786″） |  |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | C1491营养食品制造 |  | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业14—24. 其他食品制造149*—其他未 列明食品制造 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 |  | 江苏泗阳经济开发区管理委员会 |  | 项目审批文号 | 泗经开备〔2025〕268号 |
| 总投资（万元） |  | 15000 |  | 环保投资（万元） | 25 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.17 |  | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 13333.33 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 | （1）规划名称：《江苏泗阳经济开发区开发建设规划（2020-2035）》 （2）审批机关：宿迁市泗阳县人民政府 （3）审批文件名称及文号：/ |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | （1）规划环评名称：《江苏泗阳经济开发区开发建设规划（2020-2035）环境影响报告书》 （2）审批机关：江苏省生态环境厅 （3）审批文件及文号：《省生态环境厅关于江苏泗阳经济开发区开发建设规划（2020-2035）环境影响报告书的审查意见》（苏环审〔2021〕23号） |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、项目与园区规划中的产业定位、用地规划等相符性分析 本项目与园区规划中的产业定位相符性分析见表1-1。 表1-1 项目与园区规划中的产业定位相符性分析表 文件名称; 文件要求; 本项目情况; 相符性分析. 《江苏泗阳经济开发区开发建设规划（2020-2035）》; 重点发展纺织服装（含印染）、食品饮料（不含酿造）、轻工机械、电子信息等主导产业。; 本项目产品为营养食品制造，属于产业定位中的食品饮料（不含酿造），符合园区的产业定位要求。; 符合. 本项目位于江苏省宿迁市泗阳经济开发区深圳路31号，对照江苏泗阳经济开发区土地利用规划图（详见附图6），项目选址位于园区规划的工业用地范围内。本项目用地性质为工业用地，符合园区的用地规划要求。 根据上述分析可知，本项目与江苏泗阳经济开发区规划中的产业定位、用地规划是相符的。 2、项目与园区规划环评审查意见的相符性分析 本项目与规划环评审查意见的相符性见表1-2。 表1-2 项目与规划环评审查意见相符性分析表 序号; 江苏泗阳经济开发区开发建设规划环境影响报告书的审查意见; 本项目情况; 相符性. 1; 严格空间管控，优化空间布局。落实“三 线一单”生态环境分区管控要求，进一步强化开发区空间管控，减轻产业发展对生态环境、人居环境造成不良影响。开发区内现有部分居住区，存在工居混杂现象。开发区需根据规划有序推进部分工业企业逐步关停退出，及时调整相应的用地性质，整合零散居住用地。居住区周边工业地块应优先引入无污染或轻污染项目，设置绿化隔离带，减缓工业生产对居住区的影响。加快推进韩庄、江庄、西刘等3个村庄农村居住点的拆迁工作。; 本项目用地为工业用地，不占用生态空间管控区域。; 符合. 2; 实施污染物排放限值限量管理，切实改善区域生态环境质量。完善主要污染物排放总量控制措施，实现主要污染物排放浓度和总量“双管控”，为推进区域环境质量持续改善作出积极贡献。加强江苏洋河酒厂股份有限公司污染治理和污染物排放的监管，确保企业稳定达标排放。在符合产业政策的前提下，洋河酒厂改扩建项目应做到“增产减污”。对区内印染企业进行整合升级，原则上仅服务于区内纺织服装企业，实施区内印染企业主要污染物排放总量控制，印染新改扩建项目在区内进行排污总量平衡和替代。; 本项目污染物均采取有效措施防治。; 符合. 3; 加强源头治理，协同推进减污降碳。强化企业特征污染物排放控制、高效治理设施建设以及精细化管控要求。严格落实生态环境准入清单要求，严格限制与主导产业不相关的项目进入，执行最严格的行业废水、废气排放控制标准。新建、改建、扩建项目应采用先进的技术和设备，清洁生产水平应达到国际同行业先进水平。严控高耗能、高排放项目，园区碳排放达峰时间按国家及江苏省规定时间内完成。; 项目建设符合生态环境准入清单，废气、废水等均满足排放标准要求。; 符合. 4; 完善环境基础设施。加快推进城东污水 处理厂一期工程的扩建项目建设。完善污水收集管网系统，确保区内生产废水和生活污水全收集、全处理。开展区域水污染物平衡核算管理，推动工业废水和生活污水分开收集、分质处理。加快实施入河排污口排查整治，做好清理合并。鼓励建设生态安全缓冲区，改善区域水环境质量。加快推进固体废物减量化、资源化、无害化的处理处置，规范危险废物贮存和转移管理，确保危险废物规范贮存、安全处置。; 企业将规范危险废物贮存和转移管理，确保危险废物规范贮存、安全处置。; 符合. 5; 健全园区环境风险防控体系，建立环境应急管理制度，提升环境应急能力。制定环境应急预案，做到与各级政府、部门及企业应急预案的有效衔接，及时备案修编，定期开展演练，配备充足的环境应急物资，落实应急准备措施，建立应急响应联动机制，完善环境应急响应流程。建立隐患排查整改制度，推动园区及企业定期开展突发环境事件隐患排查治理，建立隐患清单并及时整改到位。完成园区三级环境防控体系建设，建立完善环境风险防控基础设施，并落实环境风险防范各项措施。; 企业将制定并落实各类事故风险防范措施及应急预案，并定期进行应急演练。; 符合. 6; 建立健全环境监测监控体系。严格落实 《全省省级及以上工业区（集中区）监测监控能力建设方案》（苏环办〔2021〕144号）要求，在上、下风向至少各布设1个空气质量自动监测站点，同时根据实际情况在园区周边河流布设水质自动监测站点。指导区内企业按《全省排污单位自动监测监控全覆盖（全联全控）工作方案》（苏环办〔2021〕146号）要求和监测规范，安装在线监测设备及自动留样、校准等辅助设备，实时监测获得主要污染物排放浓度、流量数据；暂不具备安装在线监测设备条件的企业，应指导企业做好委托监测，并告知企业及时上报监测数据。; 项目将按照规范进行例行监测并上报。; 符合. |

| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 本项目为C1491营养食品制造，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制和淘汰类项目；亦不属于《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发〔2015〕118号）的限制和淘汰类项目。符合国家和地方产业政策。目前该项目已取得江苏泗阳经济开发区管理委员会备案（泗经开备〔2025〕268号）。 综上，本项目符合国家和地方产业政策的要求。 2 、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号），对照宿迁市泗阳生态空间管控区域名录，距离本项目最近的生态空间保护区域为西南侧的京杭大运河（泗阳县）清水通道维护区，直线距离约3.41km，因此本项目不在江苏省生态空间管控区域范围之内，符合江苏省生态保护红线相关要求。 表1-3 项目周边最近生态空间管控区域一览表 生态空间保护区域名称; 主导 生态功能; 生态空间管控区域范围; 生态空间管控区域面积 （平方公里）; 最近方位距离. 京杭大运河（泗阳县）清水通道维护区; 水源水质保护; 含西自临河镇翟庄村，东止泗阳四号桥大运河水域及其两侧各100以内区域，以及泗阳四号桥到泗阳二号桥大运河水域与北侧背水坡堤脚及南侧100米以内区域，及泗阳船闸到泗阳三号桥大运河水域与北侧背水坡堤脚及南侧100米以内区域，及泗阳三号桥到李口镇芦塘村段大运河水域及其两侧各100米以内区域，以及李口乡芦塘村到新袁镇交界村大运河中心线以南水域，及南侧100米以内区域。含大运河（泗阳）饮用水源二级和准保护区，不含大运河（泗阳）饮用水源一级保护区。; 5.06; SW，3.41km. 对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号），距离本项目最近的江苏省国家级生态保护红线区域为泗阳县中运河竹络坝饮用水水源地保护区。根据《省水利厅关于泗阳县中运河竹络坝水源地核销的通知》（苏水资〔2024〕1号），中运河竹络坝水源地经省水利厅同意核销。根据《省政府关于同意泗阳县中运河姜桥饮用水水源地保护区划分方案的批复》（苏政复〔2023〕35号），划分泗阳县中运河姜桥饮用水水源地保护区，为一级保护区、二级保护区和准保护区，替代现有竹络坝和双桥水源地。本项目位于泗阳县中运河姜桥水源地下游，距离准保护区边界6.53km，因此本项目不在江苏省国家级生态保护红线范围内，符合江苏省国家级生态保护红线规划相关要求。 （2）环境质量底线 a、空气环境质量状况 根据《宿迁市2024年生态环境状况公报》可知，2024年，全市PM2.5超标，为大气不达标区。为切实改善空气质量，保障人民群众身体健康，以高水平保护推动经济高质量发展，确保高质量完成“十四五”目标任务，宿迁市生态环境局于2025年6月19日发布《宿迁市2025年大气污染防治工作方案》，主要以优化结构，促进绿色低碳发展；开展移动源全链条整治；强化工业企业废气治理；强化扬尘精细化管控；持续开展面源污染治理；提升污染天气应对质效等方面为重点任务，从以上几个方面进行改革推动大气环境质量持续改善。本项目产生少量封口废气、喷码废气、套标废气，无组织排放可以满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中标准限值，且厂区内非甲烷总烃也可以满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中标准限值，对区域大气环境影响较小。 b、水环境质量状况 根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》，全市10个县级以上集中式饮用水水源地水质优III比例为100%；全市15个国考断面水质达标率为100%，优III水体比例为86.7%，无劣V类水体；全市35个省考断面水质达标率为100%，优III水体比例100%，无劣V类水体。 本项目外排废水接管至泗阳城东污水处理厂（一期）进一步深度处理，达标尾水排入葛东河，根据引用的水质现状实测数据可知，葛东河水质尚不能完全达到《地表水环境质量》（GB3838-2002）IV类标准要求，具体表现在COD、BOD5、氨氮等指标在监测断面出现不同程度的超标。 c、声环境质量状况 根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》，项目所在地声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，项目所在地区域声环境质量现状较好。项目噪声源主要为粗滤预热池、双联过滤器、浓缩机、输送泵和风机等设备。经选用低噪音设备，设备减振、隔声、生产管理，加强建筑物隔声和强化管理等措施后，项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，对声环境的不利影响较小，符合声环境功能区要求。 本项目运营过程中会产生一定的废气、废水、噪声等污染物，采取相应的污染防治措施后，各类污染物均能达标排放，对周围环境影响较小，不会降低当地环境质量功能。 - 资源利用上线 本项目生产所需原料为市场采购，用水来自自来水管网，用电由市政电网所供给，不会达到资源利用上线；项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 ①本项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2025年版）》相符性分析，具体见表1-4。 表1-4 本项目与产业政策相符性分析一览表 序号; 名称; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录》（2024年本）; 经查，项目产品、所用设备及工艺均不在《产业结构调整指导目录》（2024年本）禁止、淘汰类，符合该文件的要求。. 2; 《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》; 经查，本项目不属于限制、禁止用地项目，符合该文件要求。. 3; 《市场准入负面清单》（2025版）; 经查，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中，符合该文件要求。. 4; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》江苏省实施细则; 项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》江苏省实施细则条款中禁止项目。. 由上表可知，本项目符合国家和地方产业政策及《市场准入负面清单（2025年版）》要求。 ②与《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）相符性分析 对照《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）和《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》，本项目位于其中的重点管控单元。具体分析见下表。 表1-5 与苏政发〔2020〕49文、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析 管控类别; 内容; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。 2.牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。 3.大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。 4.全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。 5.对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目（交通基础设施项目等），应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。; 本项目位于泗阳经济开发区深圳路31号，不在生态保护红线范围内。本项目不属于排放量大、耗能高、产能过剩的产业。; 相符. 污染物排放管控; 1.坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 2.2020年主要污染物排放总量要求：全省二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷排放总量分别为66.8万吨、85.4万吨、149.6万吨、91.2万吨、11.9万吨、29.2万吨、2.7万吨。; 本项目废气产生量较小，以无组织形式排放；项目废水污染物经相应的环保处理设施处理后达标排放，实行污染物总量控制。; 相符. 环境风险防控; 1.强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。 2.强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。 3.强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。 4.强化环境风险防控能力建设。按照类别及信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。; 本项目不属于化工行业。项目建成后加强环境风险防控，建立环境风险事故应急预案制度。; 相符. 资源利用效率要求; 1.水资源利用总量及效率要求：到2020年，全省用水总量不得超过524.15亿立方米。全省万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量达到国家最严格水资源管理考核要求。到2020年，全省矿井水、洗煤废水70%以上综合利用，高耗水行业达到先进定额标准。 2.土地资源总量要求：到2020年，全省耕地保有量不低于456.87万公顷，永久基本农田保护面积不低于390.67万公顷。 3.禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、技改燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、天然气、电或者其他清洁能源。; 项目用地性质为工业用地，不占用耕地及基本农田。项目不使用高污染燃料。; 相符. ③对照《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（宿环发〔2020〕78号），本项目位于江苏省宿迁市泗阳经济开发区深圳路31号，位于宿迁市泗阳县重点管控单元准入清单中“泗阳经济开发区”范围内，相符性分析见下表。 表1-6 与《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控方案》（宿环发〔2020〕78号）相符性分析 管控单元; 分类; 管控要求; 内容; 本项目情况; 符合性. 泗阳经济开发区; 重点管控单元; 空间布局约束; 禁止引进以下项目：（1）化工、造纸项目以及医药、酿造、冶金等行业中对环境有较大影响的项目；（2）对环境和人体健康有严重影响的污染项目，包括污染物难以治理的建设项目；（3）废水排放量大于10000t/d的项目；（4）含有毒、有明显异味废气排放，且对周围环境造成明显影响的项目。; 1、本项目为营养食品制造项目，不属于禁止引进项目。2、本项目废水排放量为5849t/d。3、本项目不排放有毒、有明显异味废气。; 相符. 污染物排放管控; 水污染物排放量：化学需氧量1533吨/年、氨氮383吨/年、总磷38.3吨/年；大气污染物排放量：二氧化硫526.84吨/年、烟粉尘287.45吨/年。; 本项目废水污染物排放量为COD 0.2925t/a、氨氮0.0076t/a、TP 0.0013t/a、TN 0.0101t/a。; 相符. 环境风险防控; 制定并落实园区建设项目环境风险防范措施和事故应急预案，并定期演练，防止和减轻事故危害。; 企业拟加强环境风险管理，落实各项环境风险防范措施。; 相符. 资源开发效率要求; （1）行业企业清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平及以上要求。（2）禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（严格），具体包括：除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。; 本项目采用先进的生产工艺及设备，清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平。项目不使用高污染燃料。; 相符. 3、环保政策相符性分析 （1）与挥发性有机物污染管控的相关文件相符性分析 表1-7 与挥发性有机物污染管控相符性分析 相关文件名称; 相关文件要求; 相符性分析; 是否相符. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）; （二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 （三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。; 本项目封口、喷码、套标产生的较少有机废气以无组织形式排放。; 相符. 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第119号）; 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。; 本项目封口、喷码、套标产生的较少有机废气以无组织形式排放。; 相符. （2）与长江经济带发展负面清单指南相符性分析 根据关于印发《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）﹥江苏省实施细则〉的通知》（苏长江办发〔2022〕55号），本项目为营养食品制造项目，不属于负面清单内项目，符合长江经济带发展负面清单相应要求。 表1-8 长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）江苏省实施细则负面清单相符性分析 序号; 产业发展; 本项目情况; 相符性. 1; 禁止新建、扩建尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱新增产能项目。; 本项目为营养食品制造项目，不属于禁止类项目; 符合. 2; 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目，禁止新建、扩建农药、医药和燃料中间体化工项目。; 本项目为营养食品制造项目，不属于禁止类项目; 符合. 3; 禁止新建不符合行业准入条件的合成氨、对二甲苯、二硫化碳、氯化氢轮胎等项目。; 本项目为营养食品制造项目，不属于禁止类项目; 符合. 4; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止建设独立焦化项目。; 本项目为营养食品制造项目，不属于禁止类项目; 符合. 5; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 本项目为营养食品制造项目，不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目; 符合. 6; 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 本项目为营养食品制造项目，不属于国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目; 符合. （3）与《关于进一步明确涉VOCs建设项目环境影响评价文件审批工作要求的通知》（宿环办〔2020〕11号）相符性分析 表1-9 本项目与《关于进一步明确涉VOCs建设项目环境影响评价文件审批工作要求的通知》（宿环办〔2020〕11号）相符性分析 项目; 具体内容; 相符性分析. 严格项目排放标准审查; 凡涉VOCs排放的建设项目，有行业标准应优先执行行业标准，无行业标准应执行国家、江苏省相关排放标准和参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）等标准中最严格的标准。厂区内无组织排放应执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）VOCs特别排放限值。; 本项目厂区内挥发性有机物无组织排放同时执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中标准限值要求。. 全面加强无组织排放控制审查; 环境影响评价文件中应详细描述物料配料、转移、储存、使用、收集等环节所采用的工艺技术或措施，不得采用密闭收集、密闭储存等简单、笼统性文字进行描述，并分析采用的工艺技术的可行性和可靠性。; 本项目无组织废气主要为封口、喷码、套标过程产生的非甲烷总烃，挥发量较少，对大气环境影响较小。. 提升末端治理水平和台账管理; 按照“分类收集、集中处理、应烧尽烧”的原则，报批的环境影响评价文件应强化建设项目含VOCs有机废气的收集与处理评价，配套VOCs高效治理设施，应优先采用催化燃烧（RCO或CO）、蓄热式热氧化炉（RTO）、直燃式焚烧炉（TO）等处理技术，未采用焚烧处理技术或不适宜采用焚烧技术的应充分说明依据和原因。; 本项目厂区内挥发性有机物无组织排放同时执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中标准限值要求。. 综上，本项目符合《关于进一步明确涉VOCs建设项目环境影响评价文件审批工作要求的通知》（宿环办〔2020〕11号）相关要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 宿迁蜂佑康生物科技有限公司成立于2024年8月，在江苏省宿迁市泗阳经济开发区深圳路31号新建厂房及配套附属建筑面积约10000m2，用地面积约20亩，建设“年产5000吨灌装蜂蜜及蜂蜜制品项目”，该项目于2025年1月10日取得了宿迁市生态环境局的环评批复（宿环建管表〔2025〕20003号），已批复产能为：年产5000吨灌装蜂蜜及蜂蜜制品，暂未进行自主验收，详见附件9。 由于市场趋势与需求驱动，全球消费者越来越关注成分天然、功能健康、添加剂少的饮品。蜂蜜作为传统认可的天然甜味剂、营养品和润喉佳品，具有极高的认知度和美誉度。为顺应健康消费浪潮，提升整体品牌价值，企业决定对项目产品产能及生产设备进行调整。主要变动内容包括：一是增加原项目生产设备数量，二是新购置纯水制备装置、紫外线消毒装置、灌装机等生产设备进行10吨/天和40吨/天两条生产线生产蜂蜜饮品。重新报批后项目生产规模扩大，生产规模由“年产5000吨灌装蜂蜜及蜂蜜制品”调整为“年产2000吨灌装蜂蜜及18000吨蜂蜜制品和蜂蜜饮品项目”，已于2025年9月16日取得江苏泗阳经济开发区管理委员会备案（泗经开备〔2025〕268号）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，本项目须进行环境影响评价。对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的类别划分，本次在原项目基础上调整项目产品产能及生产设备数量，进行重新报批，行业类别属于“十一、食品制造业14”中的“24其他食品制造149*”中“其他未列明食品制造”，须编制建设项目环境影响报告表，对项目产生的污染和环境影响情况进行详细评价，从环境保护角度评估项目建设的可行性。 受宿迁蜂佑康生物科技有限公司委托，江苏联晟生态环境科技有限公司经过现场勘查及工程分析，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）的要求，为该项目编制建设项目环境影响报告表，供管理部门审查。 表2-1 建设项目环境影响评价文件类别判定表 产品; 主要生产工艺; 《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）; 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）; 编制类别. 灌装蜂蜜、蜂蜜制品、蜂蜜饮品; 原料→融蜜→真空低温压缩→配料搅拌→过滤→灌装→包装→检验入库; C1491营养食品制造; 十一、食品制造业14—24. 其他食品制造149*; 报告书; 有发酵工艺的食品添加剂制造；有发酵工艺的饲料添加剂制造. 报告表; 盐加工；营养食品制造、保健食品制造、冷冻饮品及食用冰制造、无发酵工艺的食品及饲料添加剂制造、其他未列明食品制造以上均不含单纯混合、分装的. 登记表; /. - 产品方案及产能 本项目产品为蜂蜜及其相关制品，原项目产品产能为2000吨罐装蜂蜜及3000吨蜂蜜制品，重新报批后蜂蜜年产5250吨，2000吨用于罐装蜂蜜外售，2250吨用于生产15000吨蜂蜜饮品，1000吨用于生产3000吨蜂蜜制品，最终年产2000吨灌装蜂蜜、3000吨蜂蜜制品及15000吨蜂蜜饮品，具体情况见表2-2。 表2-2项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产能（t/a）; 包装规模; 执行标准. 1; 灌装蜂蜜; 2000; 1000g; GB14963. 2; 蜂蜜制品; 3000; 500g; Q/SQWS0001S. 3; 蜂蜜饮品; 15000; 385g; -. 3、建设内容 项目主要建设内容见表2-3。 表2-3 项目建设内容一览表 工程名称; 建设名称; 建设内容; 备注. 重新报批前; 重新报批后. 主体工程; 2#厂房; 1栋1层，占地面积3385m2,; 1栋1层，占地面积3385m2,; /. 辅助工程; 办公楼; 3层，占地面积713m2，建筑面积2139m2; 3层，占地面积713m2，建筑面积2139m2. 综合楼; 3层，占地面积346.5m2，建筑面积693m2; 3层，占地面积346.5m2，建筑面积693m2. 附属用房; 2层，占地面积117m2，建筑面积234m2; 2层，占地面积117m2，建筑面积234m2. 贮运工程; 1#厂房（仓库）; 1栋1层，占地面积3003m2；分为3个房间，各自存放原料及产品，蜂蜜和果糖房间采用空调控温，温度为10-15℃。不作为生产车间。; 1栋1层，占地面积3003m2；分为3个房间，各自存放原料及产品，蜂蜜和果糖房间采用空调控温，温度为10-15℃。不作为生产车间。; 蜂蜜和果糖暂存采用塑料桶或者陶瓷内衬金属外包装双层桶，低温条件下呈现结晶状；外购瓶装果汁常温存放。. 运输; 全部委托社会车辆承担运输. 公用工程; 给水; 自来水，年供水量为353.6m3/a; 自来水，年供水量为19046m3/a; 当地自来水管网. 排水; “雨污分流”排水系统，排水量为252m3/a，冷却水和蒸汽发生器用水循环使用不外排。冷却水循环水量为0.5t/a，蒸汽发生器用水循环水量为360t/a。蒸汽发生器用水采用离子交换树脂制取; “雨污分流”排水系统，排水量为5849m3/a，冷却水、蒸汽发生器用水、瓶子清洗用水循环使用不外排，蒸汽发生器用水、清洗用水由纯水设备制得，纯水设备装置产生浓水5597t/a。; 采用“雨污分流”排水系统. 供电; 70万kwh/a; 105.5万kwh/a; 区域电网. 环保工程; 废水; 生活污水; 新建化粪池15m3; 化粪池15m3; 接管至泗阳城东污水处理厂（一期）集中处理. 纯水制备浓水; /; 直接接管到泗阳城东污水处理厂. 废气; 封口废气; 满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中标准限值进行无组织排放; 达标排放. 喷码废气. 套标废气. 固废; 一般固废暂存区; 1处，总占地面积约20m2; 1处，总占地面积约20m2; 满足环境管理要求. 危废库; 1处，总占地面积约5m2; 1处，总占地面积约5m2. 噪声; 选用低噪声设备，厂房隔声，合理布局，距离衰减等; 达标排放. 4、主要原辅材料 本项目主要原辅料见表2-4。 表2-4 项目原辅材料一览表 序号; 名称; 规格、成分; 年耗量（t/a）; 最大储存量（t）; 包装及储存方式; 形态. 重新报批前; 重新报批后; 变化量. 1; 蜂蜜; 蜂蜜; 3000; 5250; +2250; 125; 75kg/桶; 半固态. 2; 果糖; 果糖; 1500; 1500; 0; 62.5; 75kg/桶; 半固态. 3; 麦芽糖; 麦芽糖; 500; 500; 0; 21; 75kg/桶; 固态. 4; 果汁; 果汁; 0; 150; +150; 6; 液体. 5; 包装瓶; 包装瓶; 3060; 3060; 0; 127.5; /; 固态. 6; 铝箔垫片; 铝箔垫片; 0; 800万片; +800万片; 50万片; /; 固态. 7; 塑料瓶; 塑料瓶; 0; 480万个; +480万个; 30万个; /; 固态. 8; 便携式蜂蜜盖; 便携式蜂蜜盖; 0; 480万个; +480万个; 30万个; /; 固态. 9; 热收缩膜标签; 热收缩膜标签; 0; 480万个; +480万个; 30万个; /; 固态. 表2-5 主要原辅材料理化性质 物料名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 蜂蜜; 在常温下，蜂蜜是半透明的黏稠状液体，温度低时，出现部分结晶或全部结晶。蜂蜜是密度较大的液体，成熟的蜂蜜，在20℃时的密度为1.39～1.42左右。蜂蜜具有吸湿性。高浓度蜂蜜在湿度大的环境中，能从周围空气中吸收水分；如果环境的湿度很小，蜂蜜能向周围释放出一定量的水分。蜂蜜是一种糖类物质，具有光折射性，因此可用光折射仪器（如精度计、阿贝折光仪等）来测定蜂蜜的浓度。蜂蜜具有旋光性，且绝大多数是左旋的，只有极少数（如油菜等）是右旋的。; 不可燃; 无毒. 果糖; 果糖是单糖，分子比蔗糖小，渗透压比蔗糖高出一倍，能较快地穿透细胞组织，有利于抑制食品表面微生物生长，防腐性能好。果糖具有良好的吸湿性。果糖的溶解度高，在水中扩散速度快，难结晶。; 不可燃; 无毒. 麦芽糖; 麦芽糖是无色晶体，通常含一分子结晶水，熔点102℃，易溶于水。不同麦芽糖异构体在水中的溶解度不同。麦芽糖的吸湿性低。麦芽糖具有热稳定性，加热时也不易发生美拉德反应而产生有色物质。; 不可燃; 无毒. 铝箔垫片; 蜂蜜封口铝箔垫片是一种专门用于蜂蜜瓶封口的材料。它通常位于瓶盖与瓶口之间，起到密封的作用。一般为多层复合结构。常见的有纸/AL/PE等材质复合而成。其中铝（AL）层具有良好的阻隔性能，能够有效地阻挡外界的空气、水分等，防止蜂蜜变质。纸层可以提供一定的支撑和柔韧性，方便加工和使用。PE（聚乙烯）层有助于提高垫片的柔韧性和密封性能，使垫片能更好地贴合瓶口。材质特性这种复合材质使得蜂蜜封口铝箔垫片具有多种优良特性。例如，它的密度一般为2.7（g/cm3）左右，厚度在0.5-1.0（mm）之间，规格可根据不同的蜂蜜瓶尺寸在1.0～120mm之间进行调整。; 可燃; 无毒. 热收缩膜标签; 热收缩膜标签的理化性质主要由其基材决定，常见的PETG、OPS、PVC等材质使其具备多种特性。PETG材质具有优异的综合性能，其密度约为1.38 g/cm³，厚度通常在35-60μm之间，规格可根据瓶体周长和高度在较大范围内定制。这种材质赋予标签高透明度、高光泽度以及高达50%～80%的横向热收缩率，确保标签能紧密贴合瓶身。同时，它具有良好的机械强度和耐化学性，能有效抵御内容物侵蚀，并具备优良的印刷适性，保证图案鲜艳牢固。; 可燃; 无毒. 5、主要生产设备 表2-6 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 备注. 重新报批前; 重新报批后; 变化量. 1; 粗滤预热池; TCH5000; 1; 2; +1; 粗滤、化晶、混合、加温一体化. 2; 双联过滤器; DGL300; 1; 2; +1; 袋式过滤器（进浓缩罐前）. 3; 浓缩机; ZDN2000; 1; 2; +1; 真空浓缩. 4; 输送泵; KB200; 1; 2; +1; 输送浓缩机蜂蜜到储罐. 5; 双联过滤器; DGL300; 1; 2; +1; 袋式过滤器（进成品罐前过滤）. 6; 蜂蜜储罐; HWG4000; 2; 3; +1; 容量：4000L；常压封闭；电源：380V/50Hz/2.2KW；材质：304不锈钢，厚3mm. 7; 蒸汽发生器; LD48; 1; 2; +1; 电加热蒸汽锅380V/50Hz/48kW（台）. 8; 激光喷码机; NF-F20PM; 1; 2; +1; 功率800w. 9; 铝箔封口机; /; 1; 1; 0; /. 10; 纯净水设备; /; 0; 1; +1; 双级反渗透系统，10t/h. 11; 洗瓶机; /; 0; 1; +1; 清洗水为纯水. 12; 紫外线消毒装置; /; 0; 1; +1; /. 13; 灌装机; /; 0; 1; +1; /. 15; 热收缩套标机; /; 0; 1; +1; /. 16; 冷却塔; /; 0; 1; +1; 5t/h. 产品产能匹配性分析情况： 决定蜂蜜的产能的主要为低温浓缩机，浓缩机和蜂蜜产能的匹配性分析见下表2-7所示。 表2-7 本项目产能匹配性分析一览表 产品; 浓缩机数量（台）; 容量（L）; 浓缩速度; 浓缩温度（℃）; 生产能力（t/h）; 生产时间（h）; 最大生产能力（t）. 灌装蜂蜜、蜂蜜制品、蜂蜜饮品; 2; 2200; 约25分钟提高1个波美度; 50-55; 3; 1500; 9000. 项目纯水设备采用石英砂过滤器+活性炭过滤器+精密过滤器+一级反渗透装置+二级反渗透装置工艺，产水量10t/h，产水率70%，可满足项目纯水用水量需求。 综上，本项目产能与设备匹配具有合理性。 - 水平衡 本项目重新报批后原始生产设备数量增加，并购置纯净水装置等生产设备，职工人数不变，则项目用水为纯净水制备用水、冷却水、生活用水，制备后的纯水用于产品配料水、设备清洗水、外购瓶子清洗水、蒸汽发生器用水，年用水量19046t/a。蒸汽发生器用水循环使用不外排，外购瓶子清洗废水经纯水设备处理后回用不外排浓水直接接管到泗阳城东污水处理厂（一期），生活污水经化粪池处理后接管到泗阳城东污水处理厂（一期），废水排放量为5849t/a。 图2-1 项目重新报批后全厂水平衡图（t/a） 7、职工人数及工作制度 本次重新报批项目劳动定员不变，为21人，实行一班制，每班8小时，年工作日300天，年工作时间2400小时。 8、厂区平面布置及周边环境情况 （1）周边环境概况 本项目位于江苏省宿迁市泗阳经济开发区深圳路31号，厂区东侧为标准化厂房，南侧为德旺食品，西侧为爱宝宝装饰，北侧为泗阳金兴绢纺有限公司。项目地理位置见附图1，周边500米环境概况见附图2。 本项目用地面积约20亩，厂房及配套附属建筑面积约10000m2，厂区出入口设置在厂界南侧，厂区内部西北侧为1#厂房；东北侧为2#厂房；西南侧为办公楼；东南侧为综合楼和附属用房。 （2）平面布置 本次项目重新报批后，厂房位置及面积不变，厂房为矩形形状，1#厂房分为3个房间，用于存放原料及产品，不作为生产车间进行产品生产，北侧为一般固废库和危险废物库，占地面积分别为20m2和5m2；2#厂房为洁净车间，用于2000吨灌装蜂蜜及18000吨蜂蜜制品和蜂蜜饮品生产，厂区内部东北侧布置冷库存放原料，接着由北至南依次为纯水制备区、生产区、灌装区、外包区，详见附图3。 合理性分析：本项目平面布置总体合理，充分利用了原项目厂房设施进行内部改造，且使生产功能区域相对集中，有利于工艺流程的顺畅衔接和生产管理，符合集约化建设原则；厂区由北至南形成清晰的物料流向，符合从原料到成品的卫生与操作逻辑，可减少交叉污染风险、提高生产效率。厂区设有独立的一般固废和危险废物贮存场所，满足分类贮存要求。总体而言，平面布置满足生产、卫生及环保要求，具有合理性。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本次项目依托原有生产厂房，只需进行简单的设备安装调试等工作，施工期产生的环境影响较小。 2、运营期 本次重新报批后项目年产2000吨灌装蜂蜜及18000吨蜂蜜制品和蜂蜜饮品，其中一共生产蜂蜜5250吨，2000吨用于罐装蜂蜜外售，2250吨用于生产15000吨蜂蜜饮品，1000吨用于生产3000吨蜂蜜制品，其生产工艺流程及产污环节如图2-2所示，各工序设备运行过程中均有噪声产生，下图中未标出。 工艺流程简述： 项目原蜜难免会存在杂质以及水分含量等问题，为保证蜂蜜产品质量，需对原蜜进行过滤、浓缩等处理，使之达到合格的标准蜂蜜。 （1）原料蜂蜜：企业收购检验合格的原蜜，送入进行加工。 （2）融化：融化原蜜的目的是通过加热以防止发酵和破坏晶体，延缓蜂蜜结晶。在50℃温度下加热30分钟，加热时机器不断搅拌使蜂蜜受热均匀并加快融化，同时达到灭菌目的。由于过滤设备属于密闭封闭，因此不会产生明显的恶臭气体。本项目化晶预热加热为电加热蒸汽发生器供热。 （3）过滤浓缩：加热后的蜂蜜温度保持在40℃左右，使蜂蜜成最佳流动状态，在密闭装置中加压过滤，去除蜂胶、蜂蜡等其他杂质。蜂蜜过滤后在真空度0.092Mpa、50~55℃中浓缩，该参数对蜂蜜的色、香、味的影响可以降低至最低程度，并配备5t/h冷却塔，采用普通自来水为冷却介质，利用循环水循环散热，降低设备运行温度。本项目整体密闭循环以保持蜂蜜自然原味。 （4）添加辅料：蜂蜜制品生产线需添加果糖、麦芽糖以改变蜂蜜口味。蜂蜜饮品按照15%的自产蜂蜜、85%的水、1%的果汁（外购）的比例直接灌装，水由纯净水制备装置制得，产生30%浓水。 （5）密闭灌装：罐装蜂蜜及蜂蜜制品成品采用密闭灌装，盛装产品的容器采用新购的瓶罐，瓶罐是生产后经消毒包装的，无回收利用。玻璃瓶铝箔封口，采用全自动封口机对灌装好的产品进行封口，该过程产生封口废气。 蜂蜜饮品为分离式包装，灌装流程分纯净水灌装至塑料瓶、蜂蜜果汁混合物灌装至便携式蜂蜜盖、塑料瓶和瓶盖组合三部分。盛装产品的塑料瓶及便携式蜂蜜盖经纯水洗涤两遍后用紫外线消毒装置进行消毒，由于容器采用新购的瓶、盖，生产后已经过清洗和杀菌，所以清洗水较干净，可以直接再经过纯净水制备装置净化后使用。灌装后，采用热收缩套标机对产品进行套标，该过程产生套标废气。 在灌装蜂蜜、蜂蜜制品及蜂蜜饮品外包装表面打印生产日期（打印过程使用激光喷码机），灌装蜂蜜、蜂蜜制品容器为玻璃瓶，喷码过程几乎不产生废气，蜂蜜饮品容器为塑料瓶，该过程会产生喷码废气。 （6）成品：成品外送专业机构检验合格后，粘贴标签、包装等入库存放，待运销售。 图2-2 全厂生产工艺流程及产污环节图 表2-8 产污环节及污染因子一览表 类别; 编号; 产生环节; 污染物名称; 主要成分; 治理措施. 废气; G1; 封口; 封口废气; 非甲烷总烃; 无组织排放. G2; 套标; 套标废气; 非甲烷总烃. G3; 喷码; 喷码废气; 颗粒物、非甲烷总烃. 废水; /; 生活; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 经化粪池预处理后，接入泗阳城东污水处理厂（一期）集中处理. W1; 纯水制备; 浓水; 直接接管到泗阳城东污水处理厂（一期）. /; 瓶、盖清洗; 清洗水; 回用不外排. /; 浓缩; 冷却水; 回用不外排. /; 融化; 蒸汽发生器用水; 回用不外排. 固废; S1; 过滤; 蜂蜜滤渣; 蜂蜜滤渣; 收集外售后综合处置生产厂家回收. S2; 包装材料; 塑料包装; 塑料. /; 生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 环卫清运. /; 设备维护; 废润滑油桶; 润滑油桶; 委托有资质单位处理. /; 设备清洗; 高浓度废液; 高浓度废液. /; 纯水制备; 废RO膜、废石英砂、饱和活性炭滤芯; 聚酰胺复合膜、塑料等; 生产厂家回收. 噪声; N; 设备、风机、泵等运行; 设备噪声; /; 合理布局、减振、隔声等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原有工程环保手续履行情况 宿迁蜂佑康生物科技有限公司成立于2024年8月，位于江苏省宿迁市泗阳经济开发区深圳路31号，主要从事农业转基因生物产品加工；食品生产、销售；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产。该公司于2024年11月投资15000万元新建厂房及配套附属建筑面积约10000m2，建设“年产5000吨灌装蜂蜜及蜂蜜制品项目”，该项目于2025年1月10日取得了宿迁市生态环境局的环评批复（宿环建管表〔2025〕20003号）。目前该项目已经建成，尚未进行自主验收。 现有项目环保手续履行及建设情况详见表2-9。 表2-9 现有项目环保手续情况一览表 项目名称; 环评情况; 竣工验收情况; 排污许可证办理情况; 实际建设情况. 批复部门; 批复文号. 宿迁蜂佑康生物科技有限公司年产5000吨灌装蜂蜜及蜂蜜制品项目; 宿迁市生态环境局; 宿环建管表〔2025〕20003号; -; -; 建设完成. 2、污染物实际排放总量 原项目污染物排放量见表2-10。 表2-10 原有项目污染物排放情况一览表 单位：t/a 项目类别; 污染物名称; 环评及批复量. 废气; 非甲烷总烃; -. 水污染物; 废水量; 252. COD; 0.013. SS; 0.0025. NH3-N; 0.0013. TN; 0.0038. TP; 0.00013. 固体废物; 一般固废; 0. 危险废物; 0. 生活垃圾; 0. 3、原有项目存在环境问题及整改措施 根据现场调查，项目不存在环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | - 环境空气质量现状 （1）空气质量达标区判定 根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》可知，2024年度全市环境空气优良天数296天，优良天数比例为80.9%。空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为5 μg/m3、21 μg/m3、57 μg/m3、39 μg/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为160 μg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM2.5。沭阳、泗阳和泗洪三县城市空气质量优良天数分别为295、309、304，全年占比分别为80.6%、84.4%、83.1%。全市降水pH值介于6.64~7.84之间，未出现酸雨。项目所在区域判定为不达标区。不达标因子为PM2.5。 为切实改善空气质量，进一步加强大气污染防治工作，宿迁市深入打好污染防治攻坚指挥部办公室发布了《宿迁市2025年大气污染防治工作方案》的通知，重点任务如下： （一）优化产业、能源、运输结构，促进绿色低碳发展。严格落实“三线一单”和产业准入政策，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新改扩建项目废气治理水平对标国内领先水平。对高耗能高排放项目实行清单管理、分类处置、动态监控。推动绿色家居产业焕新升级。加强“散乱污”企业动态管理，保持严惩严治高压态势，坚决遏制“散乱污”企业反弹，实施动态“清零”。大力发展新能源和清洁能源，继续实施煤炭消费总量控制。持续推进供热基础设施建设，实施热源替代。强化散煤管控，鼓励使用优质煤炭，严禁使用劣质燃料。加快推进“公转铁”“公转水”。加快现有高耗能、高排放交通运输的淘汰更新。鼓励新增和更换新能源或清洁能源机械。 （二）开展移动源全链条整治。加强柴油货车污染防治，强化重点用车单位管理，加强非道路移动机械监管，加强机动车排放检验机构监管，加大成品油质量监管。 （三）强化工业企业废气治理。深入开展大户友好减排，持续开展重点行业整治，开展低效失效大气污染治理措施排查整治，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，持续推进储罐高效呼吸阀排查整改，开展汽修行业大气污染综合整治“回头看”，强化VOCs全流程、全环节综合治理，推进AB级和引领性企业创建。 （四）强化扬尘精细化管控。加强扬尘精细化监管，强化清洁城市行动。 （五）持续开展面源污染治理。加强餐饮油烟防治，深入推进烟花爆竹污染防治，强化秸秆综合利用与禁烧。 （六）提升污染天气应对质效。完善重污染天气应对机制，强化臭氧高发季污染应对，强化人工影响天气作业保障。 - 地表水环境质量 根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》，全市10个县级以上集中式饮用水水源地水质优III比例为100%；全市15个国考断面水质达标率为100%，优III水体比例为86.7%，无劣V类水体；全市35个省考断面水质达标率为100%，优III水体比例100%，无劣V类水体。 项目位于江苏省泗阳经济开发区深圳路31号，废水接管至城东污水处理厂（一期）处理后排入葛东河。本项目引用《江苏泗阳绿色智造产业园开发建设规划（2023—2030年）环境影响报告书》于2024年3月13日~3月15日对葛东河水质监测数据，监测时间在三年有效期内，因此本项目引用的地表水监测数据是可行，监测点位及监测结果见下表。 表3-3 葛东河水质现状调查监测结果统计表单位：mg/L 监测断面; 因子; pH; BOD5; COD; SS; NH3-N; TP; 石油类. 城东一期排口上游500m; 最小值; 7.4; 5.1; 25; 8; 1.01; 0.08; 0.02. 最大值; 7.6; 5.6; 29; 10; 1.09; 0.12; 0.03. 平均值; 7.47; 5.33; 27; 9; 1.04; 0.097; 0.027. IV类标准; 6~9; 4; 20; /; 1.0; 0.2; 0.5. 标准指数; 0.23; 1.33; 1.35; /; 1.04; /; 0.053. 超标率; 0; 33%; 35%; /; 4%; /; 0. 城东一期排口下游1000m; 最小值; 7.8; 5.4; 37; 7; 1.06; 0.09; 0.02. 最大值; 7.9; 5.9; 39; 9; 1.09; 0.13; 0.03. 平均值; 7.87; 5.67; 38; 8; 1.07; 0.11; 0.027. IV类标准; 6~9; 4; 20; /; 1; 0.2; 0.5. 标准指数; 0.43; 1.42; 1.9; /; 1.07; 0.55; 0.054. 超标率; 0; 42%; 90%; /; 7%; 0; 0. 根据检测数据显示，葛东河断面COD、BOD5、氨氮等因子不符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 针对区域地表水环境超标问题，泗阳县通过加强对产业园区现状及拟引进企业污染物排放管控，做好废水监测工作；加强河道整治，加大违规违法排污行为的查处和整治力度；优化产业布局，调高调轻调优调强产业结构，大力开展工业、农业、生活、交通等各类污染源治理从源头减少污染排放。采取上述措施后，地表水环境质量状况可以得到有效改善。 3、声环境质量 本项目厂界50m内无声环境保护目标。本项目位于江苏泗阳经济开发区内，项目所在工业区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》，2024年，宿迁市声环境质量总体较好。宿迁市功能区声环境昼间测次达标率98.4%，夜间测次达标率94.9%。市区功能区声环境昼间测次达标率96.3%，夜间测次达标率88.1%。区域环境噪声昼间平均等效声级54.3分贝，处于二级（较好）水平。道路交通声环境昼间平均等效声级63.7分贝，处于一级（好）水平。 4、生态环境质量 本项目位于江苏泗阳经济开发区，周边不涉及生态环境保护目标。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 6、地下水、土壤环境质量 本项目厂区内全部进行硬化防渗，基本不存在地下水环境污染途径，无需对项目所在地进行地下水和土壤环境质量现状监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据项目现场周边情况，项目厂界500m范围主要环境保护目标见表3-3和表3-4。 表3-3 环境空气保护目标表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对距离/m; 规模/人. 经度E; 纬度N. 枫华丽致酒店; 118.74111414; 33.71980201; 商业; 人群; 二类区; N; 407; 200. 泗阳开发区便民服务中心; 118.74106050; 33.71793244; 行政; 人群; N; 205; 150. 亚泰·北京花园; 118.74572754; 33.71748624; 居住区; 人群; NE; 268; 1500. 泗阳县淮海路实验学校; 118.73824954; 33.71137303; 学校; 人群; SW; 324; 550. 东方·假日花园; 118.73475194; 33.71377374; 居住区; 人群; S; 385; 2000. 表3-4 其他环境敏感目标一览表 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离厂界/m; 规模; 环境功能. 地表水环境; 葛东河; E; 1615; 小型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 泗塘河; W; 1760; 小型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 声环境; 本项目厂界周边50m范围内无居民点。. 地下水环境; 本项目所在厂区厂界外500米范围内无地下水集中饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源的保护目标。. 生态; 本项目不在宿迁市泗阳县生态空间管控区域及生态保护红线范围内. |
| 污染物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 本项目封口及套标过程主要产生非甲烷总烃，喷码过程会产生非甲烷总烃及少量颗粒物，上述废气均无组织排放，厂区内无组织非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中标准限值，厂界非甲烷总烃、颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中标准限值。详见表3-5。 表3-5 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 监控点限值mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 颗粒物; 0.5; -; 边界外浓度最高点. 2、废水排放标准 本次重新报批项目排放废水主要为纯水制备浓水及生活污水，浓水可直接接管至泗阳城东污水处理厂（一期）处理，生活污水经化粪池预处理后再接管至泗阳城东污水处理厂（一期）进一步处理，尾水排至葛东河。塑料瓶清洗废水、冷却水、蒸汽发生器用水循环使用不外排。现阶段污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。具体见表3-6。 表3-6 水污染物排放标准 单位：mg/L 污染因子执行标准; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN; 色度. 接管标准; 6~9; 500; 200; 250; 30; 5; 40; 80. 排放标准; 6~9; 50; 10; 10; 5（8）*; 0.5; 15; 30. 注：（1）*括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标；（2）*每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。 3、噪声排放标准 项目营运期间厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准值见表3-7。 表3-7 项目厂界噪声标准值 （dB（A）） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废物控制标准 固体废物鉴别执行《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）；一般固体废物执行《一般固体废物分类与代码》（GB39198-2020）和《固体废物分类与代码目录》。一般固体废物处理、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求，不得形成二次污染。 危险废物贮存和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）中相关规定要求。 |
| 总量控制指标 | 项目污染物排放总量控制指标建议见表3-8。 总量控制要求： ①废水：重新报批前仅有生活污水，未申请总量，本次新增生产废水，需申请总量。 接管考核量：废水总量5849t/a，COD 0.6605t/a、SS 0.6227t/a、氨氮0.0076t/a、TP 0.0013t/a、TN 0.0101t/a； 进入环境量：废水量5849t/a，COD 0.2925t/a、SS 0.0585t/a、氨氮0.0076t/a、TP 0.0013t/a、TN 0.0101t/a； ②废气： 本项目非甲烷总烃、颗粒物无组织排放，无需申请总量。 ③固废： 本项目固废“零”排放。 |

| 总量控制指标 | 表3-8 项目污染物排放总量控制指标 单位：t/a 污染物; 重新报批前; 重新报批后; 进入环境量变化情况. 产生量; 削减量; 接管量; 进入环境量; 产生量; 削减量; 接管量; 进入环境量. 废水; 废水量; 252; /; 252; 252; 5849; /; 5849; 5849; +5597. COD; 0.1; 0; 0.1; 0.013; 0.6605; 0; 0.6605; 0.2925; +0.2795. SS; 0.076; 0.013; 0.063; 0.0025; 0.6353; 0.0126; 0.6227; 0.0585; +0.0585. 氨氮; 0.0076; 0; 0.0076; 0.0013; 0.0076; 0; 0.0076; 0.0076; +0.0063. TP; 0.0013; 0; 0.0013; 0.00013; 0.0013; 0; 0.0013; 0.0013; +0.0012. TN; 0.01; 0; 0.01; 0.0038; 0.0101; 0; 0.0101; 0.0101; +0.0063. 废气; 无组织; VOCs（以非甲烷总烃计）; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 颗粒物; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 固废; 一般 固废; 生活垃圾; 3.15; 3.15; /; 0; 3.15; 3.15; /; 0; +0. 蜂蜜滤渣; 2; 2; /; 0; 3.5; 3.5; /; 0; +1.5. 废离子交换树脂; 0.8; 0.8; /; 0; /; /; /; /; -0.8. 废纯水制备耗材; /; /; /; /; 0.12; 0.12; /; 0; +0.12. 危险废物; 废润滑油桶; 0.4; 0.4; /; 0; 1; 1; /; 0; +0.6. 高浓度废液; 2.25; 2.25; /; 0; 5.4; 5.4; /; 0; +3.15. |
| --- | --- |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本次重新报批项目利用原有项目已建成厂房建设，不存在土建工程，施工期主要是厂房的简单装修及机器设备的安装，施工期产生的污染较小，不会对环境造成较大的影响。因此，本次环评不作评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、运营期大气环境影响和保护措施 1.1废气源强分析 项目建成后产生的废气主要为封口废气、套标废气、喷码废气。 封口废气：灌装蜂蜜及蜂蜜制品采用铝箔进行封口，对蜂蜜的玻璃瓶进行密封处理。由于铝箔材料表层存在塑料层，加热时会产生一定量的非甲烷总烃，因此，在铝箔封口过程会产生少量的挥发性有机物。由于加热温度较低，封口加热温度为40摄氏度，有机物挥发量较少。 套标废气：蜂蜜饮品灌装后采用外购的热收缩膜标签对塑料瓶瓶口及瓶身进行套标，标签中通常含可挥发物和热不稳定成分，在热收缩工序中受热导致标签成分（聚合物基体、添加剂、油墨残留物）发生挥发和热降解或氧化，从而产生少量非甲烷总烃释放到车间环境中。 喷码废气：蜂蜜饮品生产线外购容器为塑料瓶，激光打码过程会产生少量颗粒物和非甲烷总烃，打码内容主要为生产日期等，作业面积很小，颗粒物和非甲烷总烃产生量极少。 上述废气产生量较少，无组织排放可以满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中标准限值，且厂区内非甲烷总烃也可以满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中标准限值。因此，本次评价仅作定性分析，不进行定量分析，作为污染因子进行管控。 1.2 环境监测计划 本次项目申报后，建设单位应依据国家及地方相关环保要求进行固定污染源排污许可简化管理，并按照根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020）等，建设单位定期委托有资质的检（监）测机构代其开展自行监测，根据监测结果编写自行监测年度报告并上报当地环境保护主管部门。建议监测计划见表4-1。 表4-1 污染源监测计划一览表 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 废气; 无组织; 无组织排放上风向、下风向厂界; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/半年; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2、表3中标准限值. 厂区内; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/半年. 1.3 大气环境影响评价结论 本项目所在地为不达标区，不达标因子为PM2.5。由于废气产生量很小，不做定量分析。无组织排放可以满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中标准限值，对大气环境影响较小。 因此，项目废气可达标排放，对区域大气环境影响较小。 2、运营期水环境影响和保护措施 本项目新增生产线后原始生产设备数量增加，并购置纯净水装置等生产设备，职工人数不变，不新增生活污水。项目新增废水主要包括冷却水、蒸汽发生器用水、清洗废水、浓水和高浓度废液。 2.1废水源强分析 （1）冷却水 本项目浓缩过程中为防止蜂蜜温度过高影响色泽，需通过冷却来降低蜂蜜温度。本项目共设1台5t/h冷却塔，以普通自来水为冷却介质，其中无需添加任何药剂。项目冷却水循环使用，水不外排，由于循环过程中水因受热等因素损失，仅为定期进行补水蒸发损失量。冷却塔年工作时间1500h，年循环量共7500t/a。根据《建筑给水排水设计规范》（GB500515-2009）中冷却设备的补水量应按冷却水循环水量的1%-2%确定，本项目冷却水循环使用，不外排，自然损耗水量按1%计算，需定期补充水量为75t/a，无废水产生。 （2）蒸汽发生器用水 本项目有两台0.4t/h的蒸汽发生器，加热方式采用蒸汽盘管加热，用于原料加热和成品保温。蒸汽发生器补水均来源于纯水制备设备，产生的蒸汽冷凝水均回用于制备蒸汽，不外排。项目一天运行3小时，年运行300天，则蒸汽产生量为720t，项目蒸汽损耗率按40%，则纯水补水量为288t/a。 （3）配料用水 本项目新增年产15000吨蜂蜜饮品生产线，产品按照15%的自产蜂蜜、85%的水、1%的果汁（外购）的比例进行密闭灌装。水由纯净水制备装置制得，则需纯水12750t/a。 （4）外购瓶子清洗用水 项目蜂蜜饮品所需瓶盖、塑料瓶均采用纯水简单润洗两遍，用水量约0.5m3/d，产污系数为0.9，废水产生量为0.45m3/d，则项目外购瓶子清洗年用水量为150t/a，废水产生量为135t/a，由于采购的瓶、盖生产后已经过清洗和杀菌，所以清洗水较干净，可以直接再经过纯净水制备装置进行净化后使用，需补充损耗水量15t/a。 （5）设备清洗用水 项目需要对设备进行定期的清洗，半个月清洗一次，全年清洗的次数为24次。根据企业提供资料，每次用水量为0.25t，则年用水量为6t/a。损耗量按10%计，则产生废液5.4t/a。该废液主要成分为残留的蜂蜜中的高浓度有机物，厂区内无自建污水处理设备，直接排放会对下游污水处理厂的生化系统造成冲击负荷，考虑设备清洗废水高浓度、水量小的特点以及经济可行性，本次项目将产生的高浓度废液作为危险废物，委托有资质的单位处理，对该废液产生、分类、收集、临时贮存、处置单位的选择与资质核实、申报、运输、监督、建立档案等全过程提出管理要求。 （6）纯水制备用水 本次项目购置一台10t/h的纯净水装置，纯水制备设备工艺为石英砂过滤器+活性炭过滤器+精密过滤器+一级反渗透装置+二级反渗透装置，产水率70%。产生的纯水主要用于配料用水、蒸汽发生器用水、外购瓶子清洗用水和设备清洗用水。本项目纯水使用量合计约18656t/a，产生浓水5597t/a，直接接管到泗阳城东污水处理厂（一期）。 （7）生活污水 项目不新增职工人数，现职工人数21人，全年工作日300天，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）的规定，员工生活用水定额按50L/（人·d）计，则全年生活用水量为315t/a，废水量按用水量的80%计，则生活污水的产生量为252t/a。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，最终由泗阳城东污水处理厂（一期）集中处理。污染物浓度为COD 400mg/L、SS 300mg/L、氨氮30mg/L、总氮40mg/L、总磷4mg/L。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2.2 废水污染物产排情况 废水污染物产排情况一览表见表4-2。 表4-2 本项目废水产生及排放情况表 类别; 废水量t/a; 污染物名称; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放去向. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 252; COD; 400; 0.1008; 化粪池处理; 400; 0.1008; 泗阳城东污水处理厂（一期）. SS; 300; 0.0756; 250; 0.0630. NH3-N; 30; 0.0076; 30; 0.0076. TP; 5; 0.0013; 5; 0.0013. TN; 40; 0.0101; 40; 0.0101. 浓水; 5597; COD; 100; 0.5597; -; 100; 0.5597. SS; 100; 0.5597; 100; 0.5597. 表4-3 本项目废水源强排放汇总表 污水种类及产生量; 污染物名称; 产生量; 治理措施; 排放量; 标准浓度限值（mg/L）; 排放方式和去向; 进入环境量; 最终排放去向. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 全厂综合废水5849t/a; COD; 112.93; 0.6605; 化粪池; 112.93; 0.6605; 500; 泗阳城东污水处理厂（一期）; 50; 0.2925; 葛东河. SS; 108.62; 0.6353; 106.46; 0.6227; 250; 10; 0.0585. 氨氮; 1.29; 0.0076; 1.29; 0.0076; 30; 5; 0.0076. TP; 0.22; 0.0013; 0.22; 0.0013; 5; 0.5; 0.0013. TN; 1.72; 0.0101; 1.72; 0.0101; 40; 15; 0.0101. 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-4。 表4-4 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、SS、氨氮、TP、TN; 泗阳城东污水处理厂（一期）; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律; TW001; 化粪池; 化粪池; DW001; 是; 企业总排. 2; 纯水制备浓水; COD、SS; -; -; -. 本项目废水间接排放口基本情况表见4-5。 表4-5 本项目间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 118.4426.09034; 33.425307703; 0.5849; 泗阳城东污水处理厂（一期）; 间断排放，流量不稳定; /; 泗阳城东污水处理厂（一期）; COD; 50. SS; 10. NH3-N; 5（8）*. TN; 15. TP; 0.5. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2.3 废水治理措施可行性分析 本项目外排废水主要为纯水制备浓水，直接接管至泗阳城东污水处理厂（一期），生活污水经厂区化粪池预处理后经市政污水管网接管至泗阳城东污水处理厂（一期）集中处理，尾水排至葛东河。 泗阳城东污水处理厂（一期）处理工艺见图4-1。 图4-1 污水处理厂工艺流程图 （1）污水接管可行性分析 ①管网配套可行性分析 城东污水处理厂一期位于江苏泗阳经济开发区内，泗水大道与太湖路交界处。接纳污水主要为开发区及城东片区的工业废水和生活污水，目前城东污水处理厂已经投入运营，且污水管网已经铺设到项目所在地，可以满足环保要求。 ②接管水质可行性分析 项目污水主要为纯水制备浓水、生活污水，污染物为COD、SS、氨氮、总磷、总氮。废水经厂内预处理后，主要污染物浓度为：COD112.93mg/L、SS106.46mg/L、氨氮1.29mg/L、总氮1.72mg/L、总磷0.22mg/L，各指标均可达到城东污水处理厂一期的接管标准COD≤500mg/L、SS≤250mg/L、BOD5≤200mg/L、氨氮≤30mg/L、总氮≤40mg/L、TP≤5mg/L，对污水处理厂造成的冲击较小，不会对泗阳县城东污水处理厂处理工艺造成影响，因此本项目废水接管水质是可行的。 ③接管水量可行性分析 本项目接管废水量平均约为19.5t/d，污水处理厂设计规模约为3万t/d，目前剩余0.5万t/d处理余量，本项目占到处理余量的0.39%，接管水量是可行的。综上所述，本项目废水排放在水质、水量上均满足污水处理厂的接管标准，从处理余量、接管要求等方面具备接管可行性。因此，本项目废水经城东污水处理厂（一期）处理后达标排放，对地表水环境影响较小。 （2）化粪池可行性分析 化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是固化物在池底分解，上层的水化物进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。化粪池能够有效避免生活污水在环境中的扩散；厌氧腐化下，能够杀灭蚊虫卵；生活污水经沉淀杂质后，大分子有机物得到部分的水解，能够改善后续的污水处理，实践证明化粪池是生活污水的有效预处理设施。 故本项目生活污水采用化粪池处理在技术上是可行的。 从以上的分析可知，本项目废水接入泗阳城东污水处理厂（一期）处理是可行的。 2.4评价与结论 本项目位于受纳水体环境质量达标区域，项目营运期产生的纯水制备浓水可直接接管至泗阳城东污水处理厂（一期），生活污水经化粪池处理达泗阳城东污水处理厂（一期）接管限值后，通过市政污水管网接管至泗阳城东污水处理厂（一期）进一步处理，尾水排入葛东河。从水质水量及建设进度等方面综合考虑，本项目废水接管至泗阳城东污水处理厂（一期）处理是可行的，不会对葛东河水质造成冲击影响。因此，本项目对地表水环境的影响可以接受。 3、噪声 3.1噪声源强 项目噪声主要为机械设备正常运行时产生的噪声，其声值在70~85dB(A)之间。其噪声源强见表4-6、4.7。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-6 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 风机（1套）; 风量15000m3/h; 72; 113; 1; 90; 合理布局、选用低转速、低噪声的风机和电机，风机进出口安装软接头; 0:00~24:00. 表4-7 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功率级dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置*/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/ dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑外声压级/ dB(A）. X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 1; 2#厂房; 粗滤预热池; /; 85; 选用低噪声设备、减振、隔声、生产管理; 65; 105; 1.2; 33; 71; 8; 11; 41; 35; 53; 51; 9:00~19:00; 15; 26; 20; 38; 36. 2; 粗滤预热池; /; 85; 83; 104; 1.2; 15; 70; 26; 12; 48; 35; 43; 50; 33; 20; 28; 35. 3; 双联过滤器; /; 80; 64; 99; 1.2; 34; 66; 7; 17; 36; 30; 4; 42; 21; 15; 34; 27. 4; 双联过滤器; /; 80; 82; 98; 1.2; 16; 64; 5; 18; 43; 30; 39; 41; 28; 15; 24; 26. 5; 浓缩机; /; 85; 64; 94; 1.2; 34; 61; 7; 22; 41; 36; 54; 45; 26; 21; 39; 30. 6; 浓缩机; /; 85; 81; 91; 1.2; 16; 58; 25; 25; 47; 36; 44; 44; 32; 21; 29; 29. 7; 输送泵; /; 85; 64; 87; 1.2; 34; 54; 7; 28; 41; 37; 54; 43; 26; 22; 39; 28. 8; 输送泵; /; 85; 81; 87; 1.2; 17; 53; 24; 29; 47; 37; 44; 42; 32; 22; 29; 27. 9; 双联过滤器; /; 80; 64; 75; 1.2; 34; 41; 7; 41; 36; 34; 50; 34; 21; 19; 35; 19. 10; 双联过滤器; /; 80; 81; 80; 1.2; 17; 47; 24; 35; 42; 33; 39; 36; 27; 18; 24; 21. 11; 蒸汽发生器; /; 85; 61; 68; 1.2; 37; 35; 4; 48; 40; 41; 59; 38; 25; 26; 44; 23. 12; 蒸汽发生器; /; 85; 80; 72; 1.2; 17; 38; 24; 44; 47; 40; 44; 39; 32; 25; 29; 24. 13; 冷却塔; 70; 75; 74; 1.2; 23; 40; 18; 42; 29; 24; 31; 24; 14; 9; 14; 10. 14; 铝箔封口机; /; 70; 80; 76; 1.2; 18; 42; 23; 40; 32; 24; 19; 25; 17; 9; 14; 10. 15; 激光喷码机; /; 75; 77; 55; 1.2; 21; 21; 20; 61; 35; 35; 36; 26; 20; 20; 21; 11. 16; 激光喷码机; /; 75; 79; 54; 1.2; 19; 21; 22; 62; 36; 35; 35; 26; 21; 20; 20; 11. 17; 洗瓶机; /; 70; 61; 56; 1.2; 37; 22; 4; 60; 25; 30; 44; 21; 10; 15; 29; 6. 18; 灌装机; /; 70; 66; 55; 1.2; 32; 21; 9; 61; 26; 30; 38; 21; 11; 15; 23; 6. 19; 热收缩套标机; /; 75; 64; 50; 1.2; 34; 16; 7; 66; 31; 37; 44; 25; 16; 22; 29; 10. 注：坐标原点为厂区西南角，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.2厂界达标情况分析 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用Cadna/A环境噪声预测评价模拟软件系统。该软件计算工业噪声时采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4.2021）附录A、B中推荐模型。 户外声传播衰减 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级(如实测得到的)、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级，用下式计算： LP(r) = LP(r0) +DC -( Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB ；DC— 指向性校正，dB；Adiv—几何发散引起的衰减，dB；Aatm—大气吸收引起的衰减， dB；Agr—地面效应引起的衰减，dB；Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 点声源的几何发散衰减 ①无指向性点声源的几何发散衰减的基本公式 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；Lp(r0)—参考位置r0处声压级，dB；r—预测点距声源的距离，m；r0—参考位置距声源的距离，m。 ②室内近似扩散声场时：室外的倍频带声压级公式 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量。 ③所有声源的叠加公式 式中：Lpli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；Lpli—室内j声源i倍倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。 预测分析结果见表4-8。 表4-8 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 厂界噪声预测（dB）. 类别; 东厂界N1; 南厂界N2; 西厂界N3; 北厂界N4. 背景值; 昼间; /; /; /; /. 本项目贡献值; 62.33; 53.23; 49.83; 48.84. 预测值; 62.33; 53.23; 49.83; 48.84. 超标和达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，本项目选用噪声低、振动小的设备，无强噪声设备，经过厂房隔声及距离减振后，项目厂界噪声值较小。因此，根据上表噪声预测可知，项目厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，因此对周边声环境影响不大。 3.3 噪声污染防治措施 项目噪声源主要来自生产车间内生产设备运作，通过设备减振、厂房隔声、消声等措施能较好地降低噪声向外环境的辐射量，建议企业采取以下噪声控制措施，措施到位后可基本使得项目各厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。 本项目对噪声的控制主要采取以下措施： - 对车间内部进行合理布局，将高噪声设备尽可能布置在远离厂界的位置。 - 选择低噪声、低振动的设备，从源头上减少噪声排放。 - 对高噪声设备采取安装减振垫、隔声装置的措施，如关键部位加胶垫以减小振动或安装隔声罩。 - 运营期间，加强设备日常检查、维护，及时维修和更换。 3.4噪声监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），厂界噪声最低监测频次为季度。厂界噪声监测频次为一季度开展一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。本项目建成后厂界噪声监测计划见下表。 表4-9 噪声环境监测计划 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 东侧、西侧、北侧、南侧厂界外1m; 连续等效A声级; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固废 4.1固废源强分析 本项目运营期产生的固体废物种类有生活垃圾、一般固废和危险废物，其中一般固废包括蜂蜜滤渣、废纯水制备耗材；危险废物包括废润滑油桶、高浓度废液。 - 生活垃圾 生活垃圾主要来自职工日常生活，本次重新报批项目无新增职工人数，项目劳动定员21人，年工作日300天，生活垃圾产生量0.5kg/d·人，约3.15t/a。项目产生的生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处置。 - 蜂蜜滤渣 蜂蜜中原有的蜂蜡、蜂渣和少量的较大颗粒晶体，经过滤后形成滤渣。项目蜂蜜原料共5250t/a，蜂蜜滤渣产生量3.5t/a，蜂蜜滤渣可以用于资源再利用（用于蜂蜡提取）。因此蜂蜜滤渣将委托资源回收单位利用。 - 废润滑油桶 本项目重新报批后原始生产设备数量增加，并购置纯净水装置等生产设备，设备生产过程中需要加入润滑油，根据企业提供资料产生的废润滑油桶约为1t/a。由企业收集后交由资质单位处理。 - 高浓度废液 项目需要对设备进行定期的清洗，半个月清洗一次，全年清洗的次数为24次。根据企业提供资料，每次用水量为0.25t，则年用水量为6t/a。损耗量按10%计，则产生高浓度废液为5.4t/a，委托有资质的单位处理。 - 废纯水制备耗材 纯净水装置需定期更换石英砂、活性炭、RO膜，更换频次为1次/季度，每次更换会产生废石英砂约10kg、废RO膜约5kg、饱和活性炭滤芯约15kg，合计废耗材产生量约为0.12t/a。产生的废纯水制备耗材返回原料厂家回收利用。 4.2固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）、《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）、《固体废物分类与代码目录》（公告2024年 第4号）中相关编制要求，本项目的固体废物鉴别情况见表4-10，项目固体废物分析结果见表4-11，危险废物汇总见4-12。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-10 本项目固体废物属性判定结果 序号; 副产物 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 重新报批前; 重新报批后; 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 生活垃圾; 3.15; 3.15; √; -; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 蜂蜜滤渣; 过滤; 固态; 蜂蜜滤渣; 2; 3.5; √; -. 3; 废润滑油桶; 设备维护; 固态; 润滑油; 0.4; 1; √; -. 4; 高浓度废液; 设备清洗; 液态; 高浓度废液; 2.25; 5.4; √; -. 5; 废纯水制备耗材; 制纯水; 固态; 废石英砂、废RO膜、饱和活性炭滤芯; -; 0.12; √; -. 表4-11 项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 生活垃圾; 《国家危险废物名录（2025年版）》以及危险废物鉴别标准; /; SW64; 900-099-S64; 3.15. 2; 蜂蜜滤渣; 一般固废; 过滤; 固态; 蜂蜜滤渣; /; SW13; 900-099-S13; 3.5. 3; 废润滑油桶; 危险废物; 设备维护; 液态; 润滑油; T，I; HW08; 900-249-08; 1. 4; 高浓度废液; 设备清洗; 液态; 高浓度废液; T/C/I/R; HW49; 900-047-49; 5.4. 5; 废纯水制备耗材; 一般固废; 制纯水; 固态; 废石英砂、废RO膜、饱和活性炭滤芯; /; SW59; 900-008-S59; 0.12. 表4-12 项目危险废物汇总表 序号; 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 1; 设备维护; 液态; 润滑油; 润滑油; 30d; T，I; 委托有资质单位安全处置. 2; 高浓度废液; HW49; 900-047-49; 5.4; 设备清洗; 液态; 高浓度废液; 高浓度废液; T/C/I/R. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.3固体废物利用处置方式和去向合理性分析 a、生活垃圾 生活垃圾经过员工集中收集后，交由当地环卫部门统一清运。 b、一般工业固废暂存库 厂区一般工业固废为蜂蜜滤渣和废纯水制备耗材，本项目拟在1#厂房内设置一处占地面积20m2的一般固废暂存场地，足够存储本项目一般固废。一般工业固废暂存场地可做到“防扬散、防流失、防渗漏”，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）》、《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部办公厅2021年12月31日印发）等的相关要求，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，落实一般固废的台账管理和环境污染防治。对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地生态环境行政主管部门等批准。 c、危险废物贮存场所（设施） 本项目拟在1#厂房内西北角设置一座占地面积5m2的危废仓库，每半年转运一次，可满足本项目的贮存需求。 表4-13 危险废物暂存场所情况一览表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存 周期. 危废仓库; 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 1#厂房内; 5m2; 散装; 10t; 半年. 高浓度废液; HW49; 900-047-49; 桶装. ①厂内运输 厂内产生的危险废物在完成分类收集和包装后，由专门人员送至危险废物仓库。危险废物在厂内运输过程中可能发生泄漏或散落的情况，应将危险废物及时收集，以减轻对周围环境的影响。厂区内运输路线地面均需进行硬化处理，泄漏物得到及时收集后，对土壤及地下水影响较小。 ②厂内暂存 本项目危废库内危险废物贮存严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）及《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办〔2020〕401号）等文件要求，加强危险废物工作的全过程管理。 危废库应符合以下要求： 1）应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设危废仓库，贮存场所应根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）设立专用标志。 2）危废库应为室内空间，地基应采用防渗材料进行防渗漏处理，且地基应高出地面15cm。地面应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中要求，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料，四周应设置引流沟、收集池。 3）危废库应具备防雨、防风、防晒、防腐防渗漏措施等，贮存（堆放）处进出路口应设置符合HJ 1276-2022、GB 15562.2-1995修改单要求的警示标志。 4）危险废物必须装入密封容器内，应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中对贮存容器的要求和相容性要求。危险废物的存贮容器应根据危险废物的不同特性而设计，采用不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散的装置；所有装有危险废物的容器贴上标签，标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 5）危废库内部应以隔断进行分区，危废必须分开存放，严格根据相应类别暂存于相应位置，防止出现混放情况。 6）应按照本环评落实安全合法处置去向。需及时进行危废申报，不得瞒报、漏报。 7）禁止将危险废物与生活垃圾及其他废物混合堆放。 8）在危废库出入口、内部、危废运输车辆通道等关键位置设置在线视频监控，并指定专人专职维护视频监控设施，确保正常稳定运行。 9）危废库应配置火灾报警装置和导出静电的接地装置；周围应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 10）危险废物贮存应建立危险废物贮存的台账制度，将危险废物的产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集贮存部门危险废物交接制度。 ③危险废物外运 1）外运准备 危险废物转移出厂区前应做好以下工作：在收集时应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。按照《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》规定，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 2）委外运输 危险废物委托资质单位外运处置，严格执行危险废物转移联单制度。危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号。载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。组织危险废物的运输单位，在事先需做出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 ④环境管理要求 针对本项目正常运行阶段所产生的危险废物的日常管理提出要求： 1）履行申报登记制度； 2）建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别； 3）委托处置应执行报批和转移联单等制度； 4）定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换； 5）直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作； 6）固废贮存（处置）场所规范化设置，固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌； 采取以上措施后，本项目产生的危险废物均可得到有效处置，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。 ④危险废物识别标识 在厂区的危废暂存间应设置危险废物识别标识，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《废物收集贮存运输技术规范》（HB/T2025-2012）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）执行，危险废物识别标识规范化设置要求见表4-14。 表4-14 环境保护图形符号一览表 序号; 标识名称; 图案样式; 设置规范. 1; 危险废物标签; 危险废物标签; 危险废物标签的设置位置应明显可见且易读，不应被容器、包装物自身的任何部分或其他标签遮挡。在贮存池或贮存设施内堆存的无包装或无容器的危险废物，宜在其附近参照危险废物标签的格式和内容设置柱式标志牌。. 2; 危险废物贮存分区标志; 危险废物贮存分区标志标签; 危险废物贮存分区的划分应满足GB18597中的有关规定。宜在危险废物贮存设施内的每一个贮存分区处设置危险废物贮存分区标志。贮存分区标志宜设置在该贮存分区前的通道位置或墙壁、栏杆等易于观察的位置。. 3; 危险废物设施标志示意图; 横板危险废物贮存设施、贮存点标志; 对于有独立场所的危险废物贮存、利用、处置设施，应在场所外入口处的墙壁或栏杆显著位置设置相应的设施标志。位于建筑物内局部区域的危险废物贮存、利用、处置设施，应在其区域边界或入口处显著位置设置相应的标志。对于危险废物填埋场等开放式的危险废物相关设施，除了固定的入口处之外，还可根据环境管理需要在相关位置设置更多的标志。. 5、土壤、地下水 通过工程分析，本项目运营期对地下水、土壤的污染源为生产车间、危废暂存间、仓库及各类管道等；主要污染物类型及污染途径为生产装置损坏，导致生产所用的有毒有害物质泄漏，含有毒有害物质的原辅料泄漏；污水管道出现开裂、泄漏；各类危废出现泄漏、下渗等。 本项目厂区的分区防控措施见下表。 表4-15 建设项目污染区划分及防渗等级一览表 防渗分区; 防渗单元; 防渗措施. 一般防渗区; 办公区、成品仓库等; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 重点防渗区; 危废暂存间; 防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数k≤1.0×10-7cm/s。. 简单防渗; 门卫、厂区道路; 一般地面硬化. 本项目按照重点防渗和简单防渗的要求采取防渗措施，可以确保生产、储存的安全，避免影响土壤、地下水环境。 为保护地下水及土壤环境，本报告提出以下地下水和土壤环境管理措施： ①企业生产车间地面铺设环氧地坪，做好防渗、防漏、防腐蚀；危废暂存间地面铺设环氧地坪，并采取相应的防渗防漏措施；固废分类收集、存放，一般固废暂存于一般固废暂存场所，防风、防雨，地面进行硬化；危险废物贮存于危废暂存场所，液态危废采用密闭桶装储存，并采用防泄漏托盘放置液态危废，地面铺设环氧地坪等，做好防渗、防漏、防腐蚀、防晒、防淋等措施； ②生产过程严格控制，定期对设备等进行检修，防止跑、冒、滴、漏现象发生；企业原辅料均分区存放于仓库内，能有效避免雨水淋溶等对土壤和地表水造成二次污染；厂区内雨污水均采用管道输送，实行“雨污分流、清污分流”制，保证污水能够顺畅排入市政雨污水管网； ③根据要求将危废暂存间设置为重点防渗区，生产车间、办公区和成品贮存区等为一般防渗区，各防渗区措施须达到上表的相应技术要求。 在充分落实以上污染防治措施及加强环境管理的前提下，项目建设不会对区域土壤和地下水产生较大影响，不会降低区域土壤和地下水的现状使用功能。 （3）跟踪监测计划 本项目废气产生量较少，沉降后对土壤和地下水危害较小。项目废水主要为生活污水，水量较少且水质较为简单，因此本项目废水对土壤影响较小；固体废物尤其是危险废物在厂区内储存过程中渗出液可能进入土壤，本项目对危废暂存间地面作防渗处理。因此，固体废物的产生与贮存过程不会对土壤造成影响危害土壤环境。综上，本项目危险发生的可能性较低，无需进行跟踪监测。 6、环境风险 6.1风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当存在多种危险物质时，物质总量与其临界量比值计算公式： 式中：q1、q2…qn - 每种危险物质的最大存在量，t； Q1、Q2…Qn -与各危险物质相对应的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中所列风险物质，本项目营运期涉及的环境风险物质主要为废润滑油桶、高浓度废液。2#厂房原料储存间通过空调控温10-15摄氏度，在该温度下，蜂蜜和果糖呈固态黏稠状，不易流淌，并通过在储存间门口加装活动挡板，可防止蜂蜜和果糖流入外环境中。本项目危险物质与临界量的比值Q计算表见表4-16。 表4-16 本项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; 最大储存量t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 废润滑油桶; 0.5; 2500; 0.0002. 2; 高浓度废液; 3; 100; 0.03. ∑Q; 0.0302. 则本项目危险物质数量与临界比值（Q）约为0.03＜1，按规定，本项目环境风险潜势为I级，简单分析即可。 6.2 风险防范措施 针对本项目可能发生的环境风险事故，提出以下风险防范措施： （1）合理布局厂区平面布置 考虑生产性质和特点，厂区具有危险的区域应布置在远离人群密集的区域。总平面布置严格遵循《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）等中防火等级和建筑防火间距要求。各功能区之间设有环形通道，有利于安全疏散和消防，分区内部和相互之间保持一定的通道和安全间距。设置防火防爆实体墙，配备必要的消防设施和报警装置。 （2）防火、防爆措施 按规范划分危险区，保证防火防爆距离；储罐区域严禁明火，张贴禁火警示标志。严格区域动火作业审批程序，容器、管道检修动火前必须通风换气和检测分析，做到“五不动火”原则。 对物料储存过程的各种变量实时监视、控制，并在系统中设置安全、环保联锁，严格控制物料的温度、压力、储存量，防止因超温超压而引起爆炸、中毒等事故，以确保安全生产。 设立一套火灾自动报警系统，系统由火灾报警控制器、火灾探测器、手动报警按钮等组成。在罐区及重要通道口安装若干个手动报警按钮，在配电室等重要建筑室内安装火灾探测器，火灾报警控制器设在控制室。当发生火灾时，由火灾探测器或手动报警按钮迅速将火警信号报至火灾报警控制器，以便迅速采取措施，及时组织扑救。 （3）贮运工程风险防范措施 a.原料桶不得露天堆放，储存于阴凉通风仓库内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。在2#厂房原料储存间门口加装活动挡板，防止蜂蜜和果糖流入外环境中。 b.划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。 c.在原料仓库设环形沟，并进行了地面防渗；发生大量泄漏：引流入环形沟收容；用泡沫覆盖，抑制蒸发；小量泄漏时应用活性炭或其他惰性材料吸收。 （4）高浓度废液泄漏 为了保障人员安全和减少环境污染，高浓度废液意外泄漏时能够及时采取有效措施，本项目危废暂存间建设1m3收集池作为一种紧急处置措施，可以在高浓度废液发生泄漏时迅速收集泄漏物质，以增强应急处理能力和环境风险管理水平。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 |  | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界、厂区内无组织废气 | 非甲烷总烃、颗粒物 |  | 加强通风、加强厂区绿化等 | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2、表3标准限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、TN、TP |  | 化粪池处理 | 达到泗阳城东污水处理厂（一期）接管标准 |
|  | 纯水制备浓水 | COD、SS |  | / | 直接接管至泗阳城东污水处理厂（一期） |
| 声环境 | 设备运行 | 噪声 |  | 选用低噪声设备、厂房隔声、设备维护等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 蜂蜜滤渣 |  | 一般固废 | 收集外售后综合处置 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 废纯水制备耗材 |  |  | 生产厂家回收利用 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 环卫部门处置 | / |
|  | 废润滑油桶 |  | 危险废物 | 委托有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 高浓度废液 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂内进行分区防渗，各区域均按要求进行防腐防渗处理，严格实施雨污分流。建设单位需加强日常管理，严格防渗防漏，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水环境产生不利影响。及时发现废水处理设施废水渗漏状况，避免给土壤和地下水造成污染，在确保各潜在影响单元防渗层不发生破损的情况下，不会对区域地下水产生显著影响。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1、建立健全安全操作规章制度；2、安装防火、防爆装置。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1）环境管理计划 ①严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ②建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、新建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台账。 ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。 ⑥建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 ⑦规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求张贴标识。 ⑧企业需要根据《环境信息公开办法（试行）》、《企业事业单位环境信息公开办法》要求向社会公开相关信息。 2）排污许可管理 本项目行业分类为【C1491】营养食品制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目需进行登记管理。 3）自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020），定期委托有资质的检（监）测机构代其开展自行监测，根据监测结果编写自行监测年度报告并上报当地环境保护主管部门。 4）验收监测计划 当本项目达到验收标准时根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》委托有资质的检（监）测机构代其开展验收监测，根据监测结果编写验收监测报告。 |  |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，本项目建设符合国家和地方产业政策，选址合理，区域环境质量现状良好，项目在落实环评中的污染防治措施后，各项污染物可以达标排放，对环境的影响较小，不会造成区域环境功能的改变，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | - | 252 | 0 | 5849 | 0 | 5849 | +5597 |
|  | COD | - | 0.1 | 0 | 0.6605 | 0 | 0.6605 | +0.5605 |
|  | SS | - | 0.063 | 0 | 0.6227 | 0 | 0.6227 | +0.5597 |
|  | 氨氮 | - | 0.0076 | 0 | 0.0076 | 0 | 0.0076 | 0 |
|  | 总磷 | - | 0.0013 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.0013 | 0 |
|  | 总氮 | - | 0.0101 | 0 | 0.0101 | 0 | 0.0101 | 0 |
| 一般固体废物 | 生活垃圾 | - | 3.15 | 0 | 3.15 | 0 | 3.15 | +0 |
|  | 蜂蜜滤渣 | - | 2 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | +1.5 |
|  | 废纯水制备耗材 | - | - | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | +0.12 |
| 危险废物 | 废润滑油桶 | - | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | +0.6 |
|  | 高浓度废液 | - | 2.25 | 0 | 5.4 | 0 | 5.4 | +3.15 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①