# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产4500万只中高档玻璃制品激光内雕、2000万中高档玻璃酒瓶直印深加工与800万中高档玻璃酒瓶热转印加工项目

建设单位（盖章）：     江苏晶瑞玻璃有限公司

编制日期：               2025年11月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	32

四、主要环境影响和保护措施	37

五、环境保护措施监督检查清单	70

六、结论	72

附表	73

附件：

附件1 备案证

附件2 委托书

附件3 环评合同

附件4 信用承诺书

附件5 企业承诺书

附件6 危废处置合同

附件7 土地不动产权证

附件8 建设单位营业执照和法人身份证

附件9 建设项目环境影响评价现场踏勘记录表

附件10 现有项目环评批复

附件11 现有项目验收意见

附件12 现有项目排污许可

附件13 现有项目检测报告

附件14 建设项目环境影响登记表

附件15 油墨不可替代证明

附件16 油墨SDS及检测报告

附件17 切削液SDS

附件18 总量凭证

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目所在地环境管控单元图

附图3 项目周边状况图

附图4 生态空间管控区域分布图

附图5 项目水系图

附图6 厂区平面图

附图7 项目所在地土地规划图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产4500万只中高档玻璃制品激光内雕、2000万中高档玻璃酒瓶直印深加工与800万中高档玻璃酒瓶热转印加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2509-321362-89-01-624417 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 周辉 | 联系方式 | 18261111089 |
| 建设地点 |  | 江苏省宿迁市泗阳经济开发区众兴东路282号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经118度46分15.798秒，北纬33度41分44.685秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3055玻璃包装容器制造 | 建设项目行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30-57玻璃制品制造305 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 江苏泗阳经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 泗经开备〔2025〕277号 |
| 总投资（万元） |  | 500 | 环保投资（万元） | 21 |
| 环保投资占比（%） |  | 4.2 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海）面积（m2） | 1890（利用现有厂房闲置区域） |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《江苏泗阳经济开发区开发建设规划》（2020~2035年） 审批机关：江苏省人民政府 审批文件：/ 审批文号：/ |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 规划环境影响评价名称：《江苏泗阳经济开发区开发建设规划（2020-2035）环境影响报告书》 召集审查机关：江苏省生态环境厅 审查文件名称及文号：《江苏泗阳经济开发区开发建设规划（2020-2035）环境影响报告书的审核意见》（苏环审﹝2021﹞23号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、选址规划符合性分析 本项目位于江苏省泗阳经济开发区众兴东路282号，根据《江苏泗阳经济开发区开发建设规划》（2020~2035年），项目所在用地为工业用地，满足江苏泗阳经济开发区开发建设规划用地要求。 2、产业定位规划符合性 根据《江苏泗阳经济开发区开发建设规划（2020-2035）》，开发区产业定位：以提高质量和效益为中心，以转变发展方式为主线，重点发展纺织服装（含印染）、食品饮料、轻工机械、电子信息等主导产业；通过开发区产业与“互联网+”融合发展推动产业转型升级，通过将工业化、信息化深度融合作为开发区调结构、促转型的有效抓手，降低企业成本，提升企业核心竞争力。 表1-1 与江苏泗阳经济开发区生态环境准入清单相符性分析 类别; 准入要求; 相符性分析. 产业准入要求; 产业定位：规划重点发展纺织服装（含印染）、食品饮料、轻工机械、电子信息等主导产业; 本项目位于江苏省泗阳经济开发区众兴东路282号，在泗阳经济开发区区域范围内，项目属于玻璃包装容器制造，符合《江苏泗阳经济开发区开发建设规划（2020-2035）》产业定位，且不属于禁止引入类项目。. 优先引入：《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》、《产业发展与转移指导目录（2018年本）》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正）鼓励类或优先承接的产业类项目，且符合开发区产业定位的项目。. 禁止引入：l、新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；2、新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目；3、新建、扩建《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020 年版）》、《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额（2015年本）》明确的限制类、禁止类或淘汰类项目；4、不符合《印染行业规范条件》的印染项目；5、含化学合成反应的食品类项目；6、使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；7、排放重点重金属（铅、采、镐、铭、石串）的项目；8、不符合产业定位的项目。. 3、规划审查意见符合性分析 表1-2 本项目与苏环审﹝2021﹞23号的相符性分析 审查意见; 本项目情况; 是否相符. 要点; 具体内容. 严格空间管控，优化空间布局; 落实“三线一单”生态环境分区管控要求，进一步强化开发区空间管控，减轻产业发展对生态环境、人居环境造成不良影响。开发区内现有部分居住区，存在工居混杂现象。开发区需根据规划有序推进部分工业企业逐步关停退出，及时调整相应的用地性质，整合零散居住用地。居住区周边工业地块应优先引入无污染或轻污染项目，设置绿化隔离带，减缓工业生产对居住区的影响。加快推进韩庄、江庄、西刘等3个村庄农村居住点的拆迁工作。; 本项目用地为工业工地，不占用生态空间管控区域; 符合. 实施污染物排放限值限量管理，切实改善区域生态环境质量; 完善主要污染物排放总量控制措施，实现主要污染物排放浓度和总量“双管控”，为推进区域环境质量持续改善作出积极贡献。加强江苏洋河酒厂股份有限公司污染治理和污染物排放的监管，确保企业稳定达标排放。在符合产业政策的前提下，洋河酒厂改扩建项目应做到“增产减污”。对区内印染企业进行整合升级，原则上仅服务于区内纺织服装企业，实施区内印染企业主要污染物排放总量控制，印染新改扩建项目在区内进行排污总量平衡和替代。; 项目污染物总量指标在泗阳县范围内平衡; 符合. 加强源头治理，协同推进减污降碳; 强化企业特征污染物排放控制、高效治理设施建设以及精细化管控要求。严格落实生态环境准入清单要求，严格限制与主导产业不相关的项目进入，执行最严格的行业废水、废气排放控制标准。新建、改建、扩建项目应采用先进的技术和设备，清洁生产水平应达到国际同行业先进水平。严控高耗能、高排放项目，园区碳排放达峰时间按国家及江苏省规定时间内完成。; 项目符合生态环境准入清单要求，项目废水、废气排放均满足环境质量标准要求; 符合. 完善环境基础设施; 加快推进城东污水处理厂一期工程的扩建项目建设。完善污水收集管网系统，确保区内生产废水和生活污水全收集、全处理。开展区域水污染物平衡核算管理，推动工业废水和生活污水分开收集、分质处理。加快实施入河排污口排查整治，做好清理合并。鼓励建设生态安全缓冲区，改善区域水环境质量。加快推进固体废物减量化、资源化、无害化的处理处置，规范危险废物贮存和转移管理，确保危险废物规范贮存、安全处置。; 企业将规范危险废物贮存和转移管理，确保危险废物规范贮存、安全处置; 符合. 健全园区环境风险防控体系，建立环境应急管理制度，提升环境应急能力; 制定环境应急预案，做到与各级政府、部门及企业应急预案的有效衔接，及时备案修编，定期开展演练，配备充足的环境应急物资，落实应急准备措施，建立应急响应联动机制，完善环境应急响应流程。建立隐患排查整改制度，推动园区及企业定期开展突发环境事件隐患排查治理，建立隐患清单并及时整改到位。完成园区三级环境防控体系建设，建立完善环境风险防控基础设施，并落实环境风险防范各项措施。; 企业将制定并落实各类事故风险防范措施及应急预案; 符合. 建立健全环境监测监控体系; 严格落实《全省省级及以上工业区（集中区）监测监控能力建设方案》（苏环办﹝2021﹞144 号）要求，在上、下风向至少各布设1个空气质量自动监测站点，同时根据实际情况在园区周边河流布设水质自动监测站点。指导区内企业按《全省排污单位自动监测监控全覆盖（全联全控）工作方案》（苏环办﹝2021﹞146号）要求和监测规范，安装在线监测设备及自动留样、校准等辅助设备，实时监测获得主要污染物排放浓度、流量数据；暂不具备安装在线监测设备条件的企业，应指导企业做好委托监测，并告知企业及时上报监测数据。; 项目将根据技术规范严格执行自行监测计划; 符合. 综上可知，建设项目符合相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 本项目为C3055玻璃包装容器制造，主要从事玻璃酒瓶的生产，经查阅，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）有关条款的决定中淘汰和限制类项目，本项目不在《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类中，因此项目的建设符合国家及地方的产业政策。 2、“三线一单”控制要求的相符性 （1）生态红线相符性 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），距离本项目最近的生态空间管控区域范围为京杭大运河（泗阳县）清水通道维护区，该生态保护红线位于本项目西南侧，两者距离约为3.8km，项目所在地附近生态空间管控区域见表1-3及附图4。 表1-3 项目周边生态空间管控区域一览表 红线区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 相符性分析. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围. 京杭大运河（泗阳县）清水通道维护区; 水源水质保护; -; 含西自临河镇翟庄村，东止泗阳四号桥大运河水域及其两侧各100以内区域，以及泗阳四号桥到泗阳二号桥大运河水域与北侧背水坡堤脚及南侧100米以内区域，及泗阳船闸到泗阳三号桥大运河水域与北侧背水坡堤脚及南侧100米以内区域，及泗阳三号桥到李口镇芦塘村段大运河水域及其两侧各100米以内区域，以及李口乡芦塘村到新袁镇交界村大运河中心线以南水域，及南侧100米以内区域。含大运河（泗阳）饮用水源二级和准保护区，不含大运河（泗阳）饮用水源一级保护区。; 本项目距离管控区域约为3.8km，不在管控区域范围内，符合苏政发〔2020〕1号生态空间管控区要求。. （2）环境质量底线相符性 a、环境空气 根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》可知，2024年，全市环境空气优良天数达296天，优良天数比例为80.9%；空气中PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3浓度均同比下降，CO指标持平，浓度均值分别为38.7μg/m3、57μg/m3、21μg/m3、5μg/m3、160μg/m3、1.0mg/m3，除CO同比持平外，其余同比分别下降2.8%、9.5%、16.0%、37.5%、5.3%；其中，臭氧作为首要污染物的超标天数为33天，占全年超标天数比例达47.1%，已成为影响全市环境空气质量达标的主要指标。沭阳、泗阳和泗洪三县城市空气质量优良天数分别为295、309、304，全年占比分别为80.6%、84.4%、83.1%。全市降水pH值介于6.64~7.84之间，未出现酸雨。 为切实改善空气质量，保障人民群众身体健康，以高水平保护推动经济高质量发展，确保高质量完成“十四五”目标任务，宿迁市生态环境局于2025年6月19日发布《宿迁市2025年大气污染防治工作方案》，主要以优化结构，促进绿色低碳发展；开展移动源全链条整治；强化工业企业废气治理；强化扬尘精细化管控；持续开展面源污染治理；提升污染天气应对质效等方面为重点任务，从以上几个方面进行改革推动大气环境质量持续改善。 b、地表水 根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》，全市10个县级以上集中式饮用水水源地水质优Ⅲ比例为100%；全市15个国考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为86.7%，无劣Ⅴ类水体；全市35个省考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例100%，无劣Ⅴ类水体。 c、声环境 项目所在区域规划为3类声功能区。根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》，宿迁市功能区声环境昼间测次达标率98.4%，夜间测次达标率94.9%。与2023年年相比，昼间测次达标率上升0.1个百分点、夜间测次达标率上升3.8个百分点。市区功能区声环境昼间测次达标率96.3%，夜间测次达标率88.1%。区域环境噪声昼间平均等效声级54.3分贝，处于二级（较好）水平。道路交通声环境昼间平均等效声级63.7分贝，处于一级（好）水平。 综上，项目所在区域的声质量现状较好，大气环境、水环境采取相应措施后也将得到改善，项目产生的污染物经采取相应的防护措施后可做到达标排放，不会降低区域环境质量等级，对区域环境影响较小。 （3）资源利用上线相符性 本项目建设地位于江苏省泗阳经济开发区众兴东路282号，位于江苏省泗阳经济开发区已规划的工业用地范围内，不会突破土地资源利用上线；本项目消耗能源主要为自来水和电源，用水、用电等均在园区供给能力范围内；项目所用原辅料均从其它企业购买，未从环境资源中直接获取，市场供应量充足，故本项目不会突破区域资源利用上线。 （4）环境准入清单相符性 ①与《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（宿环发〔2020〕78号）相符性 根据《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（宿环发﹝2020﹞78号），本项目位于江苏省泗阳经济开发区众兴东路282号，江苏泗阳经济开发区属于重点管控单元，本项目与该区域管控要求相符性分析见表1-4。 表1-4 宿环发﹝2020﹞78号中江苏泗阳经济开发区生态环境准入清单一览表 区域; 管控要求; 相符性分析. 江苏泗阳经济开发区; 空间布局约束; 禁止引进以下项目： - 化工、造纸项目以及医药、酿造、冶金等行业中对环境有较大影响的项目； - 对环境和人体健康有严重影响的污染项目，包括污染物难以治理的建设项目； - 废水排放量大于10000t/d的项目； - 含有毒、有明显异味废气排放，且对周围环境造成明显影响的项目。; 本项目不属于禁止引进行业，符合管控要求。. 污染物排放管控; 水污染物排放量：化学需氧量1533吨/年、氨氮383吨/年、总磷38.3吨/年；大气污染物排放量：二氧化硫526.84吨/年、烟粉尘287.45吨/年。; 项目总量不超过各污染排放量。. 环境风险防控; 制定并落实园区建设项目环境风险防范措施和事故应急预案，并定期演练，防止和减轻事故危害。; 项目制定并落实园区建设项目环境风险防范措施和事故应急预案，并定期演练，防止和减轻事故危害。. 资源利用效率要求; - 行业企业清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平及以上要求。 - 禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（严格），具体包括：除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。; 行业企业清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平及以上要求；项目使用能源为电能、天然气。. 根据上述分析，项目的建设与《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》文件要求相符。 ②与江苏泗阳经济开发区生态环境准入清单相符性分析 江苏泗阳经济开发区生态环境准入清单见表1-5。 表1-5 与江苏泗阳经济开发区生态环境准入清单相符性分析 类别; 准入要求; 相符性分析. 空间布局约束; 严格落实《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中有关条件、标准或要求。; 本项目用地为工业用地，不在《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中。. 提高环境准入门槛，落实入区企业的废水、废气环境影响减缓措施和固废处置措施，设置足够的防护距离，建立健全区域风险防范体系。; 项目建成后，将落实废水、废气环境影响减缓措施和固废处置措施，设置足够的防护距离，建立健全区域风险防范体系。. 对于居住区周边已开发的工业用地，应加强对现状企业的环境监督管理，确保其污染物达标排放；对于居住区周边已开发且后续实施用地置换的工业用地，以及居住区周边未开发的工业用地，将优先引入无污染或轻污染的企业或项目，并设置绿化隔离带。; 项目建成后，将落实各项环境影响减缓措施，确保污染物达标排放。. 污染物排放管控; 大气污染物：近期：二氧化硫183.56吨/年、烟粉尘158.56吨/年、氮氧化物226.53吨/年、VOCs119.79吨/年；远期：二氧化硫159.16吨/年、烟粉尘144.75吨/年、氮氧化物203.67吨/年、VOCs98.76吨/年；; 项目大气污染物满足园区污染物排放管控要求。. 水污染物（接管晕/排放量）：近期：排水量728万吨/年、433.17万吨/年、COD364.01吨/年、216.58吨/年、氨氮36.40吨/年、21.66吨/年、总磷3.64吨/年、2.17吨/年、总氮109.2吨/年、64.98吨/年；远期：排水量738.71万吨/年、438.87万吨/年、COD295.48吨/年、175.55吨/年、氨氮36.94吨/年、21.94吨/年、总磷3.69吨/年、2.19吨/年、总氮110.81吨/年、65.83吨/年；; 项目废水污染物满足园区污染物排放管控要求。. 印染企业接管进入污水处理厂的废水总量应不突破3007208.75吨/年（折10024.03吨/天，按300天计），且印染企业原则上仅服务于区内纺织服装企业；; 不涉及。. 酿造企业接管进入污水处理厂的废水总量应不突破现有核定总量（168万吨/年）；; 不涉及。. 环境风险管控; 开发区及入区企业应制定并落实各类事故风险防范措施及应急预案；; 企业建设完成后，将进行突发环境事件应急预案的编制，最大限度地防止和减轻事故的危害。. 区内各企业须按规范要求建设贮存、使用危险化学品的装置，杜绝泄露物料进入环境；储备必要的设备物资，并每年组织实战演练，最大限度地防止和减轻事故的危害。排放工业废水的企业应设置足够容量的事故污水池，严禁污水超标排放。; 企业建设完成后，将进行突发环境事件应急预案的编制，最大限度地防止和减轻事故的危害。. 资源开发效率要求; 新建、改建、扩建项目应采用先进的技术和设备，清洁生产水平应达到国际同行业先进水平；; 项目将采用先进的技术和设备，清洁生产水平应达到国际同行业先进水平。. 印染行业资源开发利用应满足《印染行业规范条件》；; 不涉及。. 禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源；; 不涉及。. 力争2027年碳排放达到峰值。; 不涉及。. 3、与江苏省生态环境厅《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》苏环办〔2019〕36号的相符性 表 1-6 与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号）相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、改建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 本项目选址符合规划要求，符合江苏省泗阳经济开发区产业定位。项目采取措施满足排放标准及区域环境质量改善目标管理要求。; 符合. 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶练、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。; 本项目用地为工业用地，不属于限制类企业; 符合. 严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。; 本项目严格落实污染物排放总量控制制度，会在文件审批前，取得主要污染物排放总量指标。; 符合. （1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。（2）对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。（3）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。; 本项目位于江苏省泗阳经济开发区，江苏省泗阳经济开发区已编制规划环评，本项目严格依据规划环评进行建设。本项目为玻璃酒瓶生产加工项目，项目产生污染物主要为有机废气、COD、SS、氨氮、总磷、氟化物等，区域同类型环境污染违规现象较少，无严重生态破坏现象，项目区域仍具有一定的环境容量。项目产生的废气处理后达标排放；新增废水经预处理后达标接管至城东污水处理厂二期进一步处理。; 符合. 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途; 本项目建设不在生态保护红线范围内。; 符合. 4、与《市政府办公室关于印发宿迁市2023年大气、水、土壤、工业固体废物污染防治工作方案的通知》（宿政办发〔2023〕3号）相关内容相符性分析 表1-7 与《市政府办公室关于印发宿迁市2023年大气、水、土壤、工业固体废物污染防治工作方案的通知》（宿政办发〔2023〕3号）相关内容相符性分析 文件要求; 项目情况; 相符性. 宿迁市2023年大气污染防治工作方案. 15.深入开展低VOCs含量清洁原料替代。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目。 开展含VOCs原辅材料达标情况联合检查。严格执行涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂VOCs含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。建立多部门联合执法机制，加强对相关产品生产、销售、使用环节VOCs含量限值执行情况的监督检查，臭氧高发季节加大检测频次，曝光不合格产品并追溯其生产、销售、进口、使用企业，依法追究责任。; 本项目油墨中VOCs含量为57%，未达到《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）表1中溶剂油墨-网印油墨限值75%。; 相符. 17.推进VOCs在线数据联网、验收。按照《江苏省污染源自动监测监控管理办法（2022年修订）》要求，推动单排放口VOCs排放设计小时废气排放量1万立方米及以上的化工行业、3万立方米及以上的其他行业安装VOCs自动监测设备，按照“应装尽装、应联尽联、应验尽验”的原则，全面完成安装、验收和联网工作。; 本项目有机废气排口风量不超过3万立方米/小时，无需安装VOCs自动监测设备。; 相符. 宿迁市2023年度水污染防治工作计划. 1．规范工业企业排水行为。根据江苏省工业废水与生活污水分质处理工作推进方案及技术评估指南，推动工业废水与生活污水分类收集、分质处理。; 本项目生活废水经化粪池处理，生产废水经厂内污水处理站处理。; 相符. 2．推进企业内部雨污分流改造。严格按照《宿迁市中心城区工业企业内部雨污分流排查改造工作方案》要求，推进实施新一轮园区企业内部雨污分流改造。持续开展国家级、省级园区内部企业雨污分流排查，动态排定企业内部雨污分流改造计划，督促落地实施。进一步排查梳理省级以上工业园区，尤其是中心城区和各县建成区园区环境基础设施配套情况，对标园区限值限量管理及水主要污染物排放总量控制要求，实施园区雨污混流、污水管网空白问题整改。宿豫区、市湖滨新区等地园区尚未配套工业污水处理厂，需加快工业污水分质处理工程研究，开展现有城镇污水处理厂进水浓度分析，提出工业废水分类收集、分质处理计划，预留环境总量，实施厂网改造。; 厂区内雨污分流，生活污水经化粪池处理后与经污水处理站处理的生产废水一同由园区市政污水管网进入城东污水处理厂二期处理进一步处理。; 相符. - 5、与中运河姜桥水源地相符性分析 - 本项目建设地位于宿迁市泗阳经济开发区众兴东路282号，根据《省政府关于同意泗阳县中运河姜桥饮用水水源地保护区划分方案的批复》（苏政复〔2023〕35号），项目与泗阳县中运河姜桥水源地距离约3.8km，对中运河姜桥水源地生态环境不产生影响。具体情况见表1-8。 表1-8 中运河姜桥水源地区域一览表 名称; 主导生态功能; 生态空间管控区域范围. 泗阳县中运河姜桥水源地; 水源水质保护; 一级保护区：以取水口为中心，向东1000米，向西1000米，及其两岸背水坡之间的水域范围；一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。 二级保护区：一级保护区外向东延伸2000米，向西延伸2000米，以及与之平交的成子河上溯950米的水域范围；二级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 江苏晶瑞玻璃有限公司成立于2012年4月11日，注册地位于泗阳县经济开发区众兴东路282号。 2014年6月，江苏晶瑞玻璃有限公司委托江苏绿源工程设计研究有限公司编制《年产1.1亿只玻璃酒瓶项目环境影响报告表》，2014年7月22日，项目通过原泗阳县环境保护局审批（批复文号：泗环评﹝2014﹞96号）。2017年1月，原泗阳县环境保护局对年产1.1亿只玻璃酒瓶项目开展了竣工环保验收，同意该项目通过环境保护验收（环验﹝2017﹞001号）。2019年11月30日，该项目取得排污许可证，编号：91321323593926158R001U。 2022年3月江苏晶瑞玻璃有限公司委托江苏瑞景环保科技有限公司编制了《年产600万只真空离子镀膜玻璃瓶与6000万只水性玻璃釉酒瓶项目环境影响报告表》，2022年10月25日，项目取得宿迁市生态环境局批复（批复文号：宿环建管表﹝2022﹞20098号）。该项目企业于2023年9月17日开展自主验收，根据验收意见验收合格。 2023年11月江苏晶瑞玻璃有限公司委托江苏瑞景环保科技有限公司编制了《年产4500万只中高档酒瓶技术改造项目环境影响报告表》，2024年4月24日，项目取得宿迁市生态环境局批复（批复文号：宿环建管表﹝2024﹞20035号）。该项目企业于2025年3月15日开展自主验收，根据验收意见验收合格。 现企业拟投资500万元，新增超声波清洗机、内雕打印机、全自动直印机、6色全自动直印机、半自动直印机等设备，建设年产4500万只中高档玻璃制品激光内雕与2000万中高档玻璃酒瓶直印移印深加工项目。本次扩建项目已于2025年9月23日取得投资项目备案证，项目备案证号：泗经开备〔2025〕277号（项目代码2509-321362-89-01-624417）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等有关文件要求，项目属于“二十七、非金属矿物制品业30-57玻璃制品制造305”中的“玻璃制品制造（电加热的除外；仅切割、打磨、成型的除外）”，应编制环境影响报告表。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录摘抄 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十七、非金属矿物制品业30. 57; 玻璃制造304；玻璃制品制造305; 平板玻璃制造; 特种玻璃制造；其他玻璃制造；玻璃制品制造（电加热的除外；仅切割、打磨、成型的除外）; /. - 项目建设内容 - 1、项目组成及建设情况 建设项目主体工程、公用及辅助工程见表2-2。 表2-2 扩建项目主体工程、公用及辅助工程一览表 工程类别; 工程内容; 设计能力、建设内容; 备注. 主体工程; 内雕车间; 1750m2，用于本项目玻璃头内雕、清洗; 位于7#厂房. 直印车间; 80m2，用于本项目玻璃瓶直印; 分别位于3#、4#厂房. 热转印车间; 60m2，用于本项目玻璃瓶热转印; 位于5#厂房. 辅助工程; 综合楼; 建筑面积5450m2，共3层; 已建，依托现有. 储运工程; 原料库; 建筑面积1080m2，储存原辅材料; 已建，依托现有. 危化品仓库; 200m2，用于存储氢氟酸; 已建，依托现有. 运输; 汽车运输. 公用工程; 给水; 2720m3/a; 来自当地自来水管网. 排水; 2376m3/a; 清污分流，雨污分流. 供电; 32.85万kwh/a; 市政电网供电. 环保工程; 废气; DA002; 水喷淋+二级干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧; 依托现有. DA005; 二级活性炭吸附; 新建. 废水; 生活污水; 化粪池，依托现有; 厂区生活污水经化粪池处理后与经污水处理站处理的生产废水由市政管网进入城东污水处理厂二期处理。. 清洗废水; 清洗废水污水处理装置一套（调节+中和+混凝沉淀+高效过滤）. 噪声; 选取优良、低噪生产设备，合理布局，采用厂房隔声、设备消声、减振等措施; 厂界噪声达标. 固废; 一般固废区; 位于厂区西北角，70m2，依托现有; 统一收集后交由相关单位综合利用. 危废暂存间; 位于厂区西北角，50m2，依托现有; 委托有资质单位处置. - 2、主要产品及产能 建设项目主要产品方案见表2-3。 表2-3 项目主要产品及产能一览表 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 设计产能力（只/年）; 年运行时间/h. 1; 玻璃制品激光内雕生产线; 五代四开国缘水晶头; 4500万; 7200. 2; 玻璃酒瓶直印生产线; 梦之蓝水晶版酒瓶; 1000万; 7200. 3; 玻璃酒瓶直印生产线; 国缘系列酒瓶; 1000万; 7200. 4; 玻璃酒瓶热转印生产线; 高线光瓶酒系列酒瓶; 800万; 7200. 表2-4 全厂主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 现有项目设计产能力（只/年）; 扩建项目设计产能力（只/年）; 扩建后全厂设计产能力（只/年）; 年运行时间/h. 1; 玻璃制品激光内雕生产线1条; 五代四开国缘水晶头; /; 4500万; 4500万; 7200. 2; 玻璃酒瓶直印生产线1条; 梦之蓝水晶版酒瓶; /; 1000万; 1000万; 7200. 3; 玻璃酒瓶直印生产线1条; 国缘系列酒瓶; /; 1000万; 1000万; 7200. 4; 玻璃酒瓶热转印生产线1条; 高线光瓶酒系列酒瓶; /; 800万; 800万; 7200. 5; 玻璃酒瓶制瓶生产线4条; 白料酒瓶; 1.1亿; /; 1.1亿; 7200. 6; 玻璃酒瓶烤花生产线6条; 烤花玻璃酒瓶; 4400万; /; 4400万; 7200. 7; 玻璃酒瓶喷漆生产线2条; 喷漆玻璃酒瓶; 6000万; /; 6000万; 7200. 8; 玻璃酒瓶镀膜生产线1条; 镀膜玻璃酒瓶; 600万; /; 600万; 7200. - 3、主要生产设备及参数 项目主要生产设备情况见表2-5。 表2-5 扩建项目建成后全厂主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 现有项目数量; 扩建项目数量; 扩建后全厂数量; 变化量; 单位. 1; 超声波清洗机; /; 0; 1; 1; +1; 台. 2; 内雕打印机; /; 0; 4; 4; +4; 台. 3; 全自动直印机; /; 0; 1; 1; +1; 台. 4; 6色全自动直印机; /; 0; 1; 1; +1; 台. 5; 半自动直印机; /; 0; 1; 1; +1; 台. 6; 烫金机; /; 0; 1; 1; +1; 台. 7; 热转印机; /; 0; 2; 2; +2; 台. 8; 洗瓶机; /; 2; 0; 2; 0; 台. 9; 喷漆线; /; 2; 0; 2; 0; 条. 10; 真空镀膜机; /; 5; 0; 5; 0; 台. 11; 熔化炉; DF-40; 4; 0; 4; 0; 座. 12; 畜热室; CV; 4; 0; 4; 0; 座. 13; 供料道; CM; 12; 0; 12; 0; 条. 14; 冷却风机; ML; 8; 0; 8; 0; 台. 15; 加料机; VRD; 4; 0; 4; 0; 台. 16; 供料机; LCML; 12; 0; 12; 0; 台. 17; 仪表控制柜; /; 4; 0; 4; 0; 个. 18; 仪表控制柜（圆盘机）; /; 4; 0; 4; 0; 个. 19; 圆盘式成型机; CML; 24; 0; 24; 0; 台. 20; 行列式成型机; BN; 4; 0; 4; 0; 台. 21; 连续退火炉; T-40; 10; 0; 10; 0; 座. 22; 输瓶机; TYUU; 12; 0; 12; 0; 台. 23; 制瓶机; ERT; 10; 0; 10; 0; 台. 24; 仪表控制柜（行列机）; /; 4; 0; 4; 0; 个. 25; 自动调配料生产线; PL42; 2; 0; 2; 0; 套. 26; 贴花流水生产线; UV-1; 5; 0; 5; 0; 套. 27; 电烤花炉; UV-2; 6; 0; 6; 0; 座. 28; 自动贴花机; /; 8; 0; 8; 0; 台. - 4、主要原辅材料的种类及用量 表2-6 主要原辅材料及能源消耗量一览表 序号; 原料名称; 规格/组分; 现有项目用量t/a; 扩建项目用量t/a; 扩建后全厂用量t/a; 变化量t/a; 最大暂存量t. 1; 石英砂; 二氧化硅; 43500; 0; 43500; 0; 3000. 2; 纯碱; 碳酸钠; 13800; 0; 13800; 0; 1000. 3; 方解石; 碳酸钙; 4620; 0; 4620; 0; 400. 4; 白云石; CaMg(CO3)2; 4800; 0; 4800; 0; 400. 5; 其它辅料; 碳酸钙、碳酸镁; 6600; 0; 6600; 0; 600. 6; 氨水; 氨20%、水80%; 2500; 0; 2300; 0; 4.5. 7; 花纸; /; 20; 0; 20; 0; 2. 8; 水性玻璃漆料（VOCs含量41g/L）; 水性丙烯酸树脂45%、水性氨基树脂15%、水20%、颜料20%，主要挥发分为涂料中少量游离的丙烯酸单体; 400; 0; 400; 0; 30. 9; 金属钛; 钛; 0.6; 0; 0.6; 0; 0.1. 10; 盐酸; HCI31%，水69%; 3; 0; 3; 0; 1. 11; 硫酸; 98%; 3; 0; 3; 0; 1. 12; 烧碱; 氢氧化钠; 0.025; 0; 0.025; 0; 0.025. 13; 氢氟酸; 40%; 0; 1; 1; +1; 0.2. 14; 洗洁精; /; 0; 0.05; 0.05; +0.05; 0.05. 15; 切削液; 精制基础油40~60%、脂肪酸酯10~20%、极压剂15~25%、脂肪醇聚醚12~20%、斯潘-80＜7%、特殊缓蚀剂KTH-505~7%; 0; 1; 1; +1; 1. 16; 热转印膜; /; 0; 800万张; 800万张; +800万张; 100万张. 17; 油墨（VOCs含量57%）; 乙二醇丁醚醋酸酯50-100%; 0; 0.2; 0.2; +0.2; 0.2. 经检测，油墨中VOCs含量为57%，未达到《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）表1中溶剂油墨-网印油墨限值75%。. 表2-7 扩建项目主要原辅材料理化性质一览表 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 氢氟酸; 无色透明、有刺激性臭味的液体，具有极强的腐蚀性。与水混溶，溶于乙醇，微溶于乙醚。熔点-83.1℃（纯），相对密度（水）：1.26（75%）。; 不燃; LC50：1044mg/m3（大鼠吸入）. 切削液; 红棕色油状液体，pH值：8.0~9.0，任意比例溶于水。精制基础油40~60%、脂肪酸酯10~20%、极压剂15~25%、脂肪醇聚醚12~20%、斯潘-80＜7%、特殊缓蚀剂KTH-505~7%。; 不燃; --. 油墨; 液体，不溶于水，密度（20℃）：0.94g/cm3。爆炸下限：1.7Vol%，爆炸上限：8.4Vol%，闪点78℃。; 不燃; LD50：1500mg/kg（兔子经皮）. - 5、元素平衡 - 本项目酸洗工序使用40%氢氟酸，用量为1t/a，则氟元素量约为0.4t/a，全部进入清洗废水中，污水处理设施氟化物处理效率96%，则氟元素外排量为0.016t/a，项目氟元素平衡表见下表。 表2-8 氟平衡表单位：t/a 入方; 出方. 来源; 用量; 成分含量; 含氟量; 产品; 含氟量. 氢氟酸; 1; 40%; 0.4; 含氟污泥; 0.384. /; /; /; /; 废水; 0.016. 合计; /; /; 0.4; /; 0.4. - 6、劳动定员及工作制度 工作制度：本项目实行三班制，每班工作时间8小时，年有效工作日为300天。 劳动定员：本项目新增员工48人。 - 7、厂平面设置 建设项目厂区平面布置是按工艺要求和总平面布置的一般原则，结合地形等特点，在满足生产及运输的条件下，尽量节约土地，力求布置紧凑，提高场地利用系数。项目所在地位于泗阳经济开发区众兴东路282号，车间内部按工艺流程进行合理区域布局，做到工艺路线短捷通畅，充分合理利用建筑面积，能够满足项目生产要求和相关环保要求。本次扩建项目生产车间均依托现有项目生产厂房，分别位于3#、4#、5#和7#厂房，厂区平面布置详见附图6。 - 8、水平衡分析 （1）生活用水：本次扩建项目新增员工48人，参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），员工生活用水定额30L/（人·班）~50L/（人·班），本项目人均用水量按50L/（人·班）计算，年工作300天，则生活用水量为720m3/a。排水量按用水量的80%计算，则每年生活污水产生量为576m3。 （2）清洗用水：内雕后的玻璃酒瓶头需要进行清洗，根据企业提供资料，清洗水量约为2000m3/a，清洗废水产生量按用水量的90%计算，则清洗废水量为1800m3/a。 本项目水平衡如图2-1所示。 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/a） 本项目建成后，全厂水平衡如图2-2所示。 图2-2 本项目建成后全厂项目水平衡图（单位：m3/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期： 本次扩建项目依托厂区内现有生产厂房不新建厂房，故不对施工期进行工程分析。 营运期： 本项目工艺流程详见图2-3、2-4。 图2-3 激光内雕工艺及产污节点图 图2-4 直印工艺及产污节点图 图2-5 热转印工艺及产污节点图 生产工艺流程说明： - （1）激光内雕工艺 玻璃酒瓶头按照设计经内雕机激光雕刻后送入超声波清洗机进行清洗，由前文水平衡可知，清洗水量为2000t/a，40%氢氟酸年用量为1t，则清洗工艺氢氟酸浓度为0.02%，参照《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）附录B“锌铝等合金件低浓度活化处理槽液中氟化物的产生量可忽略”。清洗后的玻璃酒瓶头经检验后打包入库。此工艺产生切削液有机废气G1、清洗废水W1、不合格品S1-1和设备噪声N。 表2-9 《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）附录B（摘录） 污染物名称; 产生量（g/m2·h）; 适用范围. 氟化物; 72.0; 在氢氟酸及其盐溶液中进行金属的化学和电化学加工. 可忽略; 锌铝等合金件低浓度活化处理槽液. - （2）直印工艺 直印不同于网印，无需印版，直接将图案或文字打印到酒瓶上。企业根据客户设计的图案或文字将玻璃酒瓶经直印机、烫金机进行表面印刷，直印、烫金后的玻璃酒瓶依托现有150℃低温烤花炉进行烘干，烘干后的玻璃酒瓶经检验后打包入库。此工艺产生有机废气G2-1、G2-2和不合格品S1-2。 （3）热转印工艺 热转印工艺是将彩色图案薄膜通过热转印机加热、加压从而转印到玻璃酒瓶表面，热转印后的玻璃酒瓶烘干后经检验打包入库。此工艺产生有机废气G3-1、G3-2和不合格品S1-3。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 现有项目概况 江苏晶瑞玻璃有限公司成立于2012年4月11日，公司位于泗阳经济开发区众兴东路282号，公司现有年产1.1亿只玻璃酒瓶项目，已于2014年7月取得原泗阳县环境保护局批复（泗环评﹝2014﹞96号）。该项目已于2015年10月建成并投入试生产，并于2017年1月通过原泗阳县环境保护局竣工环保验收（环验﹝2017﹞001号）正式投入生产。项目于2019年11月30日取得排污许可证（编号：91321323593926158R001U）；现有年产600万只真空离子镀膜玻璃瓶与6000万只水性玻璃釉酒瓶项目，已于2022年10月取得宿迁市生态环境局批复（宿环建管表﹝2022﹞20098号）。该项目已于2022年11月建成并投入试生产，并于2023年9月通过自主环保验收正式投入生产。项目于2022年11月3日对排污许可证进行重新申请。现有年产4500万只中高档酒瓶技术改造项目，已于2024年4月取得宿迁市生态环境局批复（宿环建管表﹝2024﹞20035号），该项目已于2024年5月开工建设，2024年7月建设完成并投入试运行，并于2025年3月通过自主环保验收正式投入生产。项目于2025年3月3日对排污许可证进行重新申请。2024年9月，企业对玻璃窑炉废气脱硫、脱硝、除尘系统进行升级改造，采用陶瓷一体化技术取代SNCR脱硝、SCR脱硝、循环流化床脱硫、布袋除尘等传统工艺，该项目已于建设项目环境影响登记表备案系统登记备案，备案号：202432132300000132。 公司现有项目环保手续履行情况见表2-10。 表2-10 现有项目环保手续履行情况 序号; 现有项目; 环评审批情况; 建设及运行情况; 验收情况; 排污许可. 1; 年产1.1亿只玻璃酒瓶项目; 泗环评﹝2014﹞96号; 已建成投入生产; 环验﹝2017﹞001号; 已取得排污许可证（编号：91321323593926158R001U）. 2; 年产600万只真空离子镀膜玻璃瓶与6000万只水性玻璃釉酒瓶项目; 宿环建管表﹝2022﹞20098号; 已建成投入生产; 自主验收; 已重新申请排污许可证（编号：91321323593926158R001U）. 3; 年产4500万只中高档酒瓶技术改造项目; 宿环建管表﹝2024﹞20035号; 已建成投入生产; 自主验收; 已重新申请排污许可证（编号：91321323593926158R001U）. - 现有项目生产工艺流程 1、玻璃酒瓶制造工艺 图2-6 现有项目玻璃酒瓶制造工艺流程图 工艺流程简述： ①配料系统 该系统采用全自动控制，即本着人员少又能达到控制好配料的原则。流程：各种原料→电子称量→自动混料→检测→提升窑头料仓。根据设计料方采用电子称量、提升、混合方式，自动控制配料过程。此工序会产生混料粉尘。 ②生产时首先将配料系统配置的原料进行搅拌，搅拌均匀后将配合料放入玻璃熔炉内进行熔化（天然气提供热源），熔化时的炉心温度为1500℃左右，熔化结束后玻璃液由供料道流至供料机，制瓶时供料机将料液滴入瓶模后用压缩空气进行吹成形，然后将成形的玻璃瓶输送进退火炉进行退火处理，退火的主要作用是消除内应力防止玻璃瓶产生冷爆，退火炉采用天然气作为退火能源，退火后进行检验，检验后合格产品进入烤花、喷漆、镀膜等精加工工序。此工序会产生玻璃炉窑废气。 - 玻璃酒瓶烤花工艺 图2-7 现有项目玻璃酒瓶烤花工艺流程图 （1）贴花 根据客户的需要，部分玻璃瓶进行贴花及烤花处理。贴花前，玻璃瓶不进行清洗。贴花时工人先按照使用需要将一定数量的花纸在水里发开，进行贴花操作时，将发开的花纸贴在玻璃瓶身上，按压服帖。浸泡花纸用的水定期补充，不外排。 （2）贴花检验 检验贴花完整度，次品重新返工，合格品进入下一道工序。 （3）烤花 贴花后的玻璃瓶按批次放入烤花炉内进行烘烤，使花纸上的图案附在瓶子上。烤花炉采用电加热，温度控制在160~180℃左右。此工序会产生有机废气VOCs。 （4）检验：按照玻璃瓶标准和企业要求进行人工检验，产生的次品，统一收集后，回炉重制。 （5）成品入库：经检验合格的产品进入厂区仓库暂存。 - 玻璃酒瓶喷漆生产工艺 图2-8 现有项目玻璃酒瓶喷漆工艺流程图 - 酸洗：企业现有制瓶车间制造的部分半成品玻璃酒瓶上，存在难去除杂质，影响喷漆效果，因此企业采用酸洗方式去除玻璃酒瓶上杂质，需要酸洗玻璃酒瓶占喷漆酒瓶总数量的5%，项目共设2条玻璃酒瓶清洗线，每个清洗线设置一个1.25m3酸洗槽，槽内盐酸、硫酸及水投加量为1：1：48，酸洗过程中定期补充盐酸、硫酸及自来水。本工序会产生酸洗废水W1及酸洗废气G1，此工序在洗瓶车间内完成。 - 水洗、烘干：采用自动洗瓶机将所有需要喷漆的玻璃酒瓶进行水洗，水洗时，工人将玻璃酒瓶上至自动清洗线，经传送带送至洗瓶机，清洗后通过设备自带的烘干机烘干，烘干后传送至冷却带，经风冷至60~80℃后再由人工换线至自动喷漆线。本工序会产生水洗废水W2及噪声N，此工序在洗瓶车间内完成。 - 喷漆：项目喷漆线采用成套自动喷漆设备对酒瓶瓶进行表面喷漆。本工序会产生喷漆废气G2及噪声N（本项目设置2个喷漆车间，每个车间各完成50%喷漆作业）。 项目每个喷漆车间设置有一水帘柜漆雾净化系统对漆雾进行处理。水帘柜漆雾净化系统工作过程为：喷漆区正面内壁为光滑的淌水板，用水泵将水抽到板顶的水槽，水溢流在淌水板面上形成瀑布状的水帘，喷漆过程中产生的漆雾碰撞到水帘就会被水带到下部的收集池，喷淋用水循环使用，定期外排至配套污水处理装置内处理。 - 烘干：项目喷漆线上设置有1台烘烤机，烘烤温度约150℃，烘烤时间约为0.5h，喷漆结束后的工件被传送至烘烤机内，烘干后玻璃酒瓶再进入约10m风冷段冷却后，即得成品。本工序会产生烘干废气G3。 （5）成品入库：经检验合格的产品进入厂区仓库暂存。 - 玻璃酒瓶镀膜生产工艺 图2-9 现有项目玻璃酒瓶镀膜工艺流程图 - 上架：玻璃酒瓶由人工送至真空镀膜线。 - 真空镀膜：将玻璃酒瓶放入真空镀膜机阴极板上，阳极放入金属钛，电加热到1000℃-1500℃，阳极的金属钛电磁场的作用下电离，然后在阴极沉积，在玻璃酒瓶表面形成金属镀层。此过程产生加工噪声N。 - 对镀膜后的玻璃酒瓶进行检验，不合格品重新返工。 - 成品入库：经检验合格的产品进入厂区仓库暂存。 - 包装出厂：根据市场需求对仓库内产品进行包装发货。 - 现有项目污染防治措施及达标排放状况 现有项目《年产1.1亿只玻璃酒瓶项目》和《年产600万只真空离子镀膜玻璃瓶与6000万只水性玻璃釉酒瓶项目》均已建成并正常运行，根据现有验收报告、例行监测报告、排污许可证执行报告，现有项目工程污染物产排情况如下。 - （1）废气 本项目大气污染源主要来自混料粉尘、玻璃窑炉燃烧天然气产生的废气SO2、NOx、烟尘颗粒物，烤花废气、酸洗废气、漆雾颗粒和喷漆烘干有机废气。企业现阶段的废气处理设施为“布袋除尘器”、“半干法脱硫装置+布袋除尘装置+SCR脱硝装置”、“水喷淋+二级干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”和“二级碱喷淋装置”，排气筒共4根（DA001~DA004，其中DA001为60m，DA002、DA004为15m，DA003为20m）。 现有项目DA001排气筒废气排放状况引用2024年10月11~12日江苏中连环境检测有限公司对江苏晶瑞玻璃有限公司DA001排放口的监测数据（报告编号为：中连检测第2024427号），监测数据见附件14；DA002、DA003、DA004排气筒废气排放状况引用2023年5月10日江苏泰斯特专业检测有限公司对江苏晶瑞玻璃有限公司废气排放口的监测数据（报告编号为：TST2023HJ0597-2C-1），监测数据见附件14，具体排放数据见下表： 表2-11 厂区现有项目废气收集、处理情况表 车间名称; 项目名称; 废气名称; 治理措施; 排气筒编号. 制瓶车间; 年产1.1亿只玻璃酒瓶项目; SO2; 陶瓷管一体化除尘脱硫脱硝脱氟装置; DA001. NOx. 烟尘. 混料颗粒物; 布袋除尘器; 无组织排放. 1#喷漆车间、烤花车间; 年产600万只真空离子镀膜玻璃瓶与6000万只水性玻璃釉酒瓶项目; 颗粒物; 水喷淋+二级干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置; DA002. VOCs. 2#喷漆车间; 颗粒物; 水喷淋+二级干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置; DA003. VOCs. 洗瓶车间; 氯化氢; 二级碱喷淋装置; DA004. 硫酸雾. ①有组织废气： 监测结果表明，现有项目玻璃窑炉燃烧废气、烤花废气、酸洗废气、漆雾颗粒和喷漆烘干有机废气在监测期间，排放浓度和排放速率均满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1标准，具体监测结果见表2-12、2-13。 表2-12 现有项目玻璃窑炉有组织废气监测结果与评价 采样日期; 采样点位/高度; 检测项目; 采样频次; 标干流量m3/h; 实测浓度mg/m3; 折算浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 2024.10.10; DA001 排气筒出口; 低浓度颗粒物; 第一次; 33591; 3.1; 4.5; 0.104. 第二次; 36597; 2.5; 4.5; 9.15×10-2. 第三次; 29773; 2.8; 4.3; 8.34×10-2. 二氧化硫; 第一次; 33591; ND; ND; /. 第二次; 36597; ND; ND; /. 第三次; 29773; ND; ND; /. 氮氧化物; 第一次; 33591; 11; 16; 0.370. 第二次; 36597; 11; 20; 0.403. 第三次; 29773; 10; 15; 0.298. 2024.10.11; DA001 排气筒出口; 低浓度颗粒物; 第一次; 34328; 3.4; 4.5; 0.117. 第二次; 33211; 2.8; 4.4; 9.30×10-2. 第三次; 37695; 3.1; 4.5; 0.117. 二氧化硫; 第一次; 34328; ND; ND; /. 第二次; 33211; ND; ND; /. 第三次; 37695; ND; ND; /. 氮氧化物; 第一次; 34328; 7; 9; 0.240. 第二次; 33211; 8; 13; 0.266. 第三次; 37695; 13; 19; 0.490. 备注; - “ND”表示低于方法检出限。 - “/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。. 表2-13 现有项目有组织废气监测结果与评价 采样日期; 采样点位/高度; 检测项目; 采样频次; 标干流量m3/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 2023.05.10; DA002 2#废气排口 ◎2/15m; 低浓度颗粒物; 第一次; 8220; 4.5; 3.70×10-2. 第二次; 8231; 3.9; 3.21×10-2. 第三次; 9528; 4.0; 3.81×10-2. 均值; 8660; 4.1; 3.57×10-2. 挥发性有机物（24种）; 第一次; 8220; 3.63; 2.98×10-2. 第二次; 8231; 11.7; 9.63×10-2. 第三次; 9528; 8.00; 7.62×10-2. 均值; 8660; 7.78; 6.74×10-2. DA003 3#废气排口 ◎4/20m; 低浓度颗粒物; 第一次; 26560; 1.4; 3.72×10-2. 第二次; 26270; 1.2; 3.15×10-2. 第三次; 25096; 1.1; 2.76×10-2. 均值; 25975; 1.2; 3.21×10-2. 挥发性有机物（24种）; 第一次; 26560; 2.41; 6.40×10-2. 第二次; 26270; 2.32; 6.09×10-2. 第三次; 25096; 1.99; 4.99×10-2. 均值; 25975; 2.24; 5.83×10-2. DA004 4#废气排口 ◎6/15m; 氯化氢; 第一次; 6182; 1.9; 1.17×10-2. 第二次; 6151; 1.4; 8.61×10-3. 第三次; 6212; 1.5; 9.32×10-3. 均值; 6182; 1.6; 9.88×10-3. 硫酸雾; 第一次; 6182; 0.27; 1.67×10-3. 第二次; 6151; 0.33; 2.03×10-3. 第三次; 6212; 0.34; 2.11×10-3. 均值; 6182; 0.31; 1.94×10-3. ②无组织废气： 监测结果表明，现有项目在2023年5月10日监测期间，漆雾颗粒、VOCs、氯化氢及硫酸雾周界外浓度最高值均满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准限值。具体监测结果见表2-14。 表2-14 现有项目厂区无组织废气监测结果表 采样日期; 检测项目; 采样频次; 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4; 单位. 2023.05.10; 挥发性有机物（35种）; 第一次; 178; 229; 873; 380; μg/m3. 第二次; 169; 248; 1.22×103; 277. 第三次; 166; 318; 1.03×103; 421. 周界外浓度最大值; 1.22×103. 颗粒物; 第一次; 0.189; 0.291; 0.288; 0.305; mg/m3. 第二次; 0.176; 0.315; 0.283; 0.282. 第三次; 0.170; 0.264; 0.330; 0.277. 周界外浓度最大值; 0.330. 氯化氢; 第一次; 0.040; 0.044; 0.048; 0.046; mg/m3. 第二次; 0.040; 0.047; 0.045; 0.047. 第三次; 0.039; 0.046; 0.047; 0.045. 周界外浓度最大值; 0.048. 硫酸雾; 第一次; ND; ND; ND; ND; mg/m3. 第二次; ND; ND; ND; ND. 第三次; ND; ND; ND; ND. 周界外浓度最大值; ND. 注：1、ND表示未检出，方法检出限：硫酸雾：0.005mg/m3； 2、挥发性有机物（35种）各参数具体浓度见表2-16，方法检出限见表2-15。. 表2-15 无组织废气挥发性有机物(35种)方法检出限一览表 单位：μg/m3 物质; 方法检出限; 物质; 方法检出限. 1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷; 0.5; 四氯乙烯; 0.4. 1,1-二氯乙烯; 0.3; 1,2-二溴乙烷; 0.4. 氯丙烯; 0.3; 氯苯; 0.3. 二氯甲烷; 1.0; 1,1,2,2-四氯乙烷; 0.4. 1,1-二氯乙烷; 0.4; 乙苯; 0.3. 顺式-1,2-二氯乙烯; 0.5; 间，对-二甲苯; 0.6. 三氯甲烷; 0.4; 邻-二甲苯; 0.6. 1,1,1-三氯乙烷; 0.4; 苯乙烯; 0.6. 四氯化碳; 0.6; 4-乙基甲苯; 0.8. 1,2-二氯乙烷; 0.8; 1,3,5-三甲基苯; 0.7. 苯; 0.4; 1,2,4-三甲基苯; 0.8. 三氯乙烯; 0.5; 1,3-二氯苯; 0.6. 1,2-二氯丙烷; 0.4; 1,4-二氯苯; 0.7. 顺式-1,3-二氯丙烯; 0.5; 苄基氯; 0.7. 甲苯; 0.4; 1,2-二氯苯; 0.7. 反式-1,3-二氯丙烯; 0.5; 1,2,4-三氯苯; 0.7. 1,1,2-三氯乙烷; 0.4; 六氯丁二烯; 0.6. 表2-16 无组织废气挥发性有机物（35种）各参数具体浓度表 单位：μg/m3 采样日期; 2023.05.10. 检测项目; 上风向G; 下风向G2. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 1,1-二氯乙烯; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 氯丙烯; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 二氯甲烷; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,1-二氯乙烷; ND; ND; ND; 9.8; ND; ND. 顺式-1,2-二氯乙烯; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 三氯甲烷; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,1,1-三氯乙烷; 24.8; 12.4; 11.3; 47.1; 18.0; 25.2. 四氯化碳; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,2-二氯乙烷; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 苯; ND; ND; ND; 0.4; ND; ND. 三氯乙烯; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,2-二氯丙烷; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 顺式-1,3-二氯丙烯; ND; 1.5; 0.7; ND; ND; ND. 甲苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 反式-1,3-二氯丙烯; ND; 3.7; 2.3; ND; ND; 6.1. 1,1,2-三氯乙烷; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,1-二氯乙烯; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 四氯乙烯; 153; 151; 152; 172; 230; 287. 1,2-二溴乙烷; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 氯苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,1,2,2-四氯乙烷; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 乙苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 间，对-二甲苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 邻-二甲苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 苯乙烯; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 4-乙基甲苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,3,5-三甲基苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,2,4-三甲基苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,3-二氯苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,4-二氯苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 苄基氯; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,2-二氯苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,2,4-三氯苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 六氯丁二烯; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 挥发性有机物(35种); 178; 169; 166; 229; 248; 318. 采样日期; 2023.05.10. 检测项目; 下风向G3; 下风向G4. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 1,1-二氯乙烯; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 氯丙烯; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 二氯甲烷; 1.9; 84.0; 2.6; 2.8; ND; 2.7. 1,1-二氯乙烷; 63.8; ND; 24.1; 9.0; ND; 10.7. 顺式-1,2-二氯乙烯; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 三氯甲烷; 1.4; ND; ND; ND; ND; ND. 1,1,1-三氯乙烷; 203; 100; 273; 72.2; 24.3; 161. 四氯化碳; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,2-二氯乙烷; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 苯; 6.1; 5.4; 7.1; 0.7; ND; 6.4. 三氯乙烯; 4.8; 4.1; 6.2; 2.2; 1.4; 7.0. 1,2-二氯丙烷; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 顺式-1,3-二氯丙烯; ND; 2.4; 3.5; ND; 1.4; ND. 甲苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 反式-1,3-二氯丙烯; 15.2; 39.7; 35.1; ND; 21.3; ND. 1,1,2-三氯乙烷; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,1-二氯乙烯; 1.0; 6.5; ND; ND; ND; ND. 四氯乙烯; 571; 952; 655; 293; 229; 233. 1,2-二溴乙烷; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 氯苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,1,2,2-四氯乙烷; 1.3; 10.0; 6.4; ND; ND; ND. 乙苯; 1.6; 10.3; 6.7; ND; ND; ND. 间，对-二甲苯; 1.9; 7.3; 4.2; ND; ND; ND. 邻-二甲苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 苯乙烯; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 4-乙基甲苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,3,5-三甲基苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,2,4-三甲基苯; ND; ND; 1.4; ND; ND; ND. 1,3-二氯苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,4-二氯苯; ND; 1.1; 1.1; ND; ND; ND. 苄基氯; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,2-二氯苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,2,4-三氯苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 六氯丁二烯; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 挥发性有机物(35种); 873; 1.22×103; 1.03×103; 380; 277; 421. 注：ND表示未检出，挥发性有机物(35种)总量的结果为所有分项之和，低于方法检出限的分项以0计。. - 表2-17 企业已建项目废气实际排放情况表 单位：t/a - 污染物种类; - 实际排放量; - 已排量; - 环评批复量. - DA001; - DA002; - DA003; - DA004. - 颗粒物; - 0.785; - 0.257; - 0.231; - /; - 1.273; - 3.59. - SO2; - 0.379; - /; - /; - /; - 0.379; - 1.85. - NOx; - 2.57; - /; - /; - /; - 2.57; - 16.3. - VOCs; - /; - 0.485; - 0.42; - /; - 0.905; - 3.838. - 氯化氢; - /; - /; - /; - 0.711; - 0.711; - 0.00126. - 硫酸雾; - /; - /; - /; - 0.14; - 0.14; - 0.01296. - （2）废水 根据江苏晶瑞玻璃有限公司实际生产情况，现有项目外排废水仅为生活污水，废水量为15787.2t/a，经厂区化粪池预处理后接入市政污水管网，进入城东污水处理厂二期进一步处理；生产废水为漆雾处理废水、酸洗废水、水洗废水、碱喷淋废水，其中漆雾处理废水经“均质调节+絮凝沉淀”处理后回用于生产，酸洗废水、水洗废水、碱喷淋废水经“中和+絮凝沉淀”处理后回用于生产，均不外排。 根据企业现有项目在2023年5月10日监测期间各项污染物指标均达到城东污水处理厂接管标准，监测结果与评价见表2-18。 表2-18 现有项目生活污水检测结果表 采样日期; 采样点位; 检测项目; 检测结果; 单位. 第一次; 第二次; 第三次; 均值. 2023.05.10; DW001生活废水排放口 ★W1; pH值; 6.4; 6.5; 6.4; /; 无量纲. 化学需氧量; 388; 383; 396; 389; mg/L. 悬浮物; 24; 27; 26; 26; mg/L. 氨氮; 25.2; 21.3; 23.5; 23.3; mg/L. 总磷; 2.90; 3.16; 3.02; 3.03; mg/L. 总氮; 30.8; 27.4; 30.0; 29.4; mg/L. 五日生化需氧量; 97.7; 104; 99.0; 100; mg/L. - （3）声环境 根据2024年10月11~12日江苏中连环境检测有限公司对江苏晶瑞玻璃有限公司验收检测数据（报告编号为：中连检测第2024427号），现有项目在监测期间，厂界的4个噪声监测点监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，具体监测结果见表2-19。 表2-19 现有项目厂界噪声监测结果与评价 单位：dB（A） 检测日期; 检测点位; 点位编号; 昼间测量值; 夜间测量值. 2024.10.10; 东厂界外1m; Z1; 54.5; 46.2. 南厂界外1m; Z2; 58.4; 49.7. 西厂界外1m; Z3; 56.8; 48.1. 北厂界外1m; Z4; 57.5; 48.7. 检测环境条件; 昼间：天气：晴；风速：1.7m/s。 夜间：天气：晴；风速：1.8m/s。. 2024.10.11; 东厂界外1m; Z1; 55.4; 42.7. 南厂界外1m; Z2; 59.1; 48.5. 西厂界外1m; Z3; 56.8; 46.3. 北厂界外1m; Z4; 58.1; 47.0. 检测环境条件; 昼间：天气：晴；风速：1.8m/s。 夜间：天气：晴；风速：1.6m/s。. - （4）固废 表2-20 现有项目固废产生与处置情况 序号; 固废名称; 产生量t/a; 利用处置方式. 1; 废包装袋; 0.5; 统一收集后外售. 2; 水性漆渣; 81. 3; 污泥; 25. 4; 空酸桶; 0.3; 供货商回收. 5; 废漆桶; 1.5; 委托有资质的单位处置. 6; 废活性炭; 4t/2a. 7; 废过滤棉; 6.4. 8; 废催化剂; 0.001t/5a. 9; 生活垃圾; 197.34; 环卫部门统一清运. - 环境风险回顾 （一）企业已采取的环境风险防范措施 （1）废气非正常排放事故风险防范落实措施 ①企业已委派专人负责环保设备的日常维护，对环保设备进行检查，及时维护保养； ②有专人负责记录记录废气处理设施的运行、检修台账，确保环保设备的正常运行。 （2）废水污染事故风险防范落实措施 ①企业已安排专职人员定期对水泵等设备进行检查，以保证设备的正常运行； ②化验人员每天定时抽取进水口、各池体出水口的水样，及时发现污染事故，及时启动事故排水，并对原因进行排查。 ③企业厂区共设有1座容积为50m3的应急事故池，1座容积为180m3的消防水池。发生事故可立即停止产生废水的相关工序，打开应急事故池阀门，污水收集至应急事故池，事故后待故障排除后将事故废水和消防废水处理达标排放减少对周围水体影响。 （3）危废暂存库风险防范措施 ①不同种类性质的固体废物分区贮存，并设置固废识别标志。 ②危废暂存库配备灭火器及其他应急物资，有效预防突发环境污染事故。 ③安装在线摄像头，实时预防危废库突发情况。 （4）火灾事故风险防范措施 ①对有火灾危险的场所设置消防报警装置，一旦发生火灾，立即做出应急反应。 ②生产车间、仓库、固废堆场配备足够的相适用的各类灭火器材，并定点存放，经常检查，及时充装。 ③公司留有足够的消防通道。车间配备一定数量的灭火器等消防器材。 ④公司建立了完善的消防设施，包括高压水消防系统、火灾报警系统等。 （5）雨排水系统防控措施 ①雨水排口切断闸门采用手动式，专人负责。在紧急情况下关闭总排口，防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境。 ②全厂雨排水管道与生产污水管道、生活污水管道不发生串漏，设置单独管线与事故应急池连接，可以有效防止受污染的雨水直接进入外环境。 ③厂区实施雨污分流制，厂区有1个雨水排口和1个污水排口，雨水排口位于厂区北侧，接厂区北侧众兴东路雨水管网，雨水排入经济开发区雨水泵站，然后就近排入泵站附近水体，污水排口也位于厂区北侧，接经济开发区污水管网，废水排入城东污水处理厂二期处理。 （二）企业环境风险防范制度执行情况 （1）应急预案编制 建设单位委托编制的《江苏晶瑞玻璃有限公司突发环境事件应急预案》于2021年6月27日签署发布，于2021年7月2日在宿迁市泗阳生态环境局备案，备案号：321323-2023-056-L，其中环境风险等级为较大[较大-大气（Q1M3E2）+一般-水（Q1M2E3）]。 （2）隐患排查制度 ①企业已建立危化品管理档案，并定期进项专项检查。 ②企业已采取多种形式对员工进行培训教育。 （3）应急队伍建设 为突出突发事件应急管理工作，公司成立了“应急救援小组”。公司应急救援小组织体系有综合协调组、应急抢险组、应急监测组、后勤保障组、善后处理组、环境保护组。 公司应急指挥部由总指挥、副总指挥组成，姚学君担任总指挥，刘善东担任副总指挥。综合协调组由刘善东担任组长，其主要责任是负责事故现象现场调查、分析认定，明确事故性质和危害程度，提出建议，并及时向指挥部上报情况和原因；负责相应措施的技术储备；当其他小组需要帮助时听从指挥部安排，立即协助该组应急救援工作。 应急抢险组由梁春伟担任组长，其主要责任是根据领导小组指令，及时负责扑救、抢险，当事态无法控制时，立即通知领导小组求援；事故发生时，负责人员的疏散、逃生；负责损失控制、物资抢救，并对事故现场划定警戒区，阻止与抢救、抢险无关人员进入现场，保护现场不遭受破坏。 应急监测组由周辉担任组长，其主要责任是负责事故现场应急监测工作，及时向领导小组提供监测数据；协助上级监测部门开展承担的应急事故监测任务。 后勤保障组由王前照担任组长，其主要责任是负责指挥抢险现场受伤人员的救助和对重伤员的转移，保障抢险人员人身安全；事故结束后负责应急物资的检查、保养、更新、添置，使之满足下次应急需要。 善后处理组由王霞担任组长，其主要责任是负责对事故现场转移出来的伤员，实施紧急救护工作；协助医疗部门将伤员护送到相关单位进行抢救和安置；发生重大污染事故时，组织厂区人员撤离现场；协助领导小组做好善后工作。 环境保护组由曹建波担任组长，其主要责任是负责事故发生后的雨、污水阀门的切换，及时关注厂区内事故废水的走向，避免事故水流出厂区进入外环境。 （4）应急物资装配 公司内均有针对性地建立环境应急物资储备及突发环境事件应急处置专项资金。 （三）企业目前环境风险防控现状存在问题及整改措施 （1）环境风险防控现状存在问题 ①应急物资种类不完备并缺少应急物资更新制度。 ②针对各种突发环境事故应急演练次数不充分，应急小组配合不密切、反应能力不敏捷。 （2）整改措施 ①根据厂区各种可能发生的环境事故完善应急物资种类，建立应急物资更新制度。 ②根据厂区各种可能发生的环境事故有针对性的进行应急演练，提高应急小组配合度以及反应能力。 - 现有项目存在问题及以新代老措施 结合现有项目环评、验收资料，以及现场踏勘情况，识别出现有项目存在环境问题及整改措施如下： - （1）现有项目存在的问题 ①现有项目环评中未对生活废水中BOD5、总氮进行核算，本次环评补充核算。 ②现有项目环评中未对生活废水接管量进行核算，本次环评补充核算 - （2）以新带老措施 ①补充核算现有环评废水中BOD5、总氮。 ②补充核算现有环评废水接管量。 |

- 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境质量现状 根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》可知，2024年，全市环境空气优良天数达296天，优良天数比例为80.9%；空气中PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3浓度均同比下降，CO指标持平，浓度均值分别为38.7μg/m3、57μg/m3、21μg/m3、5μg/m3、160μg/m3、1.0mg/m3，除CO同比持平外，其余同比分别下降2.8%、9.5%、16.0%、37.5%、5.3%；其中，臭氧作为首要污染物的超标天数为33天，占全年超标天数比例达47.1%，已成为影响全市环境空气质量达标的主要指标。沭阳、泗阳和泗洪三县城市空气质量优良天数分别为295、309、304，全年占比分别为80.6%、84.4%、83.1%。全市降水pH值介于6.64~7.84之间，未出现酸雨。 为切实改善空气质量，保障人民群众身体健康，以高水平保护推动经济高质量发展，确保高质量完成“十四五”目标任务，宿迁市生态环境局于2025年6月19日发布《宿迁市2025年大气污染防治工作方案》，主要以优化结构，促进绿色低碳发展；开展移动源全链条整治；强化工业企业废气治理；强化扬尘精细化管控；持续开展面源污染治理；提升污染天气应对质效等方面为重点任务，从以上几个方面进行改革推动大气环境质量持续改善。 2、地表水环境质量现状 根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》，全市10个县级以上集中式饮用水水源地水质优Ⅲ比例为100%；全市15个国考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为86.7%，无劣Ⅴ类水体；全市35个省考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例100%，无劣Ⅴ类水体。 3、声环境质量现状 项目所在区域规划为3类声功能区。根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》，宿迁市功能区声环境昼间测次达标率98.4%，夜间测次达标率94.9%。与2023年年相比，昼间测次达标率上升0.1个百分点、夜间测次达标率上升3.8个百分点。市区功能区声环境昼间测次达标率96.3%，夜间测次达标率88.1%。区域环境噪声昼间平均等效声级54.3分贝，处于二级（较好）水平。道路交通声环境昼间平均等效声级63.7分贝，处于一级（好）水平。 项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，不需要进行声环境质量监测。 4、生态环境质量现状 本项目位于江苏省泗阳经济开发区众兴东路282号，用地范围内不含生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不开展生态现状调查。 5、电磁辐射质量现状 本项目属于C3055玻璃包装容器制造，不涉及电磁辐射，无需开展辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤环境质量现状 建设项目污染区包括生产、贮运装置及污染处理设施区，包括化学品库、危废暂存库、废气处理设施、污水管道等。根据污染区通过各种途径可能进入地下水环境的各种有毒有害原辅材料、中间物料、“三废”的泄漏量（含跑、冒、滴、漏）及其他各类污染物的性质、产生和排放量，将污染区进一步分为简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区。项目采取不同的分区防渗措施后，正常运营状况下可以有效防止地下水、土壤污染，故本项目不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 项目东侧、北侧为工业用地，项目南侧为江苏润昌橡胶科技有限公司，项目西侧为江苏智善包装有限公司，项目周边概况详见附图3。 （1）大气环境 据现场勘察，本项目周边500m范围内大气环境保护目标见表3-1和附图3。 表3-1 项目500m范围内环境空气保护目标情况表 名称; 坐标; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 来安村; 118.769237; 33.699869; 居民; 3986人; 二类区; NE; 478. 江庄; 118.769237; 33.701757; 居民; 32人; 二类区; N; 470. （2）声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 （3）地表水环境 淮泗河位于项目东侧，距离约为1.9km，地表水Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 （4）地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （5）生态环境 本项目位于江苏泗阳经济开发区内，无生态环境保护目标 |
| 污染物排放控制标准 | - 1、大气污染物排放标准 本项目3#厂房直印工序产生的挥发性有机废气收集后通过现有排气筒DA002排放，非甲烷总烃有组织排放浓度和排放速率从严执行《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）相关标准要求，4#厂房直印工序产生的有机废气执行《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）相关标准要求；项目产生的VOCs无组织排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中非甲烷总烃相关标准；厂区内厂房外无组织VOCs（以非甲烷总烃计）排放从严执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表B.1中限值要求。具体见表3-2、3-3。 表3-2 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 污染物排放监控位置; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 监控点; 浓度. NMHC; 50; 1.8; 车间或生产设施排气筒; 边界外浓度最高点; 4; 《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 表3-3 厂区内大气污染物无组织排放浓度限值表 #### 污染物; #### 特别排放限值mg/m³; #### 限制含义; #### 无组织排放监控位置; #### 执行标准. NMHC; 5; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）. 15; 监控点处任意一次浓度值. - 2、水污染物排放标准 扩建项目产生的生活污水经化粪池处理后与经污水处理站处理的生产废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，一同接市政污水管网进入城东污水处理厂二期集中处理（接管废水需要达到污水处理厂接管标准要求），尾水排入淮泗河。城东污水处理厂二期出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。具体标准见表3-4。 表3-4 城东污水处理厂二期接管及排放标准（单位：mg/L，pH无量纲） 污染因子 执行标准; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总氮; 总磷; 氟化物. 污水综合排放标准; 6~9; 500; 300; 400; /; /; /; 20. 接管标准; 6~9; 500; 200; 250; 30; 40; 5; 1.5. 尾水排放标准; 6~9; 50; 10; 10; 5（8）*; 15; 0.5; 1.5. 注：*括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 氟化物接管、排放标准参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表4中排放限值。. - 3、噪声排放标准 项目运行期间，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，具体标准限值见表3-5。 表3-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）（单位：dB(A)） 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间; 排放标准. 厂界; 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）. - 4、固废排放标准 固体废物依据《国家危险废物名录》（2025版）和《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）来鉴别一般工业废物和危险废物。 建设项目一般固体废物贮存和处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》（2020年修订）中的有关规定。 危险废物贮存和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ 2025-2012）和《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）中相关规定要求。 生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）第四章中相关规定。 |
| 总量控制指标 | 项目总量控制指标情况见下表： 表3-6 项目总量控制指标情况表 单位：t/a 种类; 污染物名称; 现有项目排放量; 现有项目批复量; 本项目排放量; 以新带老削减量; 排放增减量; 全厂排放（接管）量; 全厂控制总量; 全厂外排量. 废气; 颗粒物; - 1.273; - 3.59; 0; 0; 0; - 1.273; - 3.59; - 1.273. 二氧化硫; - 0.379; - 1.85; 0; 0; 0; - 0.379; - 1.85; - 0.379. 氮氧化物; - 2.57; - 16.3; 0; 0; 0; - 2.57; - 16.3; - 2.57. VOCs; - 0.905; - 3.838; 0.0109; 0; +0.0109; - 0.9159; - 3.838; - 0.9159. 氯化氢; - 0.711; - 0.00126; 0; 0; +0.70974; - 0.711; - 0.711; - 0.711. 硫酸雾; - 0.14; - 0.01296; 0; 0; +0.12704; - 0.14; - 0.14; - 0.14. 废水; 废水量; 15787.2; 15787.2; 2376; 0; +2376; 18163.2; 18163.2; 18163.2. COD; 6.157; /; 0.54; 0; +0.54; 6.697; 6.697; 0.908. SS; 0.4736; /; 0.1973; 0; +0.1973; 0.6709; 0.6709; 0.181. NH3-N; 0.3947; /; 0.0464; 0; +0.0464; 0.4411; 0.4411; 0.09. TP; 0.04736; /; 0.00393; 0; +0.00393; 0.05129; 0.05129; 0.009. BOD5; 1.579; /; 0.231; 0; +0.231; 1.81; 1.81; 0.181. TN; 0.4736; /; 0.0583; 0; +0.0583; 0.5319; 0.5319; 0.273. 氟化物; 0; /; 0.016; 0; +0.016; 0.016; 0.016; 0.016. 注：本次环评补充核算现有项目BOD5、TN排放情况； 本次环评补充核算现有项目废水接管量； 本项目新增VOCs排放量在现有项目批复排放量内平衡，不新增申请量。. 1、本项目总量控制指标为： - （1）废气： - ①有组织排放量：VOCs≤0.0109t/a； ②无组织排放量：VOCs≤0.0117t/a。 （2）废水： 接管量：废水量≤2376m3/a，COD≤0.54t/a，BOD5≤0.231t/a，SS≤0.1973t/a，氨氮≤0.0464t/a，总氮≤0.0583t/a，总磷≤0.00393t/a，氟化物≤0.016t/a； 排入外环境：废水量≤2376m3/a，COD≤0.119t/a，BOD5≤0.024t/a，SS≤0.024t/a，氨氮≤0.012t/a，总氮≤0.036t/a，总磷≤0.0012t/a，氟化物≤0.016t/a。 （3）固体废物：综合利用或安全处置，“零”排放，无需申请总量。 2、本项目建成后全厂污染物排放总量： - （1）废气： - 有组织排放量：VOCs≤3.838t/a，颗粒物≤3.59t/a，SO2≤1.85t/a，NOx≤16.3t/a，氯化氢≤0.711t/a，硫酸雾≤0.14t/a。 （2）废水： 接管量：废水量≤18163.2m3/a，COD≤6.697t/a，BOD5≤1.81t/a，SS≤0.6709t/a，氨氮≤0.4411t/a，总氮≤0.5319t/a，总磷≤0.05129t/a，氟化物≤0.016t/a； 排入外环境：废水量≤18163.2m3/a，COD≤0.908t/a，BOD5≤0.181t/a，SS≤0.181t/a，氨氮≤0.09t/a，总氮≤0.273t/a，总磷≤0.009t/a，氟化物≤0.016t/a。 （3）固体废物：综合利用或安全处置，“零”排放，无需申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本次扩建项目使用厂区现有标准厂房，仅需进行设备安装，故不对施工期进行环境影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | - 1、废气 - 1.1废气产生及排放情况 本次扩建项目废气主要为切削液产生的有机废气和油墨印刷产生的有机废气。 （1）本项目激光内雕工序中使用切削液进行润滑。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）33-37，431-434机械行业系数手册中07机械加工-使用切削液的数控中心加工产生的挥发性有机废气产污系数为5.64kg/t-原料，项目切削液用量为1t/a，则有机废气产生量为0.006t/a，在车间内无组织排放。 - （2）项目直印工序会产生有机废气，根据油墨厂家提供检测报告，油墨中VOCs含量为57%。 - 本项目3#厂房油墨使用量为0.16t/a，则有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为0.0912t/a，产生的废气密闭收集，收集效率95%。则有组织产生量为0.08664t/a，产生速率为0.012kg/h。收集后的废气通过“水喷淋+二级干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”处理后通过15m高排气筒DA002排放，有机废气去除效率90%，则非甲烷总烃有组织排放量为0.0087t/a，排放速率为0.0012kg/h。无组织非甲烷总烃排放量为0.00456t/a。 - 本项目4#厂房油墨使用量为0.04t/a，则有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为0.0228t/a，产生的废气密闭收集，收集效率95%。则有组织产生量为0.02166t/a，产生速率为0.003kg/h。收集后的废气通过“二级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒DA005排放，有机废气去除效率90%，则非甲烷总烃有组织排放量为0.0022t/a，排放速率为0.0003kg/h。无组织非甲烷总烃排放量为0.00114t/a。 - （3）项目热转印工艺是将彩色图案薄膜通过热转印机加热、加压从而转印到玻璃酒瓶表面。生产中使用的热转印膜均由企业外购，在贴标过程中会产生极少量挥发性有机废气，因此本项目仅做定性分析。 - 本项目废气产生、排放情况见表4-1、4-2。 - 表4-1 项目废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表 产生工序; 污染物名称; 收集方式; 收集效率; 治理措施; 治理效率; 是否为可行技术. - 3#厂房直印; - 非甲烷总烃; - 密闭收集; - 95%; - 水喷淋+二级干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置; - 90%; - 是. - 4#厂房直印; - 非甲烷总烃; - 密闭收集; - 95%; - 二级活性炭吸附装置; - 90%; - 是. - 表4-2 项目有组织废气源强核算结果表 工序; 污染源; 污染物名称; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间h/a. 核算方法; 排气量m3/h; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 工艺; 效率%; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 3#厂房直印; DA002; NMHC; 物料衡算法; 5000; 2.4; 0.012; 0.08664; 水喷淋+二级干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧; 90; 0.24; 0.0012; 0.0087; 7200. 4#厂房直印; DA005; NMHC; 5000; 0.6; 0.003; 0.02166; 二级活性炭吸附; 90; 0.06; 0.0003; 0.0022. 本项目3#厂房产生的非甲烷总烃废气依托厂区现有DA002排气筒排放，叠加现有项目经DA002排气筒排放的同类污染物后，厂区DA002排放的废气情况见表4-4。 表4-3 叠加同类污染物后，DA002排放状况一览表 污染源; 污染物; 排气量m3/h; 产生情况; 治理措施; 治理效率; 排放情况. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. DA002; NMHC; 13660; 50.5; 0.69; 4.94; 水喷淋+二级干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧; 90%; 5.05; 0.069; 0.494. - 表4-4 本项目废气排放口基本情况表 - 排气筒编号; - 排放口类型; - 污染物名称; - 地理坐标; - 排气筒参数. - 经度; - 纬度; - 排气筒高度/m; - 排气筒出口内径/m; - 排气温度/℃; - 流速/m/s. - DA002; - 一般排放口; 非甲烷总烃; - 118.772553; - 33.696574; - 15; - 0.5; - 30; - 19.33. - DA005; - 一般排放口; 非甲烷总烃; - 118.771995; - 33.695335; - 15; - 0.4; - 25; - 11.06. - 表4-5 项目无组织废气排放情况表 污染源; 污染物; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 面源参数（m×m）; 面源高度（m）. 3#厂房; 非甲烷总烃; 0.00456; 0.00063; 30×90; 10. 4#厂房; 非甲烷总烃; 0.00114; 0.00016; 30×180; 10. 7#厂房; 非甲烷总烃; 0.006; 0.00083; 30×180; 10. 项目大气污染物排放量核算见下表。 表4-6 本项目大气污染物有组织排放量核算结果一览表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; DA002; 非甲烷总烃; 0.24; 0.0012; 0.0087. 2; DA005; 非甲烷总烃; 0.06; 0.0003; 0.0022. 有组织排放总计. 有组织排放总计; VOCs（以非甲烷总烃计）; 0.0109. 表4-7 本项目大气污染物无组织排放量核算结果一览表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值 （mg/m3）. 1; 3#厂房; 直印; 非甲烷总烃; 强化废气收集处理，提高收集效率; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 4.0; 0.00456. 2; 4#厂房; 直印; 非甲烷总烃; 0.00114. 3; 7#厂房; 激光内雕; 非甲烷总烃; 0.006. 无组织排放总计. 无组织排放总计; VOCs（以非甲烷总烃计）; 0.0117. - 1.2废气处理措施可行性分析 - （1）排气筒设置的合理性分析 ①排气筒依托可行性分析 DA002现有污染物为非甲烷总烃和颗粒物，本项目排放污染物为非甲烷总烃，与DA002排放的现有污染物类型相似，风机设计总风量为25000m3/h。根据建设单位提供资料可知，现有项目生产线已用风量约为8660m3/h，剩余风量为16340m3/h，本项目设计风量为5000m3/h，现有排气筒DA002配套风机风量能够满足本项目废气收集需要。 ②排气筒设置合理性分析 排气筒高度分析：根据《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）：“排气筒高度不低于15m”本项目的排气筒高度均为15m可满足要求。 排气筒流速分析：根据《大气污染治理工程技术导则》HJ2000-2010之5.3污染气体的排放之5.3.5“排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右”。本项目各排气筒流速见表4-5，流速均在15m/s左右，可满足标准要求。 （2）收集、处理措施可行性分析 A.收集措施可行性分析 本项目直印工序在密闭空间内进行，废气通过管道密闭收集，管道风量根据“Q=3600×A×V”计算，式中A为管道横截面积，本项目有机废气收集主管道横截面积约为0.12m2，V为风速，本项目取10m/s，经计算，本项目单个直印工序嗦需风量为4320m3/h，考虑到风量损失，风机风量取5000m3/h合理。 B.处理措施可行性分析 ①活性炭吸附脱附+催化燃烧 参考《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）附录A污染防治可行技术参考表，印刷产生的挥发性有机废气治理推荐可行技术含浓缩+热力（催化）氧化，因此本项目3#厂房印刷废气依托现有项目的“活性炭吸附脱附+催化燃烧”处理措施可行。 根据生态环境部大气环境司所著的《挥发性有机物治理实用手册》表3-1可知，“活性炭吸附脱附+CO”组合技术的净化效率较高（≥90%），因此本项目采用“活性炭吸附脱附+CO炉”对有机废气进行处理，去除效率达到90%是可行的。 ②二级活性炭吸附 活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，其孔径平均为（10~40）×10-8cm，比表面积一般在600~1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。工业上应用活性炭还要求机械强度大、耐磨性能好，它的结构力求稳定，吸附所需能量小，以有利于再生。活性炭用于油脂、饮料、食品、饮用水的脱色、脱味，气体分离、溶剂回收和空气调节，用作催化剂载体和防毒面具的吸附剂。随着时间的延长，活性炭细孔中吸附质浓度的不断增大，吸附速度会不断减慢，直到活性炭达到饱和状态。此时，吸附速度和解吸速度达到动态平衡，气、固相之间的传递相等。 根据相关论文：活性炭吸附治理多组分有机废气的研究，谢裕坛，浙江大学硕士学位论文，2002.3，活性炭吸附是处理有机废气的成熟工艺，两级活性炭吸附处理设施在活性炭更换充分的情况下，处理效果良好，活性炭吸附处理装置对烃类物质废气的去除效率在90%以上。所以本项目采用二级活性炭吸附工艺处理处理4#厂房有机废气可行，处理效率取值90%是合理的。企业要按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）、《关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）等文件中的相关要求，规范运行活性炭吸附装置，确保活性炭吸附装置的去除效率。 - 1.3废气污染物排放达标分析 - 本项目有组织排放达标分析情况见下表。 表4-8 本项目有组织废气排放达标分析情况表 产物工段; 排气筒编号; 污染物名称; 执行标准; 污染物排放; 达标判定; 标准来源. 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 直印; DA002; 非甲烷总烃; 50; 1.8; 5.05; 0.069; 0.494; 达标; 《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）. 直印; DA005; 非甲烷总烃; 50; 1.8; 0.06; 0.0003; 0.0022; 达标. 注：DA002排气筒为叠加相同污染源后，有组织废气排放达标情况. - 1.4卫生防护距离计算 卫生防护距离是指工厂在正常生产状况下，由无组织排放源散发的有害物质对工厂周围居民健康不致造成危害的最小距离。为防止企业有害气体无组织排放对居住区造成污染和危害，保护人体健康，必须在企业与居住区之间设置一定的卫生防护距离。卫生防护距离内宜绿化或设置其它生产性厂房、仓库，但不宜作为长久居住和办公使用。 （1）行业主要特征大气有害物质 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中第4章，“在选取特征大气有害物质时，应首先考虑其对人体健康损害毒性特点，并根据目标行业企业的产品产量及其原辅材料、工艺特征、中间产物、产排污特点等情况，确定单个大气有害物质的无组织排放量及等标排放量（Qc/Cm），最终确定卫生防护距离相关的主要特征大气有害物质1种～2种”。 当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。 （2）卫生防护距离初值 采用《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中卫生防护距离初值计算公式进行卫生防护距离的计算，计算公式为： 式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位为kg/h； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为mg/m3； L——大气有害物质卫生防护距离初值，单位为m； r——大气有害物质排放源所在单元的等效半径，单位为m。根据生产单元占地面积S（m2）计算，； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地近5年平均风速及大气污染源构成类别从表查取； 表4-9 卫生防护距离计算系数表 计算系数; 5年平均风速m/s; 卫生防护距离 L，m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. <4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的三分之一者； Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定值。. 参照宿迁日志，本项目所在区域近五年平均风速为2.7m/s，因此，A、B、C、D的取值分别为470、0.021、1.85、0.84。 （3）卫生防护距离终值 ①单一特征大气有害物质终值的确定 卫生防护距离终值极差见表4-10。 表4-10 卫生防护距离终值极差范围表 卫生防护距离计算初值L（m）; 极差（m）. 0≤L＜50; 50. 50≤L＜100; 50. 100≤L＜1000; 100. L≥1000; 200. ②多种特征大气有害物质终值的确定 当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准。 - （4）卫生防护距离计算结果 卫生防护距离计算见表4-11。 表4-11 卫生防护距离计算参数及计算结果 污染源; 污染物; 排放速率（kg/h）; 面源面积（m2）; 执行标准浓度(mg/m3); 卫生防护距离初值（m）; 卫生防护距离（m）. 3#厂房; NMHC; 0.00063; 2700; 2.0; 0.004; 50. 4#厂房; NMHC; 0.00016; 5400; 2.0; 0.001; 50. 7#厂房; NMHC; 0.00083; 5400; 2.0; 0.004; 50. 根据计算结果，最终确定本项目建成后卫生防护距离设置为分别以3#厂房、4#厂房和7#厂房边界外扩50m的范围形成的包络线。经查，本项目卫生防护距离范围内无居民点以及其他环境空气敏感保护点，该范围内不得建设居民区、学校和医院等敏感目标。 故本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 - 1.5监测要求 对照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ1246-2022）、《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）及江苏省生态环境厅印发《江苏省污染源自动监控管理办法》（试行）相关要求，建议建设单位按表4-7制定建设项目的日常废气监测计划。 表4-12 日常废气监测计划表 监测要素; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 监测标准. 废气; 有组织; DA002; NMHC; 1次/半年; 《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）. DA005; NMHC; 1次/半年. 无组织; 厂界; NMHC; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 厂区内厂房外; NMHC; 1次/半年; 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）. - 1.6非正常工况 非正常工况指生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目非正常工况主要考虑废气处理装置发生故障，导致废气去除效率降低的情况。 根据工程分析，假设废气处理装置故障，处理效率为0%，非正常排放时间取事故发生后0.5h。本着最不利影响原则，将非正常排放源强确定为项目产生的污染物不经任何处理直接排放。 项目废气非正常排放情况具体见下表。 表4-13 污染源非正常排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. DA002; 设施故障; NMHC; 50.5; 0.69; 0.5; ≤1; 加强在岗人员培训，按规定及时对设备维修保养，保证处理效率. DA005; 设施故障; NMHC; 0.6; 0.003; 0.5; ≤1. 针对非正常工况，建设单位应加强对废气处理设施及其他环保设施的巡查、维护和保养，按时更换耗材。一旦发现设施运行异常，应暂停生产，迅速抢修或更换，待废气处理设施运行正常后恢复生产。 项目建设运行后，企业应加强在岗人员培训，按规定及时对设备维修保养，保证处理效率，尽量降低、避免非正常情况的发生，确保生产废气达标排放。 - 2、废水 2.1废水产生及排放情况 - 本次扩建项目生产营运期间有生活污水和生产废水产生。 本项目生活污水产生量为576t/a。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》生活源产排污核算方法和系数手册中生活污水相关污染物浓度，同时结合项目当地生活污水水质情况，本项目主要污染物产生浓度分别为COD450mg/L、BOD5100mg/L、SS40mg/L、氨氮25mg/L、总氮30mg/L、总磷3mg/L。 - 项目生产废水产生量为1800t/a。类别同类企业，废水中主要污染物产生浓度分别为COD250mg/L、BOD5120mg/L、SS250mg/L、氨氮20mg/L、总氮25mg/L、总磷2mg/L；根据氟元素平衡，本项目氢氟酸（40%）年用量为1t/a，则废水中氟化物量为0.4t/a，则氟化物浓度为222.2mg/L。 - 本项目废水产排情况见下表。 - 表4-14 本项目废水产排情况一览表 种类; 污染物; 污染物产生量; 预处理措施; 污染物排放量; - 排放时间h/a. 核算方法; 产生废水量m3/a; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 工艺; 效率%; 排放废水量m3/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. - 生活污水; - pH; - 类比法; - 576; - 6~9; - /; - 化粪池; - /; - 576; - 6~9; - /; - 7200. COD; 450; - 0.259; 13.3; 390; - 0.225. BOD5; 100; - 0.058; 0; 100; - 0.058. SS; 40; - 0.023; 25; 30; - 0.0173. 氨氮; 25; - 0.0144; 0; 25; - 0.0144. 总氮; 30; - 0.0173; 0; 30; - 0.0173. 总磷; 3; - 0.00173; 0; 3; - 0.00173. - 生产废水; - pH; - 类比法; - 1800; - 4~6; - /; - 调节+中和+混凝沉淀+高效过滤; - /; - 1800; - 6~9; - /. COD; - 250; - 0.45; - 30; - 175; - 0.315. BOD5; - 120; - 0.216; - 20; - 96; - 0.173. SS; - 250; - 0.45; - 60; - 100; - 0.18. 氨氮; - 20; - 0.036; - 10; - 18; - 0.032. 总氮; - 25; - 0.045; - 10; - 22.5; - 0.041. 总磷; - 2; - 0.0036; - 40; - 1.2; - 0.0022. - 氟化物; - 物料衡算法; - 222.22; - 0.4; - 96; - 8.89; - 0.016. - 综合废水; - pH; - /; - /; - /; - /; - /; - /; - 2376; - 6~9; - /. COD; - 227.3; - 0.54. BOD5; - 97.2; - 0.231. SS; - 83.0; - 0.1973. 氨氮; - 19.5; - 0.0464. 总氮; - 24.5; - 0.0583. 总磷; - 1.65; - 0.00393. - 氟化物; - 6.73; - 0.016. 表4-15 本项目建成后全厂废水排放情况一览表 污染物; 排放废水量m3/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放时间h/a. - pH; 18163.2; 6~9; /; 7200. COD; 367.83; 6.681. BOD5; 99.65; 1.81. SS; 33.44; 0.6073. 氨氮; 22.8; 0.4142. 总氮; 28.76; 0.5224. 总磷; 2.84; 0.0516. - 氟化物; 0.88; 0.016. 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表4-16，废水间接排放口基本情况表见表4-17。 表4-16 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 设施编号; 设施名称; 设施工艺. 1; 生活污水; pH COD BOD5 SS 氨氮 总氮 总磷; 城东污水处理厂二期; 连续排放，排放期间流量稳定; TW001; 化粪池; 厌氧; DW001; 是; 企业总排. 2; 生产废水; pH COD BOD5 SS 氨氮 总氮 总磷 氟化物; TW002; 污水处理站; 中和+絮凝沉淀. 表4-17 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量m3/a; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值mg/L. DW001; 118.566187; 33.714923; 2376; 城东污水处理厂二期; 连续排放，排放期间流量稳定; /; 城东污水处理厂二期; pH; 6~9. COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. 氨氮; 5（8）*. 总氮; 15. 总磷; 0.5. 氟化物; 1.5. 2.2废水污染物排放信息 废水污染物排放信息见下表。 表4-18 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 新增日排放量（kg/d）; 全厂日排放量（kg/d）; 新增年排放量（t/a）; 全厂年排放量（t/a）. 1; DW001; 废水量; /; 7920; 60544; - 2376; 18163.2. COD; 368.71; 1.8; 22.32; - 0.54; 6.697. BOD5; 99.65; 0.77; 6.03; - 0.231; 1.81. SS; 36.94; 0.66; 2.24; - 0.1973; 0.6709. 氨氮; 24.29; 0.155; 1.47; - 0.0464; 0.4411. 总氮; 29.28; 0.194; 1.77; - 0.0583; 0.5319. 总磷; 2.82; 0.0124; 0.17; - 0.00393; 0.05129. 氟化物; 0.88; 0.053; 0.053; - 0.016; 0.016. 全厂排放口合计; 废水量; - 2376; 18163.2. COD; - 0.54; 6.697. BOD5; - 0.231; 1.81. SS; - 0.1973; 0.6709. 氨氮; - 0.0464; 0.4411. 总氮; - 0.0583; 0.5319. 总磷; - 0.00393; 0.05129. 氟化物; - 0.016; 0.016. 本项目废水污染物排放执行标准见表4-19。 表4-19 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值(mg/L). 1; DW001; pH; 城东污水处理厂二期接管标准; 6~9. 2; COD; 500. 3; BOD5; 200. 4; SS; 250. 5; 氨氮; 30. 6; 总氮; 40. 7; 总磷; 5. 8; 氟化物; 1.5. - 2.3污染物治理措施可行性分析 - （1）化粪池处理生活污水可行性分析 根据《村镇生活污染防治最佳可行技术指南》（试行），村镇生活污水污染防治最佳可行单元技术为三格式化粪池、沼气发酵池、人工湿地、土地快速渗滤、稳定塘、厌氧滤池、生物接触氧化法、脱氮除磷活性污泥法、膜生物反应器。本项目生活污水采用化粪池处理，是常规成熟稳定的工艺，处理后达到城东污水处理厂二期接管标准，技术上可行。项目生活污水经化粪池处理后，可对悬浮物有较大的削减作用，对COD等也有一定的去除效果。 生活污水经化粪池处理后，废水中各水污染物浓度为：COD：390mg/L、BOD5：100mL、SS：30mg/L、氨氮：25mg/L、总氮：30mg/L、总磷：3mg/L，本项目生活污水经化粪池处理后接管至城东污水处理厂二期进一步处理，对周边地表水环境影响较小。 - （2）污水处理站处理工艺可行性分析 本项目设置一套清洗废水处理装置，用于处理玻璃酒瓶头清洗废水。由于清洗废水成分简单，本项目拟采用“调节+中和+混凝沉淀+高效过滤”方式处理清洗废水。 - 废水处理装置工艺流程见图4-1。 图4-1 本项目清洗废水处理装置工艺流程图 ①调节：为均匀水质，存盈补缺，设置一座调节池将不同时间排放废水混合均匀，使后续的处理设备不受废水高峰流量的变化而变化。 ②中和：投加石灰，与水中氟离子反应生成难溶的氟化钙（CaF2）沉淀，从而实现将水中氟离子去除的目的。 ③混凝沉淀：中和后的废水进入混凝池，添加PAC、PAM混凝剂，使废水中细小絮体变成较大的絮体胶团并沉淀，有效去除水中的微小悬浮物、胶体以形成良好的絮凝团后进行高效固液分离。 ④高效过滤：为了防止水中残留污染物，高效过滤系统采用“石英砂+活性炭”组合过滤。石英砂过滤器可以将水中细小的颗粒杂质截留下来，从而使得水得到澄清和净化。石英砂过滤器出水进入活性炭过滤器中，活性炭过滤器可以吸附小分子有机物等污染物质。 根据建设单位提供的有关废水预处理设计资料，本项目废水处理系统设计各阶段去除效率见下表。 表4-20 废水处理工艺各单元处理效果分析（单位mg/L） 项目类别; COD; BOD5; SS; 氨氮; TN; TP; 氟化物. 调节; 进水水质; 250; 120; 250; 20; 25; 2; 222.22. 出水水质; 250; 120; 250; 20; 25; 2; 222.22. 处理效率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 中和; 进水水质; 250; 120; 250; 20; 25; 2; 222.22. 出水水质; 250; 120; 250; 20; 25; 2; 8.89. 处理效率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 96. 混凝沉淀; 进水水质; 250; 120; 250; 20; 25; 2; 8.89. 出水水质; 250; 120; 125; 20; 25; 2; 8.89. 处理效率%; 0; 0; 50; 0; 0; 0; 0. 高效过滤; 进水水质; 250; 120; 125; 20; 25; 2; 8.89. 出水水质; 175; 96; 100; 18; 22.5; 1.2; 0.026. 处理效率%; 30; 20; 20; 10; 10; 40; 13.3. 本项目进入污水处理站的废水量为1800m3/a（6m3/d），本项目污水处理站设计处理能力为10m3/d，高于本项目生产废水产生量，因此污水处理站能满足建设项目废水处理能力要求。 - 2.4接管可行性分析 - （1）城东污水处理厂二期简介 泗阳县城东污水处理厂二期工程位于园区A区内，现状已建成3万t/d处理规模，处理工艺为“粗格栅+沉砂池+细格栅+水解酸化+好氧膜分离+消毒”，尾水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后，经二中沟排入淮泗河。泗阳县城东污水处理厂二期工程已于2017年1月通过原泗阳县环境保护局的环评审批（泗环评〔2017〕6号），2017年8月通过原泗阳县环境保护局的竣工环境保护验收（环验〔2017〕026号），二期扩建3万t/d在建，扩建项目处理工艺为艺采用“预处理工艺+主体生化处理工艺（生物脱氮除磷）+深度处理”污水处理工艺路线，生化处理采用改良bardenpho工艺，去除有机物并完成生物脱氮除磷，深度处理采用高效沉淀池+V型滤池+臭氧氧化，尾水回用采用连续膜过滤（超滤）+反渗透进行硬度去除。剩余污泥排入储泥池，机械浓缩后上清液排入厂区污水井，浓缩污泥进入均质池，调理后采用板框压滤，脱水至含水率60%以下，脱水后的干泥外运处置。城东污水处理厂二期工程污水处理工艺流程图如图4-2。 - 图4-2 城东污水处理厂二期工艺流程图 - （2）水质 根据前文分析，项目废水经处理后，各污染物排放浓度满足污水处理厂接管要求。因此废水接入城东污水处理厂二期从水质上可行。 - （3）污水管网铺设 - 城东污水处理厂二期主要服务化纤长丝面料产业园吴江工业园及其他南片区企业，泗塘河以东、未来路以西、众兴路以南、京杭大运河以北区域。项目位于江苏省宿迁市泗阳经济开发区众兴东路282号，在城东污水处理厂二期服务范围内，现状污水收集管网已基本铺设覆盖整个园区，因此接管污水处理厂处理具有可行性。 - （4）水量 城东污水处理厂二期工程目前剩余处理能力约2500t/d，本项目外排废水量为2376t/a（7.92t/d），占城东污水处理厂二期剩余处理能力的0.32%，因此本项目不会对城东污水处理厂二期水量产生冲击，污水处理厂的处理规模可以满足本项目废水接管的要求。 - 综上，从配套管网、接管水量及水质方面分析，本项目废水接管城东污水处理厂二期集中处理是可行的。 - 2.5监测要求 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求，确定有关废水污染源监测项目及监测频次见下表。 表4-21 废水监测项目及监测频次 监测点位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 废水总排口; 流量、pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷; 1次/年; 城东污水处理厂二期接管标准. 氟化物; 1次/季度; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表4中排放限值. - 3、噪声 3.1噪声源强分析 项目运营期产生的噪声源主要来自机器设备产生的噪声，噪声源为75~85dB(A)，分别通过采取将各类高噪声设备采用减震、消音、隔音装置等不同的措施，噪声值可降低25dB(A)，根据同类型设备的类比实测调查，本项目噪声产生及治理情况见表4-22、4-23。 |

|  | 表4-22 项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 7#厂房; 超声波清洗机1台; /; 80/1; 选用低噪声设备、减振、隔声; 78; 140; 9; 10; 47; 昼、夜间; 15; 32; 1m. 2; 内雕打印机4台; /; 80/1; 80; 164; 9; 10; 53.02; 15; 38.02; 1m. 3; 3#厂房; 全自动直印机1台; /; 75/1; 243; 144; 1; 5; 53.02; 15; 38.02; 1m. 4; 4#厂房; 6色全自动直印机1台; /; 75/1; 198; 146; 1; 5; 53.02; 15; 38.02; 1m. 5; 半自动直印机1台; /; 75/1; 192; 147; 1; 3; 57.46; 15; 57.46; 1m. 6; 烫金机1台; /; 75/1; 191; 141; 1; 3; 57.46; 15; 57.46; 1m. 7; 5#厂房; 热转印机1台; /; 75/1; 153; 146; 1; 5; 53.02; 15; 38.02; 1m. 注：原点坐标为118.769591°E，33.694552°N。. 表4-23 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强/dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 风机; /; 219; 91; 1; 80; 选用低噪声设备、加装隔声罩、减震垫或消音器等; 昼、夜间. 注：原点坐标为118.769591°E，33.694552°N。. |
| --- | --- |

|  | 3.2降噪措施 为降低噪声、改善环境质量，建设单位拟采取隔声、减振等防治措施，具体如下： - 合理设备选型，尽量选用低噪声设备； - 合理规划设备布局，将高噪声设备置于厂房中间； - 项目主要噪声设备采取基础减震，必要时加设隔声屏障； - 车间采用实墙隔声、隔震垫； - 加强管理，设备定时检修，避免因设备不正常运行产生的噪声。 在运营期内加强管理，对设备定期保养，避免设备故障噪声，加强职工教育，要求职工文明操作。 3.3厂界预测及达标情况分析 （1）声环境影响预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： a.声环境影响预测模式 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r——预测点距声源的距离。 b.声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 c.预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 （2）评价标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 （3）预测结果及评价 针对声源，通过对各产噪单元或设备加装隔声罩、减震垫或消音器等降噪措施，衰减量按5dB（A）计；声源衰减后，考虑房屋隔声条件下，各噪声单元产生的噪声在传播途径上即产生衰减，车间四侧墙壁为混凝土墙，参照《环境工程手册 环境噪声控制卷》（郑长聚主编，高等教育出版社，2000年），衰减量按15dB（A）计。为充分估算声源对周围环境的影响，对不满足计算条件的小额正衰减予以忽略，在此基础上进一步计算各预测点的声级。厂界各预测点的噪声预测结果见表4-24、表4-25。 表4-24 设备噪声对厂界周围环境的影响（昼间） 单位：dB（A） 预测点; 现状值; 贡献值; 预测值; 昼间. 标准值; 达标情况. 东厂界; 57.1; 38.3; 57.16; 65; 达标. 南厂界; 53.5; 32.9; 53.54; 65; 达标. 西厂界; 54.4; 39.8; 54.55; 65; 达标. 北厂界; 55.8; 33.7; 55.83; 65; 达标. 表4-25 设备噪声对厂界周围环境的影响（夜间） 单位：dB（A） 预测点; 现状值; 贡献值; 预测值; 夜间. 标准值; 达标情况. 东厂界; 51.8; 38.3; 51.99; 55; 达标. 南厂界; 48.2; 32.9; 48.33; 55; 达标. 西厂界; 49.1; 39.8; 49.58; 55; 达标. 北厂界; 51.9; 33.7; 51.97; 55; 达标. 由表4-24和表4-25可见，建设项目的高噪声经厂房隔声和减震衰减后，对东、南、西、北厂界的噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 综上所述，本项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 3.4监测计划 项目运营期间的监测要求见表4-26。 表4-26 噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界四周; 昼夜间连续等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值. - 4、固体废物 4.1固体废物产生及处置情况 本项目营运期产生的副产物主要有： （1）生活垃圾：本项目新增劳动定员48人，年工作300天，生活垃圾以0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为7.2t/a。生活垃圾由当地环卫部门统一清运。 （2）废包装材料：项目生产过程中会产生一些废包装材料约为1t/a，收集后外售。 （3）不合格品：项目检验过程中会产生不合格品，根据企业经验及同类企业类比，不合格品产生量约10t/a，收集后交由相关单位处理。 - （4）废油墨桶：项目油墨使用后会留下空桶，产生量约0.08t/a，委托有资质单位处理。 （5）废抹布、手套：直印机、移印机使用后会进行擦拭，此过程会产生废抹布、手套，产生量约为0.002t/a，委托有资质单位处置。 - （6）空酸桶：项目生产过程中会产生空酸桶，由厂家送货时回收，约0.1t/a。 - （7）含氟污泥：本项目污水处理会产生含氟污泥。主要为投加石灰与水中氟离子反应生成难溶的氟化钙（CaF2）沉淀，产生量约为5t/a。收集后交由相关单位处理。 - （8）废石英砂：本项目污水处理高效过滤工艺会产生废石英砂，根据企业提供资料，废石英砂更换周期为3年/次，废石英砂（包含截留污染物的量）产生量约为0.5t/3a，收集后委托有资质单位处置。 - （9）废活性炭（废水处理）：本项目污水处理高效过滤工艺会产生废活性炭，根据企业提供资料，废活性炭更换周期为1.5年/次，废活性炭（包含截留污染物的量）产生量约为0.25t/1.5a，收集后委托有资质单位处置。 （10）废活性炭（废气处理）：本项目4#厂房印刷废气采用二级活性炭吸附装置进行处理，活性炭定期更换，更换周期计算公式如下： 式中： T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg；（本项目活性炭的用量m为50） s—动态吸附量，%；（一般取值10%） c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3；（本项目c为0.54） Q—风量，单位m3/h；（本项目Q为5000） t—运行时间，单位h/d。（本项目t为24） 计算得更换周期为77天，根据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）要求活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月，本项目活性炭更换周期定为20天。则1年活性炭更换次数15次，用量约为0.75t/a，处理有机废气量约为0.02t/a。则废活性炭产生量约为0.77t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属于“HW49”类危险废物，废物代码900-039-49，建设单位收集在厂区危废暂存间暂存后定期委托有资质单位处理，企业需建立台账记录制度，台账录保存期限不少于5年。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），对项目副产物进行判定，判定情况见表4-27。固体废弃物分析结果汇总见表4-28，危险废物分析结果汇总见表4-29，本项目建成后全厂危险废物汇总结果及相关参数见表4-30。 表4-27 本项目建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 名称; 产生环节; 形态; 主要成分; 产生量t/a; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 纸屑、果皮; 7.2; 是; /; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330—2017）. 2; 废包装材料; 拆包; 固态; 塑料等; 1; 是; /. 3; 不合格品; 检验; 固态; 玻璃; 10; 是; /. 4; 废油墨桶; 直印、移印、烫金; 固态; 塑料桶、油墨; 0.08; 是; /. 5; 废抹布、手套; 设备清洁; 固态; 布、油墨; 0.002; 是; /. 6; 空酸桶; 清洗; 固态; 塑料桶、氢氟酸; 0.1; /; /. 7; 含氟污泥; 废水处理; 半固态; 污泥、氟化物; 5; 是; /. 8; 废石英砂; 废水处理; 固态; 石英砂、有机物; 0.5t/3a; 是; /. 9; 废活性炭; 废水处理; 固态; 活性炭、有机物; 0.25t/1.5a; 是; /. 10; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; 0.77; 是; /. |
| --- | --- |

|  | 表4-28 本项目营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量t/a. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 纸屑、果皮; 《国家危险废物名录》（2025年）、《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）; /; SW64; 900-099-S64; 7.2. 2; 废包装材料; 一般固废; 拆包; 固态; 塑料等; /; SW17; 900-003-S17; 1. 3; 不合格品; 一般固废; 检验; 固态; 玻璃; /; SW17; 900-004-S17; 10. 4; 废油墨桶; 危险废物; 直印、移印、烫金; 固态; 塑料桶、油墨; T/In; HW49; 900-041-49; 0.08. 5; 废抹布、手套; 危险废物; 设备清洁; 固态; 布、油墨; T/In; HW49; 900-041-49; 0.002. 6; 含氟污泥; 一般固废; 废水处理; 半固态; 污泥、氟化钙; /; SW07; 900-099-S07; 5. 7; 废石英砂; 危险废物; 废水处理; 固态; 石英砂、有机物; T/In; HW49; 900-041-49; 0.5t/3a. 8; 废活性炭（废水处理）; 危险废物; 废水处理; 固态; 活性炭、有机物; T/In; HW49; 900-041-49; 0.25t/1.5a. 9; 废活性炭（废气处理）; 危险废物; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; T/In; HW49; 900-039-49; 0.77. 注：根据《省生态环境厅关于进一步完善般工业固体废物环境管理的通知》（按苏环办〔2023〕327号）中相关要求，本报告参照《固体废物分类与代码目录》（生态环境部 公告2024年第4号）给出项目一般固废代码。. 表4-29 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废油墨桶; HW49; 900-041-49; 0.08; 直印、移印、烫金; 固态; 塑料桶、油墨; 油墨; 每天; T/In; 规范暂存于厂区危废仓库，并委托相关资质单位安全处置. 2; 废抹布、手套; HW49; 900-041-49; 0.002; 设备清洁; 固态; 布、油墨; 油墨; 1年; T/In. 3; 废石英砂; HW49; 900-041-49; 0.5t/3a; 废水处理; 固态; 石英砂、有机物; 有机物; 3年; T/In. 4; 废活性炭（废水处理）; HW49; 900-041-49; 0.25t/1.5a; 废水处理; 固态; 活性炭、有机物; 有机物; 1.5年; T/In. 5; 废活性炭（废气处理）; HW49; 900-041-49; 0.77; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; 有机物; 20天; T/In. 表4-30 本次项目建成后全厂危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废脱硝催化剂; HW50; 772-007-50; 6; 废气处理; 固态; 重金属; 重金属; 3年; T; 规范暂存于厂区危废仓库，并委托相关资质单位安全处置. 2; 废矿物油; HW08; 900-217-08; 0.5; 设备维护; 液态; 矿物油; 矿物油; 1年; T，I. 3; 废矿物油桶; HW08; 900-249-08; 0.25; 设备维护; 固态; 矿物油; 矿物油; 1年; T，I. 4; 废漆桶; HW49; 900-041-49; 1.5; 生产; 固态; 聚乙烯塑料、有机物; 聚乙烯塑料、有机物; 每天; T/In. 5; 废活性炭（废气）; HW49; 900-039-49; 2; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; 活性炭、有机物; 2年; T/In. 6; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 6.4; 废气处理; 固态; 过滤棉、有机物; 过滤棉、有机物; 每月; T/In. 7; 废催化剂; HW49; 900-041-49; 0.001t/5a; 废气处理; 固态; 贵金属、有机物; 贵金属、有机物; 5年; T/In. 8; 废油墨桶; HW49; 900-041-49; 0.08; 直印、移印; 固态; 塑料桶、油墨; 油墨; 每天; T/In. 9; 废抹布、手套; HW49; 900-041-49; 0.002; 设备清洁; 固态; 布、油墨; 油墨; 1年; T/In. 10; 废石英砂; HW49; 900-041-49; 0.5t/3a; 废水处理; 固态; 石英砂、有机物; 有机物; 3年; T/In. 11; 废活性炭（废水）; HW49; 900-041-49; 0.25t/1.5a; 废水处理; 固态; 活性炭、有机物; 有机物; 1.5年; T/In. 12; 废活性炭（废气）; HW49; 900-039-49; 0.77; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; 有机物; 20天; T/In. |
| --- | --- |

|  | 4.2固体废物管理要求 ①厂区现有危废暂存区和一般固废区建设情况 本项目产生的危废依托现有危废暂存库，该危废仓库位于厂区西北角，面积50m2，满足使用需求。 本项目产生的一般固废依托现有一般固废堆放区，该一般固废堆放区位于厂区西北角，面积70m2。一般固体废物在厂内暂存、处置过程中按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求建设，对一般固废堆放区地面进行了硬化，并做好防腐、防渗和防漏处理，制定了“一般固废区管理制度”、“一般工业固废处置管理规定”，由专人维护。 ②一般固体废弃物 对于项目产生的一般固废，可回收的固废及时收集、暂存后外售，不可回收的固废委托专门处置单位合理规范处置，通过调整一般固废的处理处置周期，固废暂存区域大小能够满足本项目一般固废的暂存要求。 ③危险废物 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，危险废物贮存情况见表4-31。 表4-31 本次扩建项目危险废物贮存场所基本情况 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废暂存区; 废油墨桶; HW49; 900-041-49; 厂区西北角; 50m2; 加盖密闭; 0.01t; 1个半月. 废抹布、手套; HW49; 900-041-49; 密闭、袋装; 0.002t; 1年. 废石英砂; HW49; 900-041-49; 密闭、袋装; 0.5t; 1个月. 废活性炭（废水处理）; HW49; 900-041-49; 密闭、袋装; 0.25t; 1个月. 废活性炭（废气处理）; HW49; 900-041-49; 密闭、袋装; 0.385t; 半年. 空酸桶*; HW49; 900-041-49; 加盖密闭; 0.025t; 3个月. *注：空酸桶未被供货商回收前，需要在厂区进行暂存，按照危废管理要求进行暂存。. 项目危险废物分类单独存放于厂区危废暂存区内，危废库贮存可行性分析如下。 废油墨桶：废油墨桶年产生量40个，共0.08t，贮存周期1个半月，最大贮存量约为0.01t，5个空桶，拟加盖密闭贮存。包装桶可堆积至2层，单个废油墨桶占地面积1m2，则废油墨桶共占地3m2。 废抹布、手套：年产生量约为0.002t，每年清理一次，贮存量0.002t。拟采用密封袋密封贮存，占地面积约为0.5m2。 废石英砂：每三年更换一次，产生量约为0.5t，贮存周期1个月，最大贮存量约为0.5t，拟采用吨袋贮存，每个吨袋占地面积1m2，每次清理需要1个吨袋，最大所需占地面积1m2。 废活性炭（废水处理）：每1.5年更换一次，产生量约为0.25t，贮存周期1个月，最大贮存量0.25t。拟采用吨袋储存，每个吨袋占地面积1m2，每次清理需要1个吨袋，最大所需占地面积1m2。 废活性炭（废气处理）：年产生量为0.77t，每半年清理一次，每次清理0.385t。拟采用吨袋储存，每个吨袋占地1m2，每吨活性炭需要2个吨袋处理，故每次清理需要1个吨袋，最大所需占地面积1m2。 空酸桶：空酸桶年产生量40个，共0.1t，厂家送货时回收空桶，最大贮存量约为0.025t，10个空桶。包装桶可堆积至2层，每2个空桶占地面积1m2，则空酸桶共占地3m2。 综上，本项目产生危废共需占地面积9.5m2，厂区现有危废暂存区面积为50m2，现有项目已使用面积37.5m2，剩余面积约12.5m2，故厂区现有的危废暂存区可以满足危废贮存的要求。 4.3固废处置可行性分析 ①危废委外处置可行性分析 本项目运营期产生的废油墨桶（HW49）、废抹布手套（HW49）、废石英砂（HW49）和废活性炭（HW49）均为危险废物，与企业现有项目的危废一起委托江苏龙清环境技术有限公司和江苏昕鼎华环保科技有限公司处置，本次扩建项目危废类别均在江苏龙清环境技术有限公司和江苏昕鼎华环保科技有限公司处理能力范围内，且江苏龙清环境技术有限公司和江苏昕鼎华环保科技有限公司有足够余量处置本项目危废。因此，本扩建项目危废委托有资质单位处理是可行的。 ②一般固废处置可行性分析 项目产生的废包装材料统一收集后外售，不合格品、含氟污泥收集后交由相关单位处理，处置途径是可行的。 综上，项目产生的废包装材料统一收集后外售，不合格品、含氟污泥收集后交由相关单位处理；废油墨桶、废抹布手套、废石英砂和废活性炭委托有资质单位处理；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运，处置途径可行。 4.4固废环境管理要求 4.4.1一般固废环境管理要求 企业应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）》、《关于发布<一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）>的公告》（生态环保部公告2021第82号）等的相关要求，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，落实一般固废的台账管理和环境污染防治等的相关要求，落实一般固废的环境污染防治。 企业应按照《省生态环境厅关于进一步完善般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）要求，建立电子台账，并直接与江苏省固体废物管理信息系统（以下简称固废系统）数据对接。委托运输、利用、处置一般工业固体废物时，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求，并跟踪最终利用处置去向。 4.4.2危险废物环境管理要求 （1）危废贮存要求 本项目危险废物暂存及转移应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办﹝2019﹞149号）等文件的相关要求，做好该堆场防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，并制定好固体废物特别是危险废物转移运输中的污染防范及事故应急措施。主要内容如下： ①危废暂存间的防渗层为2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； ②危废均设置防渗漏、防锐器穿透的专用容器，并有明显的警示标识和警示说明； ③危废储存必须防风、防雨、防晒； ④危废间设置安全照明设施和观察窗口，并张贴危险废物警示标志； ⑤应当对危废进行登记，登记内容应当包括来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目，登记资料至少保存3年； ⑥定期对包装容器和危废间进行检查，发现破损及时采取措施更换； ⑦在关键位置设置在线视频监控，应指定专人专职维护视频监控设施运行，定期巡视并做好相应的监控运行、维修、使用记录； ⑧危险废物按种类分别存放，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存且不同类废物间有明显的间隔。 （2）危废转移相关要求 项目危废转移应严格按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）、《关于开展全省固废危废环境隐患排查整治专项行动的通知》（苏环办﹝2019﹞104号）、《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办﹝2019﹞149号）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）、《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办〔2020〕401号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办〔2021〕207号）等文件中的相关要求进行。 （3）危废识别标识 在厂区的危废暂存库应设置危险废物识别标识，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《废物收集贮存运输技术规范》(HB/T 2025-2012)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）执行，危险废物识别标识规范化设置要求见表4-32。 表4-32 环境保护图形符号一览表 序号; 标识名称; 图案样式; 设置规范. 1; 危险废物标签; 危险废物标签; 危险废物标签的设置位置应明显可见且易读，不应被容器、包装物自身的任何部分或其他标签遮挡。 在贮存池的或贮存设施内堆存的无包装或无容器的危险废物，宜在其附近参照危险废物标签的格式和内容设置柱式标志牌。. 2; 危险废物贮存分区标志; 危险废物贮存分区标志标签; 危险废物贮存分区的划分应满足 GB 18597中的有关规定。宜在危险废物贮存设施内的每一个贮存分区处设置危险废物贮存分区标志。贮存分区标志宜设置在该贮存分区前的通道位置或墙壁、栏杆等易于观察的位置。. 3; 危险废物设施标志示意图; 横板危险废物贮存设施、贮存点标志; 对于有独立场所的危险废物贮存、利用、处置设施，应在场所外入口处的 墙壁或栏杆显著位置设置相应的设施标志。 位于建筑物内局部区域的危险废物贮存、利用、处置设施，应在其区域边界或入口处显著位置设置相应的标志。 对于危险废物填埋场等开放式的危险废物相关设施，除了固定的入口处之外，还可根据环境管理需要在相关位置设置更多的标志。. 竖版危险废物贮存设施、贮存点标志. - 5、地下水、土壤 正常状况下，原料仓库、危废暂存区按要求进行防渗、防溢流、防泄漏、防腐蚀等设计，在措施未发生破坏、正常运行情况，不会有污染物进入土壤和地下水。非正常状况下，如防渗措施因老化造成局部失效、雨水等进入原料仓库、危废仓库，使原辅料及危废包装破损等情况同时发生时，原料仓库、危废库内的污染物可能会下渗影响土壤和地下水。化粪池防渗措施破损时，污染物也可能下渗影响土壤和地下水。 A、源头控制 ①定期对污水管道、化粪池进行检修维护，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度； ②管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。 ③定期检查危废库防渗层，一旦发现破损情况，及时修复。 B、分区防治措施 针对项目特点，厂区污染防渗措施参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）规定的防渗标准，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对本项目厂区不同区域，划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点防渗区包括危废仓库、污水处理区域、事故水池、化学品区，一般防渗区包括生产车间、一般固废仓库等，办公区、控制室为简单防渗区。本项目防渗工程污染防治分区如下表。 表4-33 项目分区防渗方案及防渗措施表 防渗 分区; 分区位置; 防渗技术要求; 厂区现状采取的防渗措施; 相符性. 重点防渗区; 危废仓库、污水处理区域、、事故水池、化学品区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行; 基础层为抗渗等级P8级混凝土卷材防水结构，表面涂1.2mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料（防渗系数≤10-10cm/s）。; 相符. 一般防渗区; 生产车间、一般固废仓库等; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行; 采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm抗渗等级不低于P6的抗渗混凝土硬化; 相符. 简单防渗区; 办公区; 一般地面硬化; 一般地面硬化; 相符. 项目营运期通过垂直入渗、地面漫流对土壤及地下水产生影响的概率很小，本项目做好地面防渗后不会对项目所在地的地下水、土壤造成明显的不良影响，可无需进行地下水、土壤跟踪监测。 - 6、生态 项目位于江苏省泗阳经济开发区众兴东路282号，按照《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号）的要求，本项目不开展此项分析。 - 7、环境风险 （1）评价依据 1）风险调查 本项目不涉及危险工艺，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B中所列物质，本项目主要涉及环境风险物质主要为氢氟酸、油墨及危险废物。 2）危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中，q1，q2…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中各物质选取临界量并计算q/Q值，详见表4-34。 表4-34 本项目涉及危险物质q/Q值计算（单位：t） 序号; 名称; CAS号; 最大贮存量（t）; 最大在线量（t）; 临界量（t）; q/Q. 1; 氨水; 1336-21-6; 4.5; /; 10; 0.45. 2; 氢氟酸; 7664-39-3; 0.2; /; 1; 0.2. 3; 硫酸; 7664-93-9; 1; /; 10; 0.1. 4; 油墨; /; 0.2; /; 50; 0.004. 5; 危险废物; /; 7.922; /; 50; 0.158. 合计（Σq/Q）; 0.912. 注：①油墨临界量50，健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）。 ②危险固废临界量50，参考《关于印发《浙江省企业环境风险评估技术指南（第二版）》的通知》（浙环办函〔2015〕54号）。本项目依托现有危废库，按危废库内危废的最大贮存量核算。. 根据计算可得，本项目Q=0.912<1，本项目环境风险潜势初判为Ⅰ。 - （1）风险物质和风险源分布情况 本项目涉及的风险物质和风险源分布情况见表4-35。 表4-35 风险源分布情况 风险单元; 涉及风险物质; 环境风险类型. 化学品仓库、生产车间; 氢氟酸; 泄漏、火灾、爆炸. 原料仓库、生产车间; 油墨; 泄漏、火灾. 危废仓库; 废油墨桶、废抹布手套、废石英砂、废活性炭及现有项目危废; 泄漏、火灾. - （2）影响途径及危害后果 表4-36 项目环境风险事故时各环境要素影响途径及环境危害 风险单元; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径. 化学品仓库、生产车间; 氢氟酸; 泄漏、火灾、爆炸; 泄漏/火灾/爆炸等引发的伴生/次生污染物进入地表水或大气，对地表水、大气可能造成污染，影响项目东侧的淮泗河。. 原料仓库、生产车间; 油墨; 泄漏、火灾; 泄漏/火灾等引发的伴生/次生污染物进入地表水或大气，对地表水、大气可能造成污染，影响项目东侧的淮泗河。. 危废仓库; 废油墨桶、废抹布手套、废石英砂、废活性炭等; 泄漏、火灾; 危险废物泄漏后挥发进入大气，火灾/爆炸等引发的伴生/次生污染物进入大气，对大气可能造成污染。. - （1）环境风险防范措施 - A、泄漏事故 应按照相关要求规范对原辅材料的使用、贮存及管理过程，加强对员工的教育培训；危废库等重点防渗区采用等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行；成品区、生产车间、废气处理设施区域等一般防渗区采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行；办公区等简单防渗区采取地面一般硬底化，并设置围堰；储存辅助材料的桶上应注明物质的名称、危险特性、安全使用说明以及事故应对措施等内容；仓库应安排专人管理，做好入库记录，并定期检查材料存储的安全状态，定期检查其包装有无破损，以防止泄漏。 B、火灾事故 由于原料起火会导致厂区发生火灾。火灾本身不会对环境产生直接的污染，但物质燃烧时会产生污染物，其主要污染物为一氧化碳、二氧化碳、水蒸气及其他有毒烟气，应采取以下措施进行火灾防范。 ①日常加强项目生产车间、质检室、仓库等的消防安全的管理。对项目区内电线等定期排查，确保生产安全；对电力设备定期检修，确保设备正常运行；严禁设备运行期间擅自离岗；项目区内设置明火控制区，控制区内严禁任何明火。 ②存在火灾隐患区域按要求配备相应消防器材，并定期检查，确保消防器材能随时使用。 ③加强对可燃物质的管理，严格执行有关防雷、防静电、防火、防爆的规定、规程和标准。 ④按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》（苏环发〔2023〕7号）要求制定应急预案，并定期演练。 ⑤成立应急预案小组，负责事故状态下的应急措施的开展。 ⑥事故发生情况下，立即疏散附近员工和群众，切断电力等供应设施，并及时组织人员控制事故规模，采取应急措施；事故规模较大时及时通知当地专业消防队伍进行救援。 - 8、生态影响 项目位于江苏省泗阳经济开发区内，无需进行生态影响评价。 - 9、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 - 10、“三同时”验收一览表 企业应严格执行建设项目“三同时”制度。根据我国有关建设项目环境保护管理制度的规定，建设项目的污染治理设施必须与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”。因此，项目的污染治理设施必须严格执行“三同时”制度，在各种污染治理设施未按要求完工之前，项目不得进行试生产，污染治理设施必须经过自主验收合格后方可投入正式运行，具体见表4-37。 表4-37 “三同时”验收一览表 项目名称; 年产4500万只中高档玻璃制品激光内雕、2000万中高档玻璃酒瓶直印深加工与800万中高档玻璃酒瓶热转印加工项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（建设数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保投资（万元）; 完成时间. 废水; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP; 化粪池; 城东污水处理厂二期接管标准; 依托现有; 与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用. 生产废水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、氟化物; 污水处理装置; 8. 废气; 有组织; DA002; NMHC; 水喷淋+二级干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧; 《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）; 8. DA005; NMHC; 二级活性炭吸附. 无组织; 厂界; NMHC; 提高废气收集效率，增加绿化; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 厂区内厂房外; NMHC; 提高废气收集效率，增加绿化; 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）. 噪声; 生产设备; 设备噪声; 厂房隔声; 厂界噪声达标; 2. 固废; 生产生活; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 环卫部门清运; 3. 一般固废; 收集外售相关单位; 执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 危险废物; 委托有资质单位处置; 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 土壤、地下水; 分区防渗; 防风、防雨、防晒，满足规范要求，不影响土壤和地下水环境; 依托现有. 事故应急和风险防范措施; 应急预案及应急物资; 事故时及时启动，能控制和处理事故; 依托现有. 雨污排口阀门; 规范化设置. 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔97〕122号）进行设置; 符合环保要求; 依托现有. 环保投资合计; 21. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | DA002 | NMHC | 水喷淋+二级干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022） |
|  |  | DA005 | NMHC | 二级活性炭吸附 |  |
|  | 无组织 | 厂界 | NMHC | 提高废气收集效率，增加绿化 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  |  | 厂区内厂房外 | NMHC | 提高废气收集效率，增加绿化 | 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022） |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP | 化粪池 | 城东污水处理厂二期接管标准 |
|  | 生产废水 |  | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、氟化物 | 污水处理装置 |  |
| 声环境 | 设备 |  | 设备噪声 | 设备合理化布置，安装隔声窗户，厂房隔声，距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 废包装材料统一收集后外售，不合格品、含氟污泥收集后交由相关单位处理；废油墨桶、废抹布手套、废石英砂和废活性炭委托有资质单位处理；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。企业需做好垃圾分类工作，各类废物分开收集，并按上述措施分类处理。各类废物经妥善处理后，对周边环境无影响。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 划分为一般防渗区和重点防渗区，其中危废暂存间、污水处理等区域为重点防渗区，其余为一般防渗区。重点防渗区渗透系数不大于10-7cm/s；或参照GB18598执行防渗处理。一般防渗区渗透系数不大于10-7cm/s，或参照GB 16889执行防渗处理。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | - 1、加强事故预警监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。 - 2、加强管理和设备维护工作，保持设备的完好率和处理的高效率。备用设备或替换下来的设备要及时检修，并定期检查，使其在需要时能及时使用。 - 3、废气处理装置故障事故：加强设施的日常维护与保养，定期更换耗材：落实日常巡检、巡视制度现事故及时上报：一旦发生事故应紧急停止，待排除故障后方可恢复运行。 - 4、风险防范措施严格执行《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）相关要求。 5、建设项目按照要求进行环境风险防范措施和事故应急预案，建立完善的环境应急管理体系，提高环境风险防控水平。 6、编制环保设施的安全评估，识别和分析环保设施在规划、建设和运营过程中可能存在的安全风险，提出预防措施，防止事故发生。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 本次项目申报后，建设单位应依据国家及地方相关环保要求进行固定污染源排污许可管理，并按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）等有关要求，依据取严执行的原则，制定全厂污染源监测计划，按照相关要求开展例行监测（大气、地表水、噪声）；项目要保证环保投资落实到位，实现“三同时”；设立专职环保管理部门和人员，根据国家法律法规的有关规定和运行维护及安全技术规程等，制定详细的环境管理规章制度并纳入企业日常管理；切实落实排污许可证制度、报告制度、污染治理设施管理和监控制度、信息公开制度、环保责任制、环境监测制度、应急制度、危险废物全过程管理制度等。 |  |  |  |  |

# 六、结论

项目建设内容、土地利用及选址符合相关的要求，项目总体布局合理，只要项目营运过程中严格遵守国家和地方的有关环保法律、法规，并落实报告表中提出的各项污染防治措施和生态保护措施后可满足环境保护的要求，各项污染物均能实现达标排放，对环境的影响较小。 从环境保护的角度出发，评价认为，本项目的实施建设是可行的。上述评价结论是在建设单位确定建设内容和规模（包括方案、生产工艺、设备、厂址以及排污情况）的基础上得出的。若改变建设内容和规模，建设单位应按环保部门的有关要求另行申报。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs（t/a） | 0.905 | 3.838 | 0 | 0.0109 | 0 | 0.9159 | +0.0109 |
|  | 颗粒物（t/a） | - 1.273 | 3.59 | 0 | - 0 | 0 | - 1.273 | 0 |
|  | 二氧化硫（t/a） | - 0.379 | 1.85 | 0 | - 0 | 0 | - 0.379 | 0 |
|  | 氮氧化物（t/a） | - 2.57 | 16.3 | 0 | - 0 | 0 | - 2.57 | 0 |
|  | 氯化氢（t/a） | - 0.711 | 0.00126 | 0 | - 0 | 0 | - 0.711 | 0 |
|  | 硫酸雾（t/a） | - 0.14 | 0.01296 | 0 | - 0 | 0 | - 0.14 | 0 |
| 废水 | 废水量（t/a） | 15787.2 | 15787.2 | 0 | 2376 | 0 | 18163.2 | +2376 |
|  | COD（t/a） | 6.157 | / | 0 | 0.54 | 0 | 6.697 | +0.54 |
|  | SS（t/a） | 0.4736 | / | 0 | 0.1973 | 0 | 0.6709 | +0.1973 |
|  | 氨氮（t/a） | 0.3947 | / | 0 | 0.0464 | 0 | 0.4411 | +0.0464 |
|  | 总磷（t/a） | 0.04736 | / | 0 | 0.00393 | 0 | 0.05129 | +0.00393 |
|  | BOD5（t/a） | 1.579 | / | 0 | 0.231 | 0 | 1.81 | +0.231 |
|  | TN（t/a） | 0.4736 | / | 0 | 0.0583 | 0 | 0.5319 | +0.0583 |
|  | 氟化物（t/a） | 0 | / | 0 | 0.016 | 0 | 0.016 | +0.016 |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾（t/a） | / | / | / | 7.2 | / | 7.2 | +7.2 |
|  | 玻璃窑炉除尘器收尘（t/a） | 11.75 | / | / | 0 | / | 11.75 | 0 |
|  | 玻璃窑炉废气处理废布袋（t/a） | 0.05 | / | / | 0 | / | 0.05 | 0 |
|  | 废包装材料（t/a） | / | / | / | 1 | / | 1 | +1 |
|  | 不合格品（t/a） | / | / | / | 10 | / | 10 | +10 |
|  | 含氟污泥（t/a） | / | / | / | 5 | / | 5 | +5 |
| 危险废物 | 废脱硝催化剂（t/a） | 6 | / | / | 0 | / | 6 | 0 |
|  | 废矿物油（t/a） | 0.5 | / | / | 0 | / | 0.5 | 0 |
|  | 废矿物油桶（t/a） | 0.25 | / | / | 0 | / | 0.25 | 0 |
|  | 废油墨桶（t/a） | / | / | / | 0.08 | / | 0.08 | +0.08 |
|  | 废抹布、手套（t/a） | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | +0.002 |
|  | 废石英砂（t/a） | / | / | / | 0.5/3a | / | 0.5/3a | +0.5/3a |
|  | 废活性炭（废水）（t/a） | / | / | / | 0.25/1.5a | / | 0.25/1.5a | +0.25/1.5a |
|  | 废活性炭（废气）（t/a） | 2 | / | / | 0.77 | / | 2.77 | +0.77 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①