建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项 目 名 称: 年产32000吨无氧铜杆项目

建设单位(盖 章): 江苏恒轩新材料科技有限公司

编 制 日 期: 2025年11月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	17

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	37

四、主要环境影响和保护措施	43

五、环境保护措施监督检查清单	65

六、结论	67

建设项目污染物排放量汇总表	68

附件1   备案证

附件2   委托书

附件3   技术服务合同

附件4   信用承诺书

附件5   建设单位营业执照、法人身份证

附件6   园区规划环评报告书审查意见

附件7   项目生态环境分区管控服务系统分析报告

附件8   江苏省工业和信息化厅厅长信箱对“关于连铸连轧是否属于铸造的咨询”的回复截图

附件9   石墨鳞片MSDS报告

附件10   《关于对江苏恒轩新材料科技有限公司年产10万吨低氧铜杆项目环境影响报告表的批复》（宿环建管表〔2024〕20104号）

附件11  年产10万吨低氧铜杆项目竣工环境保护验收意见

附件12  《关于对江苏恒轩新材料科技有限公司年产1.6万吨无氧铜杆项目环境影响报告表的批复》（宿环建管表〔2025〕20011号）

附件13  年产1.6万吨无氧铜杆项目竣工环境保护验收意见

附件14  排污许可证

附件15  应急预案备案表

附件16  应急管理一张图

附件17  现场踏勘记录表

附件18  总量使用凭证

附图1   项目地理位置图

附图2   项目周边概况图

附图3   项目所在地总体规划图

附图4   项目厂区平面布置图

附图5   项目在泗阳县水系图中的位置图

附图6   项目在江苏省生态空间保护区域分布图中的位置图

一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 年产32000吨无氧铜杆项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2504-321323-89-01-930020 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 纪志奇 | 联系方式 | 18533617555 |
| 建设地点 | 宿迁市泗阳县王集镇发展大道东路8号 |  |  |
| 地理坐标 | （东经 118 度 44 分 23.5212 秒，北纬 33 度 50 分 46.7304 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3251 铜压延加工 | 建设项目 行业类别 | 二十九、有色金属冶炼和压延加工业32，65有色金属压延加工325 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 宿迁泗阳县数据局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 泗阳数据备〔2025〕319号 |
| 总投资 （万元） | 20000 | 环保投资（万元） | 40 |
| 环保投资占比（%） | 0.2 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 61755.05 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划 情况 | 规划名称：《泗阳县王集新城经济开发区规划》 审批机关：宿迁市泗阳县人民政府 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价名称：《泗阳县王集新城经济开发区规划环境影响报告书》审查机关：宿迁市生态环境局 审查文件名称及文号：《关于对泗阳县王集新城经济开发区规划环境影响报告书的审查意见》（宿环建管〔2020〕2007号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与泗阳县王集新城经济开发区规划相符性分析 泗阳县王集新城经济开发区规划范围为：西至西安路，北至太原路，南至徐武路，东至规划的S267，总用地面积为478.66公顷；功能产业定位为：木材加工、机械电子、纺织服装产业、绿色食品加工以及新兴产业。 选址分析：本扩建项目位于宿迁市泗阳县王集镇发展大道东路8号，对照王集新城经济开发区土地利用规划图，位于王集新城经济开发区范围内，属于工业用地，故符合园区用地规划。项目在泗阳县王集新城经济开发区发展规划图中的位置见附图3。 产业定位分析：本扩建项目为铜压延加工项目，生产产品为无氧铜杆。本扩建项目不属于园区定位产业，但也不在园区限制准入行业清单和禁止准入负面清单中。本扩建项目可以作为机械制造等相关行业的上下游产业，同园区主导产业有一定关联性，且项目已获得宿迁泗阳县数据局出具的备案证（备案证号为泗阳数据备〔2025〕319号）。因此，本扩建项目与泗阳县王集新城经济开发区的规划内容基本相符。具体分析见表1- 1、表1- 6。 2、与《关于对泗阳县王集新城经济开发区规划环境影响报告书的审查意见》（宿环建管〔2020〕2007号）相符性分析 根据《关于对泗阳县王集新城经济开发区规划环境影响报告书的审查意见》（宿环建管〔2020〕2007号），本扩建项目相符性分析详见表1- 1。 表1- 1 项目与“宿环建管〔2020〕2007号”相符性分析 宿环建管〔2020〕2007号要求; 本扩建项目情况; 相符性. 严格入区项目的环境准入管理。园区建设应严格执行国家环保法律法规及产业政策、规划产业定位、最新环保准入条件以及《报告书》提出的产业发展要求，严守审批原则，严格环境准入，落实“三个不批”和“三挂钩”和“三线一单”要求，加强建设项目的环境管理。具体项目的引进必须严格按有关权限、程序及要求办理环保审批手续。; 本扩建项目将严格执行国家环保法律法规及产业政策、规划产业定位、最新环保准入条件以及《报告书》提出的产业发展要求，严格按照有关权限、程序及要求办理环保审批手续。; 相符. 加强区域空间管控。按照《报告书》提出的空间管控要求，加快区内各类绿地、广场及绿化防护带建设。区内绿地、广场和水域总面积约65.94公顷。对区内防护绿地应严格实施禁止开发的空间管控措施。园区在开发过程中应严格履行环 境等手续，严格禁止建设项目占用园区生态空间。; 本扩建项目位于宿迁市泗阳县王集镇发展大道东路8号，位于王集新城经济开发区范围内，属于工业用地，未占用园区生态空间。; 相符. 严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。园区污染物排放总量不得突破《报告书》提出的总量控制指标值，新增常规污染物排放总量指标纳入泗阳县总量指标内，非常规污染物排放总量控制指标可根据环境要求和入区企业实际情况由负责建设项目审批的生态环境主管部门核批。; 本扩建项目大气污染物排放量：颗粒物1.137t/a、NMHC0.0002t/a；废水接管量：废水量2160t/a、COD0.6480t/a、氨氮0.0648t/a、TP0.0076t/a、TN0.0864t/a，进入环境量：废水量2160t/a、COD0.1080t/a、氨氮0.0108t/a、TP0.0011t/a、TN0.0324t/a。本扩建项目将严格落实总量控制制度，颗粒物0.568t/a排放总量从年产1.6万吨无氧铜杆项目批复总量中平衡，颗粒物0.569t/a、NMHC0.0002t/a从泗阳县总量库中平衡。; 相符. 完善环境基础设施建设。加强临近居住区的工业片区监管，设置绿化隔离带，区内尽量布局无废气排放的企业于边界和保留小区附近，严禁废气排放量大的企业入驻，对新入区企业进行严格环境监管：园区现有企业锅炉须尽快完成提标改造，加强园区内企业挥发性有机物和粉尘等废气污染物的处理处置；完善园区配套环保基础设施建设，加快推进园区污水收集管网建设；按照区内农村居民点拆迁安置计划，将区内现有分散农村居民点逐步搬迁出园区。危险废物必须送有资质和处理能力的单位安全处置。; ①本扩建项目金属熔化烟尘（颗粒物）经集气罩收集后由布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒（DA003）排放，危废贮存废气（NMHC）经负压风管收集后由二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m排气筒（DA002）排放。经采取以上措施废气污染物能达标排放。 ②本扩建项目废液压油、废包装桶暂存危废库，定期委托有资质单位处置。; 相符. 落实环境风险防范措施和事故应急预案。必须高度重视并切实加强园区环境安全管理工作，园区及入区项目均应制定并落实各类事故风险防范措施及应急预案。区内各企业须按规范要求建设贮存、使用易燃易爆危险品的生产装置，杜绝泄漏物料进入环境；储备必须的设备物资，并定期组织实战演练，最大限度地防止和减轻事故的危害，确保园区环境安全。排放工业废水的企业应设置足够容量的事故污水池，严禁污水超标排放。; ①本扩建项目建成后将制定并落实环境风险防范措施，储备必须的设备物资，并定期组织实战演练，最大限度地防止和减轻事故的危害。 ②本扩建项目厂区地面进行分区防渗处理，可以杜绝泄漏物料进入环境。 ③本扩建项目仅外排职工生活污水，生活污水经化粪池预处理达标后接管至王集镇污水处理厂集中处理。; 相符. 由表1- 1分析可知，本扩建项目的建设符合《关于对泗阳县王集新城经济开发区规划环境影响报告书的审查意见》（宿环建管〔2020〕2007号）中的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本扩建项目为铜压延加工项目，采用上引法生产无氧铜杆，高纯度铜原料使用工频熔化炉经熔化后牵引出得到产品，不涉及铜冶炼，生产工艺流程为熔化→保温→连铸→收线。根据2021年4月13日江苏省工业和信息化厅厅长信箱对“关于连铸连轧是否属于铸造的咨询”回复，可得连铸不属于铸造，具体内容详见附件7；同时根据《重污染天气应急减排措施 技术指南 有色金属压延行业》和《重污染天气应急减排措施 技术指南 铸造行业》，通过对比指南中的适用范围和生产工艺，可得本扩建项目属于有色金属压延行业、不属于铸造行业。因此，本扩建项目属于C3251铜压延加工行业。 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本扩建项目不属于鼓励、限制和淘汰类项目，生产工艺不涉及淘汰类中的“铜线杆（黑杆）生产工艺”，生产产品不属于落后产品中的“铜线杆（黑杆）”，生产设备不涉及落后设备中的“无芯工频感应电炉”。此外，项目已获得宿迁泗阳县数据局出具的备案证，备案证号为泗阳数据备〔2025〕319号。因此，本扩建项目的建设符合国家及地方的产业政策。 2、“三线一单”相符性分析 （1）与生态红线相关要求的符合性分析 根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），距离本扩建项目最近的生态空间管控区域为泗阳黄河故道省级湿地公园，位于项目西南侧约17km处，详见表1- 2。 表1- 2 距离项目最近的国家级生态保护红线管控区域 生态保护红线名称; 类型; 地理位置; 区域面积（km2）; 最近方位距离. 泗阳黄河故道省级湿地公园; 湿地生态系统保护; 泗阳黄河故道省级湿地公园总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区等）; 3.29; SW， 17km. 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），距离本扩建项目最近的生态空间管控区域为淮沭新河（沭阳县）清水通道维护区，位于项目东北侧约11km处，详见表1- 3。 表1- 3 距离项目最近的省级生态保护红线空间管控区域 生态保护红线名称; 类型; 地理位置; 区域面积（km2）; 最近方位距离. 淮沭新河（沭阳县）; 水源水质保护; 淮沭新河及堤外两侧各100米以内区域，含淮沭新河第一、第二饮用水源二级保护区和准保护区，其中二级保护区为一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围，准保护区为二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围，以及二级和准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围。不含淮沭新河第一、第二饮用水源一级保护区。; 14.74; NE，11km. 综上所述，本扩建项目的建设符合生态红线相关要求。项目在江苏省生态空间保护区域分布图中的位置见附图6。 （2）与环境质量底线的相符性分析 环境空气质量状况：根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》可知，2024年，全市环境空气优良天数达296天，优良天数比例为80.9%；空气中PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3浓度均同比下降，CO指标持平，浓度均值分别为38.7μg/m3、57μg/m3、21μg/m3、5μg/m3、160μg/m3、1.0mg/m3，除CO同比持平外，其余同比分别下降2.8%、9.5%、16.0%、37.5%、5.3%；其中，O3作为首要污染物的超标天数为33天，占全年超标天数比例达47.1%，已成为影响全市环境空气质量达标的主要指标。泗阳空气质量优良天数为309，全年占比为84.4%。 结合宿迁市实际，宿迁市坚持PM2.5和O3协同治理，在全省率先印发空气质量持续改善行动计划实施方案，综合多方力量，健全“三驾马车”三方会商新机制。制定39项治气攻坚举措，实施1043项治气工程项目，完成7400辆“国三”及以下柴油货车淘汰任务。持续推进全市重点企业“一企一策”深度优化减排，强化扬尘源、餐饮油烟、秸秆禁烧、烟花爆竹禁燃禁放等工作力度，持续压降内源污染排放。随着大气污染防治方案的实施，环境空气质量将会有所好转。 水环境质量状况：根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》，全市10个县级以上集中式饮用水水源地水质优Ⅲ比例为100%。全市15个国考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为86.7%，无劣Ⅴ类水体。全市35个省考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例100%，无劣Ⅴ类水体。 声环境质量状况：根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》可知，2024年，宿迁市声环境质量总体较好。宿迁市功能区声环境昼间测次达标率98.4%，夜间测次达标率94.9%。市区功能区声环境昼间测次达标率96.3%，夜间测次达标率88.1%。区域环境噪声昼间平均等效声级54.3分贝，处于二级（较好）水平。道路交通声环境昼间平均等效声级63.7分贝，处于一级（好）水平。 本扩建项目运营过程中会产生一定的废气、废水、噪声等污染物，采取相应的污染防治措施后，各类污染物均能达标排放，对周围环境影响较小，不会降低当地环境质量功能。 （3）与资源利用上线的相符性分析 本扩建项目运营过程中会消耗一定量的电、水资源等。项目用水来自区域自来水管网，不会达到资源利用上限；项目用电由市政电网供给，不会达到资源利用上限；项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求，也不会达到资源利用上限。综上，本扩建项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 （4）与生态环境准入清单的相符性分析 ①与江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案相符性分析 根据《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函﹝2023﹞81号）、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》，本扩建项目位于王集新城经济开发区内，属于重点管控单元，相符性分析详见表1- 4。项目生态环境分区管控服务系统分析报告详见附件6、生态环境分区管控服务系统查询截图详见图1- 1。 图1- 1 本项目江苏省生态环境分区管控截图 表1- 4 项目与江苏省“三线一单”管控方案相符性分析 清单类型; 准入要求; 本扩建项目情况; 相符性. 空间布局约束; - 限制准入： - 主导产业：限制行业类别。 - 板材加工、木制品：不符合相关行业准入条件的项目，不符合“两减六治三提升”环保专项行动方案中使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂的企业。 - 服装纺织：涉及印染、后整理、制革等工序的。 - 机械电子：不符合“两减六治三提升”环保专项行动方案中使用低VOCs含量的油漆企业，设备和工艺属于国家和省级产业政策中的限制类和淘汰类。 （5）其他要求：纯电镀、酸洗、化工等污染严重的企业；废气、废水排放量大、高风险型企业；排放汞、铬、镉、铅、砷五类重金属污染物工业废水或废气的企业；产生或排放“三致”物质、重金属气体及放射性物质等污染物的项目；不符合经济规模要求，经济效益差，污染严重的“十五小”及“新五小”等小企业：其它各类不符合集中区定位或不符合国家产业政策的工艺、设备及产品。; 本扩建项目为铜压延加工项目，生产产品为无氧铜杆。本扩建项目不属于园区定位产业，但也不属于禁止引入和限制引入项目。本扩建项目可以作为机械制造等相关行业的上下游产业，同园区主导产业有一定关联性，且项目已获得宿迁泗阳县数据局出具的备案证，备案证号为泗阳数据备〔2025〕319号。; 相符. 二、禁止准入：（1）禁止引入排放铅、镉、铬、汞、砷等有毒有害重金属的项目，如金属表面处理及热处理加工业、铅蓄电池制造业、电子元器件制造业、重有色金属冶炼等“涉重行业”。（2）禁止引入废旧资源回收再加工项目，特别是废电子、废电瓶、废电气产品、废塑料、汽车拆解。（3）禁止引进采用列入《环境保护名录》（2015年版）重污染类项目。（4）禁止引入化工、染料、农药、印染、酿造、造纸、电石、铁合金、焦炭、制革、电镀、垃圾焚烧等对环境污染严重的项目。（5）禁止引入排放氨、硫化氢等恶臭气体和一氧化碳、氯气、氟化氢、硝基苯等无机、有机有毒有害气体的项目。（6）禁止生产、使用及排放含氰化物、多氯联苯、多溴联苯等致癌、致畸、致突变的高毒物质项目。; 本扩建项目不属于涉重行业、不涉及排放有毒有害重金属、不属于废旧资源回收再加工项目、不属于《环境保护综合名录》（2021年版）中重污染类项目、不属于对环境污染严重的项目、不涉及排放恶臭气体、无机、有机有毒有害气体、不涉及生产、使用及排放致癌、致畸、致突变的高毒物质。; 相符. 三、严格入区项目的环境准入管理。园区建设应严格执行国家环保法律法规及产业政策、规划产业定位、最新环保准入条件，严守审批原则，严格环境准入，落实“三个不批”和“三挂钩”和“三线一单”要求加强建设项目的环境管理。具体项目的引进必须严格按有关权限程序及要求办理环保审批手续。; 本扩建项目将严格执行国家环保法律法规及产业政策、规划产业定位、最新环保准入条件以及《报告书》提出的产业发展要求，严格按有关权限、程序及要求办理环保审批手续。; 相符. 污染物排放管控; 严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。园区污染物排放总量不得突破规划环评中提出的总量控制指标值，新增常规污染物排放总量指标纳入泗阳县总量指标内，非常规污染物排放总量控制指标可根据环境要求和入区企业实际情况由负责建设项目审批的生态环境主管部门核批。; 本扩建项目大气污染物排放量：颗粒物1.137t/a、NMHC0.0002t/a；废水接管量：废水量2160t/a、COD0.6480t/a、氨氮0.0648t/a、TP0.0076t/a、TN0.0864t/a，进入环境量：废水量2160/a、COD0.1080t/a、氨氮0.0108t/a、TP0.0011t/a、TN0.0324t/a。本扩建项目将严格落实总量控制制度，颗粒物0.568t/a排放总量从年产1.6万吨无氧铜杆项目批复总量中平衡，颗粒物0.569t/a、NMHC0.0002t/a从泗阳县总量库中平衡。; 相符. 环境风险防控; 落实环境风险防范措施和事故应急预案。必须高度重视并切实加强园区环境安全管理工作，园区及入区项目均应制定并落实各类事故风险防范措施及应急预案。区内各企业须按规定要求建设贮存、使用易燃易爆危险品的生产装置，杜绝泄漏物料进入环境；储备必须的设备物资，并定期组织实战演练，最大限度地防止和减轻事故的危害，确保园区环境安全。排放工业废水的企业应设置足够容量的事故污水池，严禁污水超标排放。; ①本扩建项目建成后将制定并落实环境风险防范措施，储备必须的设备物资，并定期组织实战演练，最大限度地防止和减轻事故的危害。 ②本扩建项目厂区地面进行分区防渗处理，可以杜绝泄漏物料进入环境。 ③本扩建项目仅外排职工生活污水，生活污水经化粪池预处理达标后接管至王集镇污水处理厂集中处理。; 相符. 资源开发效率要求; 水资源方面：规划期末，王集新城经济开发区范围内水资源需求量不超过4500m3/d。土地资源方面：工业用地总量上限299.86公顷。能源方面：单位GDP能耗=0.45吨标煤/万元，煤炭消耗量为零，推行天然气、电力及可再生能源等清洁能源。; 本扩建项目新增用水量为105m3/d，单位GDP能耗为0.046吨标煤/万元，使用电力清洁能源。; 相符. 由表1- 4分析可知，本扩建项目的建设符合《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函﹝2023﹞81号）、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》中的相关要求。 ②与宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案相符性分析 根据《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》、《宿迁市2024年度生态环境分区管控动态更新成果公告》，本扩建项目位于王集镇工业集聚区，属于重点管控单元，相符性分析详见表1- 5。 表1- 5 项目与宿迁市“三线一单”管控方案相符性分析 管控单元; 管控要求; 本扩建项目情况; 相符性. 王集镇工业集聚区; 空间布局约束; 禁止引入以下行业项目：（1）排放铅、镉、铬、汞、砷等有毒有害重金属的项目，如金属表面处理及热处理加工业、铅蓄电池制造业、电子元器件制造业、重有色金属冶炼等“涉重行业”；（2）废旧资源回收再加工项目，特别是废电子、废电瓶、废电气产品、废塑料、汽车拆解；（3）采用列入《环境保护名录》（2015年版）重污染类项目；（4）化工、染料、农药、印染、酿造、造纸、电石、铁合金、焦炭、制革、电镀、垃圾焚烧等对环境污染严重的项目；（5）排放氨、硫化氢等恶臭气体和一氧化碳、氯气、氟化氢、硝基苯等无机、有机有毒有害气体的项目；（6）生产、使用及排放含氰化物、多氯联苯、多溴联苯等致癌、致畸、致突变的高毒物质项目。 限制引入以下行业项目：（1）板材加工、木制品行业中不符合相关行业准入条件的项目，不符合“两减六治三提升”环保专项行动方案中使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂的企业；（2）服装纺织行业中涉及印染、后整理、制革等工序的；（3）机械电子行业中不符合“两减六治三提升”环保专项行动方案中使用低VOCs含量的油漆企业，设备和工艺属于国家和省级产业政策中的限制类和淘汰类。; 本扩建项目为铜压延加工项目，生产产品为无氧铜杆。本扩建项目不属于园区定位产业，但也不属于禁止引入和限制引入项目。本扩建项目可以作为机械制造等相关行业的上下游产业，同园区主导产业有一定关联性，且项目已获得宿迁泗阳县数据局出具的备案证，备案证号为泗阳数据备〔2025〕319号。; 相符. 污染物排放管控; 大气污染物排放量：二氧化硫7.832吨/年、氮氧化物14.07吨/年、可吸入颗粒物24.34吨/年、挥发性有机物15.4吨/年；水污染物排放量：化学需氧量440.91吨/年、氨氮38.58吨/年。; 本扩建项目大气污染物排放量：颗粒物1.137t/a、NMHC0.0002t/a；废水接管量：废水量2160t/a、COD0.6480t/a、氨氮0.0648t/a、TP0.0076t/a、TN0.0864t/a，进入环境量：废水量2160t/a、COD0.1080t/a、氨氮0.0108t/a、TP0.0011t/a、TN0.0324t/a。本扩建项目将严格落实总量控制制度，颗粒物0.568t/a排放总量从年产1.6万吨无氧铜杆项目批复总量中平衡，颗粒物0.569t/a、NMHC0.0002t/a从泗阳县总量库中平衡。; 相符. 环境风险防控; 园区及入区项目均应制定并落实各类事故风险防范措施及应急预案。区内各企业须按规范要求建设贮存、使用易燃易爆危险品的生产装置，杜绝泄漏物料进入环境；储备必须的设备物资，并定期组织实战演练，最大限度地防止和减轻事故的危害。排放工业废水的企业应设置足够容量的事故污水池，严禁污水超标排放。; ①本扩建项目建成后将制定并落实环境风险防范措施，储备必须的设备物资，并定期组织实战演练，最大限度地防止和减轻事故的危害。 ②本扩建项目厂区地面进行分区防渗处理，可以杜绝泄漏物料进入环境。 ③本扩建项目仅外排职工生活污水，生活污水经化粪池预处理达标后接管至王集镇污水处理厂集中处理。; 相符. 资源开发效率要求; 园区及入区项目均应制定并落实各类事故风险防范措施及应急预案。区内各企业须按规范要求建设贮存、使用易燃易爆危险品的生产装置，杜绝泄漏物料进入环境；储备必须的设备物资，并定期组织实战演练，最大限度地防止和减轻事故的危害。排放工业废水的企业应设置足够容量的事故污水池，严禁污水超标排放。; 本扩建项目新增用水量为105m3/d，单位GDP能耗为0.046吨标煤/万元，使用电力清洁能源。; 相符. 由表1- 5分析可知，本扩建项目的建设符合《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（宿环发〔2020〕78号）、《宿迁市2024年度生态环境分区管控动态更新成果公告》中的相关要求。 ③与泗阳县王集新城经济开发区限制准入行业清单和禁止准入负面清单相符性分析 根据《泗阳县王集新城经济开发区规划环境影响报告书》中“限制准入行业清单”和“禁止准入负面清单”，本扩建项目相符性分析详见表1- 6。 表1- 6 项目与王集新城经济开发区限制准入行业清单和禁止准入负面清单相符性分析 项目; 准入要求; 本扩建项目情况; 相符性. 限制准入的行业清单. 主导产业; 限制行业类别。; 本扩建项目为铜压延加工项目，生产产品为无氧铜杆。本扩建项目不属于园区定位产业，但也不属于禁止引入和限制引入项目。本扩建项目作为机械制造等相关行业的上下游产业，同园区主导产业有一定关联性，且项目已获得宿迁泗阳县数据局出具的备案证，备案证号为泗阳数据备〔2025〕319号。; 相符. 板材加工、木制品; 不符合相关行业准入条件的项目，不符合“两减六治三提升”环保专项行动方案中使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂的企业。; 本扩建项目不属于板材加工、木制品行业，且不涉及使用涂料、胶黏剂。; 相符. 服装纺织; 涉及印染、后整理、制革等工序的。; 本扩建项目不属于服装纺织行业，且不涉及印染、后整理、制革工序。; 相符. 机械电子; 不符合“两减六治三提升”环保专项行动方案中使用低VOCs含量的油漆企业，设备和工艺属于国家和省级产业政策中的限制类和淘汰类。; 本扩建项目未使用油漆，生产设备和工艺均不属于限制类和淘汰类。; 相符. 其他要求; 纯电镀、酸洗、化工等污染严重的企业；废气、废水排放量大、高风险型企业；排放汞、铬、镉、铅、砷五类重金属污染物工业废水或废气的企业；产生或排放“三致”物质、重金属气体及放射性物质等污染物的项目；不符合经济规模要求，经济效益差，污染严重的“十五小”及“新五小”等小企业；其它各类不符合集中区定位或不符合国家产业政策的工艺、设备及产品。; 本扩建项目不属于所列禁止行业。; 相符. 禁止准入负面清单. 行业准入限制; 禁止行业类; 禁止引入排放铅、镉、铬、汞、砷等有毒有害重金属的项目，如金属表面处理及热处理加工业、铅蓄电池制造业、电子元器件制造业、重有色金属冶炼等“涉重行业”。; 本扩建项目不属于涉重行业，不涉及排放有毒有害重金属。; 相符. 禁止引入废旧资源回收再加工项目，特别是废电子、废电瓶、废电气产品、废塑料、汽车拆解。; 本扩建项目不属于废旧资源回收再加工项目。; 相符. 禁止引进采用列入《环境保护名录》（2015年版）重污染类项目。; 本扩建项目不属于《环境保护综合名录》（2021年版）中重污染类项目。; 相符. 禁止引入化工、染料、农药、印染、酿造、造纸、电石、铁合金、焦炭、制革、电镀、垃圾焚烧等对环境污染严重的项目。; 本扩建项目不属于对环境污染严重的项目。; 相符. 禁止引入排放氨、硫化氢等恶臭气体和一氧化碳、氯气、氟化氢、硝基苯等无机、有机有毒有害气体的项目。; 本扩建项目不涉及排放恶臭气体、无机、有机有毒有害气体。; 相符. 禁止生产、使用及排放含氰化物、多氯联苯、多溴联苯等致癌、致畸、致突变的高毒物质项目。; 本扩建项目不涉及生产、使用及排放致癌、致畸、致突变的高毒物质。; 相符. 环境容量管控; 总量控制指标; 不满足化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、总氮（TN）、总磷（TP）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）和挥发性有机物（VOCs）、烟粉尘的项目; 本扩建项目金属熔化烟尘（颗粒物）经集气罩收集后由布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒（DA003）排放，危废贮存废气（NMHC）经负压风管收集后由二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m排气筒（DA002）排放；生活污水经厂区内化粪池预处理后接管至王集镇污水处理厂集中处理。经采取以上措施污染物能达标排放。; 相符. 总量控制要求; 严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。 超过重点水污染物排放总量控制指标的区域，暂停审批新增重点水污染物排放总量的建设项目的环境影响评价文件。 进一步加强污染物总量减排工作。; 本扩建项目大气污染物排放量：颗粒物1.137t/a、NMHC0.0002t/a；废水接管量：废水量2160t/a、COD0.6480t/a、氨氮0.0648t/a、TP0.0076t/a、TN0.0864t/a，进入环境量：废水量2160t/a、COD0.1080t/a、氨氮0.0108t/a、TP0.0011t/a、TN0.0324t/a。本扩建项目将严格落实总量控制制度，颗粒物0.568t/a排放总量从年产1.6万吨无氧铜杆项目批复总量中平衡，颗粒物0.569t/a、NMHC0.0002t/a从泗阳县总量库中平衡。; 相符. 环境质量管控; 大气污染防治; 禁止新（扩）建排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属以及持久性有机污染物的工业项目，禁止引入使用油性漆的工业项目; 本扩建项目不排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属以及持久性有机污染物，不使用油性漆。; 相符. 其他; 新引入项目的工艺、设备和环保设施及单位GDP用水量、综合能耗和污染物排放强度至少达到国内先进水平，不得高于开发区平均水平和行业或产品标准，项目用能不应对开发区总用能额度产生较大影响，优先引进清洁生产水平达到国际先进水平的项目。 禁止新建（改建、扩建）无可靠污染防治技术及生态治理措施的建设项目。 禁止新建（改建、扩建）存在重大环境风险隐患的建设项目。; ①本扩建项目采用先进的工艺、设备和环保设备，要求单位GDP用水量、综合能耗和污染物排放强度达到国内先进水平。 ②本扩建项目金属熔化烟尘（颗粒物）经集气罩收集后由布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒（DA003）排放，危废贮存废气（NMHC）经负压风管收集后由二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m排气筒（DA002）排放；生活污水经厂区内化粪池预处理后接管至王集镇污水处理厂集中处理。经采取以上措施项目污染物能达标排放，采用的污染防治技术均可行。 ③本扩建项目不属于重大环境风险隐患项目。; 相符. 由表1- 6分析可知，本扩建项目的建设符合《泗阳县王集新城经济开发区规划环境影响报告书》“限制准入行业清单”和“禁止准入负面清单”的相关要求。 ④与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2025年版）》相符性分析 根据国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2025年版）》的相关要求，本扩建项目相符性分析详见表1- 7。 表1- 7 与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单》相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》; 本项目用地不属于鼓励类、限制类、禁止类用地。. 2; 《市场准入负面清单（2025年版）》; 本项目不属于禁止准入类和限制准入类。. 由表1- 7分析可知，本扩建项目的建设符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2025年版）》中的相关要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”相关要求。 3、与《推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉的通知》（长江办〔2022〕17号），《江苏省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号）相符性分析 根据《推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉的通知》（长江办〔2022〕17号）、《江苏省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号），本扩建项目相符性分析详见表1- 8。 表1- 8 项目与“长江办〔2022〕17号”和“苏环办〔2019〕36号”相符性分析 序号; 文件要求; 本扩建项目情况; 相符性. 长江办〔2022〕17号. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本扩建项目不涉及码头建设。; 相符. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本扩建项目位于宿迁市泗阳县王集镇发展大道8号，用地性质为工业用地，不在自然保护区核心区、缓冲区、风景名胜区、饮用水源保护区、水产种质资源保护区、水产种质资源保护区、国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 相符. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 相符. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 相符. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本扩建项目未利用、占用长江流域河湖岸线，不在划定的岸线保护区和保留区内和划定的河段及湖泊保护区、保留区内。; 相符. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本扩建项目依托现有排污口，不涉及新设、改设和扩大排污口。; 相符. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本扩建项目不在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区内。; 相符. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本扩建项目不在长江支流、重要湖泊岸线一公里范围内，长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内。; 相符. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本扩建项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 相符. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本扩建项目不属于国家石化、现代煤化等项目。; 相符. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本扩建项目不属于落后产能项目、严重过剩产能行业项目、高耗能高排放项目。; 相符. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 本扩建项目将严格执行法律法规和相关政策文件的规定。; 相符. 苏环办〔2019〕36号. 1; 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 本扩建项目类型及其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 相符. 2; 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求。; 根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》可知，本扩建项目所在区域臭氧作为首要污染物的超标天数为33天，地表水环境质量较好，噪声环境质量达标。本扩建项目废气、废水、噪声、固废均采取了有效的污染防治措施，可以保证达标排放，改善区域环境质量。; 相符. 3; 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏。; 本扩建项目废气、废水、噪声、固废均采取了有效的污染防治措施，可以保证达标排放，对生态影响较小。; 相符. 4; 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 本次环评以企业实际提供资料为前提，核实后进行报告编制，环境影响评价结论明确，经初步审查不存在重大缺陷、遗漏。; 相符. 5; 严格控制在优先保护类耕地集中区域，新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。; 本扩建项目位于宿迁市泗阳县王集镇发展大道东路8号，属于工业用地范围内，不属于保护类耕地。本扩建项目属于有色金属压延行业，不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业。; 相符. 6; 严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。; 本扩建项目将严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。在环境影响评价文件审批前，取得主要污染物排放总量指标。; 相符. 7; 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 本扩建项目不涉及使用生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等。; 相符. 8; 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 本扩建项目不在生态保护红线区域内。; 相符. 9; 禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。; 本扩建项目废液压油、废包装桶等危废暂存危废库，定期委托有资质单位处置。; 相符. 10; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 本扩建项目不属于落后产能项目。; 相符. 11; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 本扩建项目不属于严重过剩产能行业的项目。; 相符. 由表1- 8分析可知，本扩建项目的建设符合《推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉的通知》（长江办〔2022〕17号），《江苏省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号）中的相关要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 江苏恒轩新材料科技有限公司成立于2024年5月15日，新建年产10万吨低氧铜杆项目位于宿迁市泗阳县王集镇发展大道东路8号，于2024年8月22日获得《关于对江苏恒轩新材料科技有限公司年产10万吨低氧铜杆项目环境影响报告表的批复》（宿环建表管〔2024〕20104号），于2024年8月开始建设，于2025年7月完成建设并投产，于2025年7月18日完成竣工环境保护验收，现正常运行中；扩建年产16000吨无氧铜杆项目位于宿迁市泗阳南刘集全民创业园创业大道6号，于2025年2月17日获得《关于对江苏恒轩新材料科技有限公司年产16000吨无氧铜杆项目环境影响报告表的批复》（宿环建管表〔2024〕20018号），于2025年2月开始建设，于2025年4月完成建设并投产，于2025年4月28日完成竣工环境保护验收，于2025年6月停产，所有生产设备待本次扩建项目获得环评批复后，进行拆除并搬迁至宿迁市泗阳县王集镇发展大道东路8号厂区内进行生产。 本次环评拟在宿迁市泗阳县王集镇发展大道东路8号现有厂区厂房内进行扩建，依托年产10万吨低氧铜杆项目的主体工程和环保设施，利用年产16000吨无氧铜杆项目生产设备并新增上引法无氧铜杆连铸机组等设备，以高纯度铜、石墨鳞片、木炭等为原辅料，进行建设年产32000吨无氧铜杆项目，项目已于2025年4月11日获得宿迁市泗阳县数据局出具的备案证，备案证号为泗阳数据备〔2025〕319号、项目代码为2504-321323-89-01-930020。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本扩建项目须进行环境影响评价；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）可知，本扩建项目属于C3251铜压延加工；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的相关规定，本扩建项目应编制环境影响报告表，具体划分依据见表2- 1。 表2- 1 建设项目环境影响评价文件类别判定表 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十九、有色金属冶炼和压延加工业 31. 65 有色金属压延加工 325; /; 全部; /. 因此，江苏恒轩新材料科技有限公司委托江苏联晟生态环境科技有限公司进行环境影响评价工作。江苏联晟生态环境科技有限公司在接受委托后，对建设项目地进行踏勘，了解周边环境，安排环境影响评价工作。依据《环境影响评价技术导则》和《建设项目环境影响报告表（污染影响类）（试行）》要求，对项目产生的污染和对环境的影响进行分析，从环境保护角度评估项目建设的可行性，编制了本报告表。 根据《江苏省排污权有偿使用和交易管理暂行办法》和《江苏省排污权有偿使用和交易实施细则（试行）》，在排污许可证中载明许可排放量的排污单位，应在申领排污许可证时取得排污权。对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本扩建项目主体属于“二十七、有色金属冶炼和压延加工业32，79有色金属压延加工325-有轧制工序的”，排污许可应执行简化管理；现有项目主体也属于“二十七、有色金属冶炼和压延加工业32，79有色金属压延加工325-有轧制工序的”，排污许可执行简化管理，详见附件13，因此本扩建项目建成后全厂排污许可执行简化管理。具体划分详见表2- 2。 表2- 2 项目排污管理类别判定表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十七、有色金属冶炼和压延加工业32. 79; 有色金属压延加工325; /; 有轧制或者退火工序的; 其他. 2、产品方案建设内容 本项目产品方案见表2- 3。 表2- 3 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量（t/a）; 产品质量标准; 年运行时长（h）; 备注. 现有项目; 扩建项目; 扩建后全厂. 1; 无氧铜杆; 1.6万; 3.2万; 3.2万; 《电工用铜线坯》（GB/T 3952-2008）; 7200; 年产32000吨无氧铜杆项目. 2; 低氧铜杆; 10万; /; 10万; 2400; 年产10万吨低氧铜杆项目. 注：年产16000吨无氧铜杆项目已于2025年6月停产，所有生产设备待本次扩建项目获得环评批复后，进行拆除并搬迁至宿迁市泗阳县王集镇发展大道东路8号厂区内进行生产。. 3、公用工程及辅助工程 本项目位于宿迁市泗阳县王集镇发展大道东路8号，总用地面积为61755.05m2，总建筑面积为18652.31m2。项目公用及辅助工程详见表2- 4。 表2- 4 项目公用及辅助工程一览表 类别; 建设 名称; 现有项目工程规模及工程内容; 扩建项目工程规模及工程内容; 扩建后全厂工程规模及工程内容; 备注. 主体工程; 1#厂房; 1F、13m、建筑面积为14693.03m2，位于厂区东侧，用于布置低氧铜杆生产线，用作一般固废库、原料库和成品库等; 1F、13m、建筑面积为14693.03m2，位于厂区东侧，用于布置无氧铜杆生产线; 1F、13m、建筑面积为14693.03m2，位于厂区东侧，用于布置低氧铜杆和无氧铜杆生产线，用作一般固废库、原料库和成品库等; 依托 现有. 公用工程; 供电; 用电量为320万kwh/a，来自市政电网; 用电量为785万kwh/a，来自市政电网; 用电量为1105万kwh/a，来自市政电网; 依托 现有. 供水; 用水量为446278m3/a，来自市政自来水管网; 用水量为31500m3/a，来自市政自来水管网; 用水量为77328m3/a，来自市政自来水管网; 依托 现有. 排水; 排水量为360m3/a，采用“雨污分流”排水方式; 排水量为2160m3/a，采用“雨污分流”排水方式; 排水量为2160m3/a，采用“雨污分流”排水方式; 依托 现有. 天然气; 用气量为198万m3/a，来自市政天然气管网; /; 用气量为198万m3/a，来自市政天然气管网; /. 贮运工程; 成品库; 建筑面积为500m2，位于1#厂房内北侧，用于暂存成品; /; 建筑面积为500m2，位于1#厂房内北侧，用于暂存成品; 依托 现有. 原料仓库; 建筑面积为500m2，位于1#厂房内北侧，用于存放原辅料; /; 建筑面积为500m2，位于1#厂房内北侧，用于存放原辅料; 依托 现有. 辅助工程; 综合楼; /; 3F、11.7m，建筑面积为1881.36m2，用作食堂和宿舍; 3F、11.7m，建筑面积为1881.36m2，用作食堂和宿舍; 新建. 办公楼; /; 3F、11.7m，建筑面积为2077.92m2，用作办公; 3F、11.7m，建筑面积为2077.92m2，用作办公; 新建. 环保工程; 废气; 熔化烟气（颗粒物、SO2、NOx）; 熔化作业时炉内烟气采用地沟排烟道密闭收集，开盖时炉口逸散烟气采用炉顶集气罩收集，收集后由列管冷却器+多管除尘器+旋风除尘器+布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒（DA001）排放; /; 熔化作业时炉内烟气采用地沟排烟道密闭收集，开盖时炉口逸散烟气采用炉顶集气罩收集，收集后由列管冷却器+多管除尘器+旋风除尘器+布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒（DA001）排放; 正常运行. 冷却、清洗废气（NMHC）; 冷却、清洗工序产生的NMHC分别采用集气罩收集后由二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m排气筒（DA002）排放; /; 冷却、清洗工序产生的NMHC分别采用集气罩收集后由二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m排气筒（DA002）排放; 正常运行. 危废贮存废气（NMHC）; /; 危废贮存工序产生的NMHC经负压风管收集后依托现有二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m排气筒（DA002）排放; 危废贮存工序产生的NMHC经负压风管收集后依托现有二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m排气筒（DA002）排放; 依托 现有. 金属熔化烟尘 （颗粒物）; /; 金属熔化工序产生的颗粒物经密闭管道收集后由脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放; 金属熔化工序产生的颗粒物经密闭管道收集后由脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放; 新建. 废水; 生活污水; 生活污水经厂区化粪池预处理后接管至王集镇污水处理厂集中处理; 生活污水经厂区化粪池预处理后接管至王集镇污水处理厂集中处理; 生活污水经厂区化粪池预处理后接管至王集镇污水处理厂集中处理; 依托 现有. 固废; 一般固废; 暂存一般固废库，定期外售鹰潭明泰金属材料有限公司综合利用。一般固废库位于1#厂房内西南侧、占地面积为200m2; 暂存一般固废库，定期外售综合利用。一般固废库位于1#厂房内西南侧、占地面积为200m2; 暂存一般固废库，定期外售综合利用。一般固废库位于1#厂房内西南侧、占地面积为200m2; 依托 现有. 危险固废; 暂存危废库，定期委托江苏云果再生资源利用有限公司处置。危废库位于厂区东侧，占地面积为10m2; 暂存危废库，定期委托有资质单位处置。危废库位于厂区东侧，占地面积为10m2; 暂存危废库，定期委托有资质单位处置。危废库位于厂区东侧，占地面积为10m2; 依托 现有. 生活垃圾; 生活垃圾厂区垃圾桶收集，交由环卫部门统一清运处理; 生活垃圾厂区垃圾桶收集，交由环卫部门统一清运处理; 生活垃圾厂区垃圾桶收集，交由环卫部门统一清运处理; /. 噪声处理; 设备隔声减震、厂房隔声、绿化隔声等; 设备隔声减震、厂房隔声、绿化隔声等; 设备隔声减震、厂房隔声、绿化隔声等; /. 风险防范措施; 应急事故池; 应急事故池1座，容积为110m3; /; 应急事故池1座，容积为110m3; 依托 现有. 注：本扩建项目依托年产10万吨低氧铜杆项目的主体工程和环保设施等进行建设。. 4、主要生产设施 本项目主要生产及环保设备见表2- 5。 表2- 5 项目主要生产及环保设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/条）; 变化量 （台/条）. 现有项目; 扩建项目; 扩建后全厂. 1; 熔化炉; 180t; 2; /; 2; 0. 2; 连铸连轧自动线; /; 1; /; 1; 0. 3; 上引法无氧铜杆连铸机组; SK16-Q-S-B-12.5/20; 2; 2; 4; +2. 4; 冷却塔; /; 4; 1; 5; +1. 5; 冷却水池; /; 7; 1; 8; +1. 6; 乳化液通道; /; 1; /; 1; 0. 7; 清洗液通道; /; 1; /; 1; 0. 8; 空压机; /; 3; /; 3; 0. 9; 液氧罐; /; 1; /; 1; 0. 10; 液氧汽化器; /; 2; /; 2; 0. 11; 叉车; /; 8; /; 8; 0. 12; 列管冷却器+多管除尘器+旋风除尘器+布袋除尘器; /; 1; /; 1; 0. 13; 二级活性炭吸附装置; /; 1; /; 1; 0. 14; 布袋除尘器; /; 1; 1; 1; 0. 注：本扩建项目将利用现有年产16000吨无氧铜杆项目生产设备，并新增部分设备进行生产。. 5、主要原辅材料 本项目主要原辅材料用量情况见表2- 6，项目原辅材料理化性质详见表2- 7。 表2- 6 项目主要原辅材料用量情况一览表 序号; 原辅料; 用量; 变化量; 规格; 暂存量 （t）; 备注. 现有项目; 扩建项目; 扩建后全厂. 1; 高纯度铜; 100248; 32013; 132261; +32013; 4t/盘; 2000; 符合《阴极铜》（GB/T 467-2010标准），铜含量达99.9%以上. 2; 木炭; 2.6; 160; 162.6; +160; 50kg/袋; 10; /. 3; 石墨鳞片; /; 5; 5; +5; 50kg/袋; 1.5; /. 4; 乙炔; 1; /; 1; 0; +5kg/瓶; 0.25; /. 5; 钢带; 7; /; 7; 0; 200kg/盘; 1; /. 6; 乳化液; 3; /; 3; 0; 50kg/桶; 1; /. 7; 清洗液; 4; /; 4; 0; 50kg/桶; 1; /. 8; 天然气; 198万m3/a; /; 198万m3/a; 0; /; 8.62× 10-3; /. 9; 氧气; 90万m3/a; /; 90万m3/a; 0; 50m3/罐; 50m3; /. 10; 润滑油; 0.5; 0.5; 1; 0.5; 20kg/桶; 0.2; /. 11; 液压油; /; 0.025; 0.025; 0.025; 25kg/桶; 0.025; /. 12; 机油; 0.25; /; 0.25; 0; 25kg/桶; 0.25; /. 表2- 7 项目主要原辅料理化性质 原辅料; 理化性质; 易燃易爆性; 毒理毒性. 石墨鳞片; 形态：固体，为天然的碳的结晶矿物，质软，黑色或钢灰色，触摸有滑润、油脂感，呈鳞片状；熔点：3850℃；沸点：4250℃；可燃性：不可燃，在空气中约900℃开始氧化；摩擦系数：小于0.1；溶解性：不溶于水及各种溶剂; 无; 无. 6、职工定员及工作制度 本扩建项目共新增员工30人，采用三班制，每班工作8h，年工作时间为300天。 7、水平衡 本扩建项目用水主要为职工生活用水、循环冷却水。其中仅职工生活污水外排。本扩建项目水平衡图见图2- 1，扩建后全厂水平衡图见图2- 2。 （1）职工生活用水 本扩建项目新增员工30人，提供食堂和宿舍；现有项目员工30人，无食堂和宿舍。扩建项目建成后全厂员工均使用食堂和宿舍。根据《省水利厅省市场监督管理局关于发布实施〈江苏省工业、建筑业、服务业、生活和农业用水定额（2025年修订）〉的通知》（苏水节〔2025〕2号），用水定额取150L/人·d，则职工生活用水量为2700m3/a。职工生活用水产污系数为0.8，则职工生活污水产生量为2160m3/a。职工生活污水经厂区内化粪池预处理后接管至王集镇污水处理厂集中处理。 （2）上引连铸机用冷却水 本扩建项目上引连铸机的结晶器、感应器的水套和线圈均采用冷却水间接冷却，冷却水循环使用，不外排。冷却水共用一套循环冷却水系统（冷却塔和冷却池）。冷却水因高温蒸发会损耗部分水分，损耗量按5%计。本扩建项目冷却水循环水量为80m3/h，则补充水量为28800m3/a。 图2- 1 项目水平衡图（单位：m3/a） 图2- 2 扩建后全厂水平衡图（单位：m3/a） 8、厂区平面布置及周边环境概况 本扩建项目位于宿迁市泗阳县王集镇发展大道东路8号，项目东侧为泗阳远鹏服饰有限公司、南侧间隔广州路为空地、西侧为废弃厂房、北侧为空地。项目地理位置见附图1，项目周边概况见附图2。 本项目厂区呈长方形，总占地面积约为61755.05m2。厂区北侧出入口靠近发展大道，南侧出入口靠近广州路。厂区内1#厂房位于东侧，办公楼位于东南侧、综合楼位于西南侧。项目平面布局不仅考虑生产各功能区单独使用功能，还考虑整个项目各功能区间的相互联系，以满足工艺要求为前提，满足物料输送尽可能顺畅、方便，同时考虑节约用地、环保等各方面的要求。项目总平面布置合理规范，符合实际生产要求。项目厂区平面布置详见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本扩建项目在已建1#厂房内进行生产，只需进行简单装修和设备安装，施工期为3个月。施工阶段污染物主要为设备安装时期工人产生的极少量生活污水和生活垃圾。 2、生产工艺流程及产污环节图 本扩建项目运营期生产工艺及流程如图2- 3。 图2- 3 生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： （1）熔化 高纯度铜原料由加料机构加入工频熔化炉中，经工频感应后熔化成铜液。工频感应炉使用电能，利用电磁感应原理将电能转化为热能，熔化温度为1150℃±5℃。由于高纯度铜中含有杂质，铜经高温熔化会产生金属熔化烟尘。 工频熔化感应器主要由炉体、炉架和感应器三大部分组成。炉体外壳为钢结构，内部由耐火砖、保温砖、硅质捣打料和保温材料砌筑而成；炉架起支撑炉体的作用，通过地脚螺栓固定在地坪基础上；感应器由外壳、线圈、水套、口字铁芯以及熔沟组成。感应器的高压侧由线圈组成，低压侧由短路的线圈熔沟组成，通电后，在电磁感应器的作用下熔沟内部产生大电流，低电压使含铜原料熔化并让铜液在熔沟内定向高速流动，形成充分的热交换。感应器的水套和线圈需采用冷却水间接冷却，冷却水循环使用、不外排。 熔化过程中，铜液表面覆盖一层木炭，避免铜液直接接触空气。木炭与高温铜液接触会发生燃烧，木炭燃烧后易呈粉末状结块，定期进行扒渣。木炭与铜液接触燃烧时间较长且充分，木炭燃烧后主要以CO2的形式排放，几乎无CO排放。 该过程会产生金属熔化烟尘G1、炉渣S1、设备噪声N。 （2）保温 熔化后铜液经过过滤仓自动平稳地溢流到保温炉中。保温过程中，铜液表面覆盖一层石墨鳞片，避免铜液直接接触空气发生氧化。石墨鳞片为高温材料，与铜液接触不会燃烧。但石墨鳞片与铜液长期接触会结块，需定期进行扒渣。 该过程会产生炉渣S2、设备噪声N。 （3）连铸 铜液通过上引连铸机中的结晶快速结晶成铜杆。结晶器需采用冷却水间接冷却，冷却水循环使用、不外排。上引连铸机的结晶器、感应器的水套和线圈共用一套循环冷却水系统（冷却塔和冷却池）。 上引连铸机是实现上引连铸铜杆的主要设备，主要由四立柱机架、上引牵引机构、液位跟踪系统、结晶器及升降机构组成。 牵引机构由两侧伺服电机、减速机构和牵引辊轮、同步带等组成。二组牵引机构可实现每分钟0~800次、节距3~100mm的高速间隙运动，并通过牵引辊轮将铸杆连续不断地向上引出铜杆，每组牵引机构可带动8付牵引辊轮，分别牵引8根铸杆。更换结晶器即可上引Φ8~Φ17mm范围内不同规格铸杆。 结晶器是上引连铸关键部件，其作用是将液态的铜结晶器快速冷却结晶成固态铜，并实现热交换。十二根结晶器分两排安装在连铸机安装板的两侧，随安装板上升和下降。每根结晶器可单独更换而不影响其他结晶器的正常工作。配有快速提出铜液的提升装置。 液位跟踪系统由液态跟踪装置和液态跟踪传动装置组成，随着液态高低而升降的碳化硅浮子通过撞块和微动开关作用，传出电信号来实现液态跟踪自动控制，以保证石墨模和热电偶插入铜液的深度相对稳定，确保连铸生产连续性。 该过程会产生设备噪声N。 （4）收线 铜杆从连铸机牵引机中牵出后，经导轮架、中间托架、收线限位装置导入收线机。 导轮架布置在连铸机的上方，主要由支架、竖导轮和滚筒组成，它使铸杆能平滑地导入各收线机，互不干扰。 中间托架安装在导轮架与收线同步装置之间，由支架、托辊、竖导轮组成，其作用使铸杆互不干扰，平滑地导入各收线机。 收线机前上下各安装一台张力式限位装置，其作用实现上引牵引速度与收线机牵引速度同步。由机架、张力机构、电位器组成，铸杆经导轮架、中间托架进入张力机构。张力机构根据铸杆位置，控制电位器。 收线机为双头收线机。由收线牵引、成圈装置和收线转盘组成。工作时，收线电机通过减速机带动牵引辊轮，将铸杆收入收线架，卷绕成圈。Φ12~Φ20mm收线通过伺服电机的驱动器发出信号，自动控制收线牵引电机转速，使收线速度达到上引速度同步，其中产生的累计误差由限位装置修正，盘由快到慢、由慢到快有规则转动，使Φ12~Φ20mm铸杆在寿险盘中由外圈到内圈、由内圈到外圈螺旋式一层一层成圈有序排列，达到自动排线功能。收线重量达4吨，此收线机为压紧形式，手动螺杆压紧。 无氧铜杆产品经检验合格后直接外售，不合格产品全部回用于熔化工序。 产排污环节： 本扩建项目生产过程中主要产排污环节见表2- 8。 表2- 8 生产产污环节及污染因子一览表 类别; 污染源名称; 工段; 主要污染物; 治理措施. 废气; 金属熔化 烟尘G1; 熔化; 颗粒物; 经集气罩收集后由布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒（DA003）排放. 危废贮存 废气G2; 危废贮存; NMHC; 经负压风管收集后依托现有二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m排气筒（DA002）排放. 废水; 生活污水W1; 职工生活; pH、COD、SS、氨氮、TN、TP、动植物油; 经厂区内化粪池预处理后接管至王集镇污水处理厂集中处理. 固废; 炉渣S1、S2; 熔化、保温; 废渣; 暂存一般固废库，定期外售综合利用. 除尘灰S3; 废气处理; 颗粒物. 废布袋S4; 颗粒物、布袋. 废液压油S5; 设备维护 保养; 矿物油; 暂存危废库，定期委托有资质单位处置. 废包装桶S6; 矿物油. 生活垃圾S7; 职工生活; 废纸、废塑料等; 厂区内垃圾箱收集，由环卫部门统一清运处理. 噪声; 设备噪声; 生产设备、风机等运行; 等效连续A声级; 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、距离衰减等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、年产10万吨低氧铜杆项目 （1）现有项目概况 江苏恒轩新材料科技有限公司成立于2024年5月15日，新建年产10万吨低氧铜杆项目位于宿迁市泗阳县王集镇发展大道东路8号，于2024年8月22日获得《关于对江苏恒轩新材料科技有限公司年产10万吨低氧铜杆项目环境影响报告表的批复》（宿环建表管〔2024〕20104号），于2024年8月开始建设，于2025年7月完成建设并投产，于2025年7月18日完成竣工环境保护验收，现正常运行中。项目环保审批情况见表2- 9。 表2- 9 年产10万吨低氧铜杆项目环保审批情况 序号; 项目; 执行情况. 1; 项目名称; 年产10万吨低氧铜杆项目. 2; 立项; 2024年5月2日获得泗阳县行政审批局出具的备案证 备案证号：泗阳行审备〔2024〕131号 项目代码：2405-321323-89-01-637966. 3; 环评编制; 2024年5月委托江苏联晟生态环境科技有限公司编制完成了《江苏恒轩新材料科技有限公司年产10万吨低氧铜杆项目环境影响报告表》. 4; 环评批复; 2024年8月22日获得《关于对江苏恒轩新材料科技有限公司年产10万吨低氧铜杆项目环境影响报告表的批复》（宿环建表管〔2024〕20104号）. 5; 开工建设时间; 2024年8月开工建设. 6; 建成时间; 2025年7月完成建设. 7; 排污许可; 2025年7月2日申领排污许可证 证书编号：91321323MADJMHG731002Q. 8; 验收; 2025年7月18日完成竣工环保验收. （2）现有项目污染防治措施及达标情况 ①废气 现有项目废气主要包括熔化烟气（颗粒物、SO2、NOx）、冷却和清洗废气（NMHC）。熔化作业时熔化炉内烟气采用地沟排烟道密闭收集，开盖时炉口逸散烟气采用炉顶集气罩收集，收集后由列管冷却+多管除尘器+旋风除尘器+布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒（DA001）排放；冷却、清洗有机废气分别采用集气罩收集后由二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m排气筒（DA002）排放。 根据验收检测报告（检测公司为江苏迈斯特环境检测有限公司、检测时间为2025.07.08~2025.07.10、报告编号为MST20250701401），现有项目废气检测结果见表2- 10、表2- 11。 表2- 10 有组织废气检测结果 采样日期; 检测 点位; 处理设施/处理方式; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准限值; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次. 2025.07.08; DA001排气筒进口; /; 烟道截面积; m2; 1.7671; 1.7671; 1.7671; /; /. 烟气含湿量; %; 7.9; 8.1; 8.0; /; /. 烟气温度; ℃; 119; 121; 121; /; /. 烟气流速; m/s; 7.5; 7.3; 7.6; /; /. 烟气流量; m3/h; 47588; 46619; 48572; /; /. 标干流量; Nm3/h; 30169; 29341; 30651; /; /. 烟气含氧量; %; 20.6; 20.5; 20.5; /; /. 颗粒物实测浓度; mg/m3; 45.5; 48.7; 52.4; /; /. 颗粒物排放速率; kg/h; 1.37; 1.43; 1.61; /; /. 2025.07.08~ 07.09; DA001排气筒出口; 列管冷却+多管除尘器+旋风除尘器+布袋除尘器; 烟道截面积; m2; 1.7671; 1.7671; 1.7671; /; /. 烟气含湿量; %; 7.2; 7.3; 7.3; /; /. 烟气温度; ℃; 87; 98; 89; /; /. 烟气流速; m/s; 7.7; 7.9; 7.9; /; /. 烟气流量; m3/h; 48984; 50256; 50256; /; /. 标干流量; Nm3/h; 33895; 33776; 34556; /; /. 烟气含氧量; %; 20.8; 20.7; 20.9; /; /. 颗粒物实测浓度; mg/m3; 2.4; 3.2; 2.7; <20; 达标. 颗粒物排放速率; kg/h; 0.081; 0.108; 0.093; /; /. 二氧化硫实测浓度; mg/m3; ND（3）; ND（3）; ND（3）; <80; 达标. 二氧化硫排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 氮氧化物实测浓度; mg/m3; ND（3）; ND（3）; ND（3）; <180; 达标. 氮氧化物排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 林格曼烟气黑度; 级; <1; <1; <1; ≤1; 达标. 2025.07.09; DA001排气筒进口; /; 烟道截面积; m2; 1.7671; 1.7671; 1.7671; /; /. 烟气含湿量; %; 7.8; 7.9; 7.8; /; /. 烟气温度; ℃; 120; 122; 123; /; /. 烟气流速; m/s; 7.4; 7.6; 7.6; /; /. 烟气流量; m3/h; 47334; 48188; 48148; /; /. 标干流量; Nm3/h; 30035; 30347; 30283; /; /. 烟气含氧量; %; 20.4; 20.5; 20.5; /; /. 颗粒物实测浓度; mg/m3; 46.0; 39.8; 44.3; /; /. 颗粒物排放速率; kg/h; 1.38; 1.21; 1.34; /; /. 2025.07.09~ 07.10; DA001排气筒出口; 列管冷却+多管除尘器+旋风除尘器+布袋除尘器; 烟道截面积; m2; 1.7671; 1.7671; 1.7671; /; /. 烟气含湿量; %; 7.1; 7.2; 7.0; /; /. 烟气温度; ℃; 92; 92; 95; /; /. 烟气流速; m/s; 7.8; 7.7; 7.9; /; /. 烟气流量; m3/h; 49620; 48984; 50256; /; /. 标干流量; Nm3/h; 34000; 33518; 34227; /; /. 烟气含氧量; %; 20.8; 20.6; 20.6; /; /. 颗粒物实测浓度; mg/m3; 3.0; 2.9; 2.5; <20; 达标. 颗粒物排放速率; kg/h; 0.102; 0.097; 0.086; /; /. 二氧化硫实测浓度; mg/m3; ND（3）; ND（3）; ND（3）; <80; 达标. 二氧化硫排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 氮氧化物实测浓度; mg/m3; ND（3）; ND（3）; ND（3）; <180; 达标. 氮氧化物排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 林格曼烟气黑度; 级; <1; <1; <1; ≤1; 达标. 2025.07.08; DA002排气筒进口; /; 烟道截面积; m2; 0.1963; 0.1963; 0.1963; /; /. 烟气含湿量; %; 4.6; 4.8; 4.8; /; /. 烟气温度; ℃; 84; 85; 86; /; /. 烟气流速; m/s; 13.5; 13.3; 13.5; /; /. 烟气流量; m3/h; 9543; 9424; 9543; /; /. 标干流量; Nm3/h; 6827; 6724; 6791; /; /. 非甲烷总烃实测 浓度; mg/m3; 8.45; 8.70; 8.55; /; /. 非甲烷总烃排放 速率; kg/h; 0.058; 0.058; 0.058; /; /. 2025.07.08; DA002排气筒出口; 二级活性炭吸附装置; 烟道截面积; m2; 0.1963; 0.1963; 0.1963; /; /. 烟气含湿量; %; 4.0; 4.0; 4.0; /; /. 烟气温度; ℃; 51; 50; 51; /; /. 烟气流速; m/s; 12.5; 12.4; 12.3; /; /. 烟气流量; m3/h; 8837; 8735; 8703; /; /. 标干流量; Nm3/h; 7064; 7000; 6963; /; /. 非甲烷总烃排放 浓度; mg/m3; 1.46; 1.43; 1.35; <60; 达标. 非甲烷总烃排放 速率; kg/h; 0.010; 0.010; 9.40×10-3; <3; 达标. 2025.07.09; DA002排气筒进口; /; 烟道截面积; m2; 0.1963; 0.1963; 0.1963; /; /. 烟气含湿量; %; 4.1; 4.2; 4.4; /; /. 烟气温度; ℃; 78; 79; 80; /; /. 烟气流速; m/s; 13.4; 13.1; 13.3; /; /. 烟气流量; m3/h; 9469; 9257; 9398; /; /. 标干流量; Nm3/h; 6959; 6771; 6842; /; /. 非甲烷总烃实测 浓度; mg/m3; 10.6; 10.5; 10.6; /; /. 非甲烷总烃排放 速率; kg/h; 0.074; 0.071; 0.073; /; /. 2025.07.09; DA001排气筒出口; 二级活性炭吸附装置; 烟道截面积; m2; 0.1963; 0.1963; 0.1963; /; /. 烟气含湿量; %; 3.9; 4.0; 4.0; /; /. 烟气温度; ℃; 51; 50; 51; /; /. 烟气流速; m/s; 12.4; 12.4; 12.4; /; /. 烟气流量; m3/h; 8779; 8729; 8791; /; /. 标干流量; Nm3/h; 7044; 7009; 7041; /; /. 非甲烷总烃排放 浓度; mg/m3; 2.60; 2.72; 2.71; <60; 达标. 非甲烷总烃排放 速率; kg/h; 0.018; 0.019; 0.019; <3; 达标. 表2- 11 无组织废气检测结果 采样日期; 检测项目; 单位; 检测结果; 排放限值; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次. 2025.07.09; 总悬浮颗粒物; 上风向1#; mg/m3; 0.215; 0.254; 0.235; <0.5; 达标. 下风向2#; mg/m3; 0.333; 0.315; 0.361; <0.5; 达标. 下风向3#; mg/m3; 0.288; 0.309; 0.327; <0.5; 达标. 下风向4#; mg/m3; 0.402; 0.379; 0.352; <0.5; 达标. 二氧化硫; 上风向1#; mg/m3; 0.030; 0.027; 0.029; <0.4; 达标. 下风向2#; mg/m3; 0.036; 0.035; 0.039; <0.4; 达标. 下风向3#; mg/m3; 0.046; 0.043; 0.045; <0.4; 达标. 下风向4#; mg/m3; 0.034; 0.032; 0.038; <0.4; 达标. 氮氧化物; 上风向1#; mg/m3; 0.047; 0.050; 0.055; <0.12; 达标. 下风向2#; mg/m3; 0.066; 0.061; 0.059; <0.12; 达标. 下风向3#; mg/m3; 0.076; 0.067; 0.071; <0.12; 达标. 下风向4#; mg/m3; 0.063; 0.060; 0.073; <0.12; 达标. 非甲烷 总烃; 上风向1#; mg/m3; 0.65; 0.58; 0.70; <4; 达标. 下风向2#; mg/m3; 0.98; 0.98; 1.35; <4; 达标. 下风向3#; mg/m3; 0.97; 1.56; 1.51; <4; 达标. 下风向4#; mg/m3; 0.97; 1.63; 1.56; <4; 达标. 厂内5#; mg/m3; 2.41; 2.31; 2.21; <6; 达标. 2025.07.10; 总悬浮颗粒物; 上风向1#; mg/m3; 0.240; 0.231; 0.261; <0.5; 达标. 下风向2#; mg/m3; 0.345; 0.324; 0.373; <0.5; 达标. 下风向3#; mg/m3; 0.304; 0.331; 0.350; <0.5; 达标. 下风向4#; mg/m3; 0.374; 0.403; 0.367; <0.5; 达标. 二氧化硫; 上风向1#; mg/m3; 0.027; 0.025; 0.028; <0.4; 达标. 下风向2#; mg/m3; 0.038; 0.037; 0.034; <0.4; 达标. 下风向3#; mg/m3; 0.048; 0.043; 0.047; <0.4; 达标. 下风向4#; mg/m3; 0.042; 0.039; 0.040; <0.4; 达标. 氮氧化物; 上风向1#; mg/m3; 0.051; 0.053; 0.052; <0.12; 达标. 下风向2#; mg/m3; 0.065; 0.071; 0.068; <0.12; 达标. 下风向3#; mg/m3; 0.059; 0.064; 0.62; <0.12; 达标. 下风向4#; mg/m3; 0.074; 0.069; 0.078; <0.12; 达标. 非甲烷 总烃; 上风向1#; mg/m3; 0.52; 0.81; 0.42; <4; 达标. 下风向2#; mg/m3; 1.36; 1.56; 1.94; <4; 达标. 下风向3#; mg/m3; 1.30; 1.34; 1.94; <4; 达标. 下风向4#; mg/m3; 1.40; 1.80; 1.76; <4; 达标. 厂内5#; mg/m3; 2.34; 2.47; 2.32; <6; 达标. ②废水 现有项目使用生活用水、冷却水用水、乳化液配制用水、清洗液配制用水，其中仅生活污水外排。 根据验收检测报告（检测公司为江苏迈斯特环境检测有限公司、检测时间为2025.07.09~2025.07.10、报告编号为MST20250701401），现有项目废水检测结果见表2- 12。 表2- 12 废水检测结果（单位：mg/L，pH无量纲） 采样日期; 检测 点位; 检测项目; 检测结果; 限值; 达标 情况. 1; 3; 3; 4. 2025.07.09; W1生活污水排放口; pH值; 8; 7.9; 7.8; 7.9; 6~9; 达标. 化学需氧量; 138; 126; 131; 155; ≤374; 达标. 悬浮物; 29; 27; 33; 26; ≤246; 达标. 氨氮; 15.2; 14.4; 16.7; 15.8; ≤30; 达标. 总磷; 1.49; 1.57; 1.5; 1.53; ≤3.7; 达标. 总氮; 24.2; 25.1; 24.4; 23.8; ≤70; 达标. 2025.07.10; W1生活污水排放口; pH值; 8.1; 8.1; 8; 7.8; 6~9; 达标. 化学需氧量; 146; 141; 156; 135; ≤374; 达标. 悬浮物; 32; 30; 34; 27; ≤246; 达标. 氨氮; 14.5; 15.7; 14; 16.5; ≤30; 达标. 总磷; 1.55; 1.66; 1.49; 1.55; ≤3.7; 达标. 总氮; 24.9; 25.5; 24.8; 26.1; ≤70; 达标. ③噪声 现有项目采用设备合理化布局、选用低噪声设备、厂房隔声等措施减少噪声对环境的影响。 根据验收检测报告（检测公司为江苏迈斯特环境检测有限公司、检测时间为2025.07.08~2025.07.10、报告编号为MST20250701401），现有项目厂界噪声检测结果见表2- 13。 表2- 13 厂界噪声检测结果（单位：dB(A)） 监测日期; 测点编号; 测点位置; 主要声源; 昼间; 夜间. 监测时段; 监测结果; 监测时段; 监测结果. 2025.07.09; N1; 厂界外南1m处; 生产噪声; 17:22~17:27; 56.7; 22:02~22:07; 48.1. N2; 厂界外西1m处; 17:37~17:42; 56.9; 22:16~22:21; 47.2. N3; 厂界外北1m处; 17:51~17:56; 55.1; 22:30~22:35; 44.5. 2025.07.10; N1; 厂界外南1m处; 17:14~17:19; 58.1; 22:01~22:06; 47.2. N2; 厂界外西1m处; 17:30~17:35; 57.3; 22:15~22:20; 45.9. N3; 厂界外北1m处; 17:42~17:47; 55.8; 22:28~22:33; 44.6. 标准值; ≤65; ≤55. 达标情况; 达标; 达标. ④固废 现有项目固废产生及处理情况见表2- 14。 表2- 14 现有项目固废产生及处理情况一览表 序号; 固体废物名称; 属性; 形态; 产生量 （t/a）; 废物 类别; 废物代码; 利用处置方式. 1; 炭黑; 一般固废; 固态; 20; SW59; 900-099-S59; 暂存一般固废库，定期外售鹰潭明泰金属材料有限公司综合利用。一般固废库位于1#厂房内西侧，占地面积为200m2. 2; 钢带; 固态; 7; SW17; 900-001-S17. 3; 除尘灰; 固态; 6; SW59; 900-099-S59. 4; 废布袋; 固态; 0.7; SW59; 900-009-S59. 5; 炉渣; 固态; 240; SW01; 325-001-S01. 6; 废乳化液; 危险固废; 液态; 1.5; HW08; 900-204-08; 暂存危废库，定期委托江苏云果再生资源利用有限公司安全处置。危废库位于1#厂房外西南侧，占地面积为10m2. 7; 废清洗液; 液态; 2; HW08; 900-204-08. 8; 废活性炭; 固态; 0.7; HW49; 900-039-49. 9; 废机油; 液态; 0.2; HW08; 900-214-08. 10; 废包装桶; 固态; 0.1; HW08; 900-249-08. 11; 生活垃圾; /; 固态、液态; 4.5; SW64; 900-099-S64; 委托环卫部门统一清运. （3）现有项目污染物排放总量情况 ①废气 现有项目废气污染物排放情况见表2- 15。 表2- 15 现有项目废气污染物排放情况表 排气筒编号; 污染物名称; 平均排放速率（kg/h）; 运行时长 （h）; 实测核算 排放总量 （t/a）; 满负荷折算排放总量 （t/a）; 环评批 复总量 （t/a）; 是否 达标. DA001; 颗粒物; 0.095; 6215; 0.587; 0.653; 1.672; 达标. SO2; /; 6215; 0.317; 0.352; 0.403; 达标. NOx; /; 6215; 0.317; 0.352; 0.612; 达标. DA001; NMHC; 0.014; 5650; 0.080; 0.089; 0.119; 达标. 注：项目SO2、NOx排放浓度低于检出限，因此排放浓度按检出限一半进行核算。. ②废水 现有项目废水污染物排放情况见表2- 16。 表2- 16 现有项目废水污染物排放情况表 种类; 污染物名称; 排放浓度（mg/L）; 排放总量（t/a）; 批复排放量（t/a）; 是否达标. W1生活污水排放口; 废水量; /; 360; 840; 达标. COD; 141; 0.0508; 0.2100; 达标. SS; 30; 0.0107; 0.0840; 达标. 氨氮; 15.4; 0.0055; 0.0210; 达标. TP; 1.54; 0.0006; 0.0025; 达标. TN; 24.9; 0.0089; 0.0336; 达标. 注：项目进入环境量：废水量360t/a、COD0.0180t/a、SS0.0036t/a、氨氮0.0018t/a、TP0.0002t/a、TN0.0054t/a。. ③固废 现有项目所有固废均合理处置，实现零排放。 （3）现有工程存在的环保问题及解决方案 经现场调查，现有项目生产期间各环保治理设施运行正常，污染物达标排放。现有项目于2025年7月18日获得突发环境事件应急预案备案表，备案编号为321323-2025-043-L，详见附件14；且项目已在厂内配备了黄沙、灭火器、消防栓、事故应急池、防护面具等应急物资，保证事故发生时能及时处理。到目前为止现有项目无环境污染纠纷和污染事故发生。 2、年产1.6万吨低氧铜杆项目 （1）现有项目概况 扩建年产16000吨无氧铜杆项目位于宿迁市泗阳南刘集全民创业园创业大道6号，于2025年2月17日获得《关于对江苏恒轩新材料科技有限公司年产16000吨无氧铜杆项目环境影响报告表的批复》（宿环建管表〔2024〕20018号），于2025年2月开始建设，于2025年4月完成建设并投产，于2025年4月28日完成竣工环境保护验收，于2025年6月停产，所有生产设备待本次扩建项目获得环评批复后，进行拆除并搬迁至宿迁市泗阳县王集镇发展大道东路8号厂区内进行生产。现有项目环保审批情况见表2- 17。 表2- 17 年产16000吨无氧铜杆项目环保审批情况 序号; 项目; 执行情况. 1; 项目名称; 年产16000吨无氧铜杆项目. 2; 立项; 2025年1月16日获得宿迁泗阳县数据局出具的备案证 备案证号：泗阳行审备〔2025〕76号 项目代码：2412-321323-89-01-520504. 3; 环评编制; 2025年1月委托江苏联晟生态环境科技有限公司编制完成了《江苏恒轩新材料科技有限公司年产16000吨无氧铜杆项目环境影响报告表》. 4; 环评批复; 2024年2月7日获得《关于对江苏恒轩新材料科技有限公司年产10万吨低氧铜杆项目环境影响报告表的批复》（宿环建表管〔2025〕20011号）. 5; 开工建设时间; 2025年2月开工建设. 6; 建成时间; 2025年2月完成建设. 7; 排污许可; 2025年2月21日申领排污许可证 证书编号：91321323MADJMHG731001Q. 8; 验收; 2025年4月28日完成竣工环保验收. （2）现有项目污染防治措施及达标情况 ①废气 现有项目废气主要包括金属熔化烟尘（颗粒物），金属熔化烟尘采用集气罩收集后由布袋除尘器除尘后通过1根15m排气筒（DA001）排放。 根据验收检测报告（检测公司为宿迁爱迪信环境科技有限公司、检测时间为2025.04.19~2025.04.20、报告编号为SQADT250419002），现有项目废气检测结果见表2- 18、表2- 19。 表2- 18 有组织废气检测结果 采样日期; 检测 点位; 处理设施/处理方式; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准限值; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次. 2025.04.19; DA001排气筒进口; /; 烟道截面积; m2; 0.0707; 0.0707; 0.0707; /; /. 烟气含湿量; %; 2.2; 1.9; 1.8; /; /. 烟气温度; ℃; 31; 30; 31; /; /. 烟气流速; m/s; 27.2; 25.8; 25.4; /; /. 烟气流量; m3/h; 6927; 6579; 6459; /; /. 标干流量; Nm3/h; 5986; 8691; 5577; /; /. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 21.7; 22.6; 24.6; /; /. 颗粒物排放速率; kg/h; 0.130; 0.129; 0.137; /; /. DA001排气筒出口; 脉冲布袋除尘器; 烟道截面积; m2; 0.0707; 0.0707; 0.0707; /; /. 烟气含湿量; %; 2.1; 1.9; 2.0; /; /. 烟气温度; ℃; 35; 34; 31; /; /. 烟气流速; m/s; 25.3; 25.9; 25.6; /; /. 烟气流量; m3/h; 6438; 6591; 6493; /; /. 标干流量; Nm3/h; 5612; 5767; 5699; /; /. 低浓度颗粒物排放浓度; mg/m3; 1.5; 1.6; 1.2; <20; 达标. 低浓度颗粒物排放速率; kg/h; 8.72×10-3; 8.72×10-3; 8.72×10-3; /; /. 2025.04.20; DA001排气筒进口; /; 烟道截面积; m2; 0.0707; 0.0707; 0.0707; /; /. 烟气含湿量; %; 2.0; 1.8; 1.9; /; /. 烟气温度; ℃; 29; 30; 28; /; /. 烟气流速; m/s; 24.7; 25.8; 24.6; /; /. 烟气流量; m3/h; 6278; 6574; 6252; /; /. 标干流量; Nm3/h; 5494; 5732; 5483; /; /. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 22.8; 23.2; 21.1; /; /. 颗粒物排放速率; kg/h; 0.125; 0.133; 0.116; /; /. DA001排气筒出口; 脉冲布袋除尘器; 烟道截面积; m2; 0.0707; 0.0707; 0.0707; /; /. 烟气含湿量; %; 1.9; 2.1; 2.0; /; /. 烟气温度; ℃; 32; 33; 31; /; /. 烟气流速; m/s; 26.0; 26.0; 26.2; /; /. 烟气流量; m3/h; 6616; 6616; 6667; /; /. 标干流量; Nm3/h; 5798; 5788; 5865; /; /. 低浓度颗粒物排放浓度; mg/m3; 1.2; 1.4; 1.4; <20; 达标. 低浓度颗粒物排放速率; kg/h; 6.96×10-3; 8.10×10-3; 8.21×10-3; /; /. 表2- 19 无组织废气检测结果 采样日期; 检测项目; 单位; 检测结果; 排放限值; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次. 2025.04.19; 总悬浮颗粒物; 上风向O1; mg/m3; 0.272; 0.732; 0.216; <0.5; 达标. 下风向O2; mg/m3; 0.252; 0.208; 0.272; <0.5; 达标. 下风向O3; mg/m3; 0.245; 0.263; 0.272; <0.5; 达标. 下风向O4; mg/m3; 0.242; 0.271; 0.226; <0.5; 达标. 厂区内O5; mg/m3; 0.214; 0.258; 0.254; <5.0; 达标. 2025.04.20; 总悬浮颗粒物; 上风向O1; mg/m3; 0.258; 0.250; 0.233; <0.5; 达标. 下风向O2; mg/m3; 0.207; 0.277; 0.285; <0.5; 达标. 下风向O3; mg/m3; 0.206; 0.287; 0.225; <0.5; 达标. 下风向O4; mg/m3; 0.255; 0.220; 0.242; <0.5; 达标. 厂区内O5; mg/m3; 0.225; 0.289; 0.267; <5.0; 达标. ②废水 现有项目使用生活用水、上引连铸机用冷却水，其中仅生活污水外排。 根据验收检测报告（检测公司为宿迁爱迪信环境科技有限公司、检测时间为2025.04.19~2025.04.20、报告编号为SQADT250419002），现有项目废水检测结果见表2- 20。 表2- 20 废水检测结果（单位：mg/L，pH无量纲） 采样日期; 检测 点位; 检测项目; 检测结果; 限值; 达标 情况. 1; 3; 3; 4. 2025.04.19; W1生活污水排放口; pH值; 8.3; 8.5; 8.4; 8.4; 6~9; 达标. 化学需氧量; 214; 203; 188; 202; ≤280; 达标. 悬浮物; 59; 64; 54; 51; ≤180; 达标. 氨氮; 23.0; 23.9; 25.0; 24.0; ≤35; 达标. 总磷; 2.18; 2.03; 2.00; 1.92; ≤3; 达标. 总氮; 36.4; 32.6; 34.7; 36.2; ≤40; 达标. 动植物油; 14.2; 12.5; 15.2; 12.8; ≤100; 达标. 2025.04.20; W1生活污水排放口; pH值; 8.5; 8.4; 8.3; 8.2; 6~9; 达标. 化学需氧量; 224; 214; 206; 206; ≤280; 达标. 悬浮物; 62; 67; 64; 58; ≤180; 达标. 氨氮; 25.6; 24.5; 25.4; 24.7; ≤35; 达标. 总磷; 2.22; 2.15; 2.06; 2.08; ≤3; 达标. 总氮; 33.2; 34.0; 32.2; 33.7; ≤40; 达标. 动植物油; 13.5; 14.4; 13.7; 14.1; ≤100; 达标. ③噪声 现有项目采用设备合理化布局、选用低噪声设备、厂房隔声等措施减少噪声对环境的影响。 根据验收检测报告（检测公司为宿迁爱迪信环境科技有限公司、检测时间为2025.04.19~2025.04.20、报告编号为SQADT250419002），现有项目厂界噪声检测结果见表2- 21。 表2- 21 厂界噪声检测结果（单位：dB(A)） 监测日期; 测点编号; 测点位置; 主要声源; 昼间; 夜间. 监测时段; 监测结果; 监测时段; 监测结果. 2025.04.19; N1; 厂界外北1m处; 生产噪声; 17:35~17:40; 61.4; 22:11~226:1; 50.3. 2025.04.20; N1; 厂界外北1m处; 16:50~16:55; 59.9; 22:00~22:05; 51.3. 标准值; ≤65; ≤55. 达标情况; 达标; 达标. ④固废 现有项目固废产生及处理情况见表2- 22。 表2- 22 现有项目固废产生及处理情况一览表 序号; 固体废物名称; 属性; 形态; 产生量（t/a）; 废物 类别; 废物代码; 利用处置方式. 1; 炉渣; 一般固废; 固态; 6.5; SW01; 325-001-S01; 暂存一般固废库，定期外售鹰潭明泰金属材料有限公司综合利用。一般固废库位于2#厂房内西侧，占地面积为30m2. 2; 除尘灰; 固态; 0.3; SW59; 900-099-S59. 3; 废布袋; 固态; 0.05; SW59; 900-009-S59. 4; 废液压油; 危险废物; 液态; 0.01; HW08; 900-214-08; 暂存危废库，定期委托江 苏云果再生资源利用有 限公司处置。危废库位于 厂区东侧，占地面积为10m2. 5; 废包装桶; 固态; 0.005; HW08; 900-249-08. 6; 生活垃圾; /; 固态、液态; 0.015; SW64; 900-099-S64; 委托环卫部门统一清运. （3）现有项目污染物排放总量情况 ①废气 现有项目废气污染物排放情况见表2- 23。 表2- 23 现有项目废气污染物排放情况表 排气筒编号; 污染物名称; 平均排放速率（kg/h）; 运行时长 （h）; 实测核算 排放总量 （t/a）; 满负荷折算排放总量 （t/a）; 环评批 复总量 （t/a）; 是否 达标. DA001; 颗粒物; 0.0080; 7200; 0.0573; 0.1146; 0.568; 达标. ②废水 现有项目废水污染物排放情况见表2- 24。 表2- 24 现有项目废水污染物排放情况表 种类; 污染物名称; 排放浓度（mg/L）; 排放总量（t/a）; 批复排放量（t/a）; 是否达标. W1生活污水排放口; 废水量; /; 302.4; 432; 达标. COD; 0.1204; 0.0617; 0.1204; 达标. SS; 0.0688; 0.0165; 0.0688; 达标. 氨氮; 0.0129; 0.0074; 0.0129; 达标. TP; 0.0172; 0.0106; 0.0172; 达标. TN; 0.0013; 0.0006; 0.0013; 达标. 动植物油; 0.0043; 0.0041; 0.0043; 达标. 注：项目进入环境量：废水量302.4t/a、COD0.0151t/a、SS0.0030t/a、氨氮0.0015t/a、TP0.0002t/a、TN0.0045t/a、动植物油0.0003t/a。. ③固废 现有项目所有固废均合理处置，实现零排放。 （3）现有工程存在的环保问题及解决方案 经现场调查，现有项目生产期间各环保治理设施运行正常，污染物达标排放，到目前为止现有项目无环境污染纠纷和污染事故发生。现有项目已于2025年6月停产，年产16000吨无氧铜杆项目所有生产设备待本次扩建项目获得环评批复后，进行拆除并搬迁至宿迁市泗阳县王集镇发展大道东路8号厂区内进行生产。企业将按照《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》（环境保护部公告2017年第78号）中相关要求制定拆除活动污染防治方案，组织实施拆除活动。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量 根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》可知，2024年全市环境空气优良天数达296天，优良天数比例为80.9%；空气中PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3浓度均同比下降，CO指标持平，浓度均值分别为38.7μg/m3、57μg/m3、21μg/m3、5μg/m3、160μg/m3、1.0mg/m3，除CO同比持平外，其余同比分别下降2.8%、9.5%、16.0%、37.5%、5.3%；其中，O3作为首要污染物的超标天数为33天，占全年超标天数比例达47.1%，已成为影响全市环境空气质量达标的主要指标。泗阳空气质量优良天数为309，全年占比为84.4%。 结合宿迁市实际，宿迁市坚持PM2.5和O3协同治理，在全省率先印发空气质量持续改善行动计划实施方案，综合多方力量，健全“三驾马车”三方会商新机制。制定39项治气攻坚举措，实施1043项治气工程项目，完成7400辆“国三”及以下柴油货车淘汰任务。持续推进全市重点企业“一企一策”深度优化减排，强化扬尘源、餐饮油烟、秸秆禁烧、烟花爆竹禁燃禁放等工作力度，持续压降内源污染排放。随着大气污染防治方案的实施，环境空气质量将会有所好转。 2、地表水环境质量 本扩建项目仅新增外排职工生活污水，职工生活污水经厂区内现有化粪池预处理达标后接管至王集镇污水处理厂集中处理，尾水流经小刘河最终排入六塘河。根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》，全市10个县级以上集中式饮用水水源地水质优Ⅲ比例为100%。全市15个国考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为86.7%，无劣Ⅴ类水体。全市35个省考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例100%，无劣Ⅴ类水体。表明该区域地表水环境质量较好。 3、声环境质量 根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》可知，2024年宿迁市声环境质量总体较好。宿迁市功能区声环境昼间测次达标率98.4%，夜间测次达标率94.9%。市区功能区声环境昼间测次达标率96.3%，夜间测次达标率88.1%。区域环境噪声昼间平均等效声级54.3分贝，处于二级（较好）水平。道路交通声环境昼间平均等效声级63.7分贝，处于一级（好）水平。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外周边50米范围内没有声环境敏感目标，无需进行调查。 本扩建项目运营过程中会产生一定的废气、废水、噪声等污染物，采取相应的污染防治措施后，各类污染物均能达标排放，对周围环境影响较小，不会降低当地环境质量功能。 4、生态环境质量 本扩建项目选址不属于园区外建设项目新增用地，且用地范围内不含生态环境保护目标，无需开展生态环境现状调查。 5、电磁辐射 本扩建项目不涉及电磁辐射。 6、地下水、土壤环境 本扩建项目厂区做好地面硬化，并按照分区防控要求落实分区防渗等措施，正常运行时不存在土壤和地下水环境污染途径，可不开展地下水和土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本扩建项目位于宿迁市泗阳县王集镇发展大道东路8号，项目厂界500m范围内环境保护目标详见表3- 1。 表3- 1 项目周边环境保护目标一览表 环境 要素; 环境保护对象名称; 坐标; 方位; 距离厂界（m）; 规模; 环境功能. 经度; 纬度. 大气 环境; 小圩; 118.735962; 33.851532; N; 485; 20人; 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）二级标准. 赵庄; 118.732510; 33.812029; N; 90; 350人. 南窑; 118.748431; 33.849212; NE; 465; 100人. 王圩; 118.738601; 33.844699; S; 65; 350人. 声环境; 厂界外50米范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008）3类标准. 地表水环境; 六塘河; 118.767838; 33.818080; SE; 3800; 中河; 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）III类标准. 地下水环境; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态; 项目不在江苏省生态空间管控区域范围内. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本扩建项目营运期产生金属熔化烟尘（颗粒物）、危废贮存废气（NMHC），颗粒物有组织排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）中表1工业炉窑大气污染物相关排放限值要求，NMHC有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）中表1大气污染物有组织排放限值；颗粒物、NMHC厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）中表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值；NMHC厂区内无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）中表2厂区内VOCs无组织排放限值。具体限值见表3- 2。 表3- 2 大气污染物排放标准 排放 类型; 污染物; 排放限值 （mg/m3）; 排放效率（kg/h）; 监控点; 执行标准. 有组织; 颗粒物; 20; /; 车间或生产设施排气筒; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表1. NMHC; 60; 3; 《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表1. 厂界; 颗粒物; 0.5; /; 边界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表3. NMHC; 4; /. 厂区内; NMHC; 6（监控点处1h平均浓度值）; /; 厂房外设置监控点; 《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表2. 20（监控点处任意一次浓度值）; /. 2、水污染排放标准 本扩建项目仅外排职工生活污水，生活污水经厂区内现有化粪池预处理达标后接管至王集镇污水处理厂集中处理，尾水经小刘河排入六塘河。王集镇污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准，具体见表3- 3。 表3- 3 废水污染物接管标准和污水处理厂尾水排放标准（单位：mg/L） 指标名称; pH; COD; SS; 氨氮; TN; TP; 动植物油. 接管标准; 6~9; 374; 246; 30; /; 3.7; /. 污水处理厂排放标准; 6~9; 50; 10; 5（8）; 15; 0.5; 1. 注：*括号外数值为水温>12°C时的控制指标，括号内数值为水温≤12°C时的控制指标。. 3、噪声排放标准 本扩建项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类排放标准。具体限值见下表3- 4。 表3- 4 项目营运期厂界环境噪声排放限值 标准来源; 昼间（dB(A)）; 夜间（dB(A)）. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类排放标准; 65; 55. 4、固废标准 本扩建项目一般固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求；危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等文件要求进行危废的暂存和处理。 |
| 总量 控制 指标 | 本扩建项目运营后污染物排放总量控制指标见表3- 5。 表3- 5 本扩建项目污染物排放总量控制指标（单位：t/a） 种类; 污染物名称; 本项目产生量（t/a）; 本项目削减量（t/a）; 接管量 （t/a）; 进入环境量 （t/a）. 废气; 有组织; 颗粒物; 11.368; 10.231; /; 1.137. NMHC; 0.0022; 0.0020; /; 0.0002. 无组织; 颗粒物; 1.263; /; /; 1.263. NMHC; 0.00011; /; /; 0.00011. 废水; 废水量; 2160; /; 2160; 2160. COD; 0.8640; 0.2160; 0.6480; 0.1080. SS; 0.5400; 0.2160; 0.3240; 0.0216. 氨氮; 0.0648; 0; 0.0648; 0.0108. TP; 0.0076; 0; 0.0076; 0.0011. TN; 0.0864; 0; 0.0864; 0.0324. 动植物油; 0.1080; 0; 0.1080; 0.0022. 固废; 一般 固废; 炉渣; 13; 13; /; /. 除尘灰; 10.23; 10.23; /; /. 废布袋; 0.1; 0.1; /; /. 危险 废物; 废液压油; 0.02; 0.02; /; /. 废包装桶; 0.01; 0.01; /; /. 生活垃圾; 4.5; 4.5; /; /. 本扩建项目运营后全厂污染物排放总量控制指标见表3- 6。 表3- 6 本扩建项目建成后全厂污染物排放总量控制指标（单位：t/a） 污染物名称; 现有项目 排放量; 环评 批复量; 本扩建项目排放量; 以新代老削减量; 全厂外 排放量; 变化量. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.653; 1.672; 1.137; /; 2.809; +1.137. SO2; 0.352; 0.403; /; /; 0.403; /. NOx; 0.352; 0.612; /; /; 0.612; /. NMHC; 0.089; 0.119; 0.0002; /; 0.1192; +0.0002. 废水; 废水量; 360; 840; 2160; 360; 2160; +1800. COD; 0.0508; 0.2100; 0.6480; 0.0508; 0.6480; +0.8132. SS; 0.0107; 0.0840; 0.3240; 0.0107; 0.3240; +0.5293. 氨氮; 0.0055; 0.0210; 0.0648; 0.0055; 0.0648; +0.0593. TP; 0.0006; 0.0025; 0.0076; 0.0006; 0.0076; +0.0070. TN; 0.0089; 0.0336; 0.0864; 0.0089; 0.0864; +0.0775. 动植物油; 0; 0; 0.1080; /; 0.1080; +0.1080. 污染物名称; 现有项目产生量; 环评 批复量; 本扩建项目产生量; 以新带老削减量; 全厂 产生量; 变化量. 固废; 一般固废; 炭黑; 20; /; /; /; 20; 0. 钢带; 7; /; /; /; 7; 0. 除尘灰; 6; /; 10.23; /; 16.23; +10.23. 废布袋; 0.7; /; 0.1; /; 0.8; +0.1. 炉渣; 240; /; 13; /; 253; +13. 危险固废; 废乳化液; 1.5; /; /; /; 1.5; 0. 废清洗液; 2; /; /; /; 2; 0. 废活性炭; 0.7; /; /; /; 0.7; 0. 废机油; 0.2; /; /; /; 0.2; 0. 废液压油; /; /; 0.02; /; 0.02; +0.02. 废包装桶; 0.1; /; 0.01; /; 0.11; +0.01. 生活垃圾; 4.5; /; 4.5; /; 9; +4.5. （1）废气总量控制指标 本项目废气总量控制因子为颗粒物、SO2、NOx、NMHC。 现有项目废气有组织排放：颗粒物≤1.672t/a、SO2≤0.403t/a、NOx≤0.612t/a、NMHC≤0.119t/a。 本扩建项目有组织排放：颗粒物≤1.137t/a、NMHC≤0.0002t/a。本扩建项目颗粒物、NMHC排放总量从泗阳县总量库中平衡。 本扩建项目建成后全厂废气有组织排放：颗粒物≤2.809t/a、SO2≤0.403t/a、NOx≤0.612t/a、NMHC≤0.1192t/a。 本扩建项目颗粒物0.568t/a排放总量从年产1.6万吨无氧铜杆项目批复总量中平衡，颗粒物0.569t/a、NMHC0.0002t/a从泗阳县总量库中平衡。 （2）废水 本项目废水总量控制因子为COD、氨氮、TN、TP。 现有项目废水接管考核量：废水总量≤840t/a、COD≤0.2100t/a、SS≤0.0840t/a、氨氮≤0.0210t/a、TP≤0.0025t/a、TN≤0.0336t/a；进入环境量：废水总量≤840t/a、COD≤0.04200t/a、SS≤0.0084t/a、氨氮≤0.0042t/a、TP≤0.0004t/a、TN≤0.0126t/a。 本扩建项目废水接管考核量：废水总量≤2160t/a、COD≤0.6480t/a、SS≤0.3240t/a、氨氮≤0.0648t/a、TP≤0.0076t/a、TN≤0.0864t/a、动植物油≤0.1080t/a；进入环境量：废水总量≤2160t/a、COD≤0.1080t/a、SS≤0.0216t/a、氨氮≤0.0108t/a、TP≤0.0011t/a、TN≤0.0324t/a、动植物油≤0.0022t/a。 本扩建项目建成后全厂废水接管考核量：废水总量≤2160t/a、COD≤0.6480t/a、SS≤0.3240t/a、氨氮≤0.0648t/a、TP≤0.0076t/a、TN≤0.0864t/a、动植物油≤0.1080t/a；进入环境量：废水总量≤2160t/a、COD≤0.1080t/a、SS≤0.0216t/a、氨氮≤0.0108t/a、TP≤0.0011t/a、TN≤0.0324t/a、动植物油≤0.0022t/a。 （3）固废 本扩建项目建成后全厂所有固废均得到有效合理处置，不进入环境。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本扩建项目位于宿迁市泗阳县王集镇发展大道东路8号，在已建1#厂房内进行生产。只需进行简单装修和设备安装，施工期污染物主要为设备安装时期工人产生的极少量生活污水和生活垃圾，对环境影响较小。故本次评价对施工期环境影响不作分析，仅对运营环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响及防治措施分析 （1）污染源分析 ①金属熔化烟尘 本扩建项目采用4台熔化炉熔化高纯度铜，高纯度铜经工频感应熔化成铜液，且高纯度铜中的杂质经高温熔化会形成金属熔化烟尘，以颗粒物计。金属熔化烟尘经集气罩收集后由布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放。集气罩收集效率按90%计，布袋除尘器对颗粒物的去除效率按90%计，设计风量为16000m3/h。 本扩建项目生产产品、原辅料、生产工艺均与福建鑫铜铜业有限公司年产3万吨无氧铜杆生产项目类似，故本扩建项目与鑫铜铜业项目具有可类比性，详见表4- 1。 表4- 1 鑫铜铜业项目与本扩建项目对比情况 项目名称; 产品名称; 原辅料; 生产工序. 福建鑫铜铜业有限公司年产3万吨无氧铜杆生产项目; 无氧铜杆; 光亮铜、铜米、石墨鳞片、木炭; 熔化→保温→连铸→收线. 本扩建项目; 无氧铜杆; 高纯度铜、石墨鳞片、木炭; 熔化→保温→连铸→收线. 因此，本扩建项目金属熔化烟尘产生量可参考《福建鑫铜铜业有限公司年产3万吨无氧铜杆生产项目竣工环境保护验收监测报告》（验收时间为2022年9月），鑫铜铜业项目实际验收范围为年产2万吨无氧铜杆项目，验收监测期间的生产负荷为80.3%（即为16060t/a）。鑫铜铜业项目熔化烟尘的监测结果详见表4- 2。 表4- 2 鑫铜铜业项目熔化烟尘检测结果 检测位置; 检测日期; 检测因子; 检测结果（kg/h）. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 除尘设备进口◎01#; 2022.07.20; 颗粒物; 0.521; 0.506; 0.500; 0.509. 2022.07.21; 颗粒物; 0.485; 0.512; 0.527; 0.508. 注：鑫铜铜业项目年工作330天，每天工作24小时。. 由表4- 2可知，鑫铜铜业项目除尘设备进口的颗粒物平均速率为0.5085kg/h，则除尘设备进口颗粒物收集量为5.705t/a。集气罩收集效率按90%计，则鑫铜铜业项目颗粒物产生量为6.339t/a。经类比计算，本扩建项目金属熔化烟尘（颗粒物）产生量为12.631t/a，有组织产生量为11.368t/a、产生浓度为98.682mg/m3、产生速率为1.579kg/h，有组织排放量为1.137t/a、排放浓度为9.868mg/m3、排放速率为0.158kg/h，无组织排放量为1.263t/a、无组织排放速率为0.1754kg/h。 ②危废贮存废气 本项目产生的危险废物贮存于密闭的危废仓库中，危险废物在贮存过程中会挥发出有机废气，以NMHC计。危废贮存废气经负压风管收集后依托现有二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m排气筒（DA002）排放。 参考《大气环境影响评价实用技术》（王成栋主编，中国标准出版社，2010年9月，第156页），有机废气的产生量按危废产生量的0.05‰~0.5‰计算。本项目全厂危险废物产生量约为4.53t/a，有机废气产生量按0.5‰计算，则NMHC产生量为0.0023t/a，有组织产生量为0.0022t/a、产生浓度为0.0149mg/m3、产生速率为0.0003kg/h，有组织排放量为0.0002t/a、排放浓度为0.0015mg/m3、排放速率为0.00003kg/h，无组织排放量为0.00011t/a、排放速率为0.000016kg/h。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4- 3 项目有组织大气污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染产生工序; 污染源; 污染物; 核算 方法; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间 (h/a). 废气量 (m3/h); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量 (t/a); 设备; 去除率 (%); 废气量 (m3/h); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量 (t/a). 熔化; 1~4#上引法无氧铜杆连铸机组（DA003）; 颗粒物; 类比法; 16000; 98.682; 1.579; 11.368; 布袋除尘器（TA003）; 90; 16000; 9.868; 0.158; 1.137; 7200. 危废贮存; 危废库（DA002）; NMHC; 产污系数法; 20000; 0.0149; 0.0003; 0.0022; 二级活性炭吸附装置（TA002）; 90; 20000; 0.0015; 0.00003; 0.0002; 7200. 表4- 4 项目无组织废气产生源强 废气来源; 污染物; 产生情况; 处理措施; 排放源参数; 排放情况. 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 面积（m2）; 高度（m）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 1#厂房; 颗粒物; 0.1754; 1.263; 加强管理，提高废气收集效率; 14693.03; 13; 0.1754; 1.263. 危废库; NMHC; 0.000016; 0.00011; 10; 5; 0.000016; 0.00011. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）排放口基本信息 本扩建项目共新增1根排气筒，并依托现有项目排气筒（DA002），排气筒基本参数详见表4- 5。 表4- 5 排气筒参数一览表 排气筒编号; 排放口 类型; 坐标; 排气筒参数; 风量（m3/h）. 经度; 纬度; 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）. DA002; 一般排放口; 118°44' 25.1269"; 33°50' 49.7497"; 15; 0.25; 25; 20000. DA003; 一般排放口; 118°44′ 35.2190″; 33°40′ 12.4443″; 15; 0.65; 25; 16000. 本项目DA003排气筒直径为0.65m，排风量为16000m3/h，风速约为13.39m/s，排气筒风速符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000-2010）中流速宜取10m/s~15m/s的要求。因此，本项目排气筒设计内径按0.65m设计可行。 （3）废气污染治理设施可行性分析 ①布袋除尘器设施合理性 本扩建项目金属熔化烟尘（颗粒物）经集气罩收集后由布袋除尘器处理通过1根15m高排气筒（DA003）排放。 根据《环境工程设计手册（修订版）》，集气罩风量按以下公式计算： 其中：X——集气罩至污染源的距离； F——集气罩口面积； Vx——控制风速。 本扩建项目共采用4台熔化炉，拟在熔化炉上方分别设置4个集气罩收集金属熔化烟气，单个集气罩设计规格为1.2m×1.2m，集气罩至发泡模具设计距离为0.3m，控制风速取0.6m/s，经计算单个集气罩所需风量为3791m3/h，则设计风量为4000m3/h、所需总风量为16000m3/h。因此，项目集气罩风量按16000m3/h设计可行。 布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3251铜压延加工行业系数手册”可知，颗粒物污染控制的可行技术为湿法除尘（动力波）、袋式除尘、旋风除尘、静电除尘，且布袋除尘器去除效率为98%。因此，本扩建项目颗粒物治理采用“布袋除尘器”属于可行技术，对去除颗粒物效率取90%可行。 ②依托现有二级活性炭吸附装置合理性 现有项目冷却、清洗废气（NMHC）采用集气罩收集后由二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m排气筒（DA002）排放，设计风量为20000m3/h。本扩建项目危废贮存废气（NMHC）经负压风管收集后依托现有二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放。 本项目危废库设计面积为10m2、高5m、体积为50m3，换气次数按20次/h计，则危废库设计风量为1000m3/h。现有项目二级活性炭吸附装置设计风量为20000m3/h，验收监测风量为9439m3/h，剩余风量可满足危废库设计风量需求。本扩建项目危废贮存废气产生量较少，现有项目二级活性炭吸附装置能够有效处理新增废气。 因此，本项目危废贮存废气依托现有项目二级活性炭吸附装置处理+排气筒（DA002）排放可行。 （4）非正常工况 本扩建项目非正常生产情况是指系统开停机、设备检修、系统异常、管道泄漏等情况。项目采用的生产工艺和治理设施较为先进、可靠、成熟。因此，在正常条件下，可避免污染事故发生。本次评价从最不利环境影响分析非正常工况下污染物的排放情况，设废气处理设施故障，无法运行时，导致废气非正常排放，详见表4- 6。 表4- 6 非正常排放情况分析 车间名称; 污染源; 污染物种类; 废气处理设施; 非正常排放原因; 废气量 （m3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率 （kg/h）. 1#厂房; 1~4#上引法无氧铜杆连铸机组; 颗粒物; 布袋除尘器（TA003）; 去除效率降低至50%; 16000; 49.341; 0.789. 当布袋除尘器出现故障不能正常运行时，采取暂时停产、抓紧维修措施，维修完毕后再开始生产。为减少对环境的影响，在开产前应先打开废气处理装置，再开始生产。 （5）卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）规定，当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。 计算公式如下： 式中：QC——大气有害物质的无组织排放量，kg/h； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，mg/m3； L——大气有害物质卫生防护距离初值，m； r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次。 该地区的平均风速为2.8m/s，A、B、C、D值的选取见表4- 7。 表4- 7 卫生防护距离计算系数 计算系数; 5年平均风速（m/s）; 卫生防护距离计算系数L，m. L≤1000; 1000<L≤2000; L>2000. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 本扩建项目1#厂房无组织排放废气为颗粒物，危废库无组织排放废气为NMHC，无组织污染物等标排放量详见表4- 8。 表4- 8 项目污染物等标排放量计算结果 车间; 污染物; 无组织排放量（Qckg/h）; 标准限值Cm（mg/m3）; Qc/Cm. 1#厂房; 颗粒物; 0.1754; 0.9; 0.1949. 危废库; NMHC; 0.000016; 0.6; 0.00003. 注：1.《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定颗粒物的二级标准日均值为0.3mg/m3、，颗粒物取其二级标准日均值的三倍。 2.《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中规定总挥发性有机物标准值为0.6mg/m3，则NMHC的Cm取其值。. 根据计算结果，本扩建项目1#厂房选择基于颗粒物计算卫生防护距离，危废库选择基于NMHC计算卫生防护距离。本扩建项目卫生防护距离计算见表4- 9。 表4- 9 项目卫生防护距离计算结果 车间; 污染物; Qc/Cm; 等效半径r （m）; 卫生防护距离计算值L（m）; 卫生防护距离 确定值（m）. 1#厂房; 颗粒物; 0.1949; 63.39; 3.234; 50. 危废库; NMHC; 0.00003; 1.78; 0.005; 50. 现有项目以1#厂房向外50m设置卫生防护距离。根据计算结果，本扩建项目需以1#厂房外延和危废库外延50m形成的包络线作为卫生防护距离，因此本项目以1#厂房外延和危废库外延50m形成的包络线作为卫生防护距离即可。根据现场踏勘，项目卫生防护距离范围内目前无居民点以及其他环境空气敏感保护点，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。在此条件下，对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。因此，本项目设置的卫生防护距离可以满足环境要求。 （6）废气监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ 1121-2020）等，本扩建项目运营期污染源自行监测计划详见表4- 10。 表4- 10 项目实施后废气监测计划 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 有组织; DA003; 颗粒物; 1次/半年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表1. DA002; NMHC; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》 （DB 32/4041-2021）表1. 无组织; 厂界; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》 （DB 32/4041-2021）表3. NMHC; 1次/半年. 厂区内; NMHC; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》 （DB 32/4041-2021）表2. （7）大气环境影响评价结论 根据现状调查数据，本扩建项目所在区域为不达标区域，超标因子为PM2.5、O3，但区域制定了大气整改措施，待各项措施落实后，区域大气环境质量可满足区域环境质量标准。本扩建项目采取的废气治理措施技术可行，废气污染物均可得到有效收集处理后达标排放，排放强度较小，且满足排放标准要求。 2、运营期水环境影响和保护措施 （1）污染源分析 本扩建项目新增员工30人，提供食堂和住宿；现有项目员工30人，无食堂和宿舍。扩建项目建成后全厂员工均使用食堂和宿舍。参考《省水利厅省市场监督管理局关于发布实施〈江苏省工业、建筑业、服务业、生活和农业用水定额（2025年修订）〉的通知》（苏水节〔2025〕2号），用水定额取150L/人·d，则职工生活用水量为2700m3/a。职工生活用水产污系数为0.8，则职工生活污水产生量为2160m3/a。主要污染物及其产生浓度为：COD400mg/L、SS250mg/L、氨氮30mg/L、TN40mg/L、TP3.5mg/L、动植物油50mg/L。 废水污染源源强核算结果及相关参数见表4- 11。 表4- 11 污水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 污染物名称; 核算方法; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 去向. 产生废水量 (m3/a); 产生 浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 去除效率 (%); 排放废水量 (m3/a); 排放 浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 职工生活; COD; 类比法; 2160; 400; 0.8640; 化粪池; 25; 2160; 300; 0.6480; 王集镇污水处理厂. SS; 250; 0.5400; 40; 150; 0.3240. 氨氮; 30; 0.0648; 0; 30; 0.0648. TP; 3.5; 0.0076; 0; 3.5; 0.0076. TN; 40; 0.0864; 0; 40; 0.0864. 动植物油; 50; 0.1080; 0; 50; 0.1080. （2）废水排放口基本情况 本扩建项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4- 12，厂区污水排放口基本信息见表4- 13。 表4- 12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否满足要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 职工生活污水水; COD SS 氨氮 TP TN 动植物油; 王集镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律; TW 001; 化粪池; 化粪池; DW 001; 是; 企业总排. 表4- 13 废水间接排放口基本信息表 排放口编号; 排放口地理坐标（a）; 废水排放量 （万t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度（E）; 纬度（N）; 名称; 污染物种类; 污染物排放标准浓度限值（mg/L）. DW 001; 118°44′40.312″; 33°50′46.024″; 0.108; 王集镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律; /; 王集镇污水处理厂; pH; 6~9. COD; ≤50. SS; ≤10. 氨氮; ≤5（8）. TN; ≤15. TP; ≤0.5. 动植 物油; ≤1. （3）污染治理设施可行性分析 ①治理设施技术分析 本项目生活污水采用化粪池预处理，化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是固化物在池底分解，上层的水化物进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。化粪池能够有效避免生活污水在环境中的扩散；在厌氧腐化作用下，能够杀灭蚊虫卵；生活污水经沉淀杂质后，大分子有机物得到部分的水解，能够改善后续的污水处理，实践证明化粪池是生活污水的有效预处理设施。 ②依托王集镇污水处理厂可行性分析 王集镇污水处理厂设计处理规模为4000t/d，主要接收经济开发区生活污水及工业废水。根据用水量预测分析可知，至规划期末，区内废水接管处理量为3019.96t/d，占污水处理厂设计规模75.50%。王集镇污水处理厂处理工艺为“格栅+沉砂池+多功能预处理池+生物转盘+滤布滤池+消毒”组合工艺，工程设计出水按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准限值，经小刘河排入六塘河。 本项目废水排放量为7.2m3/d，约占其剩余处理规模的0.73%，王集镇污水处理厂有足够容量接纳本扩建项目的污水。项目污水经厂区内化粪池预处理后接管浓度分别为COD300mg/L、SS150mg/L、氨氮30mg/L、TN40mg/L、TP3.5mg/L、动植物油50mg/L，从水质角度分析，均能达到王集镇污水处理厂的接管标准。王集镇污水处理厂的污水管网已经铺设到项目所在地。因此，从水量、水质以及接管范围来看，本扩建项目污水排放至王集镇污水处理厂是可行的。 （4）排放口设置情况及监测计划 项目污水接管口需根据原江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设计，原则上项目只能设置一个污水接排口和一个雨水排口，同时应在排放口设置明显规范化环保标识牌。本扩建项目污水排口、雨水排口均依托现有项目。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ 1121-2020），本项目仅外排职工生活污水，因此无需开展例行监测。 （5）地表水环境影响评价结论 本扩建项目营运期产生的职工生活污水经厂区内化粪池预处理达标后接管至王集镇污水处理厂集中处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级A标准后，经小刘河排入六塘河，对区域地表水环境影响较小。因此，本扩建项目对地表水环境的影响可以接受。 3、噪声环境影响和治理措施 （1）噪声源 本扩建项目产生噪声的设备主要是设备，据类比调查，噪声源强在70~85dB（A）之间，项目以厂界西南角为坐标原点（0，0）、以西厂界为X轴、以南厂界为Y轴，运营期主要噪声源强及排放特征参见表4- 14、表4- 15。 表4- 14 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声压级/dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 风机; /; 136; 133; 1; 80（点声源组等效后80）; 选用低噪声设备、减振、绿化隔声; 工作时间段. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4- 15 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声压级 /dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置（m）; 距室内边界距离（m）; 室内边界声级/dB(A); 运行 时段; 建筑物插入损失 /dB(A); 建筑物外噪声 声压级/dB(A); 建筑物外距离. X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 1; 1#厂房; 上引法无氧铜杆连铸机组; SL16-Q-S-B-12.5/20; 88（点声源组等效后94）; 合理选型、减振、隔声; 132; 45; 1; 90; 90; 30; 40; 80.76; 80.76; 80.76; 80.76; 24小时; 20; 54.76; 54.76; 54.76; 54.76; 1m. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）噪声污染治理措施 本扩建项目采取的噪声防治措施如下： ①对车间内部进行合理布局，将高噪声设备尽可能布置在远离厂界位置； ②采购时尽量选择低噪声水平的设备，从源头上减少噪声排放； ③对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态，降低噪声； ④设备采取基座加减振垫隔振、消声等处理措施。 经合理布局设备、采用低噪声设备，对高噪声设备采取减振、绿化隔声等各项治理措施后，降噪量≥20dB（A）。 （3）声环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况做必要简化，计算过程如下： ①室外声源计算方法 为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 按下计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：LP1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LW——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα /（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 ③噪声贡献值 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s。 ④点声源的几何发散衰减 式中：Lp(r)—建设项目声源在距离声源点r处值，dB（A）； Lp(r0)—建设项目声源值，dB（A）。 ⑤噪声预测值计算方法 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leg—建设项目声源在预测点的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 预测结果见下表4- 16。 表4- 16 厂界噪声预测结果与达标分析表（单位：dB(A)） 预测 方位; 背景值; 预测值; 叠加值; 标准限值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东侧; /; /; 39.08; 39.08; 39.08; 39.08; 65; 55; 达标. 南侧; 57.40; 47.65; 37.51; 37.51; 57.44; 48.05; 65; 55; 达标. 西侧; 57.10; 46.55; 37.28; 37.28; 57.15; 47.04; 65; 55; 达标. 北侧; 55.45; 44.55; 41.26; 41.26; 55.61; 46.22; 65; 55; 达标. 由表4- 16可知，本扩建项目运行后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。 （4）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目建成后厂界噪声监测计划见表4- 17。 表4- 17 噪声环境监测计划 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 排放标准. 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 4、固体废物环境影响和保护措施 （1）固体废物源强核算 本扩建项目运营过程中产生的固体废物主要为炉渣、除尘灰、废布袋、废液压油、废液压油包装桶、废润滑油包装桶、生活垃圾。 ①炉渣 本扩建项目熔化过程中使用木炭覆盖铜液，木炭与高温铜液接触会发生燃烧，木炭燃烧后易呈粉末状结块，需定期进行扒渣。炉渣占木炭使用量的5%，本扩建项目木炭使用量为160t/a，则炉渣产生量为8t/a；项目保温过程中铜液表面覆盖一层石墨鳞片，石墨鳞片为高温材料，与铜液接触不会燃烧。但石墨鳞片与铜液长期接触会结块，需定期进行扒渣。本扩建项目石墨鳞片使用量为5t/a，则炉渣产生量为13t/a。 综上，本扩建项目炉渣产生总量为13t/a。炉渣属于一般固废（SW01，325-001-S01），收集后暂存一般固废库，定期外售综合利用。 ②除尘灰 本扩建项目采用布袋除尘器去除金属熔化烟尘，需定期清理布袋除尘器中的除尘灰。根据废气源强计算，项目除尘灰产生量为10.23t/a。除尘灰属于一般固废（SW59，900-099-S59），收集后暂存一般固废库，定期外售综合利用。 ③废布袋 本扩建项目采用布袋除尘器处理金属熔化烟尘。布袋长时间使用后需进行更换。根据布袋除尘器设计方案，本扩建项目废布袋产生量约为0.1t/a。废布袋属于一般固废（SW59，900-099-S59），收集后暂存一般固废库，定期外售综合利用。 ④废液压油 本扩建项目设备维护保养需使用液压油，该过程会产生废液压油。本扩建项目液压油使用量为0.025t/a，废液压油产生率为80%，则废液压油产生量0.02t/a。废液压油属于危险废物（HW08，900-214-08），收集后暂存危废库，定期委托有资质单位处置。 ⑤废包装桶 本扩建项目原辅料使用过程会产生废包装桶。本扩建项目液压油使用量为0.025t/a、规格为25kg桶，则废液压油包装桶产生量为1个/年；润滑油使用量为0.5t/a、规格为20kg/桶，则废润滑油包装桶产生量为20个/年。因此本扩建项目废包装桶产生量约为0.01t/a。废包装桶属于危废（HW08，900-214-08），收集后暂存危废库，定期委托有资质单位处置。 ⑥废职工生活垃圾 本扩建项目劳动定员30人，生活垃圾产生量按每人每天产生0.5kg计，则生活垃圾产生量约为4.5t/a。项目厂区内设置垃圾桶收集生活垃圾，由环卫部门定期清运处理。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2017），对建设项目产生的固废，依据产生来源、利用和处置过程鉴别是否属于固体废物。副产物属性判断见表4- 18。 表4- 18 项目建成后副产物属性（固体废物属性）判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 炉渣; 熔化、保温; 固态; 13; √; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 除尘灰; 废气处理; 固态; 10.23; √. 3; 废布袋; 固态; 0.1; √. 4; 废液压油; 设备维护保养; 液态; 0.02; √. 5; 废包装桶; 固态; 0.01; √. 6; 生活垃圾; 职工生活; 固态、液态; 4.5; √. 本扩建项目固体产生情况汇总如表4- 19所示。另外根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）的相关要求对本项目涉及的危险废物进行汇总，具体详见表4- 20。 表4- 19 项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 产生工序; 固体废物 名称; 固废 属性; 危险 特性; 废物代码; 产生量（t/a）; 处置措施. 利用处置方式; 处置量（t/a）. 熔化、保温; 炉渣; 一般固废; SW01; 325-001-S01; 13; 暂存一般固废库，定期外售综合利用; 13. 废气处理; 除尘灰; SW59; 900-099-S59; 10.23; 10.23. 废布袋; SW59; 900-009-S59; 0.1; 0.1. 设备维护 保养; 废液压油; 危险废物; HW08; 900-218-08; 0.02; 暂存危废库，定期委托有资质单位处置; 0.02. 废包装桶; HW08; 900-249-08; 0.01; 0.01. 职工生活; 生活垃圾; /; SW64; 900-099-S64; 4.5; 厂区内垃圾箱收集，交由环卫部门统一清运处理; 4.5. 表4- 20 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 废物 类别; 废物 代码; 产生量 （t/a）; 产生 工序; 形态; 有害 成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废液压油; HW 08; 900-218-08; 0.02; 设备维护保养; 液态; 矿物油; 3个月; T，I; 暂存危废库，定期委托有资质单位处置. 2; 废包装桶; HW 08; 900-249-08; 0.01; 固态; 矿物油; 3个月; T，I. （2）固废影响分析 ①生活垃圾 本扩建项目生活垃圾经过员工集中收集后，交由当地环卫部门统一清运。 ②一般固废库 本扩建项目炉渣、除尘灰、废布袋等一般固废暂存厂区内现有一般固废库中，一般固废库占地面积为200m2。一般固体废物贮存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定。 ③危险废物贮存场所（设施） 本扩建项目废液压油、废包装桶等危废暂存于厂区内现有的危废库中。现有危废仓库占地面积为10m2。每1m2堆场可储存危废量约1t，仓库的利用系数为0.8t，则危废库暂存能力为8t。现有项目危废最大暂存量为4.5t，本扩建项目危废最大暂存量为0.03t，故现有危废库贮存能力满足要求。此外，危废库设计时充分考虑了不同种类危废分类堆存及其所需的额外面积，并配套专用容器，将危险废物分类集中存放。本项目危险废物贮存场所的容量情况分析见表4- 21。 表4- 21 废物暂存场所情况一览表 贮存场所名称; 危险废物名称; 废物 类别; 废物代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力（m2）; 贮存 周期. 危废库; 废液压油; HW08; 900-218-08; 危废库; 0.2; 密闭桶装; 0.16; ≤12个月. 废包装桶; HW08; 900-249-08; 0.2; 密闭桶装; 0.16; ≤12个月. 1）厂内运输 厂内产生的危险废物在完成分类收集和包装后，由专门人员送至危险废物仓库。危险废物在厂内运输过程中可能发生泄漏或散落的情况，应将危险废物及时收集，以减轻对周围环境的影响。厂区内运输路线地面均需进行硬化处理，泄漏物得到及时收集后，对土壤及地下水影响较小。 2）厂内暂存 本扩建项目危废库内危险废物贮存严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办〔2020〕401号）等文件要求，加强危险废物工作的全过程管理。 危废仓库符合以下要求： a.贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物； b.贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合； c.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； d.贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施：表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料； e.同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区； f.贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 3）危险废物外运 a.外运准备 危险废物转移出厂区前应做好以下工作：在收集时应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。按照《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》规定，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签； b.委外运输 危险废物委托资质单位外运处置，严格执行危险废物转移联单制度。危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号。载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。组织危险废物的运输单位，在事先需做出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 4）委托利用或者处置的环境影响分析 本扩建项目运营后，厂区内产生的危废废物包括废液压油（HW08，900-218-08）、废包装桶（HW08，900-249-08）。待该项目试生产后，企业须同有危险废物处置资质的单位签订协议，对产生的危险废物进行安全处置。其他资质单位可以到江苏省生态环境厅网站进行查询，如不能有效落实危险废物的去向问题，应立即停止生产。 5）环境管理要求 针对本项目正常运行阶段所产生的危险废物的日常管理提出要求： a.履行申报登记制度； b.建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别； c.委托处置应执行报批和转移联单等制度； d.定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换； e.危险废物的泄漏液等必须符合GB8978的要求方可排放； f.直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作； g.固废贮存（处置）场所规范化设置，固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌。 采取以上措施后，本项目产生的危险废物均可得到有效处置，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。 5、地下水、土壤环境影响和保护措施 （1）地下水控制措施 ①源头控制措施 源头控制主要包括提出实施清洁生产及各类废物循环利用的具体方案，减少污染物的排放量；提出工艺、管道、设备、污水储存应采取的污染控制措施，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限度，降低物质泄漏和污染土壤环境的隐患。 ②分区防治措施 本扩建项目划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，划分区域如表4- 22。 表4- 22 项目分区防渗一览表 防渗分区; 具体范围; 防渗要求. 重点防渗; 危废库; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s；或参照GB18598执行. 一般防渗; 1#厂房; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 简单防渗; 办公楼、综合楼; 一般地面硬化. ③管理措施 1）加强环境管理，液态危险废物下方设置托盘，设置空桶作为备用收容设施。 2）落实防渗措施，严格按照分区防渗措施进行防渗处理，防渗工程设计使用年限宜按50年进行设计，防渗材料必须符合防渗系数要求。 3）落实突发环境事件应急防范措施，防范风险事故对地下水的影响。 本项目防渗工程措施严格执行“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，采取上述防渗措施后，项目对地下水基本不会造成影响。 （2）土壤防治措施 本扩建项目严格执行分区防渗措施，厂区内地面全部硬化，硬化层大于15cm，距离地下土壤层较远。同时，本项目废气污染物排放量较小，可经过收集治理后达标排放，且不含重金属物质，废气排放对周边土壤环境影响在可接受范围内。本项目外排污水处理达标后可通过污水管网进入污水处理厂处理后达标排放，不会直排地表水体，厂区内外地面均已硬化，不会因地面漫流造成土壤污染。此外，各项固体废物均分类收集并进行合理无害化处置。因此，本扩建项目运营对区域土壤环境影响较小。 （3）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）：“涉重金属、难降解类有机污染物等重点排污单位土壤、地下水每年至少监测一次”，本扩建项目不涉及重金属、难降解类有机污染物，可不进行土壤、地下水跟踪监测。 6、环境风险影响分析 （1）风险物质数量与临界量比值Q计算 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中“C.1.1危险物种数量与临界量比值（Q）”计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值计算Q值。 式中：q1、q2、…qn——每种风险物质的存在总量，t； Q1、Q2、Q3——每种风险物质的临界量，t。 本扩建项目建设后全厂涉及到的风险物质主要为液压油、润滑油等原辅料以及危险固废。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B和《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2021）中所列风险物质。本项目风险物质的存在量及临界量见表4- 23。 表4- 23 项目Q值确定表 序号; 风险物质 名称; CAS号; 风险类型; 全厂最大存在总量（t）; 临界量 （Qn/t）; 该种危险物质Q值; 储存 位置. 1; 乙炔; 74-86-2; 急性毒性; 0.25; 10; 0.025000; 原料库. 2; 乳化液; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 急性毒性; 1; 100; 0.010000. 3; 清洗液; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 急性毒性; 1; 100; 0.010000. 4; 润滑油; 油类物质; 易燃; 0.2; 2500; 0.000080. 5; 液压油; 油类物质; 易燃; 0.025; 2500; 0.000010. 6; 机油; 油类物质; 易燃; 0.25; 2500; 0.000100. 7; 天然气; 74-82-8; 易燃易爆; 8.62×10-3; 10; 0.000862; 天然气管道. 8; 废机油; 油类物质; 易燃; 0.2; 2500; 0.000080; 危废库. 9; 废液压油; 油类物质; 易燃; 0.02; 2500; 0.000008. 10; 废包装桶; 油类物质; 易燃; 0.01; 2500; 0.000004. 11; 废活性炭; 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）; 急性毒性; 0.7; 50; 0.014000. Q; 0.060144; /. 本项目风险物质数量与临界量比值Q=0.060144<1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险简单分析即可。 本扩建项目涉及到的易燃、急性毒性危险物质风险源分布情况、可能影响途径、相应环境风险防范措施见建设项目环境风险简单分析内容表4- 24。 表4- 24 危险物质、风险源分布、可能影响途径及风险防范措施表 建设项目名称; 年产32000吨无氧铜杆项目. 建设地点; 宿迁市泗阳县王集镇发展大道东路8号. 地理坐标; 经度; 118度44分23.5212秒; 纬度; 33度50分46.7304秒. 主要危险物质及分布; 本项目主要风险物质为液压油、润滑油以及危险废物，液压油、润滑油储存在原料库内，危险废物储存在危废库内。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 地表水、地下水：液压油、润滑油及危险废物发生泄漏，若处理不及时或处理措施采取不当，污染物会进入地表水、地下水，对地表水、地下水水质造成不同程度污染。大气：液压油、润滑油及危险废物等易燃物遇到明火等点火源可引起火灾事故，同时造成大气污染。土壤：液压油、润滑油及危险废物发生渗漏，若处理不及时或处理措施采取不当，污染物会进入土壤，对土壤环境造成不同程度污染。. 环境风险防范措施; 1）泄漏防范措施 ①危废仓库、原料仓库（液压油和润滑油区）等要求，设置防渗漏的地基并设置导流沟，以确保任何物质的冒溢能被回收。危废库防渗需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定，即贮存场基础防渗层至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s），或者其他防渗性能等效的材料。 ②做好泄漏物质的收集工作，并配备相应的应急物资（包括空桶、沙土等），清理后的废物作相应处置。 ③建立日常巡视制度，定期对设备进行维护保养。 2）火灾环境风险措施 本项目易燃物质遇有火苗、火星、电弧或适当的温度，容易引起火灾。因此，本项目对环境风险应采用以下措施： ①车间内严禁烟火； ②组织义务消防员，并进行定期的培训和训练； ③配置消防设备设施； ④规划足够的消防通道。 3）废气处理设施风险防范措施 ①平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行，安装风机异常报警装置，确保废气排放的污染物达标排放； ②建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。 4）突发环境事件应急措施与应急联动要求 企业应根据生产特点和事故隐患分析，制定事故应急计划，建立事故应急组织管理制度，包括事故现场指挥人员、事故处理人员等各自的职责、任务，事故处理步骤，事故隔离区域和人员疏散等，并定期组织消防安全演练。有效预防、及时控制和消除突发环境污染事件的危害；提高公司应急人员的应急反应能力；确保迅速有效地处理突发环境污染造成的局部或区域环境污染事件。 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）和《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的通知》（宿环发〔2020〕38号），建议企业按照要求开展编制环保设施安全评价工作，做好环保设施的平面布局，确保有效防控安全事故发生。企业应建立项目源头审批联动机制、建立危险废物监管联动机制、建立环境治理设施监管联动机制、建立联合执法机制。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析. |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 上引法无氧铜杆连铸机组（DA003） | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（DA003） | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表1 |
|  |  | 危废库（DA002） | NMHC | 负压风管+二级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA002） | 《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表1 |
|  | 无组织 | 厂界 | 颗粒物 | 加强管理，提高废气收集效率 | 《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表3 |
|  |  |  | NMHC |  |  |
|  |  | 厂区内 | NMHC |  | 《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表2 |
| 地表水环境 | 职工生活污水 |  | pH、COD、SS、氨氮、TN、TP、动植物油 | 厂区内化粪池 | 王集镇污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 生产车间 |  | 设备噪声 | 合理布局、定期维护等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准 |
| 电磁 辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体 废物 | 炉渣 |  | 一般固废 | 收集后暂存一般固废库，定期外售综合利用 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的相关要求 |
|  | 除尘灰 |  |  |  |  |
|  | 废布袋 |  |  |  |  |
|  | 废液压油 |  | 危险固废 | 收集后暂存危废库，定期委托有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 废包装桶 |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | / | 由环卫部门清运处理 | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①源头控制措施。实施清洁生产，实现废物资源化利用，减少污染物的排放；加强环境管理； ②分区防渗。重点防渗区：危废仓库、原料库（液压油和润滑油区）；一般防渗区：车间内除重点防渗区外其他区域；简单防渗区：办公区。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于工业园区，区域内无需特殊保护的动植物，人群活动密集，生物多样性程度低，且本项目位于园区内，不占用其他土地资源，不会改变土地功能，不会产生显著的生态影响。 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1、风险物质发生泄漏 ①污染源切断：第一时间关闭相关阀门，摸清泄漏源，利用堵漏工具进行堵漏，对液体泄漏物的包装桶泄漏口朝上，转储泄漏物质从而完成切断工作。 ②污染物控制：若少量液体物料泄漏则由现场处置组使用沙土吸附，将吸附泄漏物的沙土收集至收集桶中进行集中处置；少量固体物料泄漏使用洁净的铲子收集至收集桶中进行集中处置。对被污染的机器、设备、设施、工具、器材及防护用品等，由救援人员进行集中洗消，洗消水统一收集至事故池再进行处置，防止造成二次污染。现场救险人员在进入泄漏现场应穿戴符合国家标准要求的防护用具，撤离泄漏现场并经洗消后方可解除防护。 ③污染物消除：由善后处理组将进入雨水系统的事故废水引入事故应急池。待事故结束后，将事故应急池内消防废水进行妥善处理，完成产生水污染后的消除措施。 ④污染物监测：待善后处理组将事故废水已收集，由应急监测组联系外界监测单位，进行大气、水污染相关监测。 2、废气处理设施发生故障 ①污染源切断：项目因废气处理设施故障对公司生产人员及大气环境等造成一定的影响，现场巡查人员发现异常立即通过通讯联络组于第一时间联系应急处置组，现场处置组做好个人安全防护来到现场，关闭相关设施阀门，停止相关生产。 ②污染物控制：现场处置组关闭废气处理设施，停止工作运行，控制污染物继续产生。 ③污染物消除：善后处理组打开车间通风设备，做好室内外通风换气工作。 ④污染物监测：待善后处理组消除污染物后，由应急监测组联系外界监测单位，进行大气相关监测。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1）环境管理计划 ①严格执行“三同时”制度。在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”； ②建立环境报告制度。应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、新建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报； ③健全污染治理设施管理制度。建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台账； ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例。建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围； ⑤应通过“江苏企业‘环保脸谱’（一企一档）”（江苏省生态环境厅）进行危险废物申报登记； ⑥建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度； ⑦规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求张贴标识； 2）排污许可管理制度 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本扩建项目主体属于“二十七、有色金属冶炼和压延加工业32，79有色金属压延加工325-有轧制工序的”，排污许可应执行简化管理；现有项目主体也属于“二十七、有色金属冶炼和压延加工业32，79有色金属压延加工325-有轧制工序的”，排污许可执行简化管理，详见附件13，因此本扩建项目建成后全厂排污许可执行简化管理。 3）自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ 1121-2020），建设单位定期委托有资质的检（监）测机构代其开展自行监测，根据监测结果编写自行监测年度报告并上报当地环境保护主管部门。 4）验收监测计划 当本项目达到验收标准时，根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》委托有资质的检（监）测机构代其开展验收监测，根据监测结果编写验收监测报告。 |  |  |  |  |

六、结论

江苏恒轩新材料科技有限公司年产32000吨无氧铜杆项目拟建于宿迁市泗阳县王集镇发展大道东路8号。经分析论证后认为，本扩建项目的建设符合国家和地方产业政策、符合“三线一单”的控制要求；项目采取的污染防治措施可行可靠，可有效实现污染物达标排放，总体上对评价区域环境影响较小，不会降低区域的环境功能区划的要求；项目各类固废能够妥善处置；项目环境风险在可接受范围内；项目的实施将带来一定的社会效益和经济效益。 总体来看，在落实各项环境保护对策措施和环境管理要求、加强风险防范措施的前提下，从环保角度论证，本扩建项目在拟建地建设是可行的。

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程排放量（固体废物产生量）①（t/a） | 现有工程许可排放量② （t/a） | 在建工程排放量（固体废物产生量）③（t/a） | 本项目排放量（固体废物产生量）④（t/a） | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤（t/a） | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥（t/a） | 变化量⑦（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  | 1.672 | 1.672 | 0 | 1.137 | 0 | 2.809 | +1.137 |
|  | SO2 |  | 0.403 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0 |
|  | NOx |  | 0.612 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 0.612 | 0 |
|  | NMHC |  | 0.119 | 0.119 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.1192 | +0.0002 |
| 废水 | 废水量 |  | 840 | 840 | 0 | 2160 | 840 | 2160 | +1320 |
|  | COD |  | 0.2100 | 0.2100 | 0 | 0.8640 | 0.2100 | 0.8640 | +0.6540 |
|  | SS |  | 0.0840 | 0.0840 | 0 | 0.5400 | 0.0840 | 0.5400 | +0.4560 |
|  | 氨氮 |  | 0.0210 | 0.0210 | 0 | 0.0648 | 0.0210 | 0.0648 | +0.0438 |
|  | TP |  | 0.0025 | 0.0025 | 0 | 0.0076 | 0.0025 | 0.0076 | +0.0051 |
|  | TN |  | 0.0336 | 0.0336 | 0 | 0.0864 | 0.0336 | 0.0864 | +0.0528 |
|  | 动植物油 |  | / | / | 0 | 0.1080 | / | 0.1080 | +0.0180 |
| 固废 | 一般 固废 | 炭黑 | 20 | / | 0 | / | 0 | 20 | 0 |
|  |  | 钢带 | 7 | / | 0 | / | 0 | 7 | 0 |
|  |  | 除尘灰 | 6 | / | 0 | 10.23 | 0 | 16.23 | +10.23 |
|  |  | 废布袋 | 0.7 | / | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | +0.1 |
|  |  | 炉渣 | 240 | / | 0 | 13 | 0 | 253 | +13 |
|  | 危险固废 | 废乳化液 | 1.5 | / | 0 | / | 0 | 1.5 | 0 |
|  |  | 废清洗液 | 2 | / | 0 | / | 0 | 2 | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 0.7 | / | 0 | / | 0 | 0.7 | 0 |
|  |  | 废机油 | 0.2 | / | 0 | / | 0 | 0.2 | 0 |
|  |  | 废液压油 | / | / | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | +0.02 |
|  |  | 废包装桶 | 0.1 | / | 0 | 0.01 | 0 | 0.11 | +0.01 |
|  | 生活垃圾 |  | 4.5 | / | 0 | 4.5 | 0 | 9 | +4.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①