建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     年产3000万米化纤面料项目

建设单位（盖章）：   江苏青煊纺织有限公司

编制日期：            2025年11月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	15

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	23

四、主要环境影响和保护措施	28

五、环境保护措施监督检查清单	68

六、结论	70

附表	71

附件：

附件1 备案证

附件2 登记信息单

附件3 委托书

附件4 环评合同

附件5 信用承诺书

附件6 营业执照

附件7 法人身份证

附件8 入园证明

附件9 江苏省生态环境分区管控综合查询报告书

附件10 泗阳县新袁镇工业园区开发建设规划环境影响报告书审查意见

附件11 总量交易凭证

附件12 建设项目环境影响评价现场勘查记录表

附图：

附图一 建设项目地理位置图

附图二 建设项目周边500m范围内环境保护目标和环境现状图

附图三 建设项目厂区平面布置图

附图四 建设项目与泗阳县新袁镇工业园区规划图关系图

附图五 建设项目与泗阳行政区域图关系图

附图六 建设项目与泗阳水系图关系图

附图七 建设项目与江苏省生态空间保护区域位置关系图

附图八 建设项目与江苏省国家级生态保护红线位置关系图

附图九 建设项目与宿迁市生态环境管控单元图（2023动态更新成果）关系图

附图十 建设项目与江苏省生态环境管控单元图（2023动态更新成果）关系图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 年产3000万米化纤面料项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2510-321323-89-01-516360 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 张明丽 | 联系方式 | 13735133179 |
| 建设地点 |  |  | 宿迁市泗阳县新袁镇仁和路东侧、新河路南侧（3）2#厂房 |  |  |
| 地理坐标 |  |  | （东经118度45分24.228秒，北纬33度33分35.197秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | C1751化纤织造加工 | 建设项目 行业类别 | 十四、纺织业17:28、化纤织造及印染精加工175 |
| 建设性质 |  |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  |  | 宿迁泗阳县数据局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 泗阳数据备〔2025〕1942号 |
| 总投资（万元） |  |  | 12000 | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 1.67 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 |  |  | 否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 10800 |
| 专项评价设置情况 |  |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  |  | 规划名称：《泗阳县新袁镇工业园区开发建设规划（2023-2035）》 审查文件名称及文号：无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  |  | 规划环境影响评价文件名称：《泗阳县新袁镇工业园区开发建设规划环境影响报告书》； 审查机关：宿迁市泗阳生态环境局； 审查文件名称及文号：《关于对泗阳县新袁镇工业园区开发建设规划环境影响报告书的审查意见》（宿环建管〔2023〕2011号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.项目与园区规划中的产业定位、用地规划等相符性分析 本项目与园区规划中的产业定位相符性分析见表1-1。 表1-1项目与园区规划中的产业定位相符性分析表 文件名称; 文件要求; 本项目情况; 相符性分析. 《泗阳县新袁镇工业园区开发建设规划（2021-2035）（2023修编）》; 园区主导产业定位：化纤织造、机械加工、食品饮料（不含发酵）及其他无污染和低污染项目，严禁“两高”项目入园，禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目，加强VOCs末端控制; 本项目为化纤织造项目，属于园区主导产业定位，符合园区的产业定位要求。; 符合. 本项目位于宿迁市泗阳县新袁镇仁和路东侧、新河路南侧（3）2#厂房，对照泗阳县新袁镇工业园区土地利用规划图（详见附图四），项目选址位于园区规划的工业用地范围内。本项目用地性质为工业用地，符合园区的用地规划要求。 根据上述分析可知，本项目与泗阳县新袁镇工业园区规划中的产业定位、用地规划是相符的。 2.项目与园区规划环评审查意见的相符性分析 本项目与规划环评审查意见的相符性见表1-2。 表1-2项目与规划环评审查意见相符性分析表 序号; 泗阳县新袁镇工业园区 规划环境影响报告书的审查意见; 本项目情况; 相符性分析. 1; 一、规划园区及四至范围：新袁镇工业园区占地面积约3.6245平方公里（约5437亩）。规划范围东至规划白三路，西至规划经一路，南至纬六路，北至众裴线北入口。 园区主导产业定位：化纤织造、机械加工、食品饮料（不含发酵）及其他无污染和低污染项目。; 本项目位于宿迁市泗阳县新袁镇仁和路东侧、新河路南侧（3）2#厂房，在新袁镇工业园区规划范围内。本项目为化纤织造项目，属于园区主导产业定位，符合园区的产业定位要求。; 符合. 2; 二、在园区开发建设和环境管理中，你单位须认真落实《报告书》及生态环境部门提出的环境保护要求和环境影响减缓措施，根据区域环境承载能力，实施污染物限值限量排放管理，落实园区总体发展目标和规划，着重做好以下工作。 （一）提高园区的环境建设和发展水平。园区的建设和环境管理必须坚持环境效益、经济效益和社会效益相统一的原则，高起点规划、高标准建设、高水平管理，推行循环经济理念和清洁生产原则，鼓励与扶持企业选择清洁原辅材料和先进工艺，提倡与推行节水措施，高耗水行业用水定额应达到水利部《关于印发钢铁等十八项工业用水定额的通知》领跑值要求，开展废弃物减量化资源化、循环利用。; 本项目生产过程中生产废水经处理后全部回用，废气经收集处理后有组织排放，符合循环经济理念和清洁生产原则；项目使用清洁能源电能，生产工艺注重密闭化、自动化、连续化，属于先进的生产工艺。; 符合. 3; （二）为更好地应对气候变化，聚焦绿色低碳发展，以二氧化碳排放达峰目标和中和愿景为导向，推动绿色低碳可持续发展，助力产业、能源、运输结构优化升级，加快淘汰过剩产能。加快集中供热的进程，减少能源浪费产生的碳排放情况。提高清洁能源普及率。区内企业优先选用高效的废气治理设施，减少温室气体的排放；因地制宜建设屋面光伏太阳能、风能项目以解决自身的能源问题；选用清洁原辅材料和先进工艺，降低能耗以及温室气体的产生；积极响应国家号召，落实碳排放相关政策。; 本项目使用清洁能源电能，减少了温室气体的产生。; 符合. 4; （三）优化产业结构，严格入区项目准入门槛。园区建设应严格按照规划环评审查意见和《报告书》提出的生态环境准入清单（见附件），稳妥、有序推进园区后续开发。新建项目要满足泗阳县新袁镇工业园区生态环境准入清单要求，严格遵守环境影响评价、“三同时”、排污许可证等相关制度。; 本项目满足园区生态环境准入清单要求，本项目将严格履行环境影响评价、项目竣工环境保护验收、排污许可证等相关制度。; 符合. 5; （四）进一步优化园区空间布局。《规划》应坚持绿色发展、协调发展理念，进一步优化空间布局，强化园区空间管控，避免产业发展对生态环境保护、人居环境安全等造成不良影响。规划区域规划工业用地涉及少量农田，土地性质未调整前，不得随意开发建设。加快公共设施、绿地等建设进度。废气排放量较大或有恶臭、异味气体排放的项目另外设置空间防护距离并辅以绿化隔离带，空间防护距离范围内禁止规划新建居民点、学校、医院、疗养院等环境敏感保护目标。; 本项目位于园区规划的工业用地范围内，不涉及侵占基本农田。本项目设置100米卫生防护距离，卫生防护距离范围内目前无环境敏感目标，今后亦不得新建居民点、学校、医院、疗养院等环境敏感保护目标。; 符合. 6; （六）加快园区环境基础设施建设。按“雨污分流、清污分流、中水回用”的要求规划建设园区给排水系统，完善区域管网建设，确保园区生产、生活污水可全部接入污水处理厂处理；污水处理厂现状处理规模0.3万t/d，远期总规模0.5万t/d，收水范围包括泗阳县新袁镇工业园区全部区域。尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准排入黄码河。 园区内新、改、扩及迁建项目废水必须接管处理，污水管网未覆盖区域不予审批涉及生产生活废水排放项目。园区应制定管网铺设计划，完成时间根据开发时序推进，完成配套污水管网铺设，实现生产生活污水应收尽收。; 本项目在新袁镇污水处理厂污水管网收水范围内，项目在营运期间排放的水污染物主要为员工生活污水。生活污水经化粪池预处理达到新袁镇污水处理厂接管标准后，排入新袁镇污水处理厂进行集中处理。由污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准（新袁镇污水处理厂设计规模为5000t/d，2026年3月执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中表1一级C标准），尾水排入黄码河。; 符合. 7; 园区目前尚未采用集中供热，远期集中供热主要依托泗阳热电联产供热。集中供热尚未实施期间，由各企业自行供热，采用天然气、电力等清洁燃料。园区应加快供热管网建设，确保新入区企业实施集中供热，新入区企业因工艺要求确需自备供热的，应经生态环境部门批准后以天然气、电力等清洁燃料为能源。; 本项目加弹机设备自带电加热，使用电能，属于清洁能源。; 符合. 8; 合理规划布局区内企业，使噪声源相对分散且远离噪声敏感区，避免造成污染。对新建、改建和扩建的项目，须按国家有关规定执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），实现厂界排放标准。对排放噪声超标或引起噪声污染纠纷的单位，必须进行限期治理。建筑施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，减轻施工期对周围声环境的影响。; 本项目租赁园区现有空置厂房，不涉及施工期噪声。项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准值。; 符合. 9; 园区鼓励工业固体废物在区内综合利用。区内危险废物的收集、贮存要符合国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，防止产生二次污染。危险废物委托有资质单位处置。; 本项目生活垃圾委托环卫部门清运处理，一般固废外售综合利用。危险废物委托有资质公司安全处理。固体废物均按环保要求处理处置，固废零排放，不会产生二次污染。; 符合. 10; （七）加强区域环境综合整治，改善环境质量。加强环境综合整治，改善区域环境，对大气、水环境进行严格保护。“三同时”设施建设不到位、废水、废气不能稳定达标排放的企业立即实施整改，确保在今后的开发建设中严格执行环保准入门槛。为满足区域大气、水环境质量改善的目标，本轮规划的实施必须协调区域大气、水环境综合整治同步进行，并应保证大气、纳污河流水质不进一步恶化。; 本项目对预期产生的主要污染物采取切实可行的污染防治措施后，加弹废气可实现达标排放，生活污水经化粪池预处理达到新袁镇污水处理厂接管标准后，排入新袁镇污水处理厂进行集中处理，项目的运营对周边大气、水环境影响较小。; 符合. 11; （八）完善环境监测监控体系，提升环境风险应急能力。建立健全环境要素监测监控体系。每年开展环境质量跟踪监测，明确责任主体和实施时限，重点关注园区及周边水体的水质变化情况和大气环境质量变化情况。每年对产业开发区大气、地表水、地下水、声和土壤环境质量进行监测，掌握规划实施过程中区域环境状况的演变趋势，为规划跟踪评价提供科学依据，并能及时对规划方案提出调整意见和补救措施，保证规划区及周边区域的环境安全。 建立健全区域环境风险防范体系。完善应急响应联动机制、风险管理体系和事故应急组织体系，提升园区环境风险防控和应急响应能力。按规定编制园区突发环境事件风险评估报告和突发环境事件应急预案；同时，按照“企业－园区－周边水体”三级环境风险防控要求，编制重点敏感保护目标水环境安全缓冲区建设方案，确保事故废水得到有效拦截，避免进入周边重要水体。严格落实《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）文件要求，对建设项目开展环境风险评价，制定科学有效的环境风险应急措施。项目在正式投产前编制突发环境事件风险评估报告和突发环境事件应急预案。园区预案和企业预案须报相关生态环境部门备案。园区设立专门的环保管理机构并配备足够的专职环保管理人员，统一对园区进行环境监督管理，落实环境监测、环境管理等工作。; 本项目将按《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）文件要求开展环境风险评价，落实环境风险防范措施，并针对可能发生的物料泄漏和火灾爆炸等事故进行定期演练，防止和减轻事故危害。; 符合. 12; （九）园区实行污染物排放总量控制。园区污染物排放总量指标纳入泗阳县总量指标内，符合本批复的限值要求，其中COD、氨氮、总磷、总氮、颗粒物、SO2、NOX、VOCs等总量指标应满足区域总量控制及污染物削减计划要求；其他污染物排放总量控制指标可根据环境要求和入区企业实际情况由负责建设项目审批的环保部门另行核批。; 本项目新增VOCs排放总量在泗阳县总量储备库范围内进行平衡。; 符合. 根据上表分析可知，项目与泗阳县新袁镇工业园区开发建设规划环境影响报告书的审查意见内容相符。 |
| 其他符合性分析 |  | 1.产业政策相符性分析 项目为化纤织造项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、淘汰类、限制类，属于允许类，且本项目已取得宿迁泗阳县数据局备案。因此本项目与国家产业政策相符。 2.“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于宿迁市泗阳县新袁镇仁和路东侧、新河路南侧（3）2#厂房，根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕14号），对照宿迁市泗阳生态空间管控区域名录，距离本项目最近的生态空间保护区域为东北侧的废黄河（泗阳县）重要湿地，直线距离约1.27km（见附图七），因此本项目不在江苏省生态空间管控区域范围之内，符合江苏省生态保护红线相关要求。 对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74 号），距离本项目最近的江苏省国家级生态保护红线区域为东北侧的泗阳黄河故道省级湿地公园，直线距离约1.32km（见附图八），因此本项目不在江苏省国家级生态保护红线区域范围之内，符合江苏省国家级生态保护红线规划相关要求。具体情况见表1-3。 表1-3项目周边生态空间管控区域一览表 生态空间保护区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 生态空间管控区域面积; 与本项目位置关系. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围. 废黄河（泗阳县）重要湿地; 湿地生态系统保护; /; 泗阳县境内西起临河镇熊码村东至新袁镇新滩村段古黄河水域，及临河镇熊码村至西安路大桥段、上海路至新袁镇新滩村段古黄河两岸100米范围（其中金庄村（徐圩村）至徐淮高速段为两岸200米范围）; 11.00km2; 东北侧1.27km. 泗阳黄河 故道省级 湿地公园; 湿地生态系统 保护; 泗阳黄河故道省级湿地公园总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区等）。; /; 3.29km3; 东北侧1.32km. （2）环境质量底线 空气环境质量： 根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》，2024年，全市环境空气优良天数达296天，优良天数比例为80.9%；空气中PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3浓度均同比下降，CO指标持平，浓度均值分别为38.7μg/m3、57μg/m3、21μg/m3、5μg/m3、160μg/m3、1.0mg/m3，除CO同比持平外，其余同比分别下降2.8%、9.5%、16.0%、37.5%、5.3%；其中，臭氧作为首要污染物的超标天数为33天，占全年超标天数比例达47.1%，已成为影响全市环境空气质量达标的主要指标。 沭阳、泗阳和泗洪三县城市空气质量优良天数分别为295、309、304，全年占比分别为80.6%、84.4%、83.1%。 为切实改善空气质量，进一步加强大气污染防治工作，增强人民群众生态环境获得感，确保高质量完成“十四五”目标任务，宿迁市印发了《宿迁市2025年大气污染防治工作方案》《宿迁市柴油货车污染治理专项行动实施方案》，全力推动环境空气质量持续改善。方案明确了当前重点任务：一是优化产业结构，严格落实“三线一单”和产业准入政策。二是优化能源结构，大力发展新能源和清洁能源。三是优化运输结构，加快推进“公转铁”“公转水”，并开展移动源全链条整治，强化工业企业废气治理等措施。 地表水环境质量： 根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》，全市10个县级以上集中式饮用水水源地水质优Ⅲ比例为100%。15个国考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为86.7%，无劣Ⅴ类水体。35个省考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为100%，无劣Ⅴ类水体。南水北调东线涉及我市14个断面及水源地水质达标率为100%。 声环境质量： 根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》，全市功能区声环境质量昼间、夜间测次达标率分别为98.4%、94.9%；区域声环境昼间平均等效声级为54.3分贝，处于二级水平；道路交通声环境昼间平均等效声级为63.7分贝，处于一级水平。全市辐射环境质量良好。 （3）资源利用上线 本项目用水来自自来水管网，不会达到资源利用上线；项目用电由市政电网所供给，不会达到资源利用上线；项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 ①本项目与《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的相符性 根据《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，本项目位于宿迁市泗阳县新袁镇仁和路东侧、新河路南侧（3）2#厂房，在新袁镇工业集聚区范围内，属于重点管控单元。 表1-4宿迁市管控单元及生态环境准入清单 管控要求; 内容; 本项目相符性分析. 空间布局约束; 不得引进以下项目：（1）高能耗、高污染、高排放和采用落后技术、落后工艺、落后装备的项目；（2）化工、印染、印花、电镀、造纸、化肥、染料、农药、酿造、电石、冶炼、铁合金、焦炭、制革、电镀等重污染项目；（3）重金属项目；（4）有毒有机有害气体项目；（5）日排放废水50吨以上的项目。限制引入废旧资源再加工项目。; 项目生产化纤面料，属于化纤织造项目，不属于重污染项目；项目不属于高能耗、高污染、高排放和落后技术、落后工艺、落后装备的项目。项目不涉及《有毒有害大气污染物名录（2018年）》中有毒有害大气污染物排放。项目产生的废水为生活污水和生产废水，生产废水产生量810m3/d，经厂内污水站处理后全部回用至生产不外排；生活污水产生量2m3/d，经化粪池预处理后接管至新袁镇污水处理厂深度处理，尾水排放至黄码河。因此本项目废水排放量为2m3/d，日排放废水小于50吨。. 污染物排放管控; 设置完善的污染治理设施及管理体系，从园区层面提高企业的清洁生产水平，实现污染综合治理和集中控制。; 项目建成后将设置完善的污染治理设施及管理体系。. 资源开发效率要求; 行业企业清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平及以上要求。; 项目清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平。. 环境风险防控; 制定并落实园区建设项目环境风险防范措施和事故应急预案，并定期演练，防止和减轻事故危害。; 项目建成后将配合园区进行定期演练，防止和减轻事故危害。. 由表1-4可知，本项目符合《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（宿环发〔2020〕78号）文件的相关管控要求。 - ②与江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告相符性分析 - 对照江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告，本项目位于宿迁市泗阳县新袁镇仁和路东侧、新河路南侧（3）2#厂房，在新袁镇工业集聚区范围内，与公告要求相符性分析见表1-5。 表1-5与江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告相符性分析一览表 - 管控类别; - 重点管控要求; 本项目实际情况; - 相符性分析. - 空间布局约束; 一、产业定位：化纤织造、机械加工、食品饮料（不含发酵）及其他无污染和低污染项目。二、优先引入类项目：1、科技含量高、产品附加值高的项目；2、符合园区产业定位且属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）、《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》《产业发展与转移指导目录（2018年本）》中的鼓励类或者优先承接发展的产业项目；3、鼓励依托园区内主导产业发展上下游关联度强、技术水平高、绿色安全环保的项目，进一步补链、强链、延链；4、拟采用的生产工艺、污染治理技术、清洁生产水平达到国际先进水平的项目。三、禁止引入类项目：1、污染严重的与园区主导产业不相符项目。2、新建产生或排放放射性物质的项目。3、新建废水含难降解有机物或工艺废气中含三致、有毒有害物质无法达标排放的项目。4、新建产生的危险废物无法妥善处置的项目。5、新建环境保护综合名录所列高污染、高环境风险产品生产的项目。6、新建对规划区外生态保护红线区域产生明显不良环境和生态影响的项目。7、建设生产和使用不符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）、《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB380507-2020）、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）等相关文件要求的高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。8、新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。采用落后的生产工艺或生产设备，高水耗、高物耗、高能耗，清洁生产低于国家清洁生产先进水平或行业先进水平的项目。9、涉及《危险化学品目录》所列剧毒物质排放的项目。10、新建、改扩建产生高污染印染废水排放的化纤织造项目。四、限制引入类项目：限制引入《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）中的化纤制造、机械加工、食品饮料行业限制类项目。; 本项目位于宿迁市泗阳县新袁镇仁和路东侧、新河路南侧（3）2#厂房，在新袁镇工业园区规划范围内。本项目为化纤织造项目，属于园区主导产业定位，符合园区的产业定位要求。; - 相符. - 污染物排放管控; 1.严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。2、规划期末，园区大气污染物：SO2、NOx、颗粒物、非甲烷总烃排放量不得超过12.145吨/年、24.147吨/年、18.634吨/年、13.229吨/年。园区工业废水污染物（排放量）：废水量、COD、氨氮、总磷、总氮排放量不得超过910220吨/年、45.512吨/年、3.641吨/年、0.455吨/年、10.923吨/年。; 本项目污染物排放情况如下： 废气：VOCs（以非甲烷总烃表征）≤0.235t/a； 本项目VOCs（以非甲烷总烃表征）排放总量从泗阳县总量库中进行平衡。 废水：接管考核量：废水总量≤600m³/a、COD≤0.168t/a、BOD5≤0.096t/a、SS≤0.096t/a、氨氮≤0.018t/a、总氮≤0.024t/a、总磷≤0.0012t/a；进入环境量：废水总量≤600m³/a、COD≤0.03t/a、BOD5≤0.006t/a、SS≤0.006t/a、氨氮≤0.003t/a、总氮≤0.009t/a、总磷≤0.0003t/a； 固废：零排放。; - 相符. - 环境风险防控; 1.园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系加强应急物资装备储备，修编突发环境事件应急预案，定期开展演练。2、生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。3、加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划; - 项目将制定并落实园区建设项目环境风险防范措施，并定期演练，防止和减轻事故危害。; 相符. - 资源利用效率要求; 1.新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。2、按照国家和省能耗及水耗限额标准执行。3、强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型园区建设，提高资源能源利用效率。; - 本项目采用先进工艺，占地为工业用地，使用电能等清洁能源，清洁生产水平能够达到国内清洁生产先进水平。; 相符. - 由表1-5可知，本项目符合江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告要求，江苏省生态环境分区管控综合查询报告见附件10。 ③与国家和地方产业政策以及《市场准入负面清单（2025年版）》符合性分析 表1-6与国家和地方产业政策以及《市场准入负面清单（2025年版）》相符性分析 序号; 文件; 本项目情况; 相符性. 1; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》; 不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目。; 符合. 2; 《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》; 本项目用地性质为工业用地，不在国家《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》中; 符合. 3; 《市场准入负面清单（2025年版）》; 不属于禁止准入类项目。; 符合. ④本项目与泗阳县新袁镇工业园区生态环境准入清单相符性分析，见表1-7。 表1-7本项目与泗阳县新袁镇工业园区生态环境准入清单相符性分析 类别; 准入内容; 本项目情况; 符合性. 产业 定位; 化纤织造、机械加工、食品饮料（不含发酵）及其他无污染和低污染项目。; 本项目位于宿迁市泗阳县新袁镇仁和路东侧、新河路南侧（3）2#厂房，在新袁镇工业园区规划范围内。本项目为化纤织造项目，属于园区主导产业定位，符合园区的产业定位要求。; 符合. 优先 引入类项目; 1.污染严重的与园区主导产业不相符项目。 2.新建产生或排放放射性物质的项目。 3.新建废水含难降解有机物或工艺废气中含三致、有毒有害物质无法达标排放的项目。 4.新建产生的危险废物无法妥善处置的项目。 5.新建环境保护综合名录所列高污染、高环境风险产品生产的项目。 6.新建对规划区外生态保护红线区域产生明显不良环境和生态影响的项目。 7.建设生产和使用不符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）、《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB380507-2020）、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）等相关文件要求的高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 8.新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。采用落后的生产工艺或生产设备，高水耗、高物耗、高能耗，清洁生产低于国家清洁生产先进水平或行业先进水平的项目。 9.涉及《危险化学品目录》所列剧毒物质排放的项目。 10.新建、改扩建产生高污染印染废水排放的化纤织造项目。. 限制 引入类项目; 限制引入《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）中的化纤制造、机械加工、食品饮料行业限制类项目。. 空间布局约束; 禁止开发利用规划区内的水域、河流和绿地，严格限制转变为其他用地性质；; 本项目选址位于园区规划的工业用地范围内，不占用基本农田，不涉及生态敏感区。; 符合. 规划范围内土地利用需要严格按照要求对有条件、限制建设区实施开发，不符合规划的部分，需取得用地指标后方可开发利用。对于占用一般农用地，需按照“占一补一”的原则进行占补平衡，且需取得自然资源和规划局相关手续后，方可进行开发建设。禁止占用基本农田。. 邻近工业用地的二类居住用地周边应设置不少于50米的空间防护距离。居住用地100m范围内不得布置排放恶臭气体的排放源。二类居住用地周边的生产型企业，应优化厂内布局，生产车间尽量远离居住用地。严格控制涉及恶臭异味物质、《有毒有害大气污染物名录》所列大气污染物、《危险化学品目录》所列剧毒物质排放的项目。公共管理与公共服务设施用地周边的生产型企业，应优化厂内布局，生产车间尽量远离公共管理与公共服务设施用地。办公区周边设置不少于10米的绿化带。商业服务业设施用地周边的生产型企业，应优化厂内布局，生产车间尽量远离公共管理与公共服务设施用地。商业用地周边设置不少于10米的绿化带。. 污染物排放 管控; 1.严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。 2.规划期末，园区大气污染物：SO2、NOx、颗粒物、非甲烷总烃排放量不得超过12.145吨/年、24.147吨/年、18.634吨/年、13.229吨/年。园区工业废水污染物（排放量）：废水量、COD、氨氮、总磷、总氮排放量不得超过910220吨/年、45.512吨/年、3.641吨/年、0.455吨/年、10.923吨/年。; 本项目污染物排放情况如下： 废气：VOCs（以非甲烷总烃表征）≤0.235t/a； 本项目VOCs（以非甲烷总烃表征）排放总量从泗阳县总量库中进行平衡。 废水：接管考核量：废水总量≤600m³/a、COD≤0.168t/a、BOD5≤0.096t/a、SS≤0.096t/a、氨氮≤0.018t/a、总氮≤0.024t/a、总磷≤0.0012t/a；进入环境量：废水总量≤600m³/a、COD≤0.03t/a、BOD5≤0.006t/a、SS≤0.006t/a、氨氮≤0.003t/a、总氮≤0.009t/a、总磷≤0.0003t/a； 固废：零排放。; 符合. 环境风险防控; 1.园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系加强应急物资装备储备，修编突发环境事件应急预案，定期开展演练。 2.生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。 3.加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 本项目将落实环境风险防范措施，并针对可能发生的物料泄漏和火灾爆炸等事故进行定期演练，防止和减轻事故危害。; 符合. 资源 开发 利用 要求; 1.新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。 2.按照国家和省能耗及水耗限额标准执行。 3.强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型园区建设，提高资源能源利用效率。; 本项目生产过程中无生产废水排放，废气经收集处理后有组织排放，符合循环经济理念和清洁生产原则；项目使用清洁能源电能，生产工艺注重密闭化、自动化、连续化，属于先进的生产工艺。; 符合. 综上所述，本项目符合“三线一单”的要求。 3.与其他相关环保政策相符性分析 ①《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第119号）相符性分析 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第119号）第二十一条：“产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。 本项目生产设备按照环境保护和安全生产要求设计、安装。本项目使用油剂均妥善保存在厂房内，不露天储存。因此，本项目符合《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第119号）中相关规定。 ②与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）和《关于印发〈挥发性有机物无组织排放控制标准〉 (GB37822-2019) 的通知》 （宿污防指办[2019¦55 号 ） 相符性分析 表1-8 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》和《关于印发 〈挥发性有机物无组织排放控制标准〉（GB7822-20l9）的通知》相符性分析 序号; 要求; 企业情况; 相符性. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 1; 企业应建立台账，记录含VOCs 原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 企业建成后将记录含VOCs原辅材料名称、使用量、废弃量、去向等，台账保存期限不少于5年。; 相符. 2; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋 、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。; 本项目涉及VOCs物料 为液态，存储于密封桶中，本项目VOCs物料存储在专门的原料仓库中。; 相符. 3; 液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式；粉状、粒料VOCs物料应采用气力输送方式投加，无法密闭的应采取局部气体收集措施，废气应排放至 VOCs废气收集处理系统。; 本项目液态VOCs物料 采用密闭管道输送方式；本项目加弹废气通过静电油烟净化器处理后高空排放。; 相符. 4; 通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等要求，采用合理的通风量。; 厂房、仓库等均符合设计要求，厂房、仓库均设有换气扇等，保持车间通风。; 相符. 5; 废气收集系统排风罩 （集气罩） 的设置应符合GB/T 16758-2008的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T 16758-2008、AQ/T 4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选择在距排风罩开口面最远处的VOCs 无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s （行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行） 。; 本项目为管道收集，不设置集气罩，提高废气收集效率。; 相符. 6; 干燥单元操作应采用密闭干燥设备，干燥废气应排至VOCs废气处理系统。未采用密闭设备的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 项目生产设备均在密闭车间内操作，产生的非甲烷总烃废气均设置了收集装置和废气处理装置。; 相符. 7; VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB 16297-1996或相关行业排放标准的规定。; 本项目有机废气经处理 后可以达标排放。; 相符. 8; 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中 NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。; 本项目非甲烷总烃的初 始排放速率小于2kg/h，本项目加弹废气通过静电油烟净化器处理，处理效率以90%计。; 相符. 9; 排气筒高度不低于15m，具体高度以及与周围建筑的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目排放非甲烷总烃废气的排气筒高度不低于15米。; 相符. 10; 记录要求：企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs 处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液 pH 值等关键运行参数。台账保存期不少于3年。; 本次环评要求企业按要求对废气收集系统、非甲烷总烃处理设施的主要运行和维护信息进行记录，台账保存期不少于5年。; 相符. 《关于印发〈挥发性有机物无组织排放控制标准〉（GB37822-2019）的通知》（宿 污防指办〔2019〕55号）. 1; 收集的废气中非甲烷总烃（NMHC）初始排放 速率≥2kg/h 的各相关企业，按照“分类收集、 集中处理”的原则，强化 VOCs 无组织废气收 集处理，配套 VOCs 高效治理设施，原则上应 采用催化燃烧（RCO）、蓄热式热氧化炉（RTO） 等处理技术。其中，高浓度有机废气（VOCs 初始浓度≥5000ppm）的废气应优先进行溶剂回 收，低浓度有机废气（VOCs 初始浓度 ≤1000ppm），宜采用减风增浓技术提高 VOCs 浓度后再处理。; 本项目非甲烷总烃的初始排放速率小于2kg/h ，本项目加弹废气通过静电油烟净化器处理，处理效率以90%计。; 符合. 2; … …对全厂 VOCs 物料的储存、转移和输送、 工艺过程等无组织排放源全部实施密闭（封） 处理 … … 从源头减少 VOCs 产生量。确实无法 密闭（封）或不能实施密闭（封）作业的，应 在密闭空间内操作或进行局部气体收集处理。 家具制造、包装、印刷、工业涂装、人造板制 造等行业的相关企业，VOCs 物料全部采取密 闭储存，VOCs 物料转移、输送、配料、使用 等作业环节应采取密闭设备或在密闭空间内 操作。塑料、橡胶等行业的相关企业，混合/ 混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型等作业环节， 应采取密闭设备或在密闭空间内操作。; 本项目涉及VOCs物料为液态，含非甲烷总烃物料存储在密封桶中；项目涉及非甲烷总烃的工艺均在密闭的空间内进行。; 符合. ③本项目与《加强喷水织造企业环境管理的工作意见》（泗环发〔2021〕51号）文件相符性分析： 表1-9建设项目与泗环发〔2021〕51号相符性分析 序号; 要求; 企业情况; 相符性. 1; 针对前期环评批复废水“零排放”的喷水织造企业，根据企业实际情况，如确实需要排放废水，依据省生态环境厅《关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）文件要求，进一步完善环评和排污许可等手续。所排废水经预处理达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2中间接排放标准后接管排入属地污水处理厂进行深度处理。; 本项目正在进行环评手续，环评完成后将办理排污许可申领等手续。项目建成后织造废水经厂区污水处理站处理达到回用标准后全部回用至生产，不外排。; 相符. 2; 企业重新梳理污水处理工艺的合理性，结合产生污水的特点，遵照化纤织造废水污染防治可行技术（①格栅/筛网-调节池+②混凝-气浮，三级排放；①格栅/筛网-调节池+②混凝-气浮+③好氧生物，二级排放；①格栅/筛网-调节池+②混凝-气浮+③好氧生物；①格栅/筛网-调节池+②混凝-气浮+③好氧生物+混凝-气浮或沉淀，一级排放。），根据企业实际情况合理选择废水处理工艺。未经充分合理论证非必要不建议盲目增设废水生化处理工艺。; 本项目根据厂区实际情况，采取的织造废水处理工艺为调节+混凝气浮+接触氧化+二沉+砂滤、炭滤; 相符. 3; 部分含造粒、上浆涂层工艺需要对产生的工艺废气进行收集处理，大部分仅喷水织造的企业不涉及有组织废气排放。涉及VOCs排放的宜采用喷淋洗涤+（除湿）+活性炭吸附方式处理，治理设施定期维护保养，做好记录，活性炭定期更换，保留采购发票、合格证、检验报告等材料备查。按排污许可证载明的各类污染因子和频次开展自行检测，依据检测结果及时评估废气治理设施运行状态。对于VOCs无组织排放情况应在密闭空间作业，保证设备正常运转，提高收集效率，贯彻落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。对于污水处理站产生的臭气浓度、氨、硫化氢等污染物必要时宜加盖密封，防止污染物外逸，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中相应限值。; 本项目完成后，加弹油烟经密闭收集后通过1套静电式油烟净化器处置，处理效率达到90%。; 相符. 4; 《国家危险废物名录》含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污（油）泥属于危险废物，应按危险废物要求进行规范化管理，交有资质单位处置或利用，鼓励产废单位使用高效压滤设备最大程度降低污泥含水率，实施“减量化”操作。遵照化纤织造废水污染防治可行技术产生的生化污泥属于一般固废；未按可行技术设置污水处理工艺，依据《国家危险废物名录》生化过程产生的污泥不在名录内，但生化污泥是否具有危险特性尚不明确，建议按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法对生化污泥予以认定，根据鉴别结论属于危险废物的根据其主要有害成分和危险特性确定所属废物类别，按危险废物进行规范化管理，排除危险特性后属于一般固废的按一般固废管理。根据《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）：列入《国家危险废物名录》的固体废物，属于危险废物，不需要进行危险特性鉴别。; 本项目废水处理中气浮混凝等处理过程中产生的污（油）泥属于危险废物，按危险废物要求进行规范化管理，交由资质单位处置。生化污泥依据鉴别后的固废属性进行管理，废过滤介质参照生化污泥的鉴别结论进行管理，未鉴别前，统一按危险废物从严管理。; 相符. 5; 喷水织造企业产生的一般固体废物主要有废丝废布，优先采用资源化利用方式，贮存设施符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。废矿物油及含废矿物油废物等危险废物，应委托有资质单位进行利用处置，危废贮存设施符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。各有关企业认真落实省生态环境厅《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办﹝2019﹞327号）和《关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办﹝2021﹞207号），全面使用危险废物全生命周期监控系统，进行实时申报。; 本项目完成后，正常营运期间产生的固体废物主要为：生化污泥、废丝、废布、污（油）泥、废油桶、废机油、油烟净化器废油、废过滤介质等。所有废物均在厂内危废仓库安全暂存，安全合理处置。; 相符. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.基本情况 江苏青煊纺织有限公司成立于2025年5月29日，拟投资12000万元租赁宿迁市泗阳县新袁镇仁和路东侧、新河路南侧（3）2#厂房建设年产3000万米化纤面料项目。项目用地面积约10800平方米，新增喷水织机、加弹机、牵经车、验布机、空压机、环保设备、变压器等先进设备。原辅料为POY预取向丝、加弹油剂等；项目建成后，预计可年产3000万米化纤面料。 本项目符合国家政策，后续将按规定办理节能、安全等相关审批手续，具备条件后方可实施。目前本项目仍在筹备阶段，不涉及未批先建。项目已取得宿迁泗阳县数据局的备案文件（泗阳数据备〔2025〕1942号），项目备案号为2510-321323-89-01-516360。 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），建设项目环境影响评价文件类别判定过程见表2-1。 表2-1建设项目环境影响评价文件类别判定表 序号; 产品; 主要生产工艺; 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》; 编制类别. 1; 纺织面料; 加弹、织造等; 十四、纺织业17:28、化纤织造及印染精加工175; 报告书; 报告表; 登记表; 报告表. 有洗毛、脱胶、缫丝工艺的；染整工艺有前处理、染色、印花（喷墨印花和数码印花的除外）工序的；有使用有机溶剂的涂层工艺的; 有喷墨印花或数码印花工艺的；后整理工序涉及有机溶剂的；有喷水织造工艺的；有水刺无纺布织造工艺的; /. 据此，建设单位委托江苏国态环保集团有限公司对该项目进行环境影响报告表的编制工作。江苏国态环保集团有限公司接受委托后，立即开展了详细的现场调查、资料收集工作，并对该项目的有关文件进行研究，在此基础上，江苏国态环保集团有限公司依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中的相关要求编制完成了该项目的环境影响评价报告表，呈报当地生态环境行政主管部门。 2.职工人数及工作制度 项目职工定员50人，年运行300天，3班制生产，每班8小时，年运行时间7200小时。 3.建设规模与产品方案 本项目主体工程及产品方案见下表。 表2-2产品方案表 序号; 工程名称; 产品名称; 设计产能; 年运行时数. 1; 化纤面料生产线; 化纤面料; 3000万米/年; 7200小时. 4.主要运营设备 本项目主要运营设备见表2-3。 表2-3项目运营设备一览表 序号; 工艺; 设备名称; 型号/规格; 数量; 单位. 1; 织造; 喷水织机; 190-360型; 300; 台. 2; 加弹; 加弹机; TY-830A; 6; 台. 3; 牵经; 牵经车; 260-360型; 4; 台. 4; 验布; 验布机; YFD-2100型; 4; 台. 5; 共用; 空压机; SA22A; 2; 台. 5.主要原辅材料 项目主要原辅材料见表2-4，主要物质的理化特性、毒性毒理见表2-5。 表2-4主要原辅材料及消耗情况 序号; 名称; 年用量（t/a）; 形态; 储存位置; 包装规格; 最大贮存量（t）; 备注; 对应工序. 1; POY; 6000; 固态; 原料暂存区; 10kg/卷; 500; 外购、汽运; 织造. 2; 油剂; 20; 液态; 原料暂存区; 50kg/桶; 2; 外购、汽运; 加弹. 3; 包装材料; 10; 固态; 原料暂存区; 箱装; 2; 外购、汽运; 验布打卷. 4; PAC; 14.7; 固态; 污水处理站; 25kg/袋; 0.75; 外购、汽运; 污水处理站. 5; PAM; 0.2; 固态; 污水处理站; 25kg/袋; 0.025; 外购、汽运. 6; 机油; 1.2; 液态; 车间; 170kg/桶; 0.17; 外购、汽运; 设备润滑. 注：（1）根据《排污许可证申请与核发技术规范纺织印染工业》（HJ 861—2017），以涤纶为原料的排污单位，废水中含有总锑，本项目使用POY涤纶丝，因此废水中含有总锑。 （2）化纤布克重约115～120g/m2，则百米布所需POY丝约0.0196～0.0204t，织造3000万米布，约需POY丝5880～6120t，考虑有废丝、废布损耗，本项目POY丝用量在6000t在合理范围内。. 表2-5主要原辅材料理化性质 物料名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. POY 丝; 又称涤纶预取向丝，为涤纶丝的一种，全称：Pre Oriented Yarn。指经高速纺丝获得的取向度在未取向丝和拉伸丝之间的未完全拉伸的化纤长丝。与未拉伸丝相比，它具有一定程度的取向，稳定性好，主要用于用作拉伸假捻变形丝（DTY）的专用丝，POY原丝含油率为0.3%～0.4%之间。; 易燃; 无毒. 油剂; 无色至淡黄色带粘状透明油状液体，通常低粘度矿物油、表面活性剂组成，黏度10.0~13.0（40℃，mPa•S），PH=6.0~8.0（5%水溶液）。油剂采用桶装，厂内最大贮存量2t。; 不燃; 无毒. PAC; 无色或 黄色树脂状固体，溶液为无色或黄褐色透明液体。易溶于水。; /; 无毒. PAM; 密度=1.3。PAM 在 50-60℃下溶于水，水解度为5%～35%，也溶于乙酸、丙酸、氯代乙酸、乙二醇、甘油和胺等有机溶剂。; /; 无毒. 6.公用工程及辅助工程 项目公用及辅助工程详见表2-6。 表2-6公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 生产车间; 1F，生产车间10800m2; 布置加弹、织造、验布等工艺. 辅助工程; 办公室; 200m2; 用于办公，位于车间内. 贮存工程; 原料暂存区; 1000m2; 位于厂房西南侧，存放POY、油剂等. 成品暂存区; 1000m2; 位于厂房南侧，存放成品. 公用工程; 给水; 27750m3/a; 来自市政自来水管网. 排水; 600m3/a; 采用“雨污分流”排水方式. 供电; 480万KWh/a; 来自市政电网. 环保工程; 废水; 生活污水; 化粪池; 生活污水经化粪池处理后接管至新袁镇污水处理厂. 生产废水; 污水站1座，处理能力：1200m3/d；工艺：调节+混凝气浮+接触氧化+二沉+砂滤、炭滤; 经厂内污水站处理后全部回用至生产不外排. 废气; 有组织; 加弹废气; 管道收集; 高压静电油烟净化器; 15m排气筒DA001，风量12000m3/h; 满足环境管理要求. 无组织; 加强车间密闭、提高有组织废气收集率; 满足环境管理要求. 噪声处理; 设备合理化布置、选用低噪设备; 满足环境管理要求. 固废处理; 一般固废暂存50m2、危废仓库40m2; 满足环境管理要求. 7.项目水平衡图 本项目建设完成后全厂用水主要为生活用水和生产用水。 （1）生活用水 本项目劳动定员50人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）“3.2.11企业车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定，宜采用30L/（人·班）～50L（人·班）”，员工生活用水按人均50L/d计，一年工作300天，则用水量为750m³/a，排水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为600m³/a。 - （2）生产用水 - 根据纺织行业设备运行经验，1台喷水织机用水量约为3t/d，项目300台喷水织机用水量约为900t/d（270000t/a），损耗量约为10%，即90t/d（27000t/a），织造废水产生量为用水量的90%即810t/d（243000t/a）。 损耗150 生活用水 化粪池 新鲜水 600 新袁镇污水处理厂 600 750 27000 织布用水 污水站 损耗27000 27750 回用243000 243000 - 图2-1项目全厂水平衡图 8.厂区平面布置 - 项目位于宿迁市泗阳县新袁镇仁和路东侧、新河路南侧（3）2#厂房，厂区四周皆为已建成厂房，项目租赁已建成厂房，自南向北布置加弹、牵经、验布、喷水织造等工序、厂房内布设危废仓库、一般固废暂存区及原料暂存区、成品暂存区、办公场所。项目地理位置见附图一，项目周边500米环境现状见附图二。厂区平面布置详见附图三。 9.排污许可管理 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“十二、纺织业17 25.化纤织造及印染精加工175中“有喷水织造工序的”，排污许可管理类别为重点管理。建设单位应当在生产设施启动或者发生实际排污之前，登录全国排污许可管理信息平台公开端申请排污许可证。本项目固定污染源排污许可分类管理判定如下表： 表2-7 本项目固定污染源排污许可分类管理判定表 项目类别 排污类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 十二、纺织业17 25.化纤织造及印染精加工175; 有前处理、染色、印花、洗毛、麻脱胶、缫丝或者喷水织造工序的; 仅含整理工序的; 其他*. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目租赁已建成的厂房，不再新建厂房，不涉及土建施工，地面已做好硬化防渗处理，化粪池运行正常；仅需进行设备安装和调试及室内局部装修，施工期间对周边环境基本无影响，本次不对施工期进行分析评价。 二、运营期 1.本项目工艺流程及产污环节图 喷水织造生产工艺流程及产污环节 图2-2生产工艺流程及产污环节图 - 工艺流程简述 - （1）加弹 - ①第一罗拉：外购POY丝经第一罗拉第一次变形（物理变形），使POY丝变得蓬松、有弹性。该过程产生废丝S1。 - ②上热箱、冷却：通过上热箱（设备自带电加热，温度控制在170℃~210℃）加热定型POY预取向丝，使前步的物理形变固定下来，后进行空气冷却。项目上下热箱加热机理是对热箱中密封导热油进行电加热，导热油在密封细管中循环，加热密封细管外金属丝道（传质加热），涤纶丝只与丝道接触，不与导热油接触。该过程POY预取向丝表面油剂受热挥发产生加弹废气G1（以非甲烷总烃计）。 - ③假捻：通过假捻器固定丝的两端，握住其中间加以旋转，在握持点上、下两端的丝条捻向相反而捻数相同，整根丝捻度为零。丝条以一定的速度（v）运行，在握持点前的捻数为（n/v），在握持点后，向相反捻向（n/v）移动，因此，握持点以后区域内的捻度为零。假捻以减少纺丝的包缠纤维，防止纺丝起毛。该过程产生废丝S1、设备运行噪声 N。 - ④第二罗拉：进入第二罗拉进行二次变形，使一次定型的POY丝再次变得蓬松、有弹性。 - ⑤下热箱：通过下热箱进行二次加热定型，使前步第二次物理形变固定下来（温度控制在170℃~210℃，电加热）。该过程POY预取向丝表面油剂受热挥发产生加弹废气G1（以非甲烷总烃计）。 - ⑥上油、绕卷成型：因为在加热定型过程中油剂挥发，POY丝含油率下降，因此需要通过上油辊再次上油，接着进行卷绕。上油过程油剂挥发产生油雾废气G1（以非甲烷总烃计）。 - 以上工序均在加弹机中完成。 - （2）牵经 - 将筒子纱按工艺所需要的经纱根数与长度，在相同的张力下平行、等速、整齐地卷绕成经轴。 - （3）喷水织造 - 用喷水织机进行织造，形成化纤面料。喷水织布是采用喷射水柱牵引纬纱穿越梭口的无梭织布技术，利用喷射水流对纬纱产生摩擦牵引力，使固定筒子上的纬纱引入梭口。由于水的积聚性较好，喷水织布机无须设置防水扩散装置，该过程会产生织布废水W1、废丝S2、废布S3、设备运行噪声N。 - （4）检验、打卷入库 - 对化纤面料进行检验，该过程会产生废布S4，检验合格后，用打卷机打卷入库， - 待售。 - 本项目生产过程中主要产排污环节见下表： - 表 2-8 生产产污环节及污染因子一览表 分类; 生产工序; 污染因子; 排放特征; 处置方式; 排放方式. 废气G; 加弹; 非甲烷总烃; 连续; 1套高压静电油烟净化器; 15米排气筒DA001排放至大气环境. 废水W; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷; 间断; 化粪池; 生活污水经化粪池处理后接管新袁镇污水处理厂处理，尾水排入黄码河. 织造废水; COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN、石油类、总锑; 污水处理站（调节+混凝气浮+接触氧化+二沉+砂滤、炭滤）; 全部回用，不外排. 固废S; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 环卫处置; 零排放. 加弹、织造; 废丝; 外售综合利用. 检验; 废布. 原料包装; 废包装材料. 废油桶; 委托有资质单位处置（生化污泥、废过滤介质待鉴别，鉴别前按照危废管理，鉴别后按照固废属性进行管理）. 废水处理; 生化污泥. 废过滤介质. 污（油）泥. 废气处理; 废油. 设备维修; 废机油. 废机油桶. 噪声N; 设备; 喷水织机、加弹机等设备; 频发; 减振、隔声、合理布局; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用已建成厂房，经现场勘查，厂房空置，厂区无原有环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.空气环境质量 根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》，2024年，全市环境空气优良天数达296天，优良天数比例为80.9%，同比提升9.4个百分点。PM2.5浓度均值为38.7微克/立方米，同比下降2.8%，改善幅度全省第九。PM10、NO2、SO2、O3浓度均同比下降。 为切实改善空气质量，进一步加强大气污染防治工作，增强人民群众生态环境获得感，确保高质量完成“十四五”目标任务，宿迁市印发了《宿迁市2025年大气污染防治工作方案》《宿迁市柴油货车污染治理专项行动实施方案》，全力推动环境空气质量持续改善。方案明确了当前重点任务：一是优化产业结构，严格落实“三线一单”和产业准入政策。二是优化能源结构，大力发展新能源和清洁能源。三是优化运输结构，加快推进“公转铁”“公转水”，并开展移动源全链条整治，强化工业企业废气治理等措施。 2.地表水环境质量 根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》，全市10个县级以上集中式饮用水水源地水质优Ⅲ比例为100%。15个国考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为86.7%，无劣Ⅴ类水体。35个省考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为100%，无劣Ⅴ类水体。南水北调东线涉及我市14个断面及水源地水质达标率为100%。项目位于宿迁市泗阳县新袁镇仁和路东侧、新河路南侧（3）2#厂房，产生废水经新袁镇污水处理厂处理后最终排入黄码河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3.声环境质量 根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》，全市功能区声环境质量昼间、夜间测次达标率分别为98.4%、94.9%；区域声环境昼间平均等效声级为54.3分贝，处于二级水平；道路交通声环境昼间平均等效声级为63.7分贝，处于一级水平。全市辐射环境质量良好。 - 4.生态环境质量 本项目位于泗阳县新袁镇工业园区内，占地范围内不存在生态保护目标。 - 5.土壤、地下水环境质量 本项目无需进行土壤、地下水环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据项目现场周边情况，确定本项目周边主要环境保护目标见表3-1和表3-2。 表3-1环境空气保护目标表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 规模（人）; 相对厂址方位; 相对距离/m. 经度; 纬度. 于湾村; 118.762116; 33.55937; 居住区; 人群; 二类区; 80; 东; 430. 陈码村; 118.760496; 33.56289; 居住区; 人群; 二类区; 20; 东北; 420. 表3-2其他环境敏感目标一览表 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离厂界/m; 规模; 环境功能. 地表水 环境; 黄码河; 西; 556; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 龙湾引河; 东南; 64; 小河. 高湾引河; 南; 407; 小河. 地下水 环境; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 声环境; 本项目50米范围内无敏感目标. 生态; 本项目不在宿迁市泗阳县生态空间管控区域范围内. 注：距离以本项目租赁的厂房厂界最近计。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.大气污染物排放标准 本项目加弹有组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准要求。 厂界无组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3排放限值；厂区内无组织非甲烷总烃的排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中非甲烷总烃的排放标准，具体标准限值见表3-3~5。 表3-3有组织大气污染物排放标准 工序; 污染物; 排放浓度限值（mg/m3）; 排放速率限值（kg/h）; 执行标准. 加弹; 非甲烷总烃; 60; 3; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 表3-4无组织大气污染物排放标准 污染物; 企业边界大气污染物浓度限值（mg/m3）; 执行标准. 非甲烷总烃; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 表3-5厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 污染物项目; 监控点限值 mg/m3; 限值含义; 无组织排放 监控位置; 标准来源. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外 设置监控点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2.水污染排放标准 项目排放的废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后排入泗阳县新袁镇污水处理厂处理。生产废水通过厂内污水站处理后100%回用。回用水参照执行《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）标准。生活污水达到新袁镇污水处理厂接管标准，接管至新袁镇污水处理厂进行深度处理。污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准（新袁镇污水处理厂设计规模为5000t/d，2026年3月执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中表1一级C标准），排入黄码河。具体标准见表3-6。 表3-6水污染物排放标准（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; TN; TP; 石油类. 新袁镇污水处理厂接管标准; 6~9; 280; 160; 180; 35; 50; 3; /. 新袁镇污水处理厂排放标准 （GB18918-2002）中表1一级A标准; 6~9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5(8); ≤15; ≤0.5; /. 新袁镇污水处理厂排放标准 （DB32/4440-2022）中表1一级C标准; 6~9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤4(6); ≤12(15); ≤0.5; ≤1. 回用标准; 6~9; ≤50; ≤10; /; ≤5; ≤15; ≤0.5; ≤1. 注：（1）新袁镇污水处理厂排放标准（GB18918-2002）中表1一级A标准中，氨氮括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 （2）新袁镇污水处理厂排放标准（DB32/4440-2022）中表1一级C标准中，氨氮和总氮每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。 3.噪声排放标准 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见表3-7。 表3-7项目厂界噪声标准值单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4.固废标准 本项目一般固废贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定，并需满足省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办〔2024〕16号）的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目污染物排放总量控制指标建议见表3-8。 表3-8项目污染物排放总量控制指标 单位：t/a 污染物; 产生量; 削减量; 接管量（固废为处置量）; 进入环境量. 废水; 废水量; 600; 0; 600; 600. COD; 0.21; 0.042; 0.168; 0.03. BOD5; 0.15; 0.054; 0.096; 0.006. SS; 0.12; 0.024; 0.096; 0.006. NH3-N; 0.021; 0.003; 0.018; 0.003. TN; 0.027; 0.003; 0.024; 0.009. TP; 0.0024; 0.0012; 0.0012; 0.0003. 废气; 有组织; VOCs（以非甲烷总烃表征）; 2.351; 2.116; 0; 0.235. 固废; 一般 固废; 废丝; 3; 0; 3; 0. 废布; 3; 0; 3; 0. 危险 废物; 废油桶; 0.1; 0; 0.1; 0. 废机油; 0.2; 0; 0.2; 0. 油烟净化器废油; 2; 0; 2; 0. 污（油）泥; 17.675; 0; 17.675; 0. 生化污泥（待鉴别，鉴别前按危废管理）; 206.55; 0; 206.55; 0. 废过滤介质（待鉴别，鉴别前按危废管理）; 18.4; 0; 18.4; 0. 生活垃圾; 生活垃圾; 2.5; 0; 2.5; 0. 总量控制要求： 废气：VOCs（以非甲烷总烃表征）≤0.235t/a； 本项目VOCs（以非甲烷总烃表征）排放总量从泗阳县总量库中进行平衡。 废水：接管考核量：废水总量≤600m³/a、COD≤0.168t/a、BOD5≤0.096t/a、SS≤0.096t/a、氨氮≤0.018t/a、总氮≤0.024t/a、总磷≤0.0012t/a； 进入环境量：废水总量≤600m³/a、COD≤0.03t/a、BOD5≤0.006t/a、SS≤0.006t/a、氨氮≤0.003t/a、总氮≤0.009t/a、总磷≤0.0003t/a； 固废：零排放。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于宿迁市泗阳县新袁镇仁和路东侧、新河路南侧（3）2#厂房，租赁园区现有闲置厂房进行生产。项目不存在土建工程，施工期主要是机器设备的安装，施工期产生的污染较小，不会对环境造成较大的影响，本环评仅对运营期的污染因素进行分析并规定相应的防治措施。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 运营期污染物产生情况 本项目营运期污染物主要包括废气、废水、固体废物和噪声。 一、大气污染物 1.污染物产生及排放情况 （1）加弹废气 本项目营运期废气主要为加弹过程产生的油雾。原料POY丝本身含有少量油剂，加弹上油过程、POY丝在上/下热箱中加热定型时均会产生油雾，POY丝所含油剂和本项目所用加弹油剂成分均为液态烷烃，因此加弹废气以非甲烷总烃计。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）“2822涤纶纤维制造行业系数手册，涤纶POY制成涤纶DTY的“牵伸－加捻－卷绕”工艺有机废气的产污系数为411.05克/吨－产品”。本项目加弹使用的原POY丝用量约为6000t/a，加弹油剂用量约为20t/a，加弹过程中会产生废丝、喷水织机过程中亦会产生废丝，本环评按照最大产生量，最不利影响计算，因此不排除废丝过程中产生的废气，故本项目加弹过程中非甲烷总烃总产生量约为2.475t/a。 本项目加弹油烟通过加弹机自带管道收集，收集效率可达95%。本项目共设置 6台加弹机，每台加弹机集气系统的风机风量是2000m3/h，6台加弹机共用1套 高压静电油烟净化器处理装置，则高压静电油烟净化器处理装置总风量12000m3/h，加弹废气经收集后通过1套高压静电油烟净化器处理，处理后尾气通过1根15米高排气筒DA001排放。本项目生产线年生产时间为7200h，则废气量为8640万m3/a，有组织非甲烷总烃的产生量为2.351t/a、产生浓度为27.211mg/m3、产生速率为0.327kg/h；高压静电油烟净化器对非甲烷总烃的净化效率按90%计，则有组织非甲烷总烃排放量为0.235t/a、排放浓度为2.720mg/m3、排放速率为0.033kg/h。 未被收集的非甲烷总烃在生产车间内无组织排放，未收集的无组织非甲烷总烃产生量为0.124t/a，产生速率为0.017kg/h。 - （2）危废仓库废气 建设项目危废仓库主要暂存废油、废机油及废机油桶，危废仓库废气主要是废油中挥发的少量非甲烷总烃，考虑到建设项目危险废物均密闭包装暂存，产生的挥发性有机物极少，因此不核算危废库污染物排放量，本次评价对危险废物暂存废气不进行定量分析。危废仓库设置废气收集、导排系统，危废间废气接入加弹废气处理系统“高压油烟净化器”处理后通过DA001排气筒排放。 - 2.污染防治措施及达标排放情况 - （1）废气治理措施 加弹产生的非甲烷总烃经收集后经油烟净化器处理后通过15米排气筒高空排放（DA001）。 高压静电油烟净化器：油烟（以非甲烷总烃计）由风机吸入高压静电油烟净化器，其中部分较大的油雾滴、油污颗粒在均流板上由于机械碰撞、阻留而被捕集。 当气流进入高压静电场时，在高压电场的作用下，油烟气体电离，油雾荷电，大部分得以降解炭化；少部分微小油粒在吸附电场的 电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上并在自身重力的作用下流到集油盘，经排油通道排出，余下的微米级油 雾被电场降解成二氧化碳和水，最终排出洁净空气；同时在高压发生器的作用下，电场内空气产生臭氧，除去了烟气中大部分的气味，本次环评高压静电式油烟净化器对油烟（以非甲烷总烃计）的去除率以90%计。 （2）可行性分析 根据《纺织工业污染防治可行技术指南》（HJ1177-2021），静电处理是利用静电场使颗粒物形成荷电粒子，使其在电场作用下向集尘极定向移动进而被捕获实现废气净化。废气处理效率类比江苏鑫港欣纺织科技有限公司年产1亿米化纤纺织面料项目（第一阶段）竣工环境保护验收报告中监测数据，该项目生产工艺与本项目相近，采用相同废气处理设施。根据监测数据，高压静电油烟净化器治理效率达到91%～95%，故本项目采用高压静电油烟净化器装置处理效率以90%计是可行的，具体数据见下表。 表4-1江苏鑫港欣纺织科技有限公司年产1亿米化纤纺织面料项目（第一阶段）竣工环境保护验收报告中监测数据 监测点位; 监测因子; 监测结果; 处理效率（%）. 进口浓度（mg/m³）; 排口浓度（mg/m³）. DA001加单废气排气筒; 挥发性有机物; 8.93; 0.807; 91. 8.81; 0.476; 95. 11.06; 0.914; 92. 本项目经处理后，非甲烷总烃排放速率为0.033kg/h ，排放浓度为2.720mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中的 NMHC限值要求（NMHC≤60mg/m3、排放速率≤3kg/h），对外环境影响较小。 |

|  | 表4-2 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工 序 /生产线; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 处理效率; 污染物排放; 排放 时间 h. 核算方法; 废气产生 量m3/h; 产生状况; 核算方法; 废气排放量m3/h; 排放状况. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度 mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 加弹; DA001; 非甲烷总烃; 产污系数法; 12000; 27.211; 0.327; 2.351; 高压静电油烟净化器; 90%; 产污系数法; 12000; 2.720; 0.033; 0.235; 7200. 无组织; 非甲烷总烃; /; /; 0.017; 0.124; /; /; /; /; 0.017; 0.124. 表4-3 项目有组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工 序 /生产线; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 处理效率; 污染物排放; 排放 时间 h. 核算方法; 废气产生 量m3/h; 产生状况; 核算方法; 废气排放量m3/h; 排放状况. 浓度 mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度 mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 加弹; DA001; 非甲烷总烃; 产污系数法; 12000; 27.211; 0.327; 2.351; 高压静电油烟净化器; 90%; 产污系数法; 12000; 2.720; 0.033; 0.235; 7200. 表4-4 项目无组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染源位置; 污染物名称; 核算方法; 排放源强; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 面源高度（m）; 排放时间（h）. 速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 生产车间; 非甲烷总烃; 产污系数法; 0.017; 0.124; 158; 48; 10; 7200. 表4-5 项目废气收集、治理措施及排放情况汇总表 产污环节; 污染物种类; 收集方式; 收集效率; 设计风量 (m3/h); 治理工艺; 去除效率; 是否为可行技术*; 排放形式. 加弹; 非甲烷总烃; 管道收集; 95%; 12000; 1套高压静电油烟净化器; 90%; 是; 有组织. *注：参照《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ861-2017）属于可行技术。 表4-6 建设项目废气排放口基本情况一览表 名称; 排放口类型; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒高度/m; 排气筒内径/m; 烟气温度/℃; 排放工况; 污染物类型; 执行标准. X; Y; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. DA001; 一般排放口; 118.7567; 33.5598; 15; 0.5; 25; 正常; 非甲烷总烃; 60; 3. 3.非正常排放情况 表4-7本项目非正常工况污染源强核算一览表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间（h）; 年发生频次/次; 应对措施. 排气筒DA001; 高压静电油烟净化器失效，非甲烷总烃净化效率降至0%; 非甲烷总烃; 27.211; 0.327; 1; ≤1; 加强废气处理设施的管理，定期检修，建立健全的环保管理机构. |
| --- | --- |

|  | 根据上表可见，事故情况下污染物的排放浓度会有一定程度的增加。项目建设运行后，企业应加强在岗人员培训和对废气处理设备运行的管理，尽量降低、避免非正常情况的发生，当废气处理装置出现故障不能短时间恢复时，应通知生产车间停止生产，对废气处理设备进行检修，确保产生废气达标排放。 4.废气环境影响分析 （1）大气有害物质无组织排放卫生防护距离的设定 按照“工程分析”核算的有害气体无组织排放量，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）的有关规定，当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量（Qc/Cm）计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物1～2种为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值，本项目无组织污染物等标排放量详见下表。 表4-8项目无组织废气等标排放量计算结果一览表 污染物; 源强Qc（kg/h）; 标准限值 C（mg/Nm3）; Qc/Cm; 等标排放量排序. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.017; 2; 0.0085; 1. 注：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）5.3.2.1对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》。 由上表可知，污染物排放源强只有非甲烷总烃，故本次选非甲烷总烃为企业无组织排放的主要特征大气有害物质，计算卫生防护距离。 （2）卫生防护距离 本次评价根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）的有关规定核算卫生防护距离。 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），卫生防护距离计算公式如下： 式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3）； L——大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）； r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m），r=（S/π）0.5； A.B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从下表查取，项目所在地年均风速为2.9m/s。 表4-9卫生防护距离计算系数 卫生防护距离初值计算系数; 工业企业所在地区近5年平均风速（m/s）; 卫生防护距离L/m. L≤1000; 1000<L≤2000; L>2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许排放是按慢性反应指标确定者。. 本项目卫生防护距离计算结果见下表。 表4-10本项目卫生防护距离计算结果 污染物; 源强Qc（kg/h）; 排放源面积（m2）; 标准限值Cm (mg/Nm3); 卫生防护距离L（m）. 计算值; 初值. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.017; 7800; 2; 0.112; 50. 根据上表计算结果，结合非甲烷总烃含有多种有害成分，当两种特征大气有害物质计算初值在同一级别，卫生防护距离终值提高一级，因此本项目以厂区边界为起点设置100米卫生防护距离。经调查，目前该范围内无环境敏感目标，今后该范围内也不得新建居民、学校、医院等环境敏感目标。 综上，本项目位于江苏省宿迁市泗阳县新袁镇仁和路东侧、新河路南侧（3）2#厂房，项目所在区域环境空气质量为非达标区，但相关部门已全面采取大气污染防治行动计划，可有效改善环境空气环境现状。本项目采取的废气污染治理措施技术可行，废气污染物均可得到有效收集处理后达标排放，排放强度较小，且满足排放标准要求。因此，本项目废气污染对周围大气环境影响较小，项目大气环境影响是可接受的。 - 大气污染物排放量核算 - 根据前文计算，本项目大气污染物有组织排放量核算见表4-11，无组织排放量核算见表4-12，大气污染物年排放量核算见表4-13。 表4-11 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/ (kg/h); 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. /; /; /; /; /; /. 主要排放口合计; /; /. 一般排放口. 1; DA001; 非甲烷总烃; 2.720; 0.033; 0.235. 一般排放口合计; /; 0.235. 表4-12 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产生工序; 污染因子; 核算排放速率/ (kg/h); 核算年排放量/（t/a）. 1; 加弹; 非甲烷总烃; 0.017; 0.124. 表4-13 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量. 1; 非甲烷总烃; 0.359（有组织0.235，无组织0.124）. 6.废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、同时参照《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》（HJ879-2017），结合企业工程特点制定本项目运营期监测计划，本项目废气监测计划如下表。 表4-14本项目实施后废气监测计划 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 有组织废气; 排气筒DA001出口; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 无组织废气; 厂界无组织上风向、下风向; 非甲烷总烃; 1次/半年. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/半年. 二、废水环境影响和保护措施 1.废水产生及排放情况 本项目建设完成后全厂用水主要为生活用水和生产用水。 （1）生活用水 本项目劳动定员50人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）“3.2.11企业车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定，宜采用30L/（人·班）~50L（人·班）”，员工生活用水按人均50L/d计，一年工作300天，则用水量为750m³/a，排水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为600m3/a。 - （2）生产用水 - 根据纺织行业设备运行经验，1台喷水织机用水量约为3t/d，项目300台喷水织机用水量约为900t/d（270000t/a），损耗量约为10%，即90t/d（27000t/a），织造废水产生量为用水量的90%即810t/d（243000t/a）。 表4-15项目废水产生及排放情况一览表 种类; 污水量（m³/a）; 主要污染物; 治理措施; 污染物接管排放情况; 接管标准（mg/L）; 排放去向. 名称; 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 接管量（t/a）. 生活污水; 600; COD; 350; 0.21; 化粪池; 280; 0.168; 280; 新袁镇污水处理厂. BOD5; 250; 0.15; 160; 0.096; 160. SS; 200; 0.12; 160; 0.096; 180. NH3-N; 35; 0.021; 30; 0.018; 30. TN; 45; 0.027; 40; 0.024; 50. TP; 4; 0.0024; 2; 0.0012; 3. 生产废水; 243000; COD; 400; 97.2; 调节+混凝气浮+接触氧化+二沉+砂滤、炭滤; /; 全部回用. BOD5; 300; 72.9. SS; 130; 31.59. NH3-N; 25; 6.075. TP; 2; 0.486. TN; 30; 7.29. 石油类; 30; 7.29. 总锑; 0.05; 0.0122. - 2.污染物治理情况 - 1）生活污水处理系统 项目生活污水产生量约600m3/a，生活污水经厂区化粪池处理后排入新袁镇污水处理厂进一步处理，尾水排入黄码河；对区域地表水环境影响较小。 化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是固化物在池底分解，上层的水化物进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。化粪池能够有效避免生活污水在环境中的扩散；厌氧腐化下，能够杀灭蚊虫卵；生活污水经沉淀杂质后，大分子有机物得到部分的水解，能够改善后续的污水处理，实践证明化粪池是生活污水的有效预处理设施。 本项目排水采用“雨污分流”制，雨水排入市政雨水管网，生活废水600m3/a经厂内化粪池处理后通过污水管网接管新袁镇污水处理厂进一步处理。 - 织造废水处理系统 项目排水实行“清污分流、雨污分流” ，产生的废水收集后送至污水处理站集中处 理。项目拟建织造废水污水处理站设计处理能力为1200t/d，项目生产废水产生量为810t/d ，设计能力满足全厂废水处理需求。厂区污水处理站拟采用“调节+混凝气浮+接触氧化+二沉+砂滤、炭滤”处理的工艺，根据《排污许可证申请及核发技术规范纺 织印染工业》（HJ961-2017）表 A.1 ，本项目废水防治措施属于可行技术。污水处理工艺流程图见图 4-1。 图4-1织造污水处理站工艺流程图 污水处理工艺流程说明： 织造废水进入污水处理站调节池。调节池通过折流和混流后达到均质目的后用提升泵提升，汇入搅拌箱中。搅拌箱设3段加药，a、液碱调节pH值，b、聚合硫酸亚铁药剂混凝剂，c、高分子聚凝剂增加絮凝效果。本项目织布废水中有总锑污染物，聚合硫酸亚铁作为混凝剂对总锑有很好的去除作用，由于锑在水中的溶解度相对较低，当锑离子与聚铁反应后，会生产锑－铁复合物，进而形成不溶于水的沉淀物，从而达到去除总锑的效果。混凝后自流进入气浮池。在气浮池内通过溶气泵的作用产生大量细微水汽，繁花在细微汽水的浮力作用下全部向水面堆积。堆积的污泥通过自动刮板机挂入收集沟中，最终汇入污泥池。气浮池中层汇流出的清水依次进入水解酸化池、接触氧化池和二沉池，进行生化反应并二次沉淀分离，去除污水中的COD、BOD等有机污染物，同时也少量去除一部分氨氮、总磷以及悬浮物。二沉池出水进入深度处理工艺。深度处理工艺进入砂滤罐中过滤除未彻底分离的污泥以及其他悬浮颗粒物，降低SS指标。经过石英砂过滤后的水进入活性炭过滤器，活性炭过滤器广泛应用在除去水中有机杂质和水中分子态胶体微细颗粒杂质，也可用于吸附水中的余氯、色度、臭味等。活性炭表面和内部布满了微孔，微孔直径平均2-5nm，当分子级杂质直径接近活性炭微孔直径时，就很容易被吸附。活性炭过滤器出水进入中水池，中水池的水经过泵的输送进入车间重复回用。 污泥池的泥水通过污泥泵送入地上池进行浓缩，浓缩后的泥水送入板框压滤机进行压榨脱水，压榨水回流入污水池中。脱完水的干泥汇总集聚后定期外运处理。 表4-16本项目织造废水处理系统设计参数 污染物 处理单元; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总氮; 总磷; 石油类; 总锑. 调节池; 进水浓度（mg/L）; 6~9 （无量纲）; 400; 300; 130; 25; 30; 2; 30; 0.05. 出水浓度（mg/L）; 6~9 （无量纲）; 400; 300; 106; 25; 30; 2; 30; 0.05. 去除率%; /; 0; 0; 20; 0; 0; 0; 0; 0. 混凝气浮池; 进水浓度（mg/L）; 6~9 （无量纲）; 400; 300; 106; 25; 30; 2; 30; 0.05. 出水浓度（mg/L）; 9.5 （无量纲）; 320; 240; 95; 10; 21; 0.6; 4.5; 0.02. 去除率%; /; 20; 20; 10; 60; 30; 70; 85; 60. 氧化池 二沉池; 进水浓度（mg/L）; 9.5 （无量纲）; 320; 240; 95; 10; 21; 0.6; 4.5; 0.02. 出水浓度（mg/L）; 7~8 （无量纲）; 64; 14.4; 76; 2; 14.7; 0.48; 0.9; 0.02. 去除率%; /; 80; 94; 20; 80; 30; 20; 80; 0. 石英砂过滤、活性炭过滤; 进水浓度（mg/L）; 7~8 （无量纲）; 64; 14.4; 76; 2; 14.7; 0.48; 0.9; 0.02. 出水浓度（mg/L）; 7~8 （无量纲）; 38.4; 8.64; 45.6; 2; 14.7; 0.48; 0.9; 0.02. 去除率%; /; 40; 40; 40; 0; 0; 0; 0; 0. 总体去除效率%; /; 90.4; 97.1; 60; 92; 51; 76; 97; 60. 回用水质（mg/L）; 6~9（无量纲）; 38.4; 10; 52; 2; 14.7; 0.48; 0.9; 0.02. 回用标准（mg/L）; 6~9（无量纲）; 50; /; /; 5; 15; 0.5; 1; /. - 由分级处理效果表可知，织造污水处理站经深度处理后，回用水质能够达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923—2024）中表一再生水用作工业用水水质基本控制项目及限值，故出水全部回用于喷水织机可行。 3.接管可行性分析 新袁镇污水处理厂设计规模5000t/d，污水处理厂采用生物转盘工艺，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准，规划收水范围为新袁镇城镇污水和新袁镇工业园区污水。新袁镇污水处理厂尾水排放能够稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，新袁镇污水处理厂尾水排入黄码河。泗阳县新袁镇污水处理厂污水处理具体工艺见图4-2： 图4-2泗阳县新袁镇污水处理厂处理工艺流程图 1）泗阳县新袁镇污水处理厂处理能力为0.5万m3/d，目前实际处理废水量平均约为0.3万t/d，尚有余量0.2万t/a，项目废水排放量为2m3/d，占污水处理厂余量的0.1%，满足泗阳县新袁镇污水处理厂处理余量要求。 2）本项目仅排放生活污水，生活污水水质简单，符合新袁镇污水处理厂进水和出水相关要求，不含超出污水处理厂设计的特征污染物，因此对于项目产生的废水，从水质水量角度分析，均能够达到泗阳县新袁镇污水处理厂的接纳要求。 3）泗阳县新袁镇工业园区污水管网工程已铺设完成，本项目在新袁镇污水处理厂纳管范围内，满足项目排放要求。 4）废水经污水处理厂处理后达标排放，对区域水环境影响较小，可以满足环保要求。 4.排污口规范化设置 项目污水接管口需根据原江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设计，原则上项目只能设置一个污水接排口和一个雨水排口，同时应在排放口设置明显规范化环保标识牌。 5.废水类别、污染物及污染治理设施信息 表4-17废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别（a）; 污染物种类（b）; 排放去向（c）; 排放规律 (d); 污染治理设施; 排放口编号（f）; 排放口设置是否满足要求（g）; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称（e）; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD BOD5 SS 氨氮 总磷 TN; 新袁镇污水处理厂; 连续排放、流量稳定; TW001; 化粪池; 生活污水处理系统; DW001; 是 否; 企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理设置排放口. 6.废水排放口基本情况 表4-18废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口 编号; 排放口地理坐标（a）; 废水排放量/ （万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排 放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称（b）; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. （GB18918-2002）中表1一级A标准; （DB32/4440-2022）中表1一级C标准）. 1; DW001; /; /; 0.06; 进入城市污水处理厂; 连续排放、流量稳定; —; 新袁镇污水处理厂; COD BOD5 SS 氨氮 总磷 TN; ≤50 ≤10 ≤10 ≤5(8) ≤0.5 ≤15; ≤50 ≤10 ≤10 ≤4(6) ≤0.5 ≤15. 注*：（1）新袁镇污水处理厂排放标准（GB18918-2002）中表1一级A标准中，氨氮括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 （2）新袁镇污水处理厂设计规模为5000t/d，2026年3月执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中表1一级C标准，氨氮和总氮每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。 7.环境监测计划 本项目排污口为生活污水单独排放口，排放方式为间接排放，根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、同时参照《排污单位自行监测技术指南纺织印染工业》（HJ879-2017），项目废水排放口可不监测，参照《排污单位自行监测技术指南纺织印染工业》（HJ879-2017）表2管理要求雨水排口监测计划见表4-19。 表 4-19 监测计划 监测位置; 监测因子; 监测频次. 雨水排口（YS001）; 化学需氧量、SS; 排放期间按日监测. 三、运营期声环境影响和保护措施 1.噪声产生情况 本项目租赁宿迁市泗阳县新袁镇仁和路东侧、新河路南侧（3）2#厂房进行生产活动，项目建成后全厂主要高噪声源为室外风机，生产厂房内的设备噪声，风机、厂房内设备单台噪声源强约为70～85dB（A），主要设备噪声值见表4-20~22。 表4-20工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强/dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; DA001风机; /; 12; 15; 1; 85; 合理布局、选用低转速、低噪声的风机和电机，风机进出口安装软接头; 昼、夜间. 注：相对空间位置原点为车间西南角，正东方向为X轴正方向，正北方向为Y轴正方向。. |
| --- | --- |

|  | 表4-21工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离m; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外噪声. 声功率级dB（A）; X; Y; Z; 声压级dB（A）; 建筑物外距离m. 1; 喷水织机; 190-360型; 85; 购买低噪声设备、厂房隔声、合理布局; 7; 150; 2; 北5; 95.20; 昼、夜间; 25; 64.20; 1. 2; 加弹机; TY-830A; 80; 10; 3; 2; 南3; 74.43; 25; 43.43; 1. 3; 牵经车; 260-360型; 75; 22; 25; 2; 西15; 65.69; 25; 34.69; 1. 4; 验布机; YFD-2100型; 70; 30; 40; 2; 东8; 60.94; 25; 29.94; 1. 5; 空压机; SA22A; 85; 45; 10; 2; 东5; 73.44; 25; 42.44; 1. 注：相对空间位置原点为车间西南角，正东方向为X轴正方向，正北方向为Y轴正方向。. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 2.噪声环境影响分析 1）预测模式 本次评价拟采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）推荐的噪声传播衰减方法进行预测，预测模式如下。 式中：LPi—第i个噪声源噪声的距离的衰减值，dB(A)； L0i—第i个噪声源的A声级，dB(A)； ri—第i个噪声源噪声衰减距离，m； r0i—距离声源1m处，m； ΔL—其他环境因素引起的衰减值，dB(A)。 2）噪声评价方法及结果 本项目为新建项目，根据《环境评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021），各噪声源经距离衰减后，对预测点的贡献叠加后即为预测值，以此评价项目噪声对环境的影响。 噪声叠加公式： 式中：L—某点噪声总叠加值，dB（A）； Li—第i个声源的噪声值，dB（A）； n—声源个数。 项目主要噪声源厂界贡献值见表4-22。 表4-22建设项目厂界噪声预测结果一览表单位：dB(A) 监测点位; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 46.21; 46.21; 65; 55; 达标. 南厂界; 50.29; 50.29; 65; 55; 达标. 西厂界; 40.75; 40.75; 65; 55; 达标. 北厂界; 54.72; 54.72; 65; 55; 达标. 本项目噪声在通过合理布局，距离衰减后，厂界四周满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。不会降低当地的环境声功能级别。综上，本项目实施后的设备噪声对周围声环境影响较小。 3.监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）相关要求需要每季度对厂界外噪声进行一次昼夜监测，监测因子包括厂界四周昼夜等效连续A声级。污染源监测计划见表4-23。 表4-23项目污染源监测计划 分类; 监测位置; 监测点数; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界四周; 4; 连续等效A级 (Leq(A)); 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准. 四、固体废物环境影响和保护措施 1.固体废物产生及处置情况 a.建设项目固体废物产生情况 建设项目营运期产生的固体废物主要为生活垃圾、生化污泥、废丝、废布、污（油）泥、废油桶、废机油、油烟净化器废油、废过滤介质。其中废丝、废布为一般固废，收集后外售或综合利用处置；生活垃圾交由环卫部门处理；废油桶、废机油、污（油）泥、油烟净化器废油为危险废物，委托有资质单位安全处置；生化污泥依据鉴别后的固废属性进行管理，废过滤介质参照生化污泥的鉴别结论进行管理，未鉴别前，统一按危险废物从严管理。 1）生活垃圾：项目劳动定员50人，年运行300天，以每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量约7.5t/a。 2）废丝：本项目产生的废丝，年产生量约为原料丝的0.05%，原料丝年用量6000t/a，约为3t/a，经收集后外售或综合利用。 3）废布：本项目会产生一定量废布，年产生量约为原料丝的0.05%，约为3t/a，经收集后外售或综合利用。 4）废油桶：根据企业提供的资料，项目生产过程中设备维修清理需要使用到机油，使用过程中会产生废机油桶，废机油桶产生量约为0.1t/a，委托有危废资质单位处置。 5）废机油：项目在设备检修过程中需要更换机油，废机油产生量约为0.2t/a，委托有危废资质单位处置。 6）污（油）泥：项目污水处理及中水回用工程气浮、沉淀过程中会产生污（油）泥，经核算，共去除石油类约7.07t/a，项目使用高效污泥压滤机，类比同类项目污泥含水率约60%，故最终污（油）泥产生量（60%含水率）约为17.675t/a。 7）生化污泥：项目依托污水处理及中水回用工程好氧和沉淀过程中会产生生化污泥，生产废水处理过程中产生的泥量与原水的悬浮固体及处理工艺有关。 参照《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）中9.4节，污泥量计算公式如下： E产生量=1.7×Q×W深×10-4 式中： E产生量—污水处理过程中产生的污泥量，以干泥计，t； Q—核算时段内排污单位废水排放量，m3，具有有效出水口实测值按实测值计，无有效出水口实测值按进水口实测值计，无有效进水口实测值按协议进水水量计；本项目取324000m3/a（回用量）； W深—有深度处理工艺（添加化学药剂）时按2计，无深度处理工艺时按1计，本项目按2计。 经计算，建设项目自建生化污泥产生量（以干泥计）约为82.62t/a，类比同类项目污泥含水率约60%，故最终污泥量（60%含水率）约为206.55t/a。生化污泥依据鉴别后的固废属性进行管理，未鉴别前，按危险废物从严管理。 - 油烟净化器废油：本项目采用静电油烟净化器处理加弹过程中产生的油烟废气，根据废气源强计算，废油产生量约为2.116t/a。对照《国家危险废物名录（2025年版）》，收集废油属于危险废物HW08，收集后安全暂存于危废仓库内，定期委托有资质的单位进行处理。 - 废过滤介质（废石英砂、废活性炭）：本项目织造废水拟采用石英砂、活性炭作为过滤介质对废水进行深度过滤处理。为保证回用水水质，过滤介质每年需更换一次，本项目织造废水中水回用系统石英砂和活性炭的填充量分别为8m3（约16t）、8m3（约2.4t），废过滤介质产生量总计18.4t/a。对照《国家危险废物名录（2025年版）》，废过滤介质参照生化污泥的鉴别结论进行管理，未鉴别前，统一按危险废物从严管理。 b.固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），对建设项目产生的物质（除目标产物，即：产品、副产品外），依据产生来源、利用和处置过程鉴别是否属于固体废物。副产物属性判断见表4-24。 表4-24建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体 废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 员工 生活; 固态; 可燃物、可堆腐物; 7.5; √; /; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 废丝; 加弹、织造; 纤维; 3; √; /. 3; 废布; 检验; 纤维; 3; √; /. 4; 废油桶; 包装; 铁皮; 0.1; √; /. 5; 废过滤介质; 废水处理; 废石英砂、废活性炭; 18.4; √; /. 6; 废机油; 设备维修保养; 液态; 油类物质; 0.2; √; /. 7; 油烟净化器废油; 废气处理; 油类物质; 2.116; √; /. 8; 污（油）泥; 废水处理; 半固态; 污泥; 17.675; √; /. 9; 生化污泥; 废水处理; 污泥; 206.55; √; /. 根据《国家危险废物名录（2025年版）》及《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019），判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表4-25。 表4-25项目营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物 类别; 废物代码; 产生量 （吨/年）. 1; 生活 垃圾; /; 员工 生活; 固态; 可燃物、可堆腐物; 《国家危险废物名录（2025年版）》《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）; /; /; /; 7.5. 2; 废丝; 一般固废; 加弹、织造; 纤维; /; SW14; 900-099-S14; 3. 3; 废布; 检验; 纤维; /; SW14; 900-099-S14; 3. 4; 废油桶; 危险废物; 包装; 油类物质、铁皮; T, I; HW08; 900-249-08; 0.1. 5; 废机油; 设备维修保养; 液态; 油类物质; T, I; HW08; 900-217-08; 0.2. 6; 油烟净化器废油; 废气处理; 油类物质; T, I; HW08; 900-249-08; 2. 7; 污（油）泥; 废水处理; 半固态; 污泥; T, I; HW08; 900-210-08; 17.675. 8; 生化污泥; 待鉴别; 危废; 废水处理; 污泥; T, In; HW49; 772-006-49; 206.55. 固废; /; HW07; 170-001-S07. 9; 废过滤介质; 待鉴别; 危废; 废水处理; 固态; 废石英砂、废活性炭; T, In; HW49; 900-041-49; 18.4. 固废; /; SW59; 900-009-S59. 注：因生化污泥含有总锑、可能含有废油，因此需要鉴别，鉴别依据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）确认生化污泥和废过滤介质属性。未列入名录的固体废物需检测‌腐蚀性、毒性、易燃性、反应性‌等危险特性。检测标准包括：GB 5085系列标准（如GB 5085.1-7）涵盖具体检测方法，例如：腐蚀性通过pH值或钢材腐蚀速率判定；毒性采用急性毒性初筛实验；易燃性通过燃烧实验测定；反应性包含爆炸性、遇水反应性等指标。鉴别前按照危废从严管理，鉴别后按照固废属性进行分类管理。 表4-26项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废油桶; HW08; 0.1; 包装; 固态; 油类物质、铁皮; 年; T, I; 委托有资质单位安全处置. 2; 废机油; HW08; 0.2; 设备维修保养; 液态; 油类物质; 年; T, I. 3; 油烟净化器废油; HW08; 2; 废气处理; 半固态; 油类物质; 每天; T, I. 4; 污（油）泥; HW08; 17.675; 废水处理; 污泥; 每天; T, I. 5; 生化污泥; 待鉴别，鉴别前参照HW49; 206.55; 废水处理; 污泥; 每天; T, In. 6; 废过滤介质; 待鉴别，鉴别前参照HW49; 18.4; 废水处理; 固态; 废石英砂、废活性炭; 年; T, In. （2）固废影响分析 一般工业固废暂存库 企业建设50m2一般固废暂存区，用于暂存本项目产生的一般工业固废。一般工业暂存区可做到“防扬散、防流失、防渗漏”，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。 危险废物贮存场所（设施） 本项目建设40m2危废库，用于暂存本项目产生的危险废物，现场张贴有相应标识标牌，已经做好防雨淋工作，地面涂有环氧树脂并设有导流沟，配备废气收集处理装置。 表4-27本项目建成后全厂危险废物暂存情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 占地面积m2; 产生量t/a; 最大贮存量t; 贮存时长 周期. 1; 废油桶; HW08; 900-249-08; 4; 0.1; 0.1; 3个月. 2; 废机油; HW08; 900-217-08; 1; 0.2; 0.2; 3个月. 3; 油烟净化器废油; HW08; 900-249-08; 2; 2.116; 2.116; 3个月. 4; 污（油）泥; HW08; 900-210-08; 2; 17.675; 2; 3个月. 5; 生化污泥; 鉴别前参照危废HW49; 772-006-49; 12; 206.55; 12; 半个月. 鉴别后根据固废属性，若为一般固废，参照S07; 170-001-S07. 6; 废过滤介质; 鉴别前参照危废HW49; 900-041-49; 16; 18.4; 18.4; 3个月. 鉴别后根据固废属性，若为一般固废，参照SW59; 900-009-S59. 合计; 38; 245.041; 34.816; /. 结合上表，40m2危废暂仓库容积充足，可以满足全厂危险废物的临时存储。 2.固体废物利用处置措施及管理要求 本项目固废及产生量主要为生活垃圾约7.5t/a、一般固废废丝、废布约6t/a、危险废物废油桶、废机油、油烟净化器废油、污（油）泥、生化污泥、废过滤介质等约245.041t/a。项目固废均得到合理妥善处置，不会对环境造成二次污染，处理措施如下： （1）危险废物管理要求 ①收集过程要求 固体废物应分类分质收集。危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理。根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 ②危险废物贮存场所（设施）要求 本次环评要求企业按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等文件要求开展危险废物暂存库的建设，并重点做到以下几点： I.贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 Ⅱ、贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 Ⅲ、贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 Ⅳ、贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10～10cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10～10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 V.同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 VI、贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式；在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/5（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。在危废库内设置导流沟和集液槽，当有液体泄漏时，通过导流沟进入集液槽内暂存，后委托有资质单位处置。 本项目拟在厂房东南侧设置1座40m2危废暂存库，根据危险废物的种类、性质进行分区暂存，将本项目产生的各种危废分开存放。上述危险废物产生量共计245.041t/a，按照暂存库废物每季度转移一次，考虑废过滤介质一次性更换，厂内实际最高暂存量为34.816t/a，本项目设置的40m2危废暂存库，容积能够满足暂存能力。贮存场按照标准的要求，采用地面防渗，暂存库外围设围堰，避免危废临时贮存场因意外情况产生的废液排入地表或厂区雨污水排水系统。 ③转移过程要求 承担本项目固体废物处置的单位为有资质的危废处置单位。固体废物均由对应的处置单位承担包装及运输工作。固态危废采用金属桶、编织袋包装，统一由危废委托处置单位的专门转运车辆负责运输。危险废物在运输过程前需进行以下检查： I.装车前检查包装状态，避免包装破损造成跑冒滴漏； Ⅱ、对车辆实行定期检查，确保转运车辆车厢完好，避免转运途中抛洒、泄漏等。在采取上述措施的情况下，包装、运输过程中不会出现固体废物抛洒、泄漏现象； ④委托利用或者处置要求 本项目废油桶、废机油、油烟净化器废油、污（油）泥（HW08）、生化污泥、废过滤介质（待鉴别，鉴别前参照危废代码为HW49进行管理）为常规危险废物，企业可根据废物代码与具有相应处置危险废物利用或者处置能力的企业签订协议，定期转移。 ⑤委托处置的环境影响分析 建设项目运营过程产生的危废需委托处置为HW08（废油桶、废机油、油烟净化器废油、污（油）泥）、HW49（生化污泥和废过滤介质待鉴别，鉴别前参照危废代码为HW49进行管理），应与有相关资质的危废处置单位签订合同，委托处置。企业承诺待项目建成后，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置暂存场所，将上述危险固废在厂区危险废物贮存场所内暂存，建立健全危险废物贮存、利用、处置台账，并如实记录危险废物贮存、利用、处置情况，及时与有资质的处置单位签订危废处置合同。 （2）一般工业固废管理要求 本项目设1个一般工业固废暂存点，位于厂房东南侧，面积50m2。 ①固体废物及时清运。在固体废物未运走前，先在厂区分类暂存，各类固废分类贮存相应的容器中。 ②对固体废弃物实行从产生、收集、运输、贮存、再循环、再利用、加工处理直至最终处置实行全过程管理，加强固体废弃物运输过程中的事故风险防范，按照有关法律法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。 ③废物储存点应在废物清运后清扫消毒处理。同时做好及时进行清运处置工作。 从项目采用的固废利用及处置方式来分析，对产生的各类固废按其性质分类分区收集和暂存，并均能得到有效利用或妥善处置。在严格管理下，本项目的固体废物对周围环境不会产生二次污染。 - 地下水、土壤 本项目行业类别为C1751化纤织造加工，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目地下水影响评价项目类别为“120、纺织品制造”中的报告表项目；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目土壤环境影响评价项目类别为“纺织、化纤、皮革等及服装、鞋制造”中的Ⅲ类。因此不进行地下、土壤进行评价，只对污染源及防控措施进行分析。 5.1地下水、土壤环境影响分析 （1）地下水、土壤污染源分析 项目运营期主要污染物来源于原料、废水、废气和固体废物等污染物，可能会对地下水、土壤环境产生负面影响。原料主要是液体原料泄漏；废水主要包括生活污水、生产废水；废气主要包括无组织废气及经排气筒达标排放的有组织废气；固体废物主要包括生产过程中产生的生活垃圾、一般工业固体废物和危险固废。 根据工程分析，本项目地下水、土壤环境影响源及影响途径见下表。 表4-28影响地下水的区域及污染源、污染途径 污染源; 污染工序; 污染物类型; 污染物名称; 污染途径; 备注. 油剂; 加弹; 持久性有机污染物; 油剂; 泄漏; /. 危险废物; 生产过程、废气、废水处理、设备维护保养等; 持久性有机污染物; 危险废物; 泄漏; 废机油、油烟净化器废油、污（油）泥等. 本项目土壤环境影响途径为大气沉降及垂直入渗，主要污染物是原材料库中油剂、危废库中废机油、油烟净化器废油、污（油）泥等；地下水环境影响途径为垂直入渗，主要污染物为油剂、危废库中废机油、油烟净化器废油、污（油）泥等根据现场踏勘，本项目周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源、矿泉水、温泉等地下水环境保护目标。 （2）污染防控措施 - 针对可能发生土壤和地下水影响的区域，采取“分区防治”的策略。根据项目的特点，在厂区范围内设置重点防渗区和一般防渗区，将原材料仓库机油、油剂等暂存区、危险废物暂存库、污水处理站设为重点防渗区，将其他生产区域、一般原料区，一般固废堆场区域设为一般防渗区。一般防渗区域防渗要求达到《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10～7cm/s；或参考《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）；重点防渗区域防渗要求达到《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求：等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10～7cm/s。 - 本项目机油、油剂等放在原材料仓库，原材料储存区设置1.2m高防渗围堰（材质：环氧树脂），围堰内地面坡度1%，最低点设集液槽不小于一个单位件包装最大容积的1.1倍。车间使用过程液态物料均桶装，液态危废桶装放在危废仓库内，危废库内设置导流沟和集液槽。厂房、危废库、原料库地面均为硬质地块，不会对土壤和地下水产生影响。全厂分区防渗区划见下表。 表4-29建设项目分区防控措施一览表 防渗单元; 防渗分区; 防渗技术要求. 生产车间、危废仓库、污水站等; 重点防渗区; 防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10～7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10～10cm/s），或其他防渗性能等效的材料，四周应设置引流沟、收集池。. 原料暂存区等; 一般防渗区; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10～7cm/s. 公用工程房、办公房; 简单防渗区; 一般地面硬化. 5.2跟踪监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）：“涉重金属、难降解类有机污染物等重点排污单位土壤、地下水每年至少监测一次”；本项目行业类别为化纤织造制造，《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）、《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）皆未要求进行跟踪监测；本项目不涉及重金属、难降解类有机污染物，可不进行土壤、地下水跟踪监测。 六、环境风险影响分析及防控措施 本项目建设后，涉及的风险物质主要为油剂和危险废物，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中所列风险物质，本项目风险物质的存在量及临界量见表4-30。 表4-30危险物质数量与临界量比值 危险化学品; 最大存储量（t）; 临界量（t）; q/Q. 油剂; 2; 2500; 0.0008. 机油; 0.17; 2500; 0.00007. 危险废物; 34.816; 50; 0.69632. 合计; 0.69719. 本项目风险物质数量与临界量比值Q=0.69719<1，环境风险简单分析即可。 本项目涉及的有毒有害、易燃易爆等危险物质、风险源分布情况、可能影响途径、相应环境风险防范措施见建设项目环境风险简单分析内容表4-31。 表4-31建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 江苏青煊纺织有限公司年产3000万米化纤面料项目. 建设地点; 宿迁市泗阳县新袁镇仁和路东侧、新河路南侧（3）2#厂房. 地理坐标; 经度：118.75675; 纬度：33.55976. 主要危险物质及分布; 物质名称; 贮存位置; 贮存方式; 最大贮存量. 油剂; 原料仓库; 桶装; 2t. 机油; 原料仓库; 桶装; 0.17t. 危险废物; 危废仓库; 桶装/袋装; 34.816t. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; （1）对大气环境的危害后果 项目液态物料存储、使用、运输过程中可能发生火灾事故，火灾事故不完全燃烧引发的大气污染物主要为一氧化碳等，产生的浓度范围在数十至数百mg/m3之间，对于下风向的环境空气质量在短时间内有较小影响，长期影响甚微。 项目加弹废气收集处理设施发生故障、失灵、检修等非正常运行时，非甲烷总烃处理效率下降，此时废气污染物可能对周围环境空气产生一定影响，但随着废气处理设施故障的排除，非甲烷总烃对周围环境的影响随之降低。 （2）对地表水、地下水环境的危害后果 项目火灾事故会产生少量消防尾水，若其不能及时有效收集，会溢流至雨水管道进入地表水体，对其地表水、地下水造成影响。. 风险防范措施要求; ①在车间总平面布置方面，严格执行相关规范要求，各场所留有足够的防火间距，防止在火灾时相互影响；严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区划分。按《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）在装置区设置有关的安全标志。 ②当发生火灾时，应迅速查清着火部位、着火物质及其来源，及时准确地切断物料来源及各种加热源；关闭机械通风装置，防止风助火势或沿通风管道蔓延。以有效地控制火势，有利于灭火。 ③根据火势大小和设备的损坏程度，现场人员应迅速果断作出是否需要全装置或局部工段停车的决定，防止火势蔓延。 ④设置各种消防器材、灭火装置、应急物资等，发生火灾后，当班的车间领导或班长应迅速组织人员对着火区域进行灭火。若火势一时难以扑灭，则要采取防止火势蔓延的措施，保护要害部位，转移危险物质。 ⑤在专业救援队伍到达火场时，生产装置的负责人应主动向应急救援队伍指挥人员介绍事故情况，说明着火部位，物料情况、设备及工艺状态，以及已采取的措施等。 ⑥车间设置明显标志牌，远离火源，不允许任何人员随便入内。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）[2018年版]的要求。车间内设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。 ⑦车间不应设置有引起明火、火花的设备和产生火花或灼热金属颗粒的设备。照明灯具采用安全型。 ⑧项目废气治理设施需定期检查，正常工况下需先打开治理设施，再启动生产设备，如治理措施发生故障，应当立即停止生产，待设备检修完毕后，方可再次投入生产。 ⑨危废暂存间设置相关防风、防雨、防腐防渗等要求，防渗需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求，即贮存场基础防渗层至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数不大于1.0×10～10cm/s。. （3）风险事故情形分析 可能影响环境的途径： a.向环境转移途径 向环境转移的主要途径为：火灾爆炸事故过程中燃烧产生的气体进入大气中，对局部大气环境造成污染。泄漏物料进入外环境，将污染周边地表水体。泄漏液体如控制不当渗入地下，有可能污染地下水和土壤。 b.伴生或次生污染 建设单位厂区发生火灾爆炸时，可能产生的次生污染为火灾消防液、消防土及燃烧废气。发生火灾爆炸时，有可能引燃周围易燃物质，产生的伴生事故为其他易燃物质的火灾爆炸，产生的伴生污染为燃烧产物。储存单元泄漏发生爆炸事故时，有可能发生连锁。另外在厂区发生火灾、爆炸事故时，其可能产生的次生污染包括火灾消防液、消防土及燃烧废气等，这些物质可能会对周围地表水、土壤、大气等造成一定的影响。 表4-32代表性风险事故情形设定一览表 事故类型; 代表性事故情形; 风险物质; 可能扩散途径; 受影响的水系/敏感保护目标. 涉气类事故; 泄漏; 油剂、机油、危险废物等; 大气、地表水、地下水及土壤; 周边大气环境. 废气治理装置事故排放; NMHC; 大气; 周边大气环境. 火灾爆炸; POY丝、油剂、机油、危险废物等; 大气、地表水、地下水及土壤; 周边大气环境. 涉水类事故; 泄漏; 油剂、机油、危险废物等; 地表水、地下水及土壤; 周边水环境. 废水管道破裂、阀门故障; 废水; 地表水、地下水及土壤; 周边水环境. 2.环境风险防范措施及应急要求 （1）大气环境风险防范措施 本项目涉及大气环境风险的事件主要为危废泄漏发生火灾或者爆炸引发次生污染物进入环境空气等。针对上述事件，采取以下防范措施： ①在厂房和可能爆炸危险区域内选用防爆型电气、仪表及通信设备；所有可能产生爆炸危险和产生静电的设备及管道均设有防静电接地设施；防雷保护按《建筑物防雷设计规范》设计；不同区域的照明设施将根据不同环境特点，选用防爆、防水、防尘或普通型灯具。 ②加强对危废暂存间、油剂等原料存放区的管理，以上区域严禁明火或者从事其他产生明火、火花、危险温度的作业活动； ③建立健全各种有关消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制。 ④危废暂存间、原材料仓库、产品仓库等原料、产品存放区、厂房必须设置消防给水管道和消防栓。组织义务消防员，并进行定期的培训和训练。对有火灾危险的场所设置自动报警系统，一旦发生火灾，立即做出应急反应。 ⑤加强对上料区域地面粉尘清洁，加强车间通风，避免车间内粉尘浓度过高，在除尘装置管道加装防爆阀，防止发生除尘装置燃爆事故。 （2）地下水环境风险防范 ①加强源头控制，危废暂存间、原材料仓库等液体物料存放区等采取有效的污染控制措施，将污染物跑冒滴漏降到最低限。 ②加强环境管理，加强厂房内巡检，对跑冒滴漏做到及时发现、及时控制。 （3）地表水环境风险防范 ①加强源头控制，危废暂存间、原材料仓库等液体物料存放区等采取有效的污染控制措施，将污染物跑冒滴漏降到最低限。 ②按照大于液态物料最大贮存量的1/5及单体容积设置应急池，确保液态物料泄漏后流入环境。 ③加强环境管理，加强厂房内巡检，对跑冒滴漏做到及时发现、及时控制。 （4）危险废物管理风险防范措施 ①厂区危险废物的贮存和管理均须按照以下要求规范化建设： ②厂区内危险废物暂存场地必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知》（苏环办〔2024〕16号）中相关要求设置和管理； ③建立危险废物台账管理制度，跟踪记录危险废物在公司内部运转的整个流程，与生产记录相结合，建立危险废物台账； ④必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；尽可能减少各类危险废物在厂内的贮存周期和贮存量，降低环境风险； ⑤危险废物的运输必须委托专业单位、专用车辆进行运输，不得随意安排一般社会车辆运输，建设单位在与运输单位签订相关运输协议时，应明确运输过程中的风险防范措施及责任。 3.环境应急管理 - （1）编制突发环境事件应急预案 企业应根据《突发环境事件应急管理办法》《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）等文件要求，通过对污染事故的风险评价，应制定防止重大环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的实施及突发事故应急处理办法，编制环境应急预案。企业需根据相关的环境管理要求，结合具体情况，制定公司的各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，开展演练和培训，以增强职工的安全意识和安全防范能力。应急预案原则上每3年评估一次。应急预案的评估工作，可以委托第三方专业机构组织实施。 （2）突发环境事件隐患排查工作要求 按照规定开展突发环境事件风险评估，建立健全隐患排查制度，开展隐患排查治理工作和建立档案要求，按规定储备必要的环境应急装备和物资情况，配备相应的管理和技术人员。 建立隐患排查治理责任制。企业应当建立健全从主要负责人到每位作业人员，覆盖各部门、各单位、各岗位的隐患排查治理责任体系；明确主要负责人对本企业隐患排查治理工作全面负责，统一组织、领导和协调本单位隐患排查治理工作，及时掌握、监督重大隐患治理情况；明确分管隐患排查治理工作的组织机构、责任人和责任分工，按照生产区、储运区或车间、工段等划分排查区域，明确每个区域的责任人，逐级建立并落实隐患排查治理岗位责任制。 制定突发环境事件风险防控设施的操作规程和检查、运行、维修与维护等规定，保证资金投入，确保各设施处于正常完好状态。 建立自查、自报、自改、自验的隐患排查治理组织实施制度。 如实记录隐患排查治理情况，形成档案文件并做好存档。 及时修订企业突发环境事件应急预案、完善相关突发环境事件风险防控措施。 定期对员工进行隐患排查治理相关知识的宣传和培训。 有条件的企业应当建立与企业相关信息化管理系统联网的突发环境事件隐患排查治理信息系统。 根据排查频次、排查规模、排查项目不同，排查可分为综合排查、日常排查、专项排查及抽查等方式。企业应建立以日常排查为主的隐患排查工作机制，及时发现并治理隐患。 综合排查是指企业以厂区为单位开展全面排查，一年应不少于一次。 日常排查是指以班组、工段、车间为单位，组织对单个或几个项目采取日常的、巡视性的排查工作，其频次根据具体排查项目确定。一月应不少于一次。 专项排查是在特定时间或对特定区域、设备、措施进行的专门性排查。其频次根据实际需要确定。 企业可根据自身管理流程，采取抽查方式排查隐患。 在完成年度计划的基础上，当出现下列情况时，应当及时组织隐患排查： （a）出现不符合新颁布、修订的相关法律法规、标准、产业政策等情况的； （b）企业有新建、改建、扩建项目的； （c）企业突发环境事件风险物质发生重大变化导致突发环境事件风险等级发生变化的； （d）企业管理组织应急指挥体系机构、人员与职责发生重大变化的； （e）企业生产废水系统、雨水系统、清净下水系统、事故排水系统发生变化的； （f）企业废水总排口、雨水排口、清净下水排口与水环境风险受体连接通道发生变化的； （g）企业周边大气和水环境风险受体发生变化的； （h）季节转换或发布气象灾害预警、地质地震灾害预报的； （i）敏感时期、重大节假日或重大活动前； （j）突发环境事件发生后或本地区其他同类企业发生突发环境事件的； （k）发生生产安全事故或自然灾害的； （l）企业停产后恢复生产前 - （3）应急培训及演练 ①培训 公司应组织对员工应急预案的培训与宣传教育，培训应形成书面记录，记录培训时间、地点、内容、参加人员等，公司至少每年组织一次应急救援方面的培训考核。 应急救援队伍人员从各部门选拔，应急救援队伍人员培训不仅强调在不同紧急状态下所应采取策略的知识培训，还包括应急装备使用和泄漏处理、消防与环境技能的培训。 员工需掌握“泄漏围堵、吸附材料使用、个人防护装备（PPE）佩戴、应急报警程序”等技能。 由公司每年组织一次，培训内容如下： （a）了解事件应急预案内容； （b）熟练使用各类防护器具； （c）事件现场自我防护及监护的措施； （d）应急预案演练。 公司所有人员都要参加基本应急响应培训，由各部门结合每年的培训计划一并进行，培训内容如下： （a）应急响应程序； （b）消防器材使用和污染物处置； （c）防火、防毒基本知识和防护用品使用方法； （d）生产过程中异常情况的排除、处理方法； （e）事件发生后如何开展自救和互救； （f）事件发生后的紧急撤离和疏散方法等。 对周边人员应急响应知识的宣传以发放宣传材料形式为主，宣传内容如下： （a）各种危险化学品的危险特性及处置方法； （b）防火安全常识； （c）突发环境事件发生后的撤离和疏散方法。 ②演练 （a）演练组织与分类 1）桌面指挥演练：由应急指挥部按应急预案要求，根据各自的角色，以组织指挥的形式组织实施应急响应任务的演练； 2）单项演练：开展应急预案中单项科目的演练； 3）综合演练：由应急指挥部按应急预案要求，开展全面演练。 公司突发环境事件演练可联合公司生产安全事故应急预案一并进行演练，环保处理措施应突出进行演练。 （b）演练内容 1）物料泄漏及火灾应急处置； 2）通信及报警信号联络； 3）急救及医疗； 4）现场洗消处理； 5）防护指导，包括专业人员的个人防护和普通员工的自我防护； 6）各种标志、警戒范围的设置及人员控制； 7）厂内交通控制及管理； 8）模拟事件现场的疏散撤离及人员清查； 9）向上级报告情况及向友邻单位通报情况。 （c）演练范围与频次 公司综合演练每年组织一次；单项演练根据实际情况组织开展，每年不少于一次。 （e）应急演练的评价、总结与追踪 1）应急演练过程应形成详细记录，记录演练时间、地点、类型、内容、参加人员； 2）应急演练结束后对演练情况进行评价、总结，对演练过程中发现的问题与不足，采取改进措施。 应急演练评价内容如下：通过演练主要发现的问题、对演练准备情况的评估、对预案有关程序、内容的建议和改进意见、在训练、防护器具、抢救设备等方面的改进意见、对演练指挥部的意见等。 演练结束后应对突发环境事件应急预案进行评估，根据评估结果决定是否对预案进行修订、补充、完善。 - （4）环境应急物资装备的配备 本项目涉及的环境风险物质不属于重大风险源，设置一些基本的应急物资，如消防栓、消防沙、灭火器、救生圈、防护服、防毒面具等。 （5）泄漏事故控制 泄漏事故控制一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。 泄漏源控制： 可通过控制化学品的溢出或泄漏来消除化学品的进一步扩散。方法： ①通过关闭有关阀门、停止作业或通过采取改变工艺流程、物料走副线、局部停车、打循环、减负荷运行等方法。 ②容器发生泄漏后，应采取措施修补和堵塞裂口，制止化学品的进一步泄漏。堵漏成功与否取决于几个因素：接近泄漏点的危险程度、泄漏孔的尺寸、泄漏点处实际的或潜在的压力、泄漏物质的特性。 a.小容器泄漏：尽可能将泄漏部位转向上，移至安全区域再进行处置。通常可采取转移物料、钉木楔、注射密封胶等方法处理。 b.大容器泄漏：边将物料转移至安全容器，边采取适当的方法堵漏。 c.管路系统泄漏：泄漏量小时，可采取钉木楔、卡管卡、注射密封胶堵漏；泄漏严重时，应关闭阀门或系统，切断泄漏源，然后修理或更换失效、损坏的部件。 泄漏物处置： 泄漏被控制后，要及时将现场泄漏物进行覆盖、收容、稀释、处理使泄漏物得到安全可靠地处置，防止二次事故的发生。地面上泄漏物处置主要有以下方法： ①围堤堵截：如果化学品为液体，泄漏到地面上时会四处蔓延扩散，难以收集处理。为此需要筑堤堵截或者引流到安全地点。 ②覆盖：对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。或者采用低温冷却来降低泄漏物的蒸发。 ③稀释：为减少大气污染，通常是采用水枪或消防水带向有害物蒸气云喷射雾状水，加速气体向高空扩散，使其在安全地带扩散。在使用这一方法时，将产生大量的被污染水，因此应疏通污水排放系统。对于可燃物，也可以在现场放大量水蒸气或氮气，破坏燃烧条件。 ④收容：对于大型液体泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内；当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料 、中和材料等吸收中和。或者用固化法处理泄漏物。 ⑤废弃：将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水收集后排入应急池，委托有资质单位处置。 - （6）安全风险辨识要求 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）文件要求：“企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。……企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。……” 表4-33安全风险辨识表 序号; 环境治理措施; 本项目涉及的措施. 1; 废气治理; 油烟净化器. 2; 污水处理; 调节+混凝气浮+接触氧化+二沉+砂滤、炭滤. 3; 危废暂存; 危废暂存间. 本项目生产过程中，企业应建立环境治理设施监管联动机制，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。定期开展安全风险辨识等培训，与生态环境部门和应急管理部门随时保持联系与沟通，充分利用信息化手段，实现信息及时有效共享，确保及时排查安全隐患并积极整改，推进企业安全生产标准化体系建设。 各项环境治理设施应编制安全风险评估、公示、向应急管理部门报告，并按照评估要求落实到位。 - （5）环境风险管理措施“三同时” 表4-34环境风险管理措施“三同时”一览表 序号; 类型; 内容; 企业情况. 1; 环境风险防范措施; 大气环境风险防范措施; 监控预警措施; 本项目设置一套监控系统. 2; 水环境风险防范措施; 围堰、雨排闸阀及其导流设施等; 本项目实行雨污分流，设置雨水污水排口阀门. 3; 环境应急管理; 突发环境事件应急预案; 突发环境事件应急预案备案和修订情况，应急物资的配备情况; 配备基本应急物资，编制应急预案，在企业试生产前或验收前应急预案备案到位. 4; 突发环境事件隐患排查; 隐患排查制度建立情况，重大隐患整改情况; 建立健全隐患排查制度. 5; 安全风险评估; 环保设备风险评估及管控情况; 拟编制安全风险评估并上报相关管理部门，按照评估要求落实到位。. 4.评价结论与建议 （1）项目危险因素 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的重大危险源辨识原则，本项目涉及的风险物质主要是废油桶、废机油、油烟净化器废油、污（油）泥等。 （2）环境敏感性及事故环境影响 可能通过发生火灾影响周边大气。 （3）环境风险评价与建议 本项目风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。综上采取风险防范措施和应急管理要求后，本项环境风险可控，处于可接受水平。 六、生态环境影响 项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，无须设置生态环境保护措施。 七、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源，无须设置电磁辐射环境保护措施。 八、环境管理 1.环境管理机构 项目建成后，设置专门的环境管理机构，配备兼职环保人员1名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 2.环境管理内容 项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案，环境管理方案主要包括下列内容： ①组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，增强公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。 ②制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划：定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。 ③掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。 ④负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保超标缴费工作。 ⑤组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。 ⑥调查处理公司内污染事故和污染纠纷：建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。 3.环境管理制度的建立 （1）排污许可制度 本项目所属的C1751化纤织造，属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》中““十二、纺织业17 25.化纤织造及印染精加工175中“有喷水织造工序的”，属于重点管理的行业，建设单位应当在生产设施启动或者发生实际排污之前，登录全国排污许可管理信息平台公开端申请排污许可证。 ②环境管理体系项目建成后，建立环境管理体系，以便全面系统地对污染物进行控制，进一步提高能源资源的利用率，及时了解有关环保法律法规及其他要求，更好地遵守法律法规及各项制度。 （2）污染处理设施管理制度 对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台账。 4.排污口规范化设置 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）规定，本项目属于C1751化纤织造，对照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中相关要求，废气、废水排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，在排放口附近竖立环保图形标志牌。排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。按照生态环境部（原国家环境保护总局）制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。在厂区的噪声排放源和固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志。环境保护图形标志的形状及颜色见表4-35，环境保护图形符号见表4-36。 表4-35环境保护图形标志的形状及颜色表 排放口名称; 编号; 图形标志; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 废气排口; DA001; 提示图形符号; 正方形边框; 绿色; 白色. 污水排口; DW001; 提示图形符号; 正方形边框; 绿色; 白色. 噪声源; CZ001; 提示图形符号; 正方形边框; 绿色; 白色. 一般固废仓库; GF001; 提示图形符号; 正方形边框; 绿色; 白色. 危废仓库; TS001; 警告标志; 正方形边框; 黄色; 黑色. 注：①固体废物堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌； ②建设项目周围防火距离范围内必须有明显的防火标志。 表4-36环境保护图形符号一览表 序号; 警告图形符号; 序号; 功能. 1; 废气排口; 表示废气向大气环境排放. 2; 污水排口; 表示废水向外环境排放. 3; 噪声源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固废仓库; 表示一般固体废物贮存、处置场. 5; 危废仓库; 表示噪声向外环境排放. 厂区的危废暂存间设置危险废物识别标识和危险废物贮存设施视频监控，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物识别标志设置技术规范（HJ1276-2022）等文件，危险废物识别标识规范化设置要求见下表。 表4-37危险废物识别标识规范化设置要求 序号; 标识 名称; 图案样式; 设置规范. 1; 危险废物贮存设施标志; 内容要求： （1）警告性图形标志应符合GB15562.2 中的要求。 （2）应以醒目的文字标注危险废物设施 的类型。 （3）应包含危险废物设施所属的单位名 称、设施编码、负责人及联系方式。 （4）设置二维码，对设施使用情况进行信息化管理。. 2; 危险废物贮存设施标志; 内容要求： （1）应以醒目的方式标注“危险废物贮 存分区标志”字样。 （2）危险废物贮存分区标志应包含但不 限于设施内部所有贮存分区的平面分布、各分区存放的危险废物信息、本贮 存分区的具体位置、环境应急物资所在 位置以及进出口位置和方向。 （3）可根据自身贮存设施建设情况，在危险废物贮存分区标志中添加收集池、导流沟和通道等信息。 （4）危险废物贮存分区标志的信息应随着设施内废物贮存情况的变化及时调整。. 3; 危险废物标签; 内容要求：（1）应以醒目的字样标注“危险废物”。（2）应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注。（3）设置危险废物数字识别码和二维码。. 5.建设项目竣工环境保护验收 按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），以及《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）等文件规定，建设单位应在设计、施工、运行中严格执行环境保护措施“三同时”制度，并在建设项目竣工后开展自主竣工环境保护验收工作。本项目应对配套建设的环境保护设施进行自主验收，开展竣工验收监测，编制验收报告，并向社会公开，并上报全国建设项目竣工环境保护验收信息系统。 九、建设项目“三同时”验收 项目“三同时”验收一览表及环保投资估算见下表。 表4-38项目“三同时”验收一览表 类别; 污染源验收点; 验收因子; 治理措施; 执行标准; 验收要求. 废气; 有组织; DA001; 非甲烷总烃; 高压静电油烟净化器+15m排气筒，设计风量12000m³/h; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准; 满足环保要求. 无组织; 厂界; 非甲烷总烃; 加强管理，尽可能提高废气收集效率; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 厂区内; 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP; 化粪池; 接管达新袁镇污水处理厂接管标准. 生产废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、总锑、石油类; 污水站1座，处理能力：1200m3/d；工艺：调节+混凝气浮+接触氧化+二沉+砂滤、炭滤; 达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）标准后回用至生产. 噪声; 车间设备; 减振、厂房隔声、 合理布局; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾收集后统一环卫清运处理; 《城市生活垃圾管理办法》（住房和城乡建设部令第24号，2015年5月4日修正）. 一般固废; 固废暂存区面积50m2，废丝、废布相关单位综合利用; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 危险废物; 危废仓库40m2，废油桶、废机油、油烟净化器废油、污（油）泥（待鉴别）、废过滤介质（待鉴别）有资质的公司安全处置; 《危险废物贮存 污染控制标准》（GB18597- 2023）《危险废物转移联单管理办法》（总局令第5号）. 雨污分流、排污口规范化设置; 1个废气排放口、1个雨水排口、1个生活污水排口; 排污口加装标识. 事故应急和风险防范措施; （1）危险物品的运输必须严格执行《危险货物运输规则》和《危险货物道路运输规则（系列）》（JT/T 617-2018）的有关规定。 （2）应加强安全消防设施的检查及管理，保证其处于备用状态。 （3）强化安全生产管理，制定岗位责任制，严格遵守操作规程。 （4）定期检查、维护原料仓库油类储存区、废气处理设施、设备以确保正常运行。 （5）危险暂存间要做好防风、防雨、防晒、防渗漏措施。 （6）设置应急事故水池等事故排水收集设施；应急事故水池等事故排水收集设施能自流式或确保事故状态下顺利收集泄漏物和消水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；设抽水设施，并与污水管网连接。 （7）企业编制突发环境事件应急预案，配备应急器材，在发生泄漏、火灾和爆炸等事故时控制泄漏物和消防废水进入下水道。企业应完善突发环境事故应急措施。. 环境管理; 环境管理机构和人员; 设单位须有1人以上的专门人员（或者兼职人员）负责日常环境管理工作，建立环境管理制度. - 表4-39 项目环保投资估算一览表 序号; 项目; 费用估算（万元）. 1; 废气处理：1套油烟净化器、集气罩、废气收集管道、风机等; 30. 2; 废水处理：调节+混凝气浮+接触氧化+二沉+砂滤、炭滤、化粪池、污水沟等; 153. 3; 噪声处理：隔声降噪设施，设备维护等; 7. 4; 固废处理：固废、危废暂存及处置等; 10. 合计; 200. 占项目总投资（12000万元）比例; 1.67%. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 排气筒DA001/加弹 | 非甲烷总烃 | 高压静电油烟净化器+15m排气筒，设计风量12000m³/h | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准 |
|  | 无组织 | 厂界 | 非甲烷总烃 | 加强管理，尽可能提高废气收集效率 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准 |
|  |  | 厂区内 | 非甲烷总烃 |  | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP | 化粪池 | 接管达新袁镇污水处理厂接管标准 |
|  | 生产废水 |  | COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、总锑、石油类 | 污水站1座，处理能力：1200m3/d；工艺：调节+混凝气浮+接触氧化+二沉+砂滤、炭滤 | 达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）标准后回用至生产 |
| 声环境 | 设备 |  | 噪声源强约为70-85dB(A) | 设备合理化布置，安装隔声窗户，厂房隔声，距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废 |  | 废丝 | 一般固废仓库暂存后外售综合利用 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  |  | 废布 |  |  |
|  | 危险废物 |  | 废油桶 | 危废仓库暂存后委托有资质单位安全处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  |  |  | 废机油 |  |  |
|  |  |  | 油烟净化器废油 |  |  |
|  |  |  | 污（油）泥 |  |  |
|  |  |  | 生化污泥（待鉴别，鉴别前按危废管理） |  |  |
|  |  |  | 废过滤介质（待鉴别，鉴别前按危废管理） |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 环卫收集 | 《城市生活垃圾管理办法》（住房和城乡建设部令第24号，2015年5月4日修正） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 生产车间、危废仓库、污水站为重点污染防治区，防渗要求满足等效黏土防渗层Mb≧6.0m，渗透系数≤10～7cm/s；原料暂存区、一般固废仓库为一般防渗区，防渗要求满足等效黏土防渗层Mb≧1.5m，渗透系数≤10～7cm/s；办公室简单防渗区，地面硬化处理 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 建设项目对周围生态环境基本无影响 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）危险物品的运输必须严格执行《危险货物运输规则》和《危险货物道路运输规则（系列）》（JT/T 617-2018）的有关规定。 （2）应加强安全消防设施的检查及管理，保证其处于备用状态。 （3）强化安全生产管理，制定岗位责任制，严格遵守操作规程。 （4）定期检查、维护原料仓库油类储存区、废气处理设施、设备以确保正常运行。 （5）危险暂存间要做好防风、防雨、防晒、防渗漏措施。 （6）设置应急事故水池等事故排水收集设施；应急事故水池等事故排水收集设施能自流式或确保事故状态下顺利收集泄漏物和消水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；设抽水设施，并与污水管网连接。 （7）企业编制突发环境事件应急预案，配备应急器材，在发生泄漏、火灾和爆炸等事故时控制泄漏物和消防废水进入下水道。企业应完善突发环境事故应急措施。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1）环境管理计划 ①严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ②建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、新建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台账。 ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。 ⑥建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 ⑦规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求张贴标识。 ⑧本项目行业分类为C1751化纤织造加工，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“十二、纺织业17”“化纤制造及印染精加工175”“有喷水织造工序的”，需进行重点管理。本项目建成后需在排污许可证平台填写基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 2）自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、同时参照《排污单位自行监测技术指南纺织印染工业》（HJ879-2017），建设单位定期委托有资质的检（监）测机构代其开展自行监测，根据监测结果编写自行监测年度报告并上报当地环境保护主管部门。 3）验收监测计划 当本项目达到验收标准时根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》委托有资质的检（监）测机构代其开展验收监测，根据监测结果编写验收监测报告。 |  |  |  |  |

# 六、结论

江苏青煊纺织有限公司年产3000万米化纤面料项目拟建于宿迁市泗阳县新袁镇仁和路东侧、新河路南侧（3）2#厂房。经分析论证后认为，本项目的建设符合国家和地方产业政策、符合“三线一单”的控制要求；项目采取的污染防治措施可行可靠，可有效实现污染物达标排放，总体上对评价区域环境影响较小，不会降低区域的环境功能区划的要求；项目各类固废能够妥善处置；项目环境风险在可接受范围内；项目的实施将带来一定的社会效益和经济效益。 总体来看，在落实各项环境保护对策措施和环境管理要求、加强风险防范措施的前提下，从环保角度论证，本项目在拟建地建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | VOCs（以非甲烷总烃表征） | - | - | - | 0.235 | - | 0.235 | +0.235 |
| 废水 | 废水量 |  | - | - | - | 600 | - | 600 | +600 |
|  | COD |  | - | - | - | 0.168 | - | 0.168 | +0.168 |
|  | BOD5 |  | - | - | - | 0.096 | - | 0.096 | +0.096 |
|  | SS |  | - | - | - | 0.096 | - | 0.096 | +0.096 |
|  | 氨氮 |  | - | - | - | 0.018 | - | 0.018 | +0.018 |
|  | 总磷 |  | - | - | - | 0.0012 | - | 0.0012 | +0.0012 |
|  | 总氮 |  | - | - | - | 0.024 | - | 0.024 | +0.024 |
| 一般工业 固体废物 | 废丝 |  | - | - | - | 3 | - | 3 | +3 |
|  | 废布 |  | - | - | - | 3 | - | 3 | +3 |
| 危险废物 | 废油桶 |  | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | +0.1 |
|  | 废机油 |  | - | - | - | 0.2 | - | 0.2 | +0.2 |
|  | 油烟净化器废油 |  | - | - | - | 2 | - | 2 | +2 |
|  | 污（油）泥 |  | - | - | - | 17.675 | - | 17.675 | +17.675 |
|  | 生化污泥（待鉴别，鉴别前按危废管理） |  | - | - | - | 206.55 | - | 206.55 | +206.55 |
|  | 废过滤介质（待鉴别，鉴别前按危废管理） |  | - | - | - | 18.4 | - | 18.4 | +18.4 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | - | - | - | 7.5 | - | 7.5 | +7.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①