建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项 目 名 称: 年产500台电力高低压成套

开关柜和300台预制舱项目

建设单位(盖 章): 江苏京创电力科技有限公司

编 制 日 期: 2025年11月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	2

二、建设项目工程分析	20

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	29

四、主要环境影响和保护措施	34

五、环境保护措施监督检查清单	63

六、结论	65

建设项目污染物排放量汇总表	66

附件1   备案证

附件2   技术服务合同

附件3   委托书

附件4   信用承诺书

附件5   入园合同

附件6   厂房购买合同

附件7   园区规划环评报告书审查意见

附件8   建设单位营业执照、法人身份证

附件9   丙烯酸面漆MSDS报告

附件10  固化剂MSDS报告

附件11  稀释剂MSDS报告

附件12  丙烯酸聚氨酯面漆VOC检测报告

附件13  活性炭检验检测报告

附件14  生态环境分区管控服务系统分析报告

附件15  溶剂型涂料不可替代论证

附件16  现场踏勘记录表

附件17  总量指标使用凭证

附图1   项目地理位置图

附图2   项目周边概况图

附图3   项目所在地总体规划图

附图4   项目厂区平面布置图

附图5   项目在泗阳县水系图中的位置图

附图6   项目在江苏省生态空间保护区域分布图中的位置图

一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 年产500台电力高低压成套开关柜和300台预制舱项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2510-321362-89-01-965754 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 宿迁市泗阳县高新技术产业开发区金杨路66号 |  |  |
| 地理坐标 | （东经 118 度 35 分 25.6289 秒，北纬 33 度 41 分 46.6598 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3823 配电开关控制设备制造 | 建设项目 行业类别 | 三十五、电气机械和器材制造业38,77 输配电及控制设备制造382-其他 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 江苏泗阳经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 泗经开备〔2025〕292号 |
| 总投资 （万元） | 48000 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 0.33 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 35824 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划 情况 | 规划名称：《泗阳高新技术产业开发区建设规划研究（2023-2035）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《泗阳高新技术产业开发区建设规划环境影响报告书》 审查机关：宿迁市生态环境局 审查文件名称及文号：《关于对泗阳高新技术产业开发区建设规划环境影响报告书的审查意见》（宿环建管〔2025〕20004号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与泗阳高新技术产业开发区建设规划相符性分析 泗阳高新技术产业开发区规划范围为北至废黄河湿地风景区、南至徐宿淮盐高速、西至天山路、东至人民南路，用地面积为2916.8公顷。园区定位产业以纺织化纤、电子信息、家居建材、装备制造（含光电缆）为主导，生产性服务业为补充。 选址分析：本项目位于宿迁市泗阳县高新技术产业开发区金杨路66号，对照泗阳高新技术产业开发区土地利用规划图，项目选址位于工业用地范围内，故符合园区用地规划。项目在泗阳高新技术产业开发区土地利用规划图中的位置见附图3。 产业定位分析：本项目为配电开关控制设备制造项目，生产产品为电力高低压成套开关柜和预制舱，属于园区定位产业中的装备制造项目。 2、与《关于对泗阳高新技术产业开发区建设规划环境影响报告书的审查意见》（宿环建管〔2025〕20004号）相符性分析 本项目与“宿环建管〔2025〕20004号”相符性分析见表1- 1。 表1- 1 项目与“宿环建管〔2025〕20004号”相符性分析 宿环建管〔2023〕2011号要求; 本项目情况; 相符性. 严格空间管控，优化区内空间布局。加强对工业区与居住区生活空间的防护及生态隔离带建设，确保工业区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 本项目位于宿迁市泗阳县高新技术产业开发区金杨路66号，位于工业用地范围内。项目以1#厂房外延100m和2#厂房外延100m形成的包络线作为本项目的卫生防护距离，卫生防护范围内无居民区，且厂区周围设有绿化隔离带。; 相符. 严守环境质量底线，严格生态环境准入要求，推动产业高质量发展。落实《报告书》要求，制定区域污染物排放总量管控要求，采取有效措施减少主要污染物和特征污染物的排放量，落实污染物排放限值限量管理要求，确保区域环境质量持续改善。根据国家、区域发展战略，执行国家产业政策、规划产业定位、园区生态环境准入等相关要求。强化入区企业常规污染物、特征污染物排放控制、高效治理设施建设以及精细化管控要求。引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放和资源利用效率均需达到同行业先进水平。; 本项目调漆、喷漆、晾干废气（NMHC、二甲苯、TVOC、颗粒物），清洗废气（NMHC、二甲苯、TVOC）和危废贮存废气（NMHC）经负压密闭收集后由干式漆雾过滤器+活性炭吸附/脱附塔+催化燃烧装置（TA001）处理后通过1根15m排气筒（DA001）排放，焊接烟尘（颗粒物）经移动式烟尘净化器收集处理后在车间内作无组织排放，抛光粉尘（颗粒物）产生量较少在车间内以无组织形式排放。项目有组织排放量VOCs0.474t/a（包含NMHC0.292t/a、二甲苯0.123t/a、TVOC0.182t/a）、颗粒物0.052t/a，按要求申请污染物总量后再排放，在泗阳县区域内平衡。 项目采用先进的技术和设备、电力等清洁能源进行生产，要求项目生产工艺、设备、能耗、污染物排放和资源利用效率均需达到同行业先进水平。; 相符. 完善环境基础设施，强化企业污染防治。推进污水管网建设和维护，加强企业废水预处理及回收利用管理，确保外排废水水质满足污水处理厂接管标准和要求，并全部接管处理。强化区域大气污染治理，严禁建设高污染燃料设施，推进挥发性有机物、氮氧化物协调治理。开发区产生固体废物、危险废物应依法依规收集、暂存、处置。; 本项目仅外排职工生活污水，生活污水经厂区内的化粪池预处理达标后接管至泗清水务污水处理厂集中处理；项目调漆、喷漆、晾干废气（NMHC、二甲苯、TVOC、颗粒物），清洗废气（NMHC、二甲苯、TVOC）和危废贮存废气（NMHC）经负压密闭收集后由干式漆雾过滤器+活性炭吸附/脱附塔+催化燃烧装置（TA001）处理后通过1根15m排气筒（DA001）排放，焊接烟尘（颗粒物）经移动式烟尘净化器收集处理后在车间内作无组织排放，抛光粉尘（颗粒物）产生量较少在车间内以无组织形式排放；项目所有固废均依法依规收集、暂存、处置。经采取以上措施，本项目废气、废水均达标排放，固废实现零排放。; 相符. 健全环境风险防范体系，加强开发区环境管理能力建设。制定并落实工业区建设项目环境风险防范措施和事故应急预案，并定期演练，防止和减轻事故危害。严格执行环境影响评价制度、“三同时”制度、排污许可制度。落实开发区及周边区域的环境质量监测计划，做好跟踪监测与管理并及时向社会公开环境信息。; 本项目将制定并落实环境风险防范措施，并定期进行演练，防止和减轻事故危害。严格执行环境影响评价制度、“三同时”制度、排污许可制度。落实开发区及周边区域的环境质量监测计划，做好跟踪监测与管理并及时向社会公开环境信息。; 相符. 拟入区建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实相关要求，加强与规划环评的联动，重点开展工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施的可行性论证等内容，强化项目实施对周边环境的影响分析。规划环评中规划协调性分析、环境现状、污染源调查等符合要求的资料可供建设项目环评共享，项目环评相应评价内容可结合实际情况予以简化。; 本项目将严格落实环境影响评价相关要求，加强与园区规划环评的联动。本次环评重点开展工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施的可行性论证等内容。项目废气、废水、固废等经采取相关措施后，能减少对周边环境的影响分析。; 相符. 根据表1- 1分析可知，本项目与《关于对泗阳高新技术产业开发区建设规划环境影响报告书的审查意见》（宿环建管〔2025〕20004号）的相关要求相符。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目为电力高低压成套开关柜和预制舱生产项目，属于C3311金属结构制造行业。对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励、限制和淘汰类项目。此外，本项目已获得江苏泗阳经济开发区管理委员会出具的备案证，备案号为泗经开备〔2025〕292号。因此，本项目的建设符合国家及地方的产业政策。 2、“三线一单”相符性分析 （1）与生态红线相关要求的符合性分析 根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），距离本项目最近的生态空间管控区域为洪泽湖（宿城区）重要湿地，位于项目西南侧约7.5km处，见表1- 2。 表1- 2 距离项目最近的国家级生态保护红线管控区域 生态保护红线名称; 类型; 地理位置; 区域面积（km2）; 最近方位距离. 洪泽湖 （宿城区）重要湿地; 湿地生态系统保护; 东沿宿城区与泗阳县交界线，西至与泗洪交界线和洋青线，北至中陈线，以及成子湖宿城区水域等合围地区; 130.63; SW， 7.5km. 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），距离本项目最近的生态空间管控区域为废黄河（泗阳县）重要湿地位于项目东北侧约2.3km处，见表1- 3。 表1- 3 距离项目最近的省级生态保护红线空间管控区域 生态保护红线名称; 类型; 地理位置; 区域面积（km2）; 最近方位距离. 废黄河 （泗阳县）重要湿地; 湿地生态系统保护; 泗阳县境内西起临河镇熊码村东至新袁镇新滩村段废黄河水域，及临河镇熊码村至西安路大桥段、上海路至新袁镇新滩村段废黄河两岸100米范围（其中金庄村徐圩村至徐淮高速段为两岸200米范围）; 11.0; NE，2.3km. 废黄河－大运河重要水源涵养区; 水源 涵养; 范围为：1.东北至大运河泗阳境内临河镇段自西北向东南至泗阳运河四号桥，东南至运河四号桥连接线及废黄河，南至临河镇房湖中沟至废黄河，西北至宿城区边界的合围区域；2.北至徐宿淮盐高速，东北至京杭大运河，东至淮阴区边界，西南至废黄河的合围地区; 39.37; NW， 4.0km. 综上所述，本项目建设符合生态红线相关要求。项目在江苏省生态空间保护区域分布图中的位置见附图6。 （2）与环境质量底线的相符性分析 环境空气质量状况：根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》可知，2024年，全市环境空气优良天数达296天，优良天数比例为80.9%；空气中PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3浓度均同比下降，CO指标持平，浓度均值分别为38.7μg/m3、57μg/m3、21μg/m3、5μg/m3、160μg/m3、1.0mg/m3，除CO同比持平外，其余同比分别下降2.8%、9.5%、16.0%、37.5%、5.3%；其中，臭氧作为首要污染物的超标天数为33天，占全年超标天数比例达47.1%，已成为影响全市环境空气质量达标的主要指标。沭阳、泗阳和泗洪三县城市空气质量优良天数分别为295、309、304，全年占比分别为80.6%、84.4%、83.1%。 结合宿迁市实际，宿迁市坚持PM2.5和臭氧协同治理，在全省率先印发空气质量持续改善行动计划实施方案，综合多方力量，健全“三驾马车”三方会商新机制。制定39项治气攻坚举措，实施1043项治气工程项目，完成7400辆“国三”及以下柴油货车淘汰任务。持续推进全市重点企业“一企一策”深度优化减排，强化扬尘源、餐饮油烟、秸秆禁烧、烟花爆竹禁燃禁放等工作，持续压降内源污染排放。随着大气污染防治方案的实施，环境空气质量将会有所好转。 水环境质量状况：本项目仅外排职工生活污水，生活污水经厂区内的化粪池预处理达标后接管至泗清水务污水处理厂集中处理，尾水排入废黄河。根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》，全市10个县级以上集中式饮用水水源地水质优Ⅲ比例为100%。全市15个国考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为86.7%，无劣Ⅴ类水体。全市35个省考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例100%，无劣Ⅴ类水体。废黄河符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 声环境质量状况：根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》可知，2024年，宿迁市声环境质量总体较好。宿迁市功能区声环境昼间测次达标率98.4%，夜间测次达标率94.9%。市区功能区声环境昼间测次达标率96.3%，夜间测次达标率88.1%。区域环境噪声昼间平均等效声级54.3分贝，处于二级（较好）水平。道路交通声环境昼间平均等效声级63.7分贝，处于一级（好）水平。 本项目运营过程中会产生一定的废气、废水、噪声等污染物，采取相应的污染防治措施后，各类污染物均能达标排放，对周围环境影响较小，不会降低当地环境质量功能。 （3）与资源利用上线的相符性分析 本项目运营过程中会消耗一定量的电、水资源等。项目用水来自市政自来水管网，不会达到资源利用上限；项目用电由市政电网供给，不会达到资源利用上限；项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求，也不会达到资源利用上限。综上，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 （4）与生态环境准入清单的相符性分析 ①与江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的相符性分析 根据《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函﹝2023﹞81号）、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》，本项目位于泗阳高新技术产业开发区内，属于重点管控单位。项目生态环境分区管控服务系统分析报告详见附件13、生态环境分区管控服务系统查询截图详见图1- 1。本项目相符性分析见表1- 4。 图1- 1 本项目江苏省生态环境分区管控截图 表1- 4 项目与江苏省2023年度生态环境分区管控相符性分析 管控单元; 重点管控单元; 本项目情况; 相符性. 泗阳高新技术产业开发区; 空间布局约束; 一、产业定位：以家居建材、纺织化纤、电子信息、装备制造（含光电缆）、科创研发产业为主导、生产性服务业为补充。; 本项目为配电开关控制设备制造项目，生产产品为电力高低压成套开关柜和预制舱，属于园区定位产业中的装备制造项目。且项目于2025年10月11日获得江苏泗阳经济开发区管理委员会出具的备案证（备案证号为泗经开备〔2025〕292号、项目代码为2510-321362-89-01-965754）。; 相符. 二、禁止引入项目类：（1）家居建材：电镀项目，橡胶制品业再生橡胶制造项目，塑料制品业废旧粒料的加工处理，水泥制造项目，平板玻璃制造项目，炼铁、炼钢项目、新增铸造产能；（2）化纤纺织服装：印染项目；（3）装备制造：电镀项目、铅蓄电池制造项目；（4）电子信息；（5）科创研发；（6）生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目（VOCs含量满足国家及地方V0Cs含量限值要求GB38468、GB24409、GB18581、GB18582、GB30981、GB33372、GB38508、GB38507、GB38469等的除外）。高能耗、高污染、高环境风险和落后技术、落后工艺、落后装备的项目。; 相符. 三、成子河、废黄河为《江苏省骨干河道名录（2018年修订）》中的县域重要河流。在冲范围区域，避免降低河道环境质量。; 本项目仅外排职工生活污水，生活污水经厂区内化粪池预处理达标后接管至泗清水务污水处理厂集中处理，尾水排入废黄河。不会降低河道环境质量; 相符. 四、临近敏感目标的区域应尽量布局无污染项目。为基本农田及部分冲突区域禁止进行开发建设。; 本项目位于宿迁市泗阳县高新技术产业开发区金杨路66号，对照泗阳高新技术产业开发区土地利用规划图，项目选址位于工业用地范围内。; 相符. 五、上位规划及土地利用规划调整前，区内禁止发展的产业项目，一律不得供地。; 相符. 污染物排放管控; 1、大气污染物排放总量控制：二氧化硫：672.64t/a；氮氧化物：814.08t/a；颗粒物519.45t/a；挥发性有机物：207.81t/a。 2、水污染物排放总量控制：废水量：812.33万t/a；COD：406.16t/a；氨氮：40.62t/a。; 本项目有组织排放量VOCs0.474t/a（包含NMHC0.292 t/a、二甲苯0.123t/a、TVOC0.182 t/a）、颗粒物0.052t/a，废水接管量：废水水量2880t/a、COD0.864t/a、SS0.518t/a、氨氮0.072t/a、TP0.012t/a、TN0.101t/a，废水进入环境量：废水水量2880t/a、COD0.144t/a、SS0.029t/a、氨氮0.014t/a、TP0.001t/a、TN0.043 t/a，项目按要求申请污染物总量后再排放，在泗阳县区域内平衡。; 相符. 环境风险防控; 园区及入区企业均应制定并落实各类事故风险防范措施及应急预案；区内各生产、仓储企业须按规范要求建设贮存、使用危险化学品的生产装置，杜绝泄漏物料进入环境，配备必须的事故应急设备、物资。; 本项目建成后将制定并落实各类事故风险防范措施；并按规范要求建设贮存、使用危险化学品的生产装置，杜绝泄漏物料进入环境，配备必须的事故应急设备、物资。; 相符. 资源开发效率要求; 1、产业开发区本次规划的规划用地面积不可以超过2882.06公顷，工业用地面积应该控制在1503.33公顷内。 2、产业开发区实行集中供热之后，新入区企业应实施集中供热，企业因工艺要求确需自备供热的，应经生态环境部门批准后以天然气、电力等清洁燃料为能源。对现有使用生物质锅炉供热的，要按照报告书要求在规定时间内完成取缔。; 本项目位于宿迁市泗阳县高新技术产业开发区金杨路66号，对照泗阳高新技术产业开发区土地利用规划图，项目选址位于工业用地范围内。项目未采用集中供热，且未使用集中供热生物质锅炉。; 相符. 由表1- 4可知，本项目符合江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的相关要求。 ②与《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（宿环发〔2020〕78号）的相符性分析 根据《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》、《宿迁市2024年度生态环境分区管控动态更新成果公告》，本项目位于江苏省宿迁市泗阳县高新技术产业开发区金杨路66号，属于宿迁高新技术产业开发区，为重点管控单元。本项目相符性分析见表1- 5。 表1- 5 项目与宿迁市重点管控单元生态环境准入清单相符性分析 管控单元; 管控要求; 本项目相符性分析; 相符性. 宿迁高新技术产业开发区; 空间布局约束; 禁止引进以下项目： （1）不符合开发区产业定位、污染排放较大的行业； （2）高水耗、高物耗、高能耗的项目，水的重复利用率低于75%的； （3）废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物及盐份含量较高的项目； （4）废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目； （5）工艺废气中含有难处理的、有毒有害物质的项目； （6）采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目。; 本项目为配电开关控制设备制造项目，生产产品为电力高低压成套开关柜和预制舱，属于园区定位产业中的装备制造项目。且项目于2025年10月11日获得江苏泗阳经济开发区管理委员会出具的备案证（备案证号为泗经开备〔2025〕292号、项目代码为2510-321362-89-01- 965754）。不属于所列禁止引进项目; 相符. 污染物排放管控; 水污染物排放量：化学需氧量684.38吨/年、氨氮68.44吨/年、固体悬浮物136.88吨/年、总磷6.84吨/年、石油类13.69吨/年；大气污染物排放量：二氧化硫649.30吨/年、烟粉尘607.9吨/年、氯化氢38.3吨/年、氨10.6吨/年、硫酸雾2.3吨/年、甲苯36吨/年、甲醛19.5吨/年、二甲苯10吨/年、总烃64.2吨/年。; 本项目有组织排放量VOCs0.474t/a（包含NMHC 0.292t/a、二甲苯0.123t/a、TVOC0.182t/a）、颗粒物0.052t/a，废水接管量：废水水量2880t/a、COD0.864t/a、SS0.518t/a、氨氮0.072t/a、TP0.012t/a、TN0.101 t/a，废水进入环境量：废水水量2880t/a、COD0.144t/a、SS0.029t/a、氨氮0.014t/a、TP0.001t/a、TN0.043t/a，项目按要求申请污染物总量后再排放，在泗阳县区域内平衡。; 相符. 环境风险防控; 园区应建立环境风险防控体系。; 本项目建成后将制定并落实环境风险防范措施，并定期进行演练，防止和减轻事故危害。; 相符. 资源开发效率要求; - 行业企业清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平及以上要求。（2）禁止燃用的高污染燃料为：单台出力小于35蒸吨/小时的锅炉燃用的煤炭及其制品，以及石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油等高污染燃料。; ①对照《涂装行业清洁生产评价指标体系》，企业清洁生产水平能达到国内清洁生产先进水平。 ②本项目未燃用高污染燃料。; 相符. 由表1- 5可知，本项目符合《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（宿环发〔2020〕78号）文件的相关管控要求。 ③与泗阳高新技术产业开发区生态环境准入清单相符性分析 根据《泗阳高新技术产业开发区建设规划环境影响报告书》“生态环境准入清单”要求，本项目相符性见表1- 6。 表1- 6 项目与泗阳高新技术产业开发区生态环境准入清单相符性分析 类别; 生态环境准入清单; 本项目情况; 相符性. 产业定位; 主导产业定位为纺织化纤、电子信息、家居建材、装备制造（含光电缆）、生产性服务业为补充。; 本项目为配电开关控制设备制造项目，生产产品为电力高低压成套开关柜和预制舱，属于园区定位产业中的装备制造项目。且项目于2025年10月11日获得江苏泗阳经济开发区管理委员会出具的备案证（备案证号为泗经开备〔2025〕292号、项目代码为2510-321362-89-01-965754）。; 相符. 鼓励引入; 1、符合产业定位且属于国家发展和改革委《产业结构调整指导目录》《重点领域技术路线图》《鼓励外商投资产业目录》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》《产业发展与转移指导目录》等产业政策文件中属于鼓励类和重点发展行业中的产品、工艺和技术； 2、引进的项目生产工艺、装备技术、清洁生产水平等应达到同行业先进水平，优先引进资源能源消耗小、污染物排放少、产品附加值高的工艺技术、产品或项目； 3、符合产业定位的区域发展需要的项目，高性能、技术含量高的关键性、基础性、资源优势性的项目。; 相符. 禁止引入; 1、新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目； 2、新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目； 3、《产业结构调整指导目录》明确的限制类、禁止类和淘汰类项目； 4、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目； 5、纺织化纤：禁止印染项目；家居建材：禁止橡胶制品业再生橡胶制造项目；塑料制品业废旧粒料的加工处理；水泥制造项目；禁止平板玻璃制造项目（仅切割、打磨、成型的除外；光伏玻璃制造（基板玻璃制造除外）；炼铁、炼钢项目；禁止使用湿法纤维板生产工艺。; ①本项目不属于明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目； ②本项目不属于不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目； ③本项目不属于《产业结构调整指导目录》中明确的限制类、禁止类和淘汰类项目； ④根据VOC检测报告，本项目所使用的丙烯酸聚氨酯面漆（调漆后）VOC含量为382g/L，小于《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981-2020）中其他机械设备涂料面漆VOC限量值（550g/L）、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）中工程机械和农业机械设备涂料面漆VOC限量值（420g/L）、《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T 3500-2019）中机械设备涂料面漆VOCs限量值（420g/L），属于低VOCs含量的溶剂型涂料，则本项目未使用高VOCs含量的溶剂型涂料； ⑤本项目不属于印染项目、橡胶制品业再生橡胶制造项目、塑料制品业废旧粒料的加工处理项目、水泥制造项目、平板玻璃制造项目（仅切割、打磨、成型的除外、光伏玻璃制造（基板玻璃制造除外）、炼铁和炼钢项目，且未涉及使用湿法纤维板生产工艺。; 相符. 空间布局约束; 1、成子河、废黄河为《江苏省骨干河道名录（2018年修订）》中的县域重要河流。在园区开发建设活动建议划定堤岸5m为缓冲范围区域，避免降低河道环境质量； 2、临近敏感目标的区域应尽量布局低污染、无污染项目； 3、上位规划及土地利用规划调整前，区内基本农田及部分冲突区域禁止进行开发建设； 4、园区与周边居民点间设置50m防护隔离带。; 本项目距离废黄河2.3km，不在缓冲范围区域内（划定堤岸5m），且未降低河道环境质量；项目用地为工业用地，未占用基本农田及部分冲突区域；项目以1#厂房外延100m和2#厂房外延100m形成的包络线作为本项目的卫生防护距离，卫生防护距离内无居民点。; 相符. 污染物排放管控; 区域污染物控制总量不得突破下述总量控制要求： 1、新建排放二氧化硫、氨氧化物、烟粉尘、挥发性有机物的项目，按照相关文件要求进行总量平衡。 2、区域污染物控制总量不得突破下述总量控制要求：大气污染物排放量：二氧化硫：269.5458t/a；氮氧化物：482.1024t/a；颗粒物：278.4822t/a；挥发性有机物：284.8053t/a。水污染物排放总量控制（接管考核量）：废水量：528.61万t/a（528.61万t/a）；COD：264.307t/a（2168.157t/a）；氨氮：26.432t/a（159.015t/a）；总氮：79.293t/a（217.680/a）。; 本项目有组织排放量VOCs0.474t/a（包含NMHC0.292t/a、二甲苯0.123t/a、TVOC0.182t/a）、颗粒物0.052t/a，废水接管量：废水水量2880t/a、COD0.864t/a、SS0.518t/a、氨氮0.072t/a、TP0.012t/a、TN0.101t/a，废水进入环境量：废水水量2880t/a、COD0.144t/a、SS0.029 t/a、氨氮0.014t/a、TP0.001t/a、TN0.043t/a，项目按要求申请污染物总量后再排放，在泗阳县区域内平衡。; 相符. 环境风险防控; 1、园区建立健全区域环境风险防范体系和生态安全保障体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练及培训； 2、生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企业事业单位，应当采取风险防范措施，并按要求编制环境风险应急预案，防止发生环境污染事故； 3、危险废物产生、贮存、转移和处置实行全过程环境监管，配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施； 4、建立有毒有害气体监控预警体系，完善重点监控区域预警和应急机制，对重大风险源实施在线监控预警； 5、土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，落实土壤和地下水污染隐患排查治理制度等；大气和水环境重点排污单位按照要求实施污染物在线监测并联网； 6、加强环境影响跟踪监测与管理，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 本项目建成后将制定并落实环境风险防范措施，完善事故应急救援体系、加强应急物资装备储备，并定期进行演练。项目不涉及生产、使用、储存危险化学品。项目将加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 相符. 资源利用效率要求; 1、新建、改建、扩建项目应采用先进的技术和设备，清洁生产水平应达到同行业先进水平； 2、除热电联产项目外，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，推行天然气、电力等清洁能源。; ①本项目采用先进的技术和设备，对照《涂装行业清洁生产评价指标体系》，企业清洁生产水平能达到国内清洁生产先进水平。 ②本项目未使用燃用高污染燃料的设施，项目使用电力清洁能源。; 相符. 由表1- 6可知，本项目的建设与《泗阳高新技术产业开发区建设规划环境影响报告书》生态环境准入清单中的相关要求相符。 ④与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2025年版）》相符性分析 根据国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2025年版）》的相关要求，本项目相符性见表1- 7。 表1- 7 与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单》相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》; 本项目用地不属于鼓励类、限制类、禁止类用地。. 2; 《市场准入负面清单（2025年版）》; 本项目不属于禁止准入类和限制准入类。. 由表1- 7可知，本项目的建设符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2025年版）》相关要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”相关要求。 3、与《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981-2020）相符性分析 根据《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981-2020）中表2溶剂型涂料中VOC含量的限量值要求，其他机械设备涂料面漆VOC限量值≤550g/L；根据丙烯酸聚氨酯面漆（调漆后）VOC检测报告，面漆VOC含量为382g/L，小于其他机械设备涂料面漆VOC限量值。 4、与《省大气办关于印发〈江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案〉的通知》（苏大气办〔2021〕2号）、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）相符性分析 根据《江苏省重点行业挥发性有机物清洁原料替代工作方案》中“（一）明确替代要求。以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等行业为重点，分阶段推进3130家企业清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品。” 根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）中表2溶剂型涂料中VOC含量的要求，工程机械和农业机械设备涂料面漆VOC≤420g/L；根据丙烯酸聚氨酯面漆（调漆后）VOC检测报告，面漆VOC含量为382g/L，小于工程机械和农业机械设备涂料面漆VOC限量值。 5、与《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T 3500-2019）相符性分析 根据《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T 3500-2019）中表6机械设备涂料中VOCs限量，机械设备涂料面漆VOCs限量值≤590g/L；根据丙烯酸聚氨酯面漆（调漆后）VOC检测报告，面漆VOC含量为382g/L，小于机械设备涂料面漆VOCs限量值。 6、与挥发性有机物污染管控相关文件相符性分析 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）、《关于印发〈2020年挥发性有机物治理攻坚方案〉的通知》（环大气〔2020〕33号）、《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办〔2021〕2号）、《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第119号）、《关于印发〈江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南〉的通知》（苏环办〔2014〕128号），本项目相符性分析见表1- 8。 表1- 8 与挥发性有机物污染管控相关文件相符性分析 序号; 标准要求; 本项目建设情况; 相符性. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）. 1; （一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料等。; 根据丙烯酸聚氨酯面漆（调漆后）VOC检测报告，面漆VOC含量为382g/L，小于《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981-2020）中其他机械设备涂料面漆VOC限量值（550g/L）、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）中工程机械和农业机械设备涂料面漆VOC限量值（420g/L）、《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T 3500-2019）中机械设备涂料面漆VOCs限量值（420g/L），属于低VOCs含量的涂料。; 相符. 2; （二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目面漆、固化剂、稀释剂等含VOCs物料的原辅料均采用密闭包装桶储存，暂存于原料库中；沾染废有机溶剂的包装桶等含VOCs物料的固废均采用加盖密封或密闭包装桶等方式储存，暂存于危废库中；调漆、喷漆、晾干工序和清洗工序均在密闭喷漆房内进行。调漆、喷漆、晾干废气（NMHC、二甲苯、TVOC、颗粒物），清洗废气（NMHC、二甲苯、TVOC）和危废贮存废气（NMHC）经负压密闭收集后采用干式漆雾过滤器+活性炭吸附/脱附塔+催化燃烧装置处理。经采取以上措施可以减少VOCs无组织排放。; 相符. 3; （三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。; 本项目依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择干式漆雾过滤器+活性炭吸附/脱附塔+催化燃烧装置作为废气处理设施，去除颗粒物效率可达到90%以上，去除NMHC、二甲苯、TVOC效率可达90%以上。; 相符. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）. 1; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目面漆、固化剂、稀释剂等含VOC的物料均采用密闭包装桶储存，暂存于原料库中。包装桶在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。; 相符. 2; VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代设施。; 本项目干式漆雾过滤器+活性炭吸附/脱附塔+催化燃烧装置与生产工艺设备同步运行。干式漆雾过滤器+活性炭吸附/脱附塔+催化燃烧装置发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。; 相符. 3; 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; 本项目调漆、喷漆、晾干废气（NMHC、二甲苯、TVOC、颗粒物），清洗废气（NMHC、二甲苯、TVOC）和危废贮存废气（NMHC）经负压密闭收集后由干式漆雾过滤器+活性炭吸附/脱附塔+催化燃烧装置处理后通过1根15m排气筒（DA001）排放，干式漆雾过滤器+活性炭吸附/脱附塔+催化燃烧装置处理NMHC、二甲苯、TVOC效率可达90%以上。; 相符. 4; 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 本项目建成后将按要求建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 相符. 5; VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。; 本项目污染物有组织排放满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 32/4439-2022）表1和《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表1中限值要求。; 相符. 《关于印发〈2020年挥发性有机物治理攻坚方案〉的通知》（环大气〔2020〕33号）. 1; 严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准。2020年7月1日起，船舶涂料和地坪涂料生产、销售和使用应满足新颁布实施的国家产品有害物质限量标准要求。京津冀地区建筑类涂料和胶粘剂产品须满足《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》要求。督促生产企业提前做好油墨、胶粘剂、清洗剂及木器、车辆、建筑用外墙、工业防护涂料等有害物质限量标准实施准备工作，在标准正式生效前有序完成切换，有条件的地区根据环境空气质量改善需要提前实施。; 根据丙烯酸聚氨酯面漆（调漆后）VOC检测报告，面漆VOC含量为382g/L，小于《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981-2020）中其他机械设备涂料面漆VOC限量值（550g/L）、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）中工程机械和农业机械设备涂料面漆VOC限量值（420g/L）、《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T 3500-2019）中机械设备涂料面漆VOCs限量值（420g/L），属于低VOCs含量的涂料。; 相符. 2; 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。 采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。; ①本项目建成后将按要求建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。 ②根据丙烯酸聚氨酯面漆（调漆后）VOC检测报告，面漆VOC含量为382g/L，均小于《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981-2020）、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）、《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T 3500-2019）中面漆VOC限量值，属于低VOCs含量的涂料。 ③本项目调漆、喷漆、晾干废气（NMHC、二甲苯、TVOC、颗粒物），清洗废气（NMHC、二甲苯、TVOC）和危废贮存废气（NMHC）采用干式漆雾过滤器+活性炭吸附/脱附塔+催化燃烧装置处理。; 相符. 《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办〔2021〕2号）. 1; 到2021年底，全省初步建立水性等低VOCs含量涂料、油墨、胶黏剂等清洁原料替代机制；完成对35个行业3130家企业的排查建档，督促相关企业实施源头替代及工艺改造；建立全省重点行业清洁原料替代正面清单；以设区市为单位，分别打造不少于10家以上源头替代示范性企业。; 根据丙烯酸聚氨酯面漆（调漆后）VOC检测报告，面漆VOC含量为382g/L，小于《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981-2020）中其他机械设备涂料面漆VOC限量值（550g/L）、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）中工程机械和农业机械设备涂料面漆VOC限量值（420g/L）、《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T 3500-2019）中机械设备涂料面漆VOCs限量值（420g/L），属于低VOCs含量的涂料。; 相符. 2; 以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等行业为重点，分阶段推进3130家企业清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品。; 相符. 3; 禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021年起，全省工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。; 相符. 4; 各地在推动3130家企业实施源头替代的基础上，举一反三，对工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等涉VOCs重点行业进行再排查、再梳理，督促企业建立涂料等原辅材料购销台账，如实记录使用情况。对具备替代条件的，要列入治理清单，推动企业实施清洁原料替代；对替代技术尚不成熟的，要开展论证核实，并加强现场监管，确保VOCs无组织排放得到有效控制，废气排气口达到国家及地方VOCs排放控制标准要求。; 本项目建成后将建立涂料等原辅材料购销台账，并如实记录使用情况。项目面漆、固化剂、稀释剂等含VOCs物料的原辅料均采用密闭包装桶储存，暂存于原料库中；沾染废有机溶剂的包装桶等含VOCs物料的固废均采用加盖密封或密闭包装桶等方式储存，暂存于危废库中；调漆、喷漆、晾干工序和清洗工序均在密闭喷漆房内进行。调漆、喷漆、晾干废气（NMHC、二甲苯、TVOC、颗粒物），清洗废气（NMHC、二甲苯、TVOC）和危废贮存废气（NMHC）经负压密闭收集后由干式漆雾过滤器+活性炭吸附/脱附塔+催化燃烧装置处理后通过1根15m排气筒（DA001）排放，可以确保VOCs无组织排放得到有效控制，废气排气口有组织排放满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1和《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表1中限值要求。; 相符. 5; 把低（无）VOCs含量清洁原料替代工作纳入各地专项督查和执法检查的重点内容。对列入正面清单的企业无事不扰；对替代进度慢，末端治理仅采用低温等离子、光催化、光氧化、一次性活性炭吸附等技术或存在敞开式作业的企业，加大联合执法检查力度，问题突出的依法责令停产整治。; 本项目调漆、喷漆、晾干工序和清洗工序均在密闭喷漆房中进行，危废贮存于密闭的危废库中。调漆、喷漆、晾干废气（NMHC、二甲苯、TVOC、颗粒物），清洗废气（NMHC、二甲苯、TVOC）和危废贮存废气（NMHC）经负压密闭收集后由干式漆雾过滤器+活性炭吸附/脱附塔+催化燃烧装置处理后通过1根15m排气筒（DA001）排放。本项目不属于末端治理仅采用低温等离子、光催化、光氧化、一次性活性炭吸附等技术或存在敞开式作业的企业。; 相符. 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第119号）. 1; 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。; 本项目调漆、喷漆、晾干废气（NMHC、二甲苯、TVOC、颗粒物），清洗废气（NMHC、二甲苯、TVOC）和危废贮存废气（NMHC）经负压密闭收集后由干式漆雾过滤器+活性炭吸附/脱附塔+催化燃烧装置处理后通过1根15m排气筒（DA001）排放；面漆、固化剂和稀释剂等含挥发性有机物的物料在储存、运输、装卸环节均做到密闭，不敞口、不露天放置。; 相符. 《关于印发〈江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南〉的通知》 （苏环办〔2014〕128号）. 1; - 所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。; 本项目采用低VOC含量的溶剂型漆，调漆、喷漆、晾干工序和清洗工序均在密闭喷漆房中进行，危废贮存于密闭的危废库中，调漆、喷漆、晾干废气（NMHC、二甲苯、TVOC、颗粒物），清洗废气（NMHC、二甲苯、TVOC）和危废贮存废气（NMHC）经负压密闭收集后由干式漆雾过滤器+活性炭吸附/脱附塔+催化燃烧装置处理后通过1根15m排气筒（DA001）排放，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。; 相符. 2; （二）鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品有溶剂浸胶工艺溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。废气处理的工艺路线应根据废气产生量、污染物组分和性质、温度、压力等因素，综合分析后合理选择……; 本项目调漆、喷漆、晾干废气（NMHC、二甲苯、TVOC、颗粒物），清洗废气（NMHC、二甲苯、TVOC）和危废贮存废气（NMHC）经负压密闭收集后由干式漆雾过滤器+活性炭吸附/脱附塔+催化燃烧装置处理后通过1根15m排气筒（DA001）排放，干式漆雾过滤器+活性炭吸附/脱附塔+催化燃烧装置处理NMHC、二甲苯、TVOC效率可达90%以上。; 相符. 3; （五）企业在VOCs污染防治设施验收时应监测TVOCs净化效率，并记录在线连续检测装置或其他检测方法获取的TVOCs排放浓度，以作为设施日常稳定运行情况的考核依据。环境监察部门应不定期对净化效率、TVOCs排放浓度或其他替代性监控指标进行监察，其结果作为减排量核定的重要依据。; 本项目建成营运后委托相关单位进行例行监测，并及时上报监测数据，确保NMHC、二甲苯、TVOC净化效率和排放浓度达标。; 相符. 4; （六）企业应安排有关机构和专门人员负责VOCs污染控制的相关工作。需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的，应有详细的购买及更换台账，提供采购发票复印件，每月报环保部门备案，相关记录至少保存3年。; 本项目将安排专门环保人员，负责VOCs污染控制的相关工作，定期检查环保设施运行状况，详细记录催化剂购买和更换台账，每月报环保部门备案，相关记录至少保存5年。; 相符. 由表1- 8可知，本项目的建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）、《关于印发〈2020年挥发性有机物治理攻坚方案〉的通知》（环大气〔2020〕33号）、《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办〔2021〕2号）、《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第119号）、《关于印发〈江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南〉的通知》（苏环办〔2014〕128号）中的相关要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 江苏京创电力科技有限公司成立于2018年1月15日，位于江苏省宿迁市泗阳县高新技术产业开发区金杨路66号，拟投资30000万元，购置江苏三阳新材料科技有限公司厂区内1#、2#厂房，新增剪板机、钻孔机、冲床、折弯机、焊机、抛光机、喷漆房等，以槽钢、镀锌板、镀锌方管、油性漆等为原辅料，新建年产500台电力高低压成套开关柜和300台预制舱项目。项目已于2025年10月11日获得江苏泗阳经济开发区管理委员会出具的备案证（备案证号为泗经开备〔2025〕292号、项目代码为2510-321362-89-01-965754）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目须进行环境影响评价；根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）可知，本项目属于C3823配电开关控制设备制造；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的相关规定，本项目应编制环境影响报告表，具体划分依据见表2- 1。 表2- 1 建设项目环境影响评价文件类别判定表 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十五、电气机械和器材制造业38. 77; 输配电及控制设备制造382; 铅蓄电池制造；太阳能电池片生产；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 因此，江苏京创电力科技有限公司委托江苏联晟生态环境科技有限公司进行环境影响评价工作。江苏联晟生态环境科技有限公司在接受委托后，对项目地进行踏勘，了解周边环境，开展环境影响评价工作。依据《环境影响评价技术导则》《建设项目环境影响报告表（污染影响类）（试行）》，对项目产生的污染和对环境的影响进行分析，从环境保护角度评估项目建设可行性，编制了本报告表。 根据《江苏省排污权有偿使用和交易管理暂行办法》和《江苏省排污权有偿使用和交易实施细则（试行）》，在排污许可证中载明许可排放量的排污单位，应在申领排污许可证时取得排污权。对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目行业类别属于“三十三、电气机械和器材制造业38，87输配电及控制设备制造382”，涉及表面处理通用工序，但不涉及其重点管理和简化管理的，因此排污许可执行登记管理，具体划分详见表2- 2。 表2- 2 项目排污管理类别判定表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 三十三、电气机械和器材制造业38. 87; 输配电及控制设备制造382; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他. 五十一、通用工序. 111; 表面处理; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，有电镀工序、酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的; 其他. 2、产品方案建设内容 本项目产品方案见表2- 3。 表2- 3 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 喷涂面积（m2/台）; 年产量（台/年）; 年运行时长. 1; 电力高低压成套开关柜; 40; 500; 300d×8h=2400h. 2; 电力预制舱; 35; 300. 3、公用工程及辅助工程 本项目位于宿迁市泗阳县高新技术产业开发区金杨路66号，项目总用地面积约为35824m2，总建筑面积约为22000m2。项目公用及辅助工程详见表2- 4。 表2- 4 项目公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 1#厂房; 1F、10m，建筑面积为10264.38m2; 位于厂区东侧，用于布置剪板机、钻孔机、冲床等设备. 2#厂房; 1F、10m，建筑面积为9559.26m2; 位于厂区西侧，用于布置喷漆房、原料库、成品库等. 公用工程; 供电; 用电量为154.31万kwh/a; 来自市政电网. 供水; 供水量为3600t/a; 来自市政管网. 排水; 排水量为2880m3/a; 厂区实行“雨污分流”排水方式. 贮运工程; 原料仓库; 1F、10m，建筑面积为500m2; 位于2#厂房北侧，用于存放 原辅料. 成品仓库; 1F、10m，建筑面积为500m2; 位于2#厂房南侧，用于存放成品. 辅助工程; 办公楼; 3F、13m、建筑面积为2115.3m2; 位于厂区西北侧，用于办公. 环保工程; 废气; 调漆、喷漆、晾干废气（NMHC、二甲苯、TVOC、颗粒物）; 经密闭负压收集后由干式漆雾过滤器+活性炭吸附/脱附塔+催化燃烧装置处理后通过1根15m排气筒（DA001）排放; 满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 32/4439-2022）和《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）中的限值要求. 清洗废气 （NMHC、二甲苯、TVOC）. 危废贮存废气（NMHC）. 焊接烟尘（颗粒物）; 经移动式烟尘净化器收集处理后在厂房内以无组织形式排放. 抛光粉尘（颗粒物）; 抛光粉尘产生量较少在车间内以无组织形式排放. 废水; 生活污水; 经厂区内化粪池预处理后接管至泗清水务污水处理厂集中处理; 达到泗清水务污水处理厂接管标准. 固废; 一般固废; 边角料; 暂存一般固废库，定期外售综合利用; 一般固废库位于厂区南侧、占地面积为40m2. 焊渣. 焊接集尘灰. 废抛光片. 未沾染危废的包装材料. 危险固废; 漆渣; 暂存危废库，定期委托有资质单位处置; 危废库位于厂区南侧、占地面积为10m2. 废催化剂. 废过滤棉. 废布袋. 废活性炭. 废液压油. 沾染有机溶剂的包装桶. 沾染矿物油的包装桶. 生活垃圾; 厂区垃圾桶收集，定期交由环卫部门清运; /. 噪声; 选用低噪声设备、设备合理化布局、厂房隔声等; 厂界达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求. 4、主要生产设施 本项目主要生产及环保设备见表2- 5。 表2- 5 项目主要生产及环保设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/条/套）; 工艺. 1; 剪板机; QC12K-6X3200; 4; 剪切. 2; 钻孔机; /; 4; 钻孔. 3; 冲床; JB23-25J21; 6; 钻孔. 4; 折弯机; PBH250/3100-4C; 4; 折弯. 5; 焊机; 2X7-315DS; 30; 焊接. 6; 抛光机; /; 4; 抛光. 7; 喷漆房; 50m×30m×7m; 1; 调漆、喷漆、晾干. 8; 喷枪; /; 3; 喷漆. 9; 行车; LDP10T-19M; 4; 运输. 10; 叉车; FD38; 2; 运输. 11; 液压车; 3T/5T; 4; 运输. 12; 空压机; W-0.9/8; 6; /. 13; 干式漆雾过滤器; /; 1; 废气处理. 14; 活性炭吸附/脱附塔; /; 4; 废气处理. 15; 催化燃烧装置; /; 1; 废气处理. 5、主要原辅材料 本项目主要原辅材料用量情况见表2- 6，原辅材料理化性质详见表2- 7。项目原辅料均为外购。 表2- 6 项目主要原辅材料用量情况一览表 序号; 名称; 用量（t/a）; 主要成分; 规格; 最大贮存量（t）; 备注. 1; 槽钢; 400; 钢; 1.2t/捆; 36; /. 2; 镀锌板; 300; 钢、锌; 1.5t/捆; 30; /. 3; 镀锌方管; 120; 钢、锌; 0.8t/捆; 12; /. 4; 铝材; 90; 铝; 1t/捆; 10; /. 5; 焊丝; 11; 铁、碳; 50kg/箱; 1; /. 6; 二氧化碳; 6; CO2; 40kg/钢瓶; 0.8; /. 7; 氧气; 2; O2; 4kg/钢瓶; 0.16; /. 8; 抛光片; 0.1; 硅; 50kg/箱; 0.1; /. 9; 丙烯酸面漆; 6.54; 丙烯酸树脂55%、颜料20%、填料10%、二甲苯8%、丁醇5%、助剂2%; 50kg/桶; 1; 项目溶剂型漆由丙烯酸面漆、固化剂、稀释剂按照5:1:0.5比例配制，丙烯酸聚氨酯面漆（调漆后）VOC含量为382g/L. 10; 固化剂; 1.31; 二甲苯30%、聚酰胺55%、丁醇15%; 30kg/桶; 0.6. 11; 稀释剂; 0.75; 二甲苯50%、1500#溶剂油35%、丁醇15%; 25kg/桶; 0.25. 12; 夹芯板; 30000m2/a; /; 50m2/捆; 1500m2; /. 13; 元器件; 800套/a; /; 10套/箱; 150套; /. 14; 电线; 600; 铜、塑料; 300kg/盘; 15; /. 15; 催化剂; 0.4; 贵金属; 25kg/袋; 0.25; /. 16; 润滑油; 0.1; 矿物油; 20kg/桶; 0.1; /. 17; 液压油; 0.5; 矿物油; 20kg/桶; 0.5; /. 表2- 7 项目主要原辅料理化性质 原辅料; 理化性质; 易燃易爆性; 毒理毒性. 丙烯酸面漆; 外观与形状：粘稠液体、有特殊气味，相对密度（水=1）：1.2~1.5，易燃性：易燃烧，其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，溶解性：不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、苯等多数有机溶剂; 易燃; 急性毒性. 固化剂; 外观与形状：有机溶剂的粘稠液体、有刺激性的气味，相对密度（水=1）：0.8~0.9，闪点（℃）:18-30℃，爆炸下限（%(v/v)）：1.8，爆炸上限（%(v/v)）：11.4，易燃性：本品蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热易燃，溶解性：不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、苯等多数有机溶剂; 易燃; 急性毒性. 稀释剂; 外观与形状：有机溶剂的粘稠液体、有刺激性的气味，相对密度（水=1）：0.8~0.9，闪点（℃）:18-30℃，爆炸下限（%(v/v)）：1.8，爆炸上限（%(v/v)）：11.4，易燃性：本品蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热易燃，溶解性：不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、苯等多数有机溶剂; 易燃; 急性毒性. 6、用漆量符合性分析 根据喷涂产品主要规格及喷涂面积，对本项目溶剂型漆消耗量进行核算，核算结果见表2- 8。 表2- 8 本项目溶剂型漆消耗量核算 项目; 参数. 产品; 电力高低压成套开关柜; 电力预制舱. 喷涂产品数（台）; 500; 300. 单台喷涂面积（m2）; 40; 35. 喷涂总面积（m2）; 20000; 10500. 单位产品喷涂厚度（μm）; 50; 50. 涂料密度（g/cm3）; 0.903; 0.903. 附着率（%）; 50; 50. 固含率（%）; 36.18; 36.18. 年用量（t/a）; 5.53; 2.90. 溶剂型漆用量合计（t/a）; 8.43. 根据表2- 8可知，本项目所使用溶剂型漆理论计算值8.43t/a，与建设单位营运期拟用量（8.5t/a）相比相差不大，因此本项目溶剂型漆使用量较为合理。 本项目有机溶剂物料平衡表见表2- 9，有机溶剂物料平衡图见图2- 1 表2- 9 本项目有机溶剂消耗量核算 原料; 原料使用量（t/a）; 产出; 产出量（t/a）. 溶剂 型漆; 面漆; 6.54; 调漆、喷漆、晾干废气; NMHC; 3.018. 固化剂; 1.31; 二甲苯; 1.242. 稀释剂; 0.65; TVOC; 1.863. /; 漆雾; 0.543. 漆渣; 1.266. 工件表面附着漆; 1.809. 清洗剂; 稀释剂; 0.1; 清洗废气; NMHC; 0.050. /; 二甲苯; 0.050. TVOC; 0.100. 图2- 1 项目有机溶剂水平衡图（单位：t/a） 7、职工定员及工作制度 本项目全厂职工定员30人，年工作300天，长白班8h，年工作时长2400h。 8、水平衡 本项目使用职工生活用水，仅生活污水外排。本项目全厂职工定员80人。参考《省水利厅省市场监督管理局关于发布实施〈江苏省工业、建筑业、服务业、生活和农业用水定额（2025年修订）〉的通知》（苏水节〔2025〕2号），生活用水定额按150L/人·d计，则生活用水量为3600m3/a。职工生活用水产污系数为0.8，则生活污水产生量为2880m3/a。生活污水经厂区内化粪池预处理后接管至泗清水务污水处理厂集中处理。项目水平衡图见图2- 2。 图2- 2 项目水平衡图（单位：m3/a） 9、厂区平面布置及周边环境概况 本项目位于宿迁市泗阳县高新技术产业开发区金杨路66号，厂区项目东侧为江苏致雄新材料科技有限公司、南侧为江苏天秦电力科技有限公司、西侧为江苏金迪木业股份有限公司、北侧为美恒科技（宿迁）有限公司。项目地理位置见附图1，项目周边概况见附图2。 本项目厂区呈长方形，1#厂房位于厂区东侧、2#厂房位于厂区西侧。1#厂房用于布置剪板机、钻孔机、冲床等设备，2#厂房用于布置喷漆房、原料库、成品库等。项目平面布局不仅考虑生产各功能区单独使用功能，还考虑整个项目各功能区间的相互联系，以满足工艺要求为前提，满足物料输送尽可能顺畅、方便，同时考虑节约用地、环保等各方面的要求。项目总平面布置合理规范，符合实际生产要求。项目厂区平面布置详见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目购买江苏三阳新材料科技有限公司厂区内现有1#、2#厂房进行生产。本项目施工期为3个月，厂房只需进行简单装修和设备安装，施工阶段污染物主要为设备安装时期工人产生的极少量生活污水和生活垃圾。 2、生产工艺流程及产污环节图 本项目运营期生产工艺及流程如图2- 3。 图2- 3 项目生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： ①剪切：项目使用剪板机将外购的槽钢、镀锌板等原料进行剪切。该过程会产生边角料S1、设备噪声N。 ②钻孔：项目使用钻孔机和冲床将剪切后的工件进行钻孔。该过程会产生边角料S2、设备噪声N。 ③折弯：项目使用折弯机将钻孔后的工件进行折弯成型。该过程会产生设备噪声N。 ④焊接：项目使用焊机将槽钢、镀锌板等工件进行焊接，得到电力高低压成套开关柜和预制舱壳体。焊接过程采用二氧化碳和氧气，二氧化碳和氧气使用钢瓶密封包装，使用后产生的空钢瓶交由原料供应厂家回收利用。该过程会产生焊接烟尘G1、焊渣S3、噪声N。 ⑤抛光：项目利用抛光机对焊接后的工件进行抛光，降低工件表面粗糙度使其光滑平整。本项目仅对工件局部不平整部位抛光打磨，抛光过程中产生的少量抛光粉尘在车间内以无组织形式排放。该过程会产生抛光粉尘G2、废抛光片S5、设备噪声N。 ⑥调漆、喷漆、晾干：项目设有一间密闭喷漆房，调漆、喷漆、晾干工序在喷漆房内进行。项目先将面漆、固化剂、稀释剂按照5:1:0.5的比例配制得溶剂型漆，再使用喷枪进行喷漆，工件表面只需喷一道漆，喷漆后在喷漆房内自然晾干。面漆和固化剂发生交联反应形成三维网状混合物，最终固化形成漆膜，能提升漆膜的附着力和耐韧性等性能。该过程会产生调漆、喷漆、晾干废气G3、漆渣S6、设备噪声N。 ⑦组装：项目将电力高低压成套开关柜和预制舱壳体、夹芯板、元器件进行组装固定。 ⑧走线：对组装好的产品进行走线。 ⑨检验、成品入库：对成品进行检验，合格品入库作为产品待售，不合格品返修。 ⑩喷枪清洗：项目使用稀释剂对喷枪喷头进行日常清洗。该过程会产生清洗废气G4。 产排污环节： 本项目生产过程中主要产排污环节见表2- 10。 表2- 10 生产产污环节及污染因子一览表 类别; 污染源 名称; 产污工段; 污染因子; 治理措施. 废气; 调漆、喷漆、晾干废气G3; 调漆、喷漆、晾干; NMHC、二甲苯、TVOC、颗粒物; 经负压密闭收集后由干式漆雾过滤器+活性炭吸附/脱附塔+催化燃烧装置（TA001）处理后通过1根15m排气筒（DA001）排放. 清洗废气G4; 清洗; NMHC、二甲苯、TVOC. 危废贮存G5 废气; 危废贮存; NMHC. 焊接烟尘G1; 焊接; 颗粒物; 经移动式烟尘净化器收集处理后在厂区内作无组织排放. 抛光粉尘G2; 抛光; 颗粒物; 在车间内以无组织形式排放. 废水; 生活污水W1; 职工生活; pH、COD、SS、氨氮、TN、TP; 经厂区内现有化粪池预处理后接管至泗清水务污水处理厂集中处理. 固废; 边角料S1、S2、S4; 剪切、钻孔; 钢; 收集后暂存一般固废库，定期外售综合利用. 焊渣S3; 焊接; 金属氧化物. 焊接集尘灰S7; 废气处理; 颗粒物. 废抛光片S5; 抛光; 硅. 未沾染危废的包装材料S9; 原辅料使用; 纸、塑料等. 漆渣S6; 调漆、喷漆、晾干、废气处理; 有机溶剂; 收集后暂存危废仓库，定期委托有资质单位处置. 废催化剂S8; 废气处理; 贵金属. 废过滤棉S10; 废气处理; 纤维、颗粒物. 废布袋S11; 废气处理; 纤维、颗粒物. 废活性炭S12; 废气处理; 活性炭、 有机溶剂. 废液压油S13; 设备维修 保养; 矿物油. 沾染有机溶剂的包装桶S14; 原辅料 使用; 有机溶剂. 沾染矿物油的包装桶S15; 设备维修 保养; 矿物油. 生活垃圾S16; 职工生活; 纸、塑料等; 生活垃圾收集后由环卫部门统一 处置. 噪声; 设备噪声; 生产设备、风机等运行; 等效连续A声级; 选用低噪声设备、设备合理化布局、厂房隔声等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目购买江苏三阳新材料科技有限公司厂区内现有1#、2#厂房进行投产，该厂房未进行过生产经营活动，不会产生废气、废水等污染物。经现场勘查，该厂房不存在与本项目有关的原有环境污染环境问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量 根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》可知，2024年，全市环境空气优良天数达296天，优良天数比例为80.9%；空气中PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3浓度均同比下降，CO指标持平，浓度均值分别为38.7μg/m3、57μg/m3、21μg/m3、5μg/m3、160μg/m3、1.0mg/m3，除CO同比持平外，其余同比分别下降2.8%、9.5%、16.0%、37.5%、5.3%；其中，臭氧作为首要污染物的超标天数为33天，占全年超标天数比例达47.1%，已成为影响全市环境空气质量达标的主要指标。沭阳、泗阳和泗洪三县城市空气质量优良天数分别为295、309、304，全年占比分别为80.6%、84.4%、83.1%。 结合宿迁市实际，宿迁市坚持PM2.5和臭氧协同治理，在全省率先印发空气质量持续改善行动计划实施方案，综合多方力量，健全“三驾马车”三方会商新机制。制定39项治气攻坚举措，实施1043项治气工程项目，完成7400辆“国三”及以下柴油货车淘汰任务。持续推进全市重点企业“一企一策”深度优化减排，强化扬尘源、餐饮油烟、秸秆禁烧、烟花爆竹禁燃禁放等工作力度，持续压降内源污染排放。随着大气污染防治方案的实施，环境空气质量将会有所好转。 2、地表水环境质量 本项目仅外排职工生活污水，职工生活污水经厂区现有化粪池预处理后接管至泗清水务污水处理厂集中处理，尾水排入废黄河。废黄河水质执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的III类标准。根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》，全市10个县级以上集中式饮用水水源地水质优Ⅲ比例为100%。全市15个国考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为86.7%，无劣Ⅴ类水体。全市35个省考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例100%，无劣Ⅴ类水体。废黄河符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准。 3、声环境质量 根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》可知，2024年，宿迁市声环境质量总体较好。宿迁市功能区声环境昼间测次达标率98.4%，夜间测次达标率94.9%。市区功能区声环境昼间测次达标率96.3%，夜间测次达标率88.1%。区域环境噪声昼间平均等效声级54.3分贝，处于二级（较好）水平。道路交通声环境昼间平均等效声级63.7分贝，处于一级（好）水平。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外周边50米范围内没有声环境敏感目标，无需进行调查。 本项目运营过程中会产生一定的废气、废水、噪声等污染物，采取相应的污染防治措施后，各类污染物均能达标排放，对周围环境影响较小，不会降低当地环境质量功能。 4、生态环境质量 本项目选址不属于园区外建设项目新增用地，且用地范围内不含生态环境保护目标，无需开展生态环境现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 6、地下水、土壤环境 本项目厂区做好地面硬化，并按照分区防控要求落实分区防渗等措施，正常运行时不存在土壤和地下水环境污染途径，可不开展地下水和土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于宿迁市泗阳县高新技术产业开发区金杨路66号，项目厂界500m范围内环境保护目标详见表3- 1。 表3- 1 项目周边环境保护目标一览表 环境 要素; 环境保护对象名称; 坐标; 方位; 距离厂界（m）; 规模; 环境功能. 经度; 纬度. 大气 环境; 朱码村; 118°35' 25.7829"; 33°41' 31.8481"; SW; 360; 100人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 声环境; 厂界外50米范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 地表水环境; 废黄河; 118°36' 34.6105"; 33°42' 39.9032"; N; 2300; 中河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 地下水环境; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态; 项目不在江苏省生态空间管控区域范围内. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目营运期喷漆房产生调漆、喷漆、晾干废气（NMHC、二甲苯、TVOC、颗粒物），喷枪清洗产生的清洗废气（NMHC、二甲苯、TVOC），危废贮存产生的危废贮存废气（NMHC），焊接工序产生的焊接烟尘（颗粒物）、抛光粉尘（颗粒物）。NMHC、TVOC、颗粒物有组织排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 32/4439-2022）表1大气污染物排放限值，二甲苯有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）中表1大气污染物有组织排放限值；NMHC、二甲苯、颗粒物厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）中表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值；NMHC厂区内无组织排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 32/4439-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。具体限值见表3- 2。 表3- 2 大气污染物排放标准 排放 类型; 污染物; 排放限值（mg/m3）; 排放效率（kg/h）; 监控点; 执行标准. 有组织; NMHC; 50; 2.0; 车间或生产设施排气筒; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 32/4439-2022）表1. TVOC; 80; 3.2. 颗粒物; 10; 0.4. 二甲苯; 10; 0.72; 《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表1. 厂界; NMHC; 4; /; 边界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表3. 二甲苯; 0.2; /. 颗粒物; 0.5; /. 厂区内; NMHC; 6（监控点处1h平均浓度值）; /; 在厂房外设置监控点; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 32/4439-2022）表3. 20（监控点处任意一次浓度值）. 注：本项目面漆、固化剂、稀释剂含有二甲苯和丁醇，其挥发性有机物以TVOC表征。. 2、水污染排放标准 本项目仅产生职工生活污水，职工生活污水经化粪池预处理后接管至泗清水务污水处理厂集中处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入废黄河。废黄河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。具体见表3- 3。 表3- 3 废水污染物接管标准和污水处理厂尾水排放标准（单位：mg/L） 指标名称; pH; COD; SS; 氨氮; TP; TN. 接管标准; 6~9; ≤400; ≤280; ≤25; ≤4.5; ≤35. 尾水标准; 6~9; ≤50; ≤10; ≤5（8）*; ≤0.5; ≤15. 注：*括号外数值为水温>12°C时的控制指标，括号内数值为水温≤12°C时的控制指标。. 3、噪声排放标准 本项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。具体限值见下表3- 4。 表3- 4 项目营运期厂界环境噪声排放限值 标准来源; 昼间（dB(A)）; 夜间（dB(A)）. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 3类排放标准; 65; 55. 4、固废标准 本项目一般固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求；危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等文件要求进行危废的暂存和处理。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目建成运营后，污染物排放总量控制指标见表3- 5。 表3- 5 本项目污染物排放总量控制指标（单位：t/a） 种类; 污染物名称; 项目产生量 （t/a）; 项目削减量 （t/a）; 接管量 （t/a）; 进入环境量 （t/a）. 废气; 有组织; NMHC; 2.917; 2.625; /; 0.292. 二甲苯; 1.228; 1.105; /; 0.123. TVOC; 1.818; 1.636; /; 0.182. VOCs（包含NMHC、二甲苯、TVOC）; 4.735; 4.261; /; 0.474. 颗粒物; 0.516; 0.464; /; 0.052. 无组织; NMHC; 0.154; /; /; 0.154. 二甲苯; 0.065; /; /; 0.065. TVOC; 0.096; /; /; 0.096. VOCs（包含NMHC、二甲苯、TVOC）; 0.250; /; /; 0.250. 颗粒物; 0.128; 0.077; /; 0.051. 废水; 废水量; 2880; 0; 2880; 2880. COD; 1.152; 0.288; 0.864; 0.144. SS; 0.864; 0.346; 0.518; 0.029. 氨氮; 0.072; 0; 0.072; 0.014. TP; 0.012; 0; 0.012; 0.001. TN; 0.101; 0; 0.101; 0.043. 固废; 一般固废; 边角料; 18.2; 18.2; /; /. 焊渣; 0.22; 0.22; /; /. 焊接集尘灰; 0.08; 0.08; /; /. 废抛光片; 0.1; 0.1; /; /. 未沾染危废的包装材料; 1; 1; /; /. 危险废物; 漆渣; 1.73; 1.73; /; /. 废催化剂; 0.4t/2a; 0.4t/2a; /; /. 废过滤棉; 0.2; 0.2; /; /. 废布袋; 0.8; 0.8; /; /. 废活性炭; 1.95; 1.95; /; /. 废液压油; 0.4; 0.4; /; /. 沾染有机溶剂的包装桶; 0.17; 0.17; /; /. 沾染矿物油的包装桶; 0.01; 0.01; /; /. 生活垃圾; 12; 12; /; /. （1）废气 本项目废气总量控制因子为VOCs（包含NMHC、二甲苯、TVOC）、颗粒物。 本项目废气有组织排放：VOCs≤0.474t/a（包含NMHC≤0.292t/a、二甲苯≤0.123t/a、TVOC≤0.182t/a）、颗粒物≤0.052t/a。 本项目VOCs、颗粒物废气总量从泗阳县总量库中平衡。 （2）废水 本项目废水总量控制因子为COD、氨氮、TN、TP。 本项目废水接管考核量：废水总量≤2880t/a、COD≤0.864t/a、SS≤0.518t/a、氨氮≤0.072t/a、TP≤0.012t/a、TN≤0.101t/a；进入环境量：废水总量≤2880t/a、COD≤0.144t/a、SS≤0.029t/a、氨氮≤0.014t/a、TP≤0.001t/a、TN≤0.043t/a。 （3）固废 本项目产生的所有固废均得到有效合理处置，不进入环境。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于宿迁市泗阳县高新技术产业开发区金杨路66号，购买江苏三阳新材料科技有限公司厂区内1#、2#厂房和办公楼进行生产。只需进行简单装修和设备安装，施工期间污染物主要为设备安装时期工人产生的极少量生活污水和生活垃圾，对环境影响较小。故本次评价对施工期环境影响不作分析，仅对运营环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响及防治措施分析 （1）污染源分析 本项目营运期废气主要为调漆、喷漆、晾干废气（NMHC、二甲苯、TVOC、颗粒物），喷枪清洗废气（NMHC、二甲苯、TVOC），危废贮存废气（NMHC），焊接烟尘（颗粒物）、抛光粉尘（颗粒物）。 ①调漆、喷漆、晾干废气 本项目设有一间密闭喷漆房，调漆、喷漆、晾干工序在喷漆房内进行，先将面漆、固化剂、稀释剂按照5:1:0.5的比例配制得到溶剂型漆，再使用喷枪进行喷漆，电力高低压成套开关柜和预制舱表面只需喷一道漆，喷漆后在喷漆房内自然晾干。调漆、喷漆、晾干过程中，溶剂型漆会挥发出有机废气，以NMHC、二甲苯、TVOC表征；喷漆过程中，溶剂型漆中的固体份50%附着在工件表面，50%形成漆渣和漆雾（其中70%沉降在地面形成漆渣，30%挥发至空气中形成漆雾、以颗粒物表征）。喷漆房产生的调漆、喷漆、晾干废气（NMHC、二甲苯、TVOC、颗粒物）经负压密闭收集后由干式漆雾过滤器+活性炭吸附脱/附塔+催化燃烧装置（TA001）处理后通过1根15m排气筒（DA001）排放。负压密闭收集效率按95%计，干式漆雾过滤器+活性炭吸附脱/附塔+催化燃烧装置去除NMHC、二甲苯、TVOC、颗粒物效率按90%计，喷漆房设计风量为25000m3/h。 NMHC：根据VOC检测报告，丙烯酸聚氨酯面漆（调漆后）VOC含量为382g/L，以NMHC表征。本项目共使用8.5t/a溶剂型漆，其中丙烯酸面漆6.54t/a（密度1.2kg/L、体积5449L）、固化剂1.31t/a（密度0.8kg/L、体积1635L）、稀释剂0.65t/a（密度0.8kg/L、体积817L），则溶剂型漆总体积为7901L，NMHC产生量为3.018t/a，有组织产生量为2.867t/a、产生浓度为47.786mg/m3、产生速率为1.195kg/h，有组织排放量为0.287t/a、排放浓度为4.779mg/m3、排放速率为0.119kg/h，无组织排放量为0.1509t/a、排放速率为0.0629kg/h。 二甲苯：根据MSDS报告，面漆成分为丙烯酸树脂55%、颜料20%、填料10%、二甲苯8%、丁醇5%、助剂2%，固化剂成分为二甲苯30%、聚酰胺55%、丁醇15%，稀释剂成分为二甲苯50%、1500#溶剂油35%、丁醇15%。从最不利角度考虑，面漆、固化剂和稀释剂中的二甲苯全部挥发产生废气，以二甲苯表征。本项目面漆使用量为6.54t/a、固化剂使用量为1.31t/a、稀释剂使用量为0.65t/a，则二甲苯产生量为1.242t/a，有组织产生量为1.180t/a、产生浓度为19.670mg/m3、产生速率为0.492kg/h，有组织排放量为0.118t/a、排放浓度为1.967mg/m3、排放速率为0.049kg/h，无组织排放量为0.0621t/a、排放速率为0.0259kg/h。 TVOC：从最不利角度考虑，面漆、固化剂和稀释剂中二甲苯和丁醇全部挥发产生的挥发性有机物，以TVOC表征。本项目面漆使用量为6.54t/a、固化剂使用量为1.31t/a、稀释剂使用量为0.65t/a，则TVOC产生量为1.863t/a，有组织产生量为1.770t/a、产生浓度为29.505mg/m3、产生速率为0.738kg/h，有组织排放量为0.177t/a、排放浓度为2.950mg/m3、排放速率为0.074kg/h，无组织排放量为0.0932t/a、排放速率为0.0388kg/h。 颗粒物：参考《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ 1097-2020）中的附录E，溶剂型涂料喷涂车身等大件物料中固体份附着率为50%。除去挥发掉的NMHC和TVOC，本项目溶剂型漆中固体份50%喷涂附着于工件表面，50%形成漆渣和漆雾（其中70%沉降在地面形成漆渣，30%挥发至空气中形成漆雾、以颗粒物表征）。本项目共使用8.5t/a溶剂型漆，NMHC产生量为3.018t/a、TVOC产生量为1.770t/a，则漆雾产生量为0.543t/a，有组织产生量为0.516t/a、产生浓度为8.594mg/m3、产生速率为0.215kg/h，有组织排放量为0.052t/a、排放浓度为0.859mg/m3、排放速率为0.021kg/h，无组织排放量为0.0271t/a、排放速率为0.0113kg/h。 ②清洗废气 本项目设有一间密闭喷漆房，喷枪清洗工序在喷漆房内进行。喷枪清洗过程中，采用的稀释剂会挥发出有机废气，以NMHC、二甲苯、TVOC表征。喷枪清洗产生的清洗废气（NMHC、二甲苯、TVOC）经负压密闭收集后由干式漆雾过滤器+活性炭吸附/脱附塔+催化燃烧装置（TA001）处理后通过1根15m排气筒（DA001）排放。负压密闭收集效率按95%计，干式漆雾过滤器+活性炭吸附/脱附塔+催化燃烧装置去除NMHC、二甲苯、TVOC效率按90%计，喷漆房设计风量为25000m3/h。 NMHC：根据MSDS报告，稀释剂成分为二甲苯50%、1500#溶剂油35%、丁醇15%。从最不利角度考虑，稀释剂中的1500#溶剂油35%和丁醇全部挥发产生废气，以NMHC表征。本项目清洗工序稀释剂使用量为0.1t/a，则NMHC产生量为0.050t/a，有组织产生量为0.048t/a、产生浓度为0.792mg/m3、产生速率为0.020kg/h，有组织排放量为0.005t/a、排放浓度为0.079mg/m3、排放速率为0.002kg/h，无组织排放量为0.0025t/a、排放速率为0.0010kg/h。 二甲苯：从最不利角度考虑，稀释剂中的二甲苯全部挥发产生废气，以二甲苯表征。本项目清洗工序稀释剂使用量为0.1t/a，则二甲苯产生量为0.050t/a，有组织产生量为0.048t/a、产生浓度为0.792mg/m3、产生速率为0.020kg/h，有组织排放量为0.005t/a、排放浓度为0.079mg/m3、排放速率为0.002kg/h，无组织排放量为0.0025t/a、排放速率为0.0010kg/h。 TVOC：从最不利角度考虑，稀释剂中的二甲苯全部挥发产生二甲苯废气，以TVOC表征。本项目清洗工序稀释剂使用量为0.1t/a，则TVOC产生量为0.050t/a，有组织产生量为0.048t/a、产生浓度为0.792mg/m3、产生速率为0.020kg/h，有组织排放量为0.005t/a、排放浓度为0.079mg/m3、排放速率为0.002kg/h，无组织排放量为0.0025t/a、排放速率为0.0010kg/h。 ③危废贮存废气 本项目产生的危险废物贮存于密闭的危废仓库中，危险废物在贮存过程中会挥发出有机废气。危废贮存废气经负压密闭收集后依托干式漆雾过滤器+活性炭吸附脱/附塔+催化燃烧装置（TA001）处理后通过1根15m排气筒（DA001）达标排放。负压密闭收集效率按95%计，干式漆雾过滤器+活性炭吸附脱/附塔+催化燃烧装置去除NMHC效率按90%计。 参考《大气环境影响评价实用技术》（王成栋主编，中国标准出版社，2010年9月，第156页），有机废气的产生量按危险废物的0.05‰~0.5‰计算。本项目有机危险废物产生总量为5.66t/a，有机废气产生量按0.5‰计算，则危废仓库废气产生量为0.0027t/a，有组织产生量为0.0025t/a、产生速率为0.0003kg/h，有组织排放量为0.0003t/a、排放速率为0.00003kg/h，无组织排放量为0.0001t/a、排放速率为0.00002kg/h。 ④焊接烟尘 本项目使用焊机焊接电力高低压成套开关柜和预制舱壳体。焊接过程采用焊丝，该工序会产生焊接烟尘，以颗粒物计。焊接烟尘经移动式烟尘净化器收集处理后在车间作无组织排放。移动式焊烟净化器收集效率按85%计，去除颗粒物效率按90%计。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37，431-434机械行业系数手册”实心焊丝焊接工艺颗粒物产污系数为9.19千克/吨-原料。本项目焊丝使用量为11t/a，则焊接烟尘产生量为0.1011t/a，收集量为0.0859t/a、收集速率为0.0358kg/h，削减量为0.0773t/a，无组织排放量为0.0238t/a、排放速率为0.0099kg/h。 ⑤抛光粉尘 本项目利用抛光机仅对工件局部不平整部位抛光打磨，该过程会产生少量抛光粉尘，在车间内以无组织形式排放。由于项目抛光粉尘产生量较少，对环境影响较小，故本次环评不予量化分析。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4- 1 项目有组织大气污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染产生工序; 污染源; 污染物; 核算 方法; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间 (h/a). 废气量 (m3/h); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量 (t/a); 设备; 去除率(%); 废气量 (m3/h); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放 量(t/a). 调漆、喷漆、晾干; 喷漆房（DA001）; NMHC; 产污系数法; 25000; 47.786; 1.195; 2.867; 干式漆雾过滤器+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置（TA001）; 90; 25000; 4.779; 0.119; 0.287; 2400. 二甲苯; 产污系数法; 19.670; 0.492; 1.180; 90; 1.967; 0.049; 0.118; 2400. TVOC; 产污系数法; 29.505; 0.738; 1.770; 90; 2.950; 0.074; 0.177; 2400. 颗粒物; 产污系数法; 8.594; 0.215; 0.516; 90; 0.859; 0.021; 0.052; 2400. 清洗; 喷漆房（DA001）; NMHC; 产污系数法; 0.792; 0.020; 0.048; 90; 0.079; 0.002; 0.005; 2400. 二甲苯; 产污系数法; 0.792; 0.020; 0.048; 90; 0.079; 0.002; 0.005; 2400. TVOC; 产污系数法; 0.792; 0.020; 0.048; 90; 0.079; 0.002; 0.005; 2400. 危废 贮存; 危废仓库 （DA001）; NMHC; 产污系数法; /; /; 0.0003; 0.0025; 90; /; /; 0.00003; 0.0003; 7200. 表4- 2 项目无组织废气产生源强 废气来源; 污染物; 产生情况; 处理措施; 排放源参数; 排放情况. 产生速率(kg/h); 产生量(t/a); 面积(m2); 高度(m); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a). 1#厂房; 颗粒物; 0.0099; 0.024; 经移动式烟尘净化器收集处理后在车间内以无组织形式排放; 10264.38; 10; 0.0099; 0.024. 2#厂房; NMHC; 0.0639; 0.153; 加强管理，提高废气收集效率; 9559.26; 10; 0.0639; 0.153. 二甲苯; 0.0269; 0.065; 0.0269; 0.065. TVOC; 0.0399; 0.096; 0.0399; 0.096. 颗粒物; 0.0113; 0.027; 0.0113; 0.027. 危废仓库; NMHC; 0.00002; 0.0001; 10; 5; 0.00002; 0.0001. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）排放口基本信息 本项目共设置1根排气筒，排气筒基本参数详见表4- 3。 表4- 3 排气筒参数一览表 排气筒编号; 排放口 类型; 坐标; 排气筒参数; 风量（m3/h）. 经度; 纬度; 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）. DA001; 一般排放口; 118°35′ 23.6198″; 33°41′ 43.1835″; 15; 0.85; 25; 25000. （3）废气污染治理设施可行性分析 本项目产生的调漆、喷漆、晾干废气（NMHC、二甲苯、TVOC、颗粒物），清洗废气（NMHC、二甲苯、TVOC）和危废贮存废气（NMHC）经负压密闭收集后由干式漆雾过滤器+活性炭吸附/脱附塔+蓄催化燃烧装置（TA001）处理后通过1根15m排气筒（DA001）排放，焊接烟尘（颗粒物）经移动式烟尘净化器收集处理后在车间作无组织排放。 ①风量设置合理性 本项目喷漆房产生的废气采用负压密闭收集，喷漆房设计面积为1500m2、高7m、体积为10500m3，换气次数按2次/h计，则喷漆房计算风量为21000m3/h，设计风量取25000m3/h。因此，项目喷漆房设计风量按25000m3/h设计可行。 ②干式漆雾过滤器+活性炭吸附/脱附塔+催化燃烧装置 干式漆雾过滤器+活性炭吸附/脱附塔+催化燃烧装置原理为废气首先进入干式漆雾过滤器，进行漆雾处理，过滤掉颗粒物，从而避免活性炭微孔被堵塞；然后送入活性炭吸附塔进行吸附净化，当活性炭接近饱和时，系统自动报警，提示安排非运行时间对活性炭进行解析脱附。当设备切换到解析脱附工况时，主排风机自动关闭，脱附风机自动开启，热气流对饱和活性炭进行解析脱附，将有机物从活性炭上脱附下来。在脱附过程中，有机废气已经被浓缩，浓度较原来提高几十倍。完成解析脱附后，活性炭吸附塔进入待用状态，系统再自动切换回来，如此循环工作；最后浓缩废气送到催化燃烧装置，先送入热交换器进行预热升温，再进入加热室加热到催化燃烧所需要的起始温度，经过加热的废气借助催化剂在较低的起燃温度条件下，发生无焰燃烧，并氧化分解为CO2和H2O，同时释放出大量热能。燃烧后的尾气一部分排入大气，大部分被送往活性炭吸附塔，用于活性炭再生。这样可满足燃烧和吸附所需的热能，达到节能的目的。本项目废气处理设施设计参数详见表4- 4。 表4- 4 项目废气处理设施设计参数 设备名称; 尺寸; 数量; 单位; 备注. 干式漆雾过滤器; 1700×1050×1700mm; 1; 套; 采用初级、中级、高级三级过滤，初级过滤采用一级玻璃丝纤维，中级过滤采用一道F7布袋、高级过滤采用一道F7布袋. 活性炭吸附/脱附塔; 1500×1500×2600mm; 4; 套; T1.8mm箱体镀铝锌板材质，内胆采用1.2mm镀锌板，内置5cm高效保温层1500×1500×2000mm×3组，折弯成型拼装. 蜂窝状 活性炭; 碘值吸附826mg/g; 3; 立方; 防水型蜂窝状木质活性炭，孔隙结构发达，比表面积大，低阻低耗，高吸附率，密度为450~650kg/m3. 催化燃烧室; 1200×1200×2000mm; 1; 台; T3mm碳钢里壳，外壳1.8mm厚镀锌板拼装，内胆不锈钢换热器，硅酸铝保温厚度200mm. 加热管; 220V，36kW; 1; 套; 304不锈钢. 催化剂; 100×100×50mm; 0.05; 立方; 蜂窝陶瓷载体，内浸渍贵金属铂和钯，高活性高净化率，堆积密度为800kg/m3. 脱附风机; 9-19-3kW; 1; 台; /. 补冷风机; 4-72-2.2kW; 1; 台; /. 吸附主风机; 4-72-37kw-8c; 1; 台; /. 本项目所选用活性炭碘值须>800mg/g。所有活性炭吸附装置应设置铭牌并张贴在装置醒目位置（参照排污口设置规范），包含环保产品名称、型号、风量、活性炭名称、装填量、装填方式、活性炭碘值、比表面积等内容。使用活性炭“码上扫”APP，将二维码粘贴至活性炭箱上。做好活性炭吸附日常运行维护台账记录，主要包括设备运行启停时间、设备运行参数、耗材消耗（采购量、使用量、装填量、更换量和更换时间、处置记录、发票复印件等）及能源消耗（电耗）等；记录生产设备、废气收集系统、废气处理设施等主要运行和维护信息；台账记录保留期限不少于5年。 根据《台州市生态环境局关于进一步加强活性炭处理工艺规范化运行管理的通知（征求意见稿）》，活性炭吸附饱和后须及时脱附、催化燃烧，脱附周期原则上不应超过累计吸附时间12天或者66个小时。活性炭的脱附周期按照下列公式计算： 式中：T——更换周期，天； m——活性炭的用量，kg； s——动态吸附量，%；一般取10%，本项目取20%； c——活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q——风量，单位m3/h； t——运行时间，单位h/d。 本项目活性炭吸附/脱附塔蜂窝状活性炭填充量为3m3，密度取650kg/m3，则活性炭填充量约重1950kg。蜂窝状活性炭吸附率为39.66%，则动态吸附量取值20%，详见附件12活性炭检验检测报告。经计算本项目活性炭计算脱附周期为27天，则脱附周期取12天。活性炭循环使用，每年更换1次。详见表4- 5。 表4- 5 活性炭更换计划一览表 排气筒编号; 活性炭用量（kg）; 吸附箱体设计 尺寸（mm）; 动态吸附量; 活性炭削减浓度（mg/m3）; 风量 （m3/h）; 运行 时间（h/d）; 计算脱附周期（天）. DA001; 1950; 1500×1500×2600; 20%; 70.986; 25000; 8; 27. 参考《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-2020），针对喷漆室（段）产生的颗粒物推荐可行技术包括纸盒过滤、化学纤维过滤、文丘里/水旋/水帘等，挥发性有机物推荐可行技术包括吸附/浓缩+热力燃烧/催化氧化、热力焚烧/催化焚烧等。同时，参考《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2027-2013），催化燃烧装置的净化效率不低于97%；参考《新型干式喷漆室的经济效益分析》（[J].现代涂料与涂装,2016,19(01)），干式漆雾过滤器处理颗粒物效率为90%~95%。 因此，本项目调漆、喷漆、晾干废气，清洗废气和危废贮存废气采用干式漆雾过滤器+活性炭吸附/脱附塔+催化燃烧装置属于可行技术，且干式漆雾过滤器+活性炭吸附/脱附塔+催化燃烧装置去除NMHC、二甲苯、TVOC效率取值90%，去除颗粒物效率取值90%可行。 ③移动式烟尘净化器 移动式烟尘净化器的原理为通过风机负压将烟尘吸入设备，先经过初级过滤拦截大颗粒和火花，再通过HEPA滤芯高效捕捉细小颗粒，并利用活性炭层吸附有害气体和异味，最终排出洁净空气。部分机型还配备静电集尘或脉冲反吹功能以增强过滤效果，同时采用万向轮设计便于灵活移动。 参考《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124-020），针对工程机械等大型工件作业产生的颗粒物污染防治推荐可行技术包括移动式废气收集治理设施、过滤+吸附。《移动式焊接烟尘净化器的设计及其净化性能的实验研究》（[J].工业仪表与自动化装置,2024,(03):83-88），移动式焊接烟尘净化器净化效率可达99.75%。因此，本项目焊接烟尘采用移动式烟尘净化器属于可行技术，且移动式烟尘净化器去除颗粒物效率取值90%可行。 （4）非正常工况 本项目非正常生产情况是指系统开停机、设备检修、系统异常、管道泄漏等情况。项目采用的生产工艺和治理设施较为先进、可靠、成熟。因此，在正常条件下，可避免污染事故发生。本次评价从最不利环境影响分析非正常工况下污染物的排放情况，设定废气处理设施故障，无法运行时，导致废气非正常排放，详见表4- 6。 表4- 6 非正常排放情况分析 车间 名称; 污染源; 污染物种类; 废气处理设施; 非正常排放原因; 排放 浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 单次持续时间(h); 年发生频次. 2#厂房; 喷漆房; NMHC; 干式漆雾过滤器+活性炭吸附/脱附塔+催化燃烧装置（TA001）; 去除效率降低至50%; 24.289; 0.607; 0.5; ≤1. 二甲苯; 10.231; 0.256. TVOC; 15.148; 0.379. 颗粒物; 4.297; 0.107. 当废气处理设施出现故障不能正常运行时，采取暂时停产、抓紧维修措施，维修完毕后再开始生产。为减少对环境的影响，在开产前应先打开废气处理装置，再开始生产。 （5）卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）规定，当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。 计算公式如下： 式中：QC——大气有害物质的无组织排放量，kg/h； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，mg/m3； L——大气有害物质卫生防护距离初值，m； r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次。 该地区的平均风速为2.5m/s，A、B、C、D值的选取见表4- 7。 表4- 7 卫生防护距离计算系数 计算系数; 5年平均风速m/s; 卫生防护距离计算系数L，m. L≤1000; 1000<L≤2000; L>2000. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 本项目排放无组织废气为NMHC、二甲苯、TVOC、颗粒物，无组织污染物等标排放量详见表4- 8。 表4- 8 项目污染物等标排放量计算结果 车间; 污染物; 无组织排放量Qc（kg/h）; 标准限值Cm（mg/m3）; Qc/Cm. 1#厂房; 颗粒物; 0.0099; 0.9; 0.0110. 2#厂房; NMHC; 0.0639; 2; 0.0320. 二甲苯; 0.0269; 0.2; 0.1346. TVOC; 0.0399; 0.6; 0.0664. 颗粒物; 0.0113; 0.9; 0.0126. 注： 1.《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定颗粒物二级标准日均值为0.3mg/m3、则Cm取其二级标准日均值的0.9倍。 2.《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中规定二甲苯、总挥发性有机物标准值分别为0.2mg/m3、0.6mg/m3，则二甲苯、TVOC的Cm取其值。 3.《大气污染物综合排放标准详解》中规定NMHC标准值为2mg/m3，则NMHC的Cm取其值。. 根据计算结果，本项目1#厂房仅产生颗粒物无组织排放，因此1#厂房卫生防护距离选择基于颗粒物排放量计算；2#厂房二甲苯无组织等标排放量最大，且与其他污染物相差10%以上，因此2#厂房卫生防护距离选择基于二甲苯无排放量计算。本项目卫生防护距离计算见表4- 9。 表4- 9 项目卫生防护距离计算结果 车间; 污染物; Qc/Cm; 等效半径r （m）; 卫生防护距离计算值L（m）; 卫生防护距离 确定值（m）. 1#厂房; 颗粒物; 0.0110; 57.16; 0.13; 50. 2#厂房; 二甲苯; 0.1346; 55.16; 2.68; 50. 根据计算结果，本项目需以1#厂房外延50m和2#厂房外延50m形成的包络线作为卫生防护距离。另外，应地方环境主管部门要求，本项目涉及使用溶剂型涂料，故以1#厂房外延100m和2#厂房外延100m形成的包络线作为本项目的卫生防护距离。根据现场踏勘，项目卫生防护距离范围内目前无居民点以及其他环境空气敏感保护点，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。在此条件下，对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。因此，本项目设置的卫生防护距离可以满足环境要求。 （6）废气监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）等，本项目运营期污染源自行监测计划详见表4- 10。 表4- 10 项目实施后废气监测计划 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 有组织; DA001; 颗粒物; 1次/半年; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 32/4439-2022）表1. NMHC. TVOC. 二甲苯; 《大气污染物综合排放标准》 （DB 32/4041-2021）表1. 无组织; 厂区内; NMHC; 1次/季度; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 32/4439-2022）表3. 厂界; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》 （DB 32/4041-2021）表3. NMHC; 1次/半年. 二甲苯; 1次/半年. （7）大气环境影响评价结论 根据现状调查数据，本项目所在区域为不达标区域，超标因子为PM2.5、O3，但区域制定了大气整改措施，待各项措施落实后，区域大气环境质量可满足区域环境质量标准。本项目采取的废气治理措施技术可行，废气污染物均可得到有效收集处理后达标排放，排放强度较小，且满足排放标准要求。 2、运营期水环境影响和保护措施 （1）污染源分析 根据前文水平衡分析，本项目用水为职工生活用水、喷枪清洗用水，其中仅职工生活污水外排。 本项目员工定员80人，参考《省水利厅省市场监督管理局关于发布实施〈江苏省工业、建筑业、服务业、生活和农业用水定额（2025年修订）〉的通知》（苏水节〔2025〕2号），生活用水定额按150L/人·d计，则职工生活用水量为3600m3/a。职工生活用水产污系数为0.8，则职工生活污水产生量为2880m3/a。主要污染物及其产生浓度为：COD400mg/L、SS300mg/L、氨氮25mg/L、TP4mg/L、TN35mg/L。废水污染源源强核算结果及相关参数见表4- 11。 表4- 11 污水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 污染物名称; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 去向. 核算方法; 产生废水量(m3/a); 产生 浓度(mg/L); 产生量(t/a); 去除效率(%); 排放废水量(m3/a); 排放 浓度(mg/L); 排放量(t/a). 职工生活; COD; 类比法; 2880; 400; 1.152; 化粪池; 25; 2880; 300; 0.864; 泗清水务污水处理厂. SS; 300; 0.864; 40; 180; 0.518. 氨氮; 25; 0.072; 0; 25; 0.072. TP; 4; 0.012; 0; 4; 0.012. TN; 35; 0.101; 0; 35; 0.101. （2）废水排放口基本情况 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4- 12，厂区污水排放口基本信息见表4- 13。 表4- 12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否满足要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 职工生活污水水; COD SS 氨氮 TP TN; 泗清水务污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律; TW001; 污水处理系统; 化粪池; DW 001; 是; 企业总排. 表4- 13 废水间接排放口基本信息表 排放口 编号; 排放口地理坐标（a）; 废水排放量（万t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度（E）; 纬度（N）; 名称; 污染物种类; 污染物排放标准浓度限值（mg/L）. DW001; 118°35′27.3277″; 33°41′49.1123″; 0.288; 泗清水务污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律; /; 泗清水务污水处理厂; COD; ≤50. SS; ≤10. 氨氮; ≤5（8）. TN; ≤15. TP; ≤0.5. （3）污染治理设施可行性分析 本项目仅外排生活污水，生活污水经厂区内现有化粪池预处理后接管至泗清水务污水处理厂集中处理。 ①治理设施技术分析 化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是固化物在池底分解，上层的水化物进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。化粪池能够有效避免生活污水在环境中的扩散；在厌氧腐化作用下，能够杀灭蚊虫卵；生活污水经沉淀杂质后，大分子有机物得到部分的水解，能够改善后续的污水处理，实践证明化粪池是生活污水的有效预处理设施。故本项目职工生活污水采用化粪池处理属于可行技术。 ②依托泗清水务污水处理厂可行性分析 泗阳县泗清水务污水处理厂位于泗阳高新技术产业开发区淮海路北侧、小长河西侧，总用地面积18650平方米，约合27.975亩。泗阳县泗清水务污水处理厂一期工程已运行，处理规模为1.0万m3/d，远期总规模设计为3.0万m3/d，现主体处理工艺为“A2O氧化沟+絮凝沉淀+纤维转盘滤池过滤”工艺，废水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入废黄河。泗阳县泗清水务污水处理厂工艺流程见图4- 1。 图4- 1 泗阳县泗清水务污水处理厂污水处理工艺流程 水量：泗阳县泗清水务污水处理厂目前已处理废水为8000t/d，占近期处理规模1万m3/d的80%。本项目新增废水排放量为9.6m3/d，约占其近期剩余处理规模的0.48%，泗阳县泗清水务污水处理厂有足够容量接纳本项目的污水。水质：项目污水经厂区内化粪池预处理后接管浓度分别为COD300mg/L、SS180mg/L、氨氮25mg/L、TP4mg/L、TN35mg/L，从水质角度分析，均能达到泗阳县泗清水务污水处理厂的接管标准。接管范围：泗阳县泗清水务污水处理厂污水管网已经铺设到项目所在地。因此，从水量、水质以及接管范围来看，本项目污水排放至泗阳县泗清水务污水处理厂是可行的。 （4）排放口设置情况及监测计划 项目雨污水排口需根据原江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设计，原则上项目只能设置一个雨水排口和一个污水排口，同时应在排放口设置明显规范化环保标识牌。本项目全厂设置一个雨水排口和一个污水排口。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目仅外排职工生活污水，且接入市政污水管网进入泗清水务污水处理厂，可不开展监测。 （5）地表水环境影响评价结论 本项目营运期产生的生活污水经厂区内现有化粪池预处理达标后接管至泗清水务污水处理厂进一步处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入废黄河，对区域地表水环境影响较小。因此，本项目对地表水环境的影响可以接受。 3、噪声环境影响和治理措施 （1）噪声源 本项目产生噪声的设备主要是设备，据类比调查，噪声源强在80~85dB（A）之间，项目以厂界西南角为坐标原点（0，0）、以西厂界为X轴、以南厂界为Y轴，运营期主要噪声源强及排放特征参见表4- 14、表4- 15。 表4- 14 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声压级/dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 风机; /; 24; 18; 1; 80（点声源组等效后84.8）; 选用低噪声设备、减振、绿化隔声; 工作时 间段. 空压机; /; 106; 106; 1; 85（点声源组等效后92.8）. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4- 15 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源 名称; 型号; 声压级 /dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置（m）; 距室内边界距离（m）; 室内边界噪声 声压级（dB(A)）; 运行 时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声 声压级（dB(A)）; 建筑物外距离. X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 1; 1#厂房; 剪板机; QC12K-6X3200; 85（点声源组等效后91）; 合理选型、减振、隔声; 110; 186; 1; 25; 155; 29; 34; 75.87; 75.85; 75.87; 75.86; 16小时; 20; 49.87; 49.85; 49.87; 49.86; 1m. 2; 钻孔机; /; 85（点声源组等效后91）; 110; 160; 1; 25; 129; 29; 60; 75.87; 75.85; 75.87; 75.85; 20; 49.87; 49.85; 49.87; 49.85; 1m. 3; 冲床; JB23-25J21; 85（点声源组等效后92.8）; 110; 132; 1; 25; 101; 29; 88; 77.63; 77.61; 77.63; 77.61; 20; 51.63; 51.61; 51.63; 51.61; 1m. 4; 折弯机; PBH250/3100-4C; 80（点声源组等效后86）; 110; 108; 1; 25; 77; 29; 112; 70.87; 70.85; 70.87; 70.85; 20; 44.87; 44.85; 44.87; 44.85; 1m. 5; 焊机; 2X7-315DS; 85（点声源组等效后99.8）; 110; 80; 1; 25; 49; 29; 140; 84.62; 84.61; 84.62; 84.60; 20; 58.62; 58.61; 58.62; 58.60; 1m. 6; 抛光机; /; 85（点声源组等效后91）; 110; 55; 1; 25; 24; 29; 165; 75.87; 75.87; 75.87; 75.85; 20; 49.87; 49.87; 49.87; 49.85; 1m. 9; 2#厂房; 喷漆房; 50m×30m×7m; 85（点声源组等效后85）; 30; 51; 1; 34; 20; 20; 156; 69.84; 69.86; 69.84; 69.83; 20; 43.84; 43.86; 43.84; 43.83; 1m. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）噪声污染治理措施 本项目采取的噪声防治措施如下： ①对车间内部进行合理布局，将高噪声设备尽可能布置在远离厂界位置； ②采购时尽量选择低噪声水平的设备，从源头上减少噪声排放； ③对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态，降低噪声； ④等设备采取基座加减振垫隔振、消声等处理的措施； ⑤在厂界周围种植高大植物，削减厂界噪声排放，减轻噪声对周围环境的影响。 经合理布局设备、采用低噪声设备，对高噪声设备采取减振、绿化隔声等各项治理措施后，降噪量≥20dB（A）。 （3）声环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况做必要简化，计算过程如下： ①室外声源计算方法 为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 按下计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：LP1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LW——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα /（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T) ——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TL i ——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i(T) ——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij ——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N ——室内声源总数。 ③噪声贡献值 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s。 ④点声源的几何发散衰减 式中：Lp(r)—建设项目声源在距离声源点r处值，dB(A)； Lp(r0)—建设项目声源值，dB(A)。 ⑤噪声预测值计算方法 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 预测结果见下表4- 16。 表4- 16 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 预测值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东侧; 54.68; /; 65; /; 达标. 南侧; 61.24; /; 65; /; 达标. 西侧; 57.40; /; 65; /; 达标. 北侧; 41.43; /; 65; /; 达标. 由表4- 16可知，本项目运行后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。 （4）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020），本项目建成后厂界噪声监测计划见表4- 17。 表4- 17 噪声环境监测计划 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 排放标准. 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类. 4、固体废物环境影响和保护措施 （1）固体废物源强核算 本项目运营过程中产生的固体废物主要为边角料、焊渣、焊接集尘灰、废抛光片、未沾染危废的包装材料、漆渣、废催化剂、废过滤棉、废布袋、废活性炭、废液压油、沾染有机溶剂的包装桶、沾染矿物油的包装桶、生活垃圾。 ①边角料 本项目剪切和钻孔工序会产生边角料，边角料产生量为原料的2%。本项目槽钢和镀锌板等原料使用量为910t/a，则边角料产生量为18.2t/a。边角料属于一般固废（SW17，900-001-S17），收集后暂存一般固废库，定期外售综合利用。 ②焊渣 本项目焊接工序会产生焊渣，焊渣产生量为焊丝的2%。本项目焊丝使用量为11t/a，则焊渣产生量为0.22t/a。焊渣属于一般固废（SW59，900-099-S59），收集后暂存一般固废库，定期外售综合利用。 ③焊接集尘灰 本项目焊接工序产生的焊接烟尘使用移动式烟尘净化器收集处理，移动式烟尘净化器需定期进行清灰，故该过程会产生焊接集尘灰。根据前文废气污染源分析，焊接集尘灰产生量为0.08t/a。焊接集尘灰属于一般固废（SW59，900-099-S59），收集后暂存一般固废库，定期外售综合利用。 ④废抛光片 本项目抛光片长时间使用后会发生磨损，需定期进行更换，因此会产生废抛光片。本项目抛光片使用量约为0.1t/a，则废抛光片产生量为0.1t/a。废抛光片属于一般固废（SW17，900-099-S17），收集后暂存一般固废库，定期外售综合利用。 ⑤未沾染危废的包装材料 本项目元器件、焊丝、抛光片等原辅料使用时会产生未沾染危废的包装材料。未沾染危废的包装材料产生量为1t/a。未沾染危废的包装材料属于一般固废（SW17，900-099-S17），收集后暂存一般固废库，定期外售综合利用。 ⑥漆渣 本项目喷漆工序使用溶剂型漆，溶剂型漆中固体份50%喷涂附着于工件表面，50%形成漆渣和漆雾（其中70%沉降在地面形成漆渣，30%挥发至空气中形成漆雾）。根据前文废气污染源分析，本项目溶剂型漆使用量为8.5t/a，除去挥发掉的NMHC和TVOC为4.882t/a，则沉降在地面的漆渣产生量约为1.266t/a；本项目采用干式漆雾过滤器处理漆雾，则过滤器拦截的漆渣产生量约为0.464t/a。因此，本项目漆渣产生量为1.73t/a。漆渣属于危险废物（HW12，900-252-12），收集后暂存危废库，定期委托有资质单位处置。 ⑦废催化剂 本项目催化燃烧装置中的催化剂长时间使用后会发生老化，需每两年更换一次，因此会产生废催化剂。本项目产生的催化剂含有贵金属铂和钯，属于危废，经对照《国家危险废物名录（2025年版本）》，名录中无相应的危废代码，危废代码参照HW50，900-049-50。本项目废催化剂产生量为0.4t/2a。废催化剂收集后暂存危废库，定期委托有资质单位处置。 ⑧废过滤棉 本项目干式漆雾过滤器中的初级过滤采用玻璃丝纤维，长时间使用后过滤效率会降低，需定期进行更换，因此会产生废过滤棉，废过滤棉产生量约为0.2t/a。废过滤棉属于危险废物（HW49，900-041-49），收集后暂存危废库，定期委托有资质单位处置。 ⑨废布袋 本项目干式漆雾过滤器中的中级和高级过滤采用布袋，长时间使用后过滤效率会降低，需定期进行更换，因此会产生废布袋，废布袋产生量约为0.8t/a。废布袋属于危险废物（HW49，900-041-49），收集后暂存危废库，定期委托有资质单位处置。 ⑩废活性炭 本项目调漆、喷漆、晾干废气，清洗废气和危废贮存废气采用活性炭吸附/脱附塔进行处理。根据前文废气源强核算，本项目废活性炭产生量为1.95t/a。废活性炭属于危险废物（HW49，900-039-49），收集后暂存危废库，定期委托有资质单位处置。 ⑪废液压油 本项目设备维修保养过程使用液压油，该过程会产生废液压油。本项目液压油使用量为0.5t/a，废液压油产生量约为80%，则废液压油产生量为0.4t/a。废液压油属于危险废物（HW08，900-218-08），收集后暂存危废库，定期委托有资质单位处置。 ⑫沾染有机溶剂的包装桶 本项目使用的溶剂型漆由丙烯酸面漆、固化剂、稀释剂配制，项目丙烯酸面漆使用量为6.54t/a（规格为50kg/桶）、固化剂使用量为1.31t/a（规格为30kg/桶）、稀释剂使用量为0.65t/a（规格为25kg/桶），则产生沾染有机溶剂的包装桶共202个/年、约重0.17t/a。沾染有机溶剂包装桶属于危险废物（HW49，900-047-49），收集后暂存危废库，定期委托有资质单位处置。 ⑬沾染矿物油的废包装桶 本项目设备维修保养过程使用润滑油、液压油，该过程会产生沾染矿物油的废包装桶。本项目润滑油使用量为0.1t/a（25kg/桶）、液压油使用量为0.5t/a（25kg/桶），则沾染矿物油的废包装桶产生量为24个/年、约重0.01t/a。沾染矿物油的废包装桶属于危险废物（HW08，900-249-08），收集后暂存危废库，定期委托有资质单位处置。 ⑭职工生活垃圾 本项目劳动定员80人，生活垃圾产生量按每人每天产生0.5kg计，则生活垃圾产生量约为12t/a。项目厂区设置垃圾桶收集生活垃圾，由环卫部门统一清运处理。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准通则》（G B34330-2017），对建设项目产生的固废，依据产生来源、利用和处置过程鉴别是否属于固体废物。副产物属性判断见表4- 18。 表4- 18 项目建成后副产物属性（固体废物属性）判定表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 边角料; 剪切、钻孔; 固态; 18.2; √; 《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2017）. 2; 焊渣; 焊接; 固态; 0.22; √. 3; 焊接集尘灰; 废气处理; 固态; 0.08; √. 4; 废抛光片; 抛光; 固态; 0.1; √. 5; 未沾染危废的包装材料; 原辅料使用; 固态; 1; √. 6; 漆渣; 调漆、喷漆、晾干、废气处理; 固态; 1.73; √. 7; 废催化剂; 废气处理; 固态; 0.4t/2a; √. 8; 废过滤棉; 废气处理; 固态; 0.2; √. 9; 废布袋; 废气处理; 固态; 0.8; √. 10; 废活性炭; 废气处理; 固态; 1.95; √. 11; 废液压油; 设备维修保养; 液态; 0.4; √. 12; 沾染有机溶剂的包装桶; 原辅料使用; 固态; 0.17; √. 13; 沾染矿物油的包装桶; 设备维修保养; 固态; 0.01; √. 14; 生活垃圾; 职工生活; 固态、液态; 12; √. 本项目固体产生情况汇总如表4- 19所示。另外根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）的相关要求对本项目涉及的危险废物进行汇总，具体详见表4- 20。 表4- 19 项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 产生 工序; 固体废物 名称; 固废 属性; 危险 特性; 废物代码; 产生量（t/a）; 处置措施. 利用处置方式; 处置量 (t/a). 剪切、钻孔光; 边角料; 一般固废; SW17; 900-001-S17; 18.2; 收集后暂存一般固废库，定期外售综合利用; 18.2. 焊接; 焊渣; SW59; 900-099-S59; 0.22; 0.22. 废气处理; 焊接集尘灰; SW59; 900-099-S59; 0.08; 0.08. 抛光; 废抛光片; SW17; 900-099-S17; 0.1; 0.1. 原辅料使用; 未沾染危废的包装材料; SW17; 900-099-S17; 1; 1. 调漆、喷漆、晾干、废气处理; 漆渣; 危险固废; HW12; 900-252-12; 1.73; 收集后暂存危废仓库，定期委托有资质单位处置; 1.73. 废气处理; 废催化剂; HW50; 900-049-50; 0.4t/2a; 0.4t/2a. 废气处理; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.2; 0.2. 废气处理; 废布袋; HW49; 900-041-49; 0.8; 0.8. 废气处理; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1.95; 1.95. 设备维修保养; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.4; 0.4. 原辅料使用; 沾染有机溶剂的包装桶; HW49; 900-047-49; 0.17; 0.17. 设备维修保养; 沾染矿物油的包装桶; HW08; 900-249-08; 0.01; 0.01. 职工生活; 生活垃圾; /; SW59; 900-099-S59; 12; 厂区内垃圾箱收集，交由环卫部门统一清运处理; 12. 表4- 20 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物 名称; 废物 类别; 废物 代码; 产生量 （t/a）; 产生 工序; 形态; 有害 成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 漆渣; HW 12; 900-252-12; 1.73; 调漆、喷漆、晾干、废气处理; 固态; 有机 溶剂; 每天; T，I; 危废库暂存，定期交由有资质单位处置. 2; 废过滤棉; HW 49; 900-041-49; 0.2; 废气 处理; 固态; 颗粒物; 3个月; T/In. 3; 废布袋; HW 49; 900-041-49; 0.8; 废气 处理; 固态; 颗粒物; 6个月; T/In. 4; 废活性炭; HW 49; 900-039-49; 1.95; 废气 处理; 固态; 颗粒物; 1年; T. 5; 废液压油; HW 08; 900-218-08; 0.4; 设备维修保养; 液态; 矿物油; 3个月; T，I. 6; 沾染有机溶剂的包装桶; HW 49; 900-047-49; 0.17; 原辅料使用; 固态; 有机 溶剂; 每天; T/In. 7; 沾染矿物油的包装桶; HW 08; 900-249-08; 0.01; 设备维修保养; 固态; 矿物油; 3个月; T，I. （2）固废影响分析 ①生活垃圾 本项目内生活垃圾经过员工集中收集后，交由当地环卫部门统一清运。 ②一般固废库 本项目在厂区东侧设置了一座占地面积约40m2的一般固废库，用于暂存边角料、焊渣、焊接集尘灰、废抛光片等一般固废。一般固体废物贮存场所应严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定。 ③危险废物贮存场所（设施） 本项目在厂区南侧设置一座占地面积约10m2的危废仓库，用于暂存危险废物。每1m2堆场可储存危废量约1t，仓库的利用系数为0.8t，则危废仓库暂存能力为8t。项目建成后危废最大暂存量为4.46t。故本项目危废库贮存能力满足要求。此外，危废库设计时充分考虑不同种类危废分类堆存及其所需的额外面积，并配套专用容器，将危险废物分类集中存放。本项目危险废物贮存场所的容量情况分析见表4- 21。 表4- 21 废物暂存场所情况一览表 贮存场所名称; 危险废物 名称; 废物 类别; 废物代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力（m2）; 贮存 周期. 危废库; 漆渣; HW12; 900-252-12; 危废库; 1.5; 密闭袋装; 1.2; 6个月. 催化剂; HW50; 900-049-50; 0.5; 密闭袋装; 0.4; 1年. 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.5; 密闭袋装; 0.4; 1年. 废布袋; HW49; 900-041-49; 1; 密闭袋装; 0.4; 1年. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 3; 密闭袋装; 2.4; 1年. 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.5; 密闭桶装; 0.4; 1年. 沾染有机溶剂的包装桶; HW49; 900-047-49; 0.5; 码放; 0.4; 3个月. 沾染矿物油的包装桶; HW08; 900-249-08; 0.5; 码放; 0.4; 3个月. 1）厂内运输 厂内产生的危险废物在完成分类收集和包装后，由专门人员送至危险废物仓库。危险废物在厂内运输过程中可能发生泄漏或散落的情况，应将危险废物及时收集，以减轻对周围环境的影响。厂区内运输路线地面均需进行硬化处理，泄漏物得到及时收集后，对土壤及地下水影响较小。 2）厂内暂存 本项目危废库内危险废物贮存严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办〔2020〕401号）等文件要求，加强危险废物工作的全过程管理。 危废库应符合以下要求： a.贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物； b.贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合； c.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； d.贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施：表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料； e.同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区； f.贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 3）危险废物外运 a.外运准备 危险废物转移出厂区前应做好以下工作：在收集时应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。按照《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》规定，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签； b.委外运输 危险废物委托资质单位外运处置，严格执行危险废物转移联单制度。危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号。载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。组织危险废物的运输单位，在事先需做出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 4）委托利用或者处置的环境影响分析 本项目运营后，厂区内产生的危废废物包括漆渣（HW12，900-252-12）、废催化剂（HW50，900-049-50）、废过滤棉（HW49，900-041-49）、废布袋（HW49，900-041-49）、废活性炭（HW49，900-039-49）、废液压油（HW08，900-218-08）、沾染有机溶剂的包装桶（HW49，900-047-49）、沾染矿物油的包装桶（HW08，900-249-08）。待该项目试生产后，企业须同有危险废物处置资质的单位签订协议，对产生的危险废物进行安全处置。其他资质单位可以到江苏省生态环境厅网站进行查询，如不能有效落实危险废物的去向问题，应立即停止生产。 5）环境管理要求 针对本项目正常运行阶段所产生的危险废物的日常管理提出要求： a.履行申报登记制度； b.建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别； c.委托处置应执行报批和转移联单等制度； d.定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换； e.危险废物的泄漏液等必须符合GB8978的要求方可排放； f.直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作； g.固废贮存（处置）场所规范化设置，固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌。 采取以上措施后，本项目产生的危险废物均可得到有效处置，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。 5、地下水、土壤环境影响和保护措施 （1）地下水控制措施 ①源头控制措施 源头控制主要包括提出实施清洁生产及各类废物循环利用的具体方案，减少污染物的排放量；提出工艺、管道、设备、污水储存应采取的污染控制措施，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限度，降低物质泄漏和污染土壤环境的隐患。 ②分区防治措施 本项目划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，划分区域如表4- 22。 表4- 22 项目分区防渗一览表 防渗分区; 具体范围; 防渗要求. 重点防渗; 危废库; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s；或参照GB18598执行. 喷漆房. 一般防渗; 1#、2#、 一般固废库; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 简单防渗; 办公楼; 一般地面硬化. ③管理措施 1）加强环境管理，液态危险废物下方设置托盘，设置空桶作为备用收容设施。 2）落实防渗措施，严格按照分区防渗措施进行防渗处理，防渗工程设计使用年限宜按50年进行设计，防渗材料必须符合防渗系数要求。 3）落实突发环境事件应急防范措施，防范风险事故对地下水的影响。 本项目防渗工程措施严格执行“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，采取上述防渗措施后，项目对地下水基本不会造成影响。 （2）土壤防治措施 本项目严格执行分区防渗措施，厂区内地面全部硬化，硬化层大于15cm，距离地下土壤层较远。同时，本项目废气污染物排放量较小，可经过收集治理后达标排放，且不含重金属物质，废气排放对周边土壤环境影响在可接受范围内。本项目外排污水处理达标后可通过污水管网进入污水处理厂处理后达标排放，不会直排地表水体，厂区内外地面均已硬化，不会因地面漫流造成土壤污染。此外，各项固体废物均分类收集并进行合理无害化处置。因此，本项目运营对区域土壤环境影响较小。 （3）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）：“涉重金属、难降解类有机污染物等重点排污单位土壤、地下水每年至少监测一次”，本项目不涉及重金属、难降解类有机污染物，可不进行土壤、地下水跟踪监测。 6、环境风险影响分析 （1）风险物质数量与临界量比值Q计算 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中“C.1.1危险物种数量与临界量比值（Q）”计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值计算Q值。 式中：q1、q2、…qn——每种风险物质的存在总量，t； Q1、Q2、Q3——每种风险物质的临界量，t。 本项目建设后，涉及到的风险物质主要为丙烯酸面漆、固化、稀释剂等原辅料以及危险固废。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2021）中所列风险物质。本项目风险物质的存在量及临界量见表4- 23。 表4- 23 项目Q值确定表 序号; 风险物质 名称; CAS号; 风险 类型; 全厂最大存在总量（t）; 临界量 （Qn/t）; 该种危险物质Q值; 储存位置. 1; 丙烯酸面漆; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 急性毒性; 1; 50; 0.02000; 原料库. 2; 固化剂; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 急性毒性; 0.3; 50; 0.00600. 3; 稀释剂; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 急性毒性; 0.25; 50; 0.00500. 4; 催化剂; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 急性毒性; 0.25; 50; 0.00500. 5; 润滑油; 油类物质; 易燃; 0.1; 2500; 0.00004. 6; 液压油; 油类物质; 易燃; 0.5; 2500; 0.00020. 8; 漆渣; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 急性毒性; 0.87; 50; 0.01740; 危废库. 9; 废催化剂; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 急性毒性; 0.4; 50; 0.00800. 10; 废过滤棉; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 急性毒性; 0.2; 50; 0.00400. 11; 废布袋; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 急性毒性; 0.8; 50; 0.01600. 12; 废活性炭; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 急性毒性; 1.95; 50; 0.03900. 13; 废液压油; 油类物质; 易燃; 0.40; 2500; 0.00016. 14; 沾染有机溶剂的包装桶; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 急性毒性; 0.04; 2500; 0.00002. 15; 沾染矿物油的包装桶; 油类物质; 易燃; 0.003; 50; 0.00006. Q; 0.12088; /. 本项目风险物质数量与临界量比值Q=0.12088<1，因此本项目环境风险潜势为 Ⅰ，环境风险简单分析即可。 本项目涉及到的易燃和急性毒性风险物质、风险源分布情况、可能影响途径、相应环境风险防范措施见建设项目环境风险简单分析内容表4- 23。 表4- 23 危险物质、风险源分布、可能影响途径及风险防范措施表 建设项目名称; 年产500台电力高低压成套开关柜和300台预制舱项目. 建设地点; 宿迁市泗阳县高新技术产业开发区金杨路66号. 地理坐标; 经度; 118度35分25.6289秒; 纬度; 33度41分46.6598. 主要危险物质及分布; 本项目主要风险物质为丙烯酸面漆、固化、稀释剂等原辅料以及危险固废以及危险废物，丙烯酸面漆、固化、稀释剂等原辅料暂存于原料库中，危险废物储存于危废库内。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 丙烯酸面漆、固化、稀释剂等原辅料以及危险废物等主要成分为可燃物质，主要环境风险为遇明火、高热可燃，引发的火灾事故污染大气环境；事故情况下丙烯酸面漆、固化、稀释剂等原辅料及危险废物等物料泄漏随地面径流进入雨水管网，最终进入附近地表水体，造成水环境污染、水生生物中毒的风险。. 风险防范措施要求; 1）泄漏防范措施 ①危废仓库应满足防风、防雨等要求，设置防渗漏的地基并设置导流沟，以确保任何物质的冒溢能被回收。危废库防渗需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定，即贮存场基础防渗层至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s），或者其他防渗性能等效的材料。 ②做好泄漏物质的收集工作，并配备相应的应急物资（包括空桶、沙土等），清理后的废物作相应处置。 ③建立日常巡视制度，定期对设备进行维护保养。 2）火灾防范措施 ①车间内严禁烟火，加强通风； ②配置消防设备设施； ③规划足够的消防通道，严禁占用。 3）废气处理设施风险防范措施 当发生废气事故性排放时，应立即查找事故原因，如是生产过程中发生异常，应立即停止生产，对设备进行检修，排除故障；如是废气处理装置出现故障，应立即启用备用处理装置，将废气切换至备用处理装置进行处理，并迅速清除废气处理设施的故障；如废气处理装置未设置备用处理装置，应立即停产，待事故解除后方可生产。 4）突发环境事件应急措施与应急联动要求 企业应根据生产特点和事故隐患分析，制定事故应急计划，建立事故应急组织管理制度，包括事故现场指挥人员、事故处理人员等各自的职责、任务，事故处理步骤，事故隔离区域和人员疏散等，并定期组织消防安全演练。有效预防、及时控制和消除突发环境污染事件的危害；提高公司应急人员的应急反应能力；确保迅速有效地处理突发环境污染造成的局部或区域环境污染事件。 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）和《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的通知》（宿环发〔2020〕38号），建议企业按照要求开展编制环保设施安全评价工作，做好环保设施的平面布局，确保有效防控安全事故发生。企业应建立项目源头审批联动机制、建立危险废物监管联动机制、建立环境治理设施监管联动机制、建立联合执法机制。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析. |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 喷漆房 （DA001） | NMHC、二甲苯、TVOC、颗粒物 | 负压密闭收集+干式漆雾过滤器+活性炭吸附/脱附塔+催化燃烧装置（TA001）处理+1根15m排气筒（DA001）排放 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 32/4439-2022）表1、《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表1 |
|  |  | 危废仓库 （DA001） | NMHC |  |  |
|  | 无组织 | 厂界 | NMHC、二甲苯、颗粒物 | 加强管理，提高废气收集效率；焊接烟尘（颗粒物）由移动式烟尘净化器收集处理后在车间内以无组织形式排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表3 |
|  |  | 厂区内 | NMHC |  | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 32/4439-2022）表3 |
| 地表水环境 | 职工生活污水 |  | pH、COD、SS、氨氮、TN、TP | 化粪池 | 泗清水务污水处理厂接管 标准 |
| 声环境 | 生产车间 |  | 设备噪声 | 设备合理布局、设备减震、绿化隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁 辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体 废物 | 边角料 |  | 一般固废 | 收集后暂存一般固废库，外售综合利用 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的相关要求 |
|  | 焊渣 |  |  |  |  |
|  | 焊接集尘灰 |  |  |  |  |
|  | 废抛光片 |  |  |  |  |
|  | 未沾染危废的包装材料 |  |  |  |  |
|  | 漆渣 |  | 危险固废 | 收集后暂存危废库，委托有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求 |
|  | 废催化剂 |  |  |  |  |
|  | 废过滤棉 |  |  |  |  |
|  | 废布袋 |  |  |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  |  |
|  | 废液压油 |  |  |  |  |
|  | 沾染有机溶剂的包装桶 |  |  |  |  |
|  | 沾染矿物油的包装桶 |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | / | 由环卫部门清运处理 | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①源头控制措施。实施清洁生产，实现废物资源化利用，减少污染物的排放；加强环境管理； ②分区防渗。重点防渗区：危废仓库、喷漆房；一般防渗区1#、2#厂房、一般固废库；简单防渗区：办公楼。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于工业园区，区域内无需特殊保护的动植物，人群活动密集，生物多样性程度低，且本项目位于园区内，不占用其他土地资源，不会改变土地功能，不会产生显著的生态影响。 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①分区防渗，以满足不同防渗区域的防渗要求； ②按照《建筑灭火器的配置设计规范》，在站区各处配置消防栓、灭火器，设置防火警示标志、禁止明火； ③加强各环保设施的日常维护工作； ④落实突发环境事件应急防范措施，建立环境风险应急联防机制，加强库房的安全管理，制定严格的岗位责任制度，安全操作注意事项等制度，购买应急物资； |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1）环境管理计划 ①严格执行“三同时”制度。在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”； ②建立环境报告制度。应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、新建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报； ③健全污染治理设施管理制度。建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台账； ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例。建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围； ⑤应通过“江苏企业‘环保脸谱’（一企一档）”（江苏省生态环境厅）进行危险废物申报登记； ⑥建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度； ⑦规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求张贴标识。 2）排污许可管理制度 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目行业类别属于“三十三、电气机械和器材制造业38，87输配电及控制设备制造382”，且项目涉及表面处理工序，但不涉及通用工序重点管理和简化管理的，因此排污许可执行登记管理。 3）自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020），建设单位定期委托有资质的检（监）测机构代其开展自行监测，根据监测结果编写自行监测年度报告并上报当地环境保护主管部门。 4）验收监测计划 当本项目达到验收标准时，根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》委托有资质的检（监）测机构代其开展验收监测，根据监测结果编写验收监测报告。 |  |  |  |  |

六、结论

江苏京创电力科技有限公司年产500台电力高低压成套开关柜和300台预制舱项目拟建于宿迁市泗阳县高新技术产业开发区金杨路66号。经分析论证后认为，本项目的建设符合国家和地方产业政策、符合“三线一单”的控制要求；项目采取的污染防治措施可行可靠，可有效实现污染物达标排放，总体上对评价区域环境影响较小，不会降低区域的环境功能区划的要求；项目各类固废能够妥善处置；项目环境风险在可接受范围内；项目的实施将带来一定的社会效益和经济效益。 总体来看，在落实各项环境保护对策措施和环境管理要求、加强风险防范措施的前提下，从环保角度论证，本项目在拟建地建设是可行的。

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程排放量（固体废物产生量）①（t/a） | 现有工程 许可排放量②（t/a） | 在建工程排放量（固体废物产生量）③（t/a） | 本项目排放量（固体废物产生量）④（t/a） | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤（t/a） | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥（t/a） | 变化量 ⑦（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NMHC |  | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0.292 | +0.292 |
|  | 二甲苯 |  | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0.123 | +0.123 |
|  | TVOC |  | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0.182 | +0.182 |
|  | VOCs（包含NMHC、 二甲苯、TVOC） |  | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0.474 | +0.474 |
|  | 颗粒物 |  | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0.052 | +0.052 |
| 废水 | 废水量 |  | 0 | 0 | 0 | 2880 | 0 | 2880 | +2880 |
|  | COD |  | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 0 | 0.864 | +0.864 |
|  | SS |  | 0 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0.518 | +0.518 |
|  | 氨氮 |  | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0.072 | +0.072 |
|  | TP |  | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | +0.012 |
|  | TN |  | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0.101 | +0.101 |
| 固废 | 一般固废 | 边角料 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 18.2 | +18.2 |
|  |  | 焊渣 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | +0.22 |
|  |  | 焊接集尘灰 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | +0.08 |
|  |  | 废抛光片 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  |  | 未沾染危废的包装材料 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
|  | 危险固废 | 漆渣 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 1.73 | +1.73 |
|  |  | 废催化剂 | 0 | 0 | 0 | 0.4t/2a | 0 | 0.4t/2a | +0.4t/2a |
|  |  | 废过滤棉 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  |  | 废布袋 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | +0.8 |
|  |  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 1.95 | +1.95 |
|  |  | 废液压油 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | +0.4 |
|  |  | 沾染有机溶剂的包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | +0.17 |
|  |  | 沾染矿物油的包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 生活垃圾 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | +12 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①